Technická specifikace

- Obecné požadavky zadavatele na dodávku a implementaci

## Požadavky na implementaci

| Číslo | Požadavek | Součást dodávky Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka a implementace je realizována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a dle schváleného prováděcího projektu. |  |
| 2 | Instalace a zprovoznění všech částí díla je provedena v Oblastní nemocnici Náchod a.s., (lokalita Rychnov nad Kněžnou a Náchod) do jejího stávajícího ICT prostředí a ve spolupráci s jejím odborným personálem. |  |
| 3 | Instalace a zprovoznění všech částí díla je prováděna za plného provozu informačních systémů zadavatele, bez jejich omezení. |  |
| 4 | Nabízené řešení neodesílá žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, je v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace. |  |
| 5 | Implementovaná zařízení a SW zakomponuje dodavatel do stávajícího monitorovacího systému Veeam ONE Monitor. |  |
| 6 | V průběhu implementace je prováděno funkční testování jednotlivých komponent. |  |
| 7 | Zkušební provoz je součástí realizační fáze (implementace). |  |
| 8 | Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho případného update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |  |
| 9 | Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření kompletní projektové, technické a provozní dokumentace a implementačních postupů pro správce ke všem částem díla, které budou součástí realizace, a které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace není chráněna dle autorského zákona, je umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |  |
| 10 | Součástí dodávky jsou rovněž práce a služby potřebné ke kompletnímu zprovoznění a předání dodávky do rutinního provozu, které zde nejsou uvedeny, ale dodavatel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. |  |
| 11 | Pro dodávané HW komponenty uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR, ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: - dodávané komponenty jsou nové a originální - dodávané komponenty nebyly doposud používány - dodávané komponenty pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce pro Český trh - dodávané komponenty obsahují software výrobce s platnou licencí - dodávané komponenty splňují podmínky servisní podpory výrobce |  |
| 12 | Dodávané komponenty budou licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce. |  |
| 13 | Součástí implementace serverové infrastruktury je ve spolupráci s odborným personálem nemocnic provedení kontroly a aktualizace všech firmware, ovladačů a softwarových komponent, a příprava instalačních postupů OS Windows a virtualizační platformy VMware pro servery v souladu s provedenou analýzou a schváleným prováděcím projektem. |  |
| 14 | Součástí implementace serverové virtualizace je ve spolupráci s odborným personálem nemocnice implementace stávající aktuální verze virtualizační platformy VMware a všech součástí, v souladu se stávajícím prostředím, včetně asistence při instalaci odpovídajících virtuálních serverů v souladu s provedenou analýzou a schváleným prováděcím projektem. |  |
| 15 | Součástí implementace datového úložiště je ve spolupráci s odborným personálem nemocnice provedení kontroly a aktualizace všech firmware, ovladačů a softwarových komponent a příprava vzorových management procesů, včetně vytvoření instalačních postupů pro fyzické ověření a instalaci ovladačů diskového pole do prostředí Windows server 2019, 2022 a Linux RHEL / CentOS s využitím multipath přístupu k mapovaným LUNům. V rámci implementace je zajištěna konfigurace nového datového úložiště v souladu s provedenou analýzou a schváleným prováděcím projektem. |  |
| 16 | Součástí implementace serverové infrastruktury je migrace stávajících VM do nové infrastruktury, a to v prostředí stávající domény zadavatele. |  |

## Požadavky na zpracování analýzy současného stavu a prováděcího projektu

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analýza a prováděcí projekt, které budou zpracovány do jednoho dokumentu |  |
| 2 | Prováděcí projekt obsahuje podrobný návrh architektury datového centra a specifikace rozsahu realizace všech částí díla včetně odpovídající implementační a konfigurační dokumentace. |  |
| 3 | Součástí prováděcího projektu je i návrh implementace serverové virtualizace pokrývající dodané servery, včetně HA funkcionality, VMotion a zálohování. |  |
| 4 | Návrh akceptačních kritérií a testů, včetně akceptačního protokolu a bezpečnostních testů, pro všechny dodávané části díla. |  |
| 5 | Návrh monitoringu, zálohování a obnovy všech částí díla. |  |
| 6 | Časový harmonogram realizace celého díla. |  |
| 7 | Dokument analýzy a prováděcího projektu je vypracován v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |  |

## Požadavky na technickou dokumentaci

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Administrátorské příručky k dodávaným částem díla |  |
| 2 | Dokumentace konečného provedení |  |
| 3 | Provozní a bezpečnostní dokumentace zahrnující doporučení pro údržbu a zálohování, postupy obnovy v případě havárie apod. (může být součástí administrátorské příručky) |  |
| 4 | Školící dokumentace v českém nebo anglickém jazyce |  |
| 5 | Součástí dokumentace je i dokumentace výrobce dodávaných produktů v elektronické podobě. Veřejné části mohou být dostupné na webových stránkách. |  |
| 6 | Bezpečnostní dokumentace včetně popisu externí datové komunikace a jejího zabezpečení (např. VPN, update stránky výrobce apod.). |  |
| 7 | Jmenný seznam pověřených osob pro vzdálený servisní přístup (VPN) v kategoriích: jméno a příjmení, email, telefon, s uvedením systému, ke kterému kdo přistupuje. |  |
| 8 | Veškerá dokumentace je vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |  |

## Požadavky na licence

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění díla, není-li v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno, že budou použity nějaké stávající. |  |
| 2 | Dodavatel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. |  |
| 3 | Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele a budou registrovány na zadavatele. |  |

## Požadavky na školení

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodavatel zajistí školení administrátorů na obsluhu a správu dodaných částí díla v nezbytně nutném rozsahu minimálně 8 hodin, včetně poskytnutí potřebných školících materiálů v českém nebo anglickém jazyce. |  |
| 2 | Struktura a rozsah školení je součástí nabídky uchazeče a je upřesněn v prováděcím projektu. |  |
| 3 | Veškerá školení se uskuteční v místě dodávky, tedy v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod nebo Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou. |  |
| 4 | Za organizační zajištění školení zodpovídá dodavatel |  |

## Akceptační testy

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akceptační testy budou provedeny na konci zkušebního provozu před předáním díla do rutinního provozu. |  |
| 2 | Testy provede dodavatel ve spolupráci s odbornými pracovníky zadavatele za stejných podmínek, za jakých bude pracovat dílo v rutinním provozu. |  |
| 3 | Tam, kde to dílo vyžaduje, budou akceptační testy zahrnovat i testy redundance a odolnosti proti selhání jednonásobné chyby u redundantních komponent. |  |
| 4 | Návrh akceptačních kritérií a testů, včetně akceptačního protokolu, pro všechny dodávané části díla je součástí prováděcího projektu. |  |

## Požadavky zadavatele na záruku

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Záruční doba díla je sjednána na dobu 60 měsíců (5 roků). Záruční doba se vztahuje rovněž na veškerý hardware i software, který je součástí dodávaného hardware, včetně práva zadavatele na poskytování nových verzí software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. V případě HW začíná běžet dnem registrace u výrobce. |  |
| 2 | Rozsah záruky pro jednotlivá zařízení podle požadavků v kapitole 2. |  |
| 3 | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD i SSD, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. |  |

# Popis cílové architektury datového centra

Dodávka má nahradit stávající DC o konfiguraci 2 ks HW servery s 1 ks diskovým polem. Do stávajícího datového rozvaděče IBM (42U 800x1100) v serverovně v lokalitě Rychnov požadujeme dodat a zprovoznit 2 ks HW serverů s připojeným 1 ks diskovým polem dle níže uvedených specifikací. Instalace datového centra s vysoce dostupnou virtuální infrastrukturou VMware vSphere a napojení na LAN zadavatele. Licence VMware vSphere nejsou předmětem dodávky, použije se stávající licence vSphere 7 Essentials Plus a vCenter Server 7 Essentials. Napojení serverů na LAN skrze stávající 2 ks přepínače HPE 5700 v redundantním zapojení, kdy každý server je zapojen dvěma 10GE kabely do každého z obou přepínačů HPE 5700.

Dodané servery s diskovým polem budou implementovány v lokalitě Rychnov nad Kněžnou. Jako minimální standard zadavatel požaduje propojení serverů s diskovým polem pomocí iSCSI protokolu.

Dále požadujeme dodávku 1 ks zálohovacího serveru dle níže uvedené specifikace. Dodaný zálohovací server bude implementován v lokalitě Náchod do tamní infrastruktury a nahradí stávající zálohovací server. Stávající zálohovací server z Náchoda bude demontován a převezen do lokality Rychnov nad Kněžnou, kde bude implementován. Stávající zálohovací server v lokalitě Náchod je Dell PowerEdge R540, Service TAG: 80F6F53. Na oba zálohovací servery bude přemigrován stávající zálohovací SW Veeam. Předpokládá se zachování stávajících zálohovacích plánů a migrace stávajících záloh na nový server v obou lokalitách.

Zálohovací server v Náchodě bude zapojen v rámci stávající infrastruktury do prostředí 10GE LAN a FC SAN a bude napojen na stávající deduplikační jednotku Dell DD6300 a páskovou knihovnu Dell/EMC ML3 LTO7.

## 2 kusy – VMware Host servery

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení – do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. |  |  |
|  | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. |  |  |
|  | Typ serveru – každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. |  |  |
|  | Vzdálená správa – dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. K dispozici musí být rozšiřující SW pro integraci HW managementu a dohledu nad serverem pro VMWARE vCenter konzoli. Je požadována možnost spravovat server/y ze stejného GUI umístěného v Cloudu, jako je požadován u diskového pole |  |  |
|  | CPU - 2 x Intel (z důvodu VMWARE EVC kompatibility). Každý CPU 8C/16T s výkonem dle cpubenchmark.net, Average CPU Mark: 19000, Single Thread Rating: 2300. |  |  |
|  | Paměťové sloty – server musí disponovat min. 32 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR4 3200MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM-N, které je možné osadit celkovou kapacitou min. 4TB v konfiguraci RDIMM/LRDIMM. Je vyžadována podpora „Fault Resilient Memory“ s VMWARE ESXi Hypervisorem |  |  |
|  | Operační paměť – server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 384 GB typu ECC DDR4-3200MHz, počet volných paměťových slotů musí umožnit další rozšíření celkové paměti minimálně na 2TB bez nutnosti vyměnit stávající moduly. |  |  |
|  | Diskový systém – Server není osazen pevnými disky, pouze dvojicí M.2 SSD disků zapojených v RAID1 pro boot operačního systému. Nabídnuté SSD musí být validované pro budoucí použití případného bootu OS VMWARE ESXi a MS Hyper-V. Minimální požadovaná kapacita každého disku je alespoň 480GB. Disky musí být hot-swap, přístupné vně serveru, bez nutnosti jeho otevření. |  |  |
|  | Ethernet porty - min. 2x Dual-port SFP28 s podporou 10/25GbE. Ke každému portu požadujeme 1ks 10GbE SFP+ DAC kabelu, 3m. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu. |  |  |
|  | Chlazení – osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. |  |  |
|  | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 1100W s účinností TITANIUM a podporou dynamického řízení spotřeby. |  |  |
|  | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU o délce 2m. |  |  |
|  | Požadovaná rozhraní: - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port zpředu - min. 2x USB na zadní straně serveru, alespoň jeden USB3.0 - min. 1x USB na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru a 1x na přední straně serveru - min. 5x volný PCI-e slot |  |  |
|  | Podpora Wake-on-Lan. |  |  |
|  | Podpora Boot z LAN. |  |  |
|  | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  |  |
|  | Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. UEFI musí podporovat vynucení Secure Boot. Boot Manager musí umožňovat zabezpečení heslem. Je vyžadován TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified. |  |  |
|  | Server musí podporovat a být veden na certifikačních maticích min. pro virtualizační platformy VMware ESX 7.0+ server, MS Hyper-V 2022 |  |  |
|  | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 5 let |  |  |
|  | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware |  |  |
|  | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. |  |  |

## 1 kus – Backup server

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
|  | Provedení – do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. |  |
|  | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. |  |
|  | Typ serveru – každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. |  |
|  | Vzdálená správa – dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. Je požadována možnost spravovat server/y ze stejného GUI umístěného v Cloudu, jako je požadován u diskového pole |  |
|  | CPU - 2 x Intel (z důvodu VMWARE EVC kompatibility). Každý CPU 8C/16T s výkonem dle cpubenchmark.net, Average CPU Mark: 19000, Single Thread Rating: 2300. |  |
|  | Paměťové sloty – server disponuje min. 16 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR4 3200MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM-N. |  |
|  | Operační paměť – server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 32 GB typu ECC DDR4-3200MHz. |  |
|  | Diskový systém osaditelný min. 12x 3.5“ HDD, Hot-Plug. Požadované disky: - 2x SSD s kapacitou min. 480GB, DWPD1 a lepší. - 10x 16TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug |  |
|  | Diskový řadič: - x8 PCI Express Gen4 - typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení - typu NVMe, až 8 zařízení - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - min. 8GB zálohované NVRAM |  |
|  | Ethernet porty - min. 1x Dual-port SFP28 s podporou 10/25GbE. Ke každému portu požadujeme 1ks 10GbE SFP+ kabelu, 3m. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu. |  |
|  | 1x FC16 Dual-Port karta |  |
|  | Chlazení – osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. |  |
|  | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 1100W s účinností TITANIUM a podporou dynamického řízení spotřeby. |  |
|  | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU o délce 2m. |  |
|  | Požadovaná rozhraní: - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port zpředu - min. 2x USB na zadní straně serveru, alespoň jeden USB3.0 - min. 1x USB na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru a 1x na přední straně serveru - min. 3x volný PCI-e slot |  |
|  | Podpora Wake-on-Lan. |  |
|  | Podpora Boot z LAN. |  |
|  | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  |
|  | Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. UEFI musí podporovat vynucení Secure Boot. Boot Manager musí umožňovat zabezpečení heslem. Je vyžadován TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified. |  |
|  | Server musí podporovat a být veden na certifikačních maticích min. pro virtualizační platformy VMware ESX 7.0+ server, MS Windows Hyper-V aktuální verze |  |
|  | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 5 let |  |
|  | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware |  |
|  | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD, SSD i NVMe, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. |  |
|  | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. |  |

## 1 kus – Diskové pole

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diskové pole typu UNIFIED, určené pro připojení do sítí LAN a SAN. |  |  |
|  | Pole musí podporovat souborový přístup přes CIFS a NFS, tedy vytváření souborových systémů NAS, včetně integrace řízení přístupových práv pomocí MS AD a LDAP. |  |  |
|  | Pro CIFS a NFS přístup je požadována funkce WORM s možností definování retenčních politik, kdy každý nově uložený soubor je polem automaticky chráněn proti smazání či přepsání dle předem definovaných retenčních politik. WORM ochrana nesmí být odstranitelná uživatelem a musí být spolehlivě funkční i v případech, kdy budou připojené servery a uživatelské stanice napadené škodlivým softwarem. |  |  |
|  | Pole musí podporovat blokový přístup k LUNům přes FC, iSCSI a NVMe over Fabric. |  |  |
|  | Správa blokové i souborové části diskového pole musí probíhat pomocí společného, jednotného webového rozhraní. Funkčnost jednotného grafického rozhraní pro správu nesmí být závislá na dostupnosti cloudových služeb, ani na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. |  |  |
|  | Pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti. |  |  |
|  | Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. Obsahuje-li pole navíc i baterie, pak tyto musí být pevnou interní součástí každého řadiče. Řešení pomocí UPS, napájecího zdroje s integrovanou baterií, nebo pomocí zásuvných baterií není přípustné. |  |  |
|  | Minimální konfigurace každého řadiče: - 96 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache). - 2ks portů 10/25GbE SFP+, s podporou CIFS, NFS, iSCSI, NVMe over TCP. - 6ks portů 10GbE SFP+, s podporou iSCSI, NVMe over TCP. - 4 ks SFP+ transciever 10GbE - Volné pozice pro osazení dalších 8ks front-end portů FC32. - 2ks 10GbE DAC kabel 3m Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. Řešit protokoly souborového přístupu pomocí externích gatewayí nebo file-serverů není povoleno. |  |  |
|  | Osazení disky: - Minimálně 10 ks disků 1,92TB NVMe Self-Encrypting, s certifikací FIPS 140-2. - Minimálně 15 ks volných diskových slotů, pro možnost rychlého doplnění. kapacity. Všechny disky musí být typu hot-swap. |  |  |
|  | Pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 80 ks disků NVMe, pouze přidáním disků a polic, bez nutnosti dokupovat další řadiče. |  |  |
|  | Nabízená konfigurace pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků. Řešení vyžadující přidávání celých diskových polic, nebo více než 1ks disku najednou nejsou přípustná. |  |  |
|  | Pole musí podporovat ochranu RAID5, RAID6 a distribuované řešení hot-spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany RAID za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace pro souborový (NAS) i blokový (SAN) přístup. Deduplikace i komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat funkce pro replikaci dat na úrovni hardwaru mezi dvěma poli stejného typu. Replikace musí umožňovat práci v režimech: - Souborová - Asynchronní - Synchronní active/active metro-cluster |  |  |
|  | Pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a klonů na HW úrovni, a to jak pro blokové LUNy, tak pro souborové systémy NAS. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat plánovač automatického vytváření SAN i NAS snapshotů, integrovaný přímo ve firmware tak, aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. |  |  |
|  | Pole musí být uvedeno na kompatibility maticích příslušných výrobců software jako plně certifikované pro aktuální verze systémů Oracle VM, Microsoft Windows Server, VMware vSphere a RHEL. |  |  |
|  | Součástí dodávky musí být sekundární grafické rozhraní (GUI), poskytované formou cloudové služby, umožňující vzdálený monitoring diskového pole pomocí WWW prohlížeče a mobilní aplikace pro iOS i Android, bez potřeby použití VPN. GUI musí umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, zdravotního stavu a skutečně dosažených poměrů komprese a deduplikace. Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 2 roky zpětně. |  |  |
|  | Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, monitorovací služby, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. |  |  |
|  | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 5 let. |  |  |
|  | Záruční servis v délce 5 let, SLA 24x7 4h, s doručením náhradních dílů a zásahem technika na místě instalace do 4 hodin od diagnostikování poruchy. Záruční servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |
|  | Záruční servis musí plně pokrývat i komponenty jako jsou baterie, NVMe disky a NVRAM karty, bez dalších omezení, včetně jejich opotřebení provozem. Pro každý vadný i opotřebený komponent je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |  |  |
|  | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD, SSD i NVMe se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. |  |  |
|  | Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). |  |  |

## Licence Microsoft

| Číslo | Požadavek |  | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licence MS Windows Datacenter server 2022, pro oba VMware servery pro počet core podle nabídnutých CPU |  |  |
|  | Licence MS Windows Standard server 2022, pro Backup server pro počet core podle nabídnutých CPU. |  |  |
|  | Přístupové licence MS Windows server CAL per device pro Windows server 2022, 250 kusů. Pokud budou licence OEM, nesmí být svázané s Backup serverem. |  |  |

## Další příslušenství

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optický kabel MM OM3/OM4 3m LC-LC, celkem 4x |  |  |
|  | 10GE SFP+ do stávajících 10GE LAN switchů HPE 5700 40XG 2QSFP+ Switch (JG896A) celkem 4x |  |  |

## Instalační služby

| Číslo | Požadavek | Splněno Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fyzická montáž, inicializace, zapojení a popsání kabelů, oživení veškerého dodaného HW. Upgrade firmware, základní nastavení management IP, inicializace diskového pole, zapojení LAN, SAN. |  |  |
|  | Propojení stávajícího prostředí s nově dodaným HW. |  |  |
|  | Vytvoření LUNů a jejich mapování k serverům. |  |  |
|  | Vytvoření souborových systémů NAS WORM a jejich publikování v síti. |  |  |
|  | Registrace a připojení pole do cloudového monitorovacího GUI. |  |  |
|  | Otestování funkcí cloudového monitorovacího GUI. |  |  |
|  | Backup server Náchod Základní instalace Windows 2019 Server STD, Windows update. Konfigurace MPIO, připojení k diskovému úložišti. LUN masking. Konfigurace LAN LACP (v součinnosti s LAN specialistou). Připojení ke stávající DD6300 a Tape Library DELL ML3. Instalace a konfigurace zadavatelem dodaného zálohovacího software (Veeam). Nastavení zálohování. Přenos stávající konfigurace záloh, migrace záloh na nový server. |  |  |
|  | VMware Host servery Instalace virtualizačního software dodaného zadavatelem (VMware) a jeho konfigurace ve verzi min. VMware vSpehre 7. Konfigurace MPIO, připojení k diskovému úložišti. Konfigurace Networking. Deploy a konfigurace aktualizované VMware vCenter Appliance 7. Konfigurace HA. |  |  |
|  | Otestování funkcí vysoké dostupnosti a redundance. Testy SPOF Je použita testovací (referenční) VM. Je otestována odolnost proti výpadku jedné komponenty (Zdroj napájení, datové cesty, LAN, restart storage kontroleru. Z každého zařízení je postupně odpojen jeden napájecí kabel. Po zpětné, zapojení je odpojen druhý napájecí kabel. Během testu nedojde k odstávce zařízení. Test je prováděn na jednotlivých ESXi serverech, diskovém poli. Test vMotion Provedení VMware vMotion virtuálního serveru mezi všemi ESXi servery. Testovací virtuální server je kontinuálně „pingán“. Následně bude proveden vMotion mezi prvním a druhým ESXi serverem. Během testu je sledován ping, kdy dojde k minimální latenci. Test VMware vSphere HA V prostředí je nastaven HA cluster. Virtuální stroje, které byly spuštěny na dotčeném ESXi serveru se musí spustit na jiném funkčním ESXi serveru. Dojde k násilnému vypnutí (odpojení od napájení) jednoho ESXi serveru. |  |  |
|  | Migrace V2V ze stávajícího HW na nový bez omezení provozu. |  |  |
|  | Konfigurace páteřních 10GE LAN switchů |  |  |
|  | Backup server Rychnov Fyzická demontáž v Náchodě, převoz a montáž v Rychnově do RACK včetně zapojení a popsání kabelů. Zapojení do stávající infrastruktury zákazníka. Základní instalace Windows 2019 Server STD, Windows update. LUN Masking. Konfigurace MPIO, připojení k diskovému úložišti. Konfigurace LAN LACP (v součinnosti s LAN specialistou). Instalace a konfigurace zadavatelem dodaného zálohovacího software (Veeam). Nastavení zálohování dle stávajícího zálohovacího plánu zadavatele. Migrace konfigurace záloh na nový server v lokalitě Rychnov n. Kněžnou. |  |  |
|  | Konfigurace automatického hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledová centra výrobců HW a na zadané adresy zadavatele. |  |  |
|  | Test funkčnosti zálohování a obnovy v lokalitě Náchod Je použita testovací (referenční) VM. Referenční VM bude zazálohována dle vybraného backup plánu na příslušné backup repository a následně z něj obnovena. Test funkčnosti zálohování a obnovy v lokalitě Ryhnov nad Kněžnou. Je použita testovací (referenční) VM. Referenční VM bude zazálohována dle vybraného backup plánu na příslušné backup repository a následně z něj obnovena. |  |  |
|  | Napojení na stávající Veeam ONE v lokalitě Náchod. Napojení na stávající Veeam ONE v lokalitě Rychnov n. Kněžnou. |  |  |
|  | Technická dokumentace skutečného provedení |  |  |