## Hlavní prohlídka 04.11.2012            302-011

Datum prohlídky: 04.11.2012
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: 6.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Broumov      Broumov -Veba
Okres: Náchod
Rok postavení: 1977
Liniové staničení [km]: 11.277   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.256

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy nepřístupny. 
Vzhledem k době výstavby spodní stavby pravděpododbně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry i střední podpěra - kamenné masivní z pískovcových kvádrů s nadbetonovanými železobetonovými úložnými prahy.
Střední podpěra je rozšířena železobetonovými konzolami.
Na začátku mostu vpravo betonové křídlo rovnoběžné s osou převáděné komunikace. Jinde navazují opěry na kamenné nábřežní zdi. 
Vlevo na začátku mostu provedena nadbetonávka křídla - protipovodňové opatření.
Po obvodu středního pilíře je vybetonován ochranný práh.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Nosná konstrukce uložená na neoprénová ložiska. 
Hydroizolace pravděpodobně plošná do zvýšených říms, odvodnění nejnižších míst hydroizolace novodurovými trubičkami s vyústěním z boku římsy.
Podpovrchové dilatační závěry.

Nosná konstrukce - 
2 mostní pole.
V příčném řezu 12 ks předpjatých prefa nosníků KA-61 dl.9m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - 
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka se živičným povrchem. 
Oboustranné chodníky š.2m se živičným povrchem.
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Oboustranné ocelové zábradlí se svislou výplní.
Evidenční číslo na začátku a na konci mostu

Cizí zařízení na mostě - 
Pod pravou římsou podvěšené vodovodní potrubí s izolačním obalem.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Podemletý ochranný práh středního pilíře v druhém poli.
Porucha základu opěry na začátku mostu vpravo.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- poruchy zdiva opěry na začátku mostu vpravo pod vyústěním kanalizace
- uvolněný rohový kámen opěry na začátku mostu vpravo
- vyloužený materiál spar zdiva opěry v úrovni kolísání hladiny

- svislá trhlina středního pilíře 2,5 m od návodní strany
- poteklé konzoly úložného prahu
- odpadlá hrana úložného prahu pilíře pod 10. nosníkem ze strany 2. pole
- koroze výztuže konzol úložného prahu

- chybějící kámen opěry pod 1. nosníkem - vnik kaverny za zdivem
- vytlačený kámen pod třetím nosníkem cca 7 cm
- poteklý UP téměř v celé ploše

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vypadané spáry zdiva křídla na začátku vlevo

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
- netěsný a protékající podpovrchový dilatační závěr nad středním pilířem
- nosníky nesprávně uloženy na neoprenová ložiska - umístění pod spárami nosníků
- průsaky dilatací na konci mostu

Izolační systém
- protékající voda krajními spárami mezi nosníky KA:
-- v 1.poli mezi 1.-2. a 10.-11. a 11.-12.nosníkem
-- v 2.poli mezi 1.-2. (po celé délce světlosti otvoru, na začátku pole i krápníky délky do 7cm), 2.-3.nosníku (na začátku (na začátku pole krápníky délky do 5cm) a mezi 10.-11. a 11.-12.nosníkem (výluhy)
- vytékající voda z odvodňovacích otvorů na podhledu nosníků KA:
-- v 1.poli u 10. a 11.nosníku
-- v 2.poli u 2., 3., 5. a 11.nosníku

Nosná konstrukce - 
- obnažené korodující třmínky výztuže na mnoha místech podhledu nosné konstrukce
- nevyplněné spáry mezi nosníky
- nevhodné provedení odvodňovacích otvorů na podhledu nosníků KA (až cca 3m od podpěr, místy opakovaně došlo k navrtání výztuže)
- odvodňovací otvory dutin nosníků KA jsou provedené pouze na začátku každého pole

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Římsy:
- rozpad betonu a obnažená výztuž horních pochůzných ploch
- hloubkově odpadnutý beton hran do hloubky až 10cm, lokálně s obnaženou korodující výztuží

Vozovka:
- příčné trhliny na začátku a na konci mostu
- plošné poruchy vozovky nad středním pilířem
- mírně propadlá vozovka na konci mostu vlevo i vpravo

Chodník:
- trhliny v krytu chodníků
- propadlý chodník na konci vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Zábradlí:
- prorýsovaná koroze přes starý nátěr
- nevhodné provedení spojů zábradlí

Označení mostu:
- tabulka s evidenčním číslem na začátku mostu je otočena o 90°

Cizí zařízení na mostě - 
- v oblasti střední podpěry deformované konzoly nesoucí vodovodní potrubí
- starý nátěr konzol s prorýsovanou korozí

Území pod mostem a přístupové cesty - 
- u středního pilíře na návodní straně se drží naplaveniny
- dno u středního pilíře prohloubeno cca o 80 cm

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranita naplaveniny u středního pilíře.
            Termín splnění: do 1 roku 

Obnovit PKO zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci výztuže na podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit poruchy krytu vozovky.
            Termín splnění: do 1 roku 

Opravit poruchy zdiva spodní stavby - opěr-
            Termín splnění: do 1 roku 

Provéstr sanaci betonu říms.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Otočit tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit spárování zdiva křídla na začátku vlevo.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést opravu podpovrchových mostních závěrů
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS panem Kašparem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 30.0   Vr: 36.0   Ve: 60.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2014

### Fotodokumentace

| zacatek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| trhlina na zacatku mostu | rimsy |
| trhliny nad pilirem | trhliny na konci mostu |

### Fotodokumentace

| vysunuty kamen na zacatku vpravo | podhled |
| --- | --- |
| kridlo na zacatku vlevo | konzola vpravo v prvnim poli |
| konzola | konzola vpravo v druhem poli |

### Fotodokumentace

| podhled vpravo | konzoly |
| --- | --- |