## Hlavní prohlídka 23.11.2014            302-009

Datum prohlídky: 23.11.2014
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: 5.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Jetřichov      Jetřichov u Barumu
Okres: Náchod
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 4.547   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.032

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry z kamenného zdiva, na povodní straně navazují kamenná křídla u Opěry 1 na tovární objekt a u Opěry 2 na opevnění břehu koryta vodoteče, na protivodní straně navazuje most na zatrubnění potoka.

Izolační systém - 
Hydroizolace nezjištěna.

Nosná konstrukce - 
Kamenná jednopolová klenba z kvádrového zdiva na maltu, rozšířená na povodní straně (vlevo) 2 prefabrikáty pro chodník. 
Na protivodní straně navazuje most na zatrubnění vodoteče - zatrubnění je provedeno ze starých ocelových nádrží.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka živičná do zvýšených betonových obrub - vlevo jsou obruby uloženy na ležato.
Vpravo navazuje na most parková úprava nad zatrubněním.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Chodník levostranný betonový.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Řmsa levostranná železobetonová.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na levé straně je místo zábradlí osazen plot z pletiva.
Evidenční číslo na konci mostu.

Cizí zařízení na mostě - 
Zaústění kanalizačních potrubí.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vzhledem k poruchám spodní stavby pravděpodobné poruchy základů - sedání

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- vypadaný materiál spar zdiva spodní stavby
- rozpad zdiva opěry a křídla na začátku mostu vlevo - zhoršení stavu od poslední HMP
- rozpad zdiva křídla na konci mostu vlevo
- vypadlý kámen opěry na začátku mostu vpravo
- svislá trhlina opěry na konci mostu vpravo
- poruchy zdiva čelní zdi vlevo
- vysunuté kameny spodní řady zdiva opěr - vysunutí 30 - 60 mm

Izolační systém
- izolace pokud je provedena je zcela nefunkční
- silně poteklá čelní zeď na konci mostu vlevo - přímá souvislost s propadem vozovky

Nosná konstrukce
Původní most:
- místy dochází k vyplavování a vypadávání malty ze spár
- rozpad materiálu zdiva klenby
- průsaky vody klenbou
- asi 1.5m od výtoku je trhlina do šířky cca 12mm
- podélná trhlina klenby s průsaky cca v ose komunikace

Rozšíření vlevo:
- mezi prefabrikáty ve spáře jsou stopy po průsacích vody, spára je mokrá
- na boku na povodní straně se z vodorvoné spáry mezi římsou a prefabrikátem tvoří výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- projeté koleje ve vozovce
- plošné poruchy krytu vpravo
- mírně propadlá vozovka na konci mostu vlevo
- poruchy krytu vozovky u vpustě vpravo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- nečistoty na chodníku a krajnicích
- rozpad betonového krytu chodníku vlevo

Odvodňovací zařízení - 
- v okolí uliční vpusti zaústěné do vrcholu klenby dochází k průsakům vody
- rozpad betonů kolem mříže vpustě

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- plot vlevo není v souladu s ČSN
- koroze zábradlí vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- chybí evidenční číslo na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě - 
- pravděpodobně vlivem špatného zaústění kanalizačního potrubí dochází k zatékání odpadních vod za ruby zdiva a tak následnému poškozování konstrukcí

Území pod mostem a přístupové cesty - Uzemí pod mostem
- území pod mostem je přístupné z továrního objektu nebo zatrubněnou částí potoka před mostem
- svah u Opěry 2 na povodní straně je porostlý náletem
- naplaveniny pod mostem

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Podbetonovat opěru a křídlo vlevo.
            Termín splnění: ihned 

Opravit propad vozovky na konci mostu vlevo.
Opravit poruchy krytu vpravo.
            Termín splnění: do 1 roku 

Opravit kryt chodníku vlevo.
            Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit rekonstrukci mostu
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Uvedená opatření byla projednána s mostmistrem SUS p Kašparem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 6.0   Vr: 15.0   Ve: 62.0   Fe: 4.5
Rok příští hlavní prohlídky: 2014

Poznámka:
Zatížitelnost na mostě je nutno omezit na základě součinitele stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| začátek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| poruchy vpravo | poruchy chodníku vlevo |
| propad vozovky vlevo | pravá strana klenby |

### Fotodokumentace

| pata klenby na začátku vpravo | pata klenby na konci vpravo |
| --- | --- |
| pata klenby na začátku vlevo | pata klenby na začátku vlevo |
| křídlo na konci vlevo | čelní zeď vlevo |