## Hlavní prohlídka 04.11.2012            302-005

Datum prohlídky: 04.11.2012
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno, po dešti
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: 5.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Meziměstí      inundace-Meziměstí
Okres: Náchod
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 2.572   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.333

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Vizuálně nelze zjistit.
Pravdepodobne masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní část - krajní opěry i střední podpěra z pískovcových kvádrů.
Rozšířená část - po obou stranách opěry i střední podpěra betonové s povrchovou úpravou.
Spodní stavba byla ošetřena torkretem v r. 1987.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Rozšiřující nosníky ŽMP jsou uložené na lepenku.

Izolační systém - 
Způsob provedení hydroizolace není znám - pravděpodobně chybí.

Nosná konstrukce - 
2 mostní pole.
Původní konstrukce: kamenná segmentová polokruhová klenba (pískovcové kvádry), š. nosného prstence 60 cm.
Přistavěná část: po obou stranách konstrukce rozšířena železobetonovými prefabrikovanými nosníky ŽMP délky 700cm s uložením 60cm po obou stranách na asfaltovou lepenku.
Nosná konstrukce byla ošetřena torkretem v r. 1987.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným povrchem šířky 7,90m. Oboustranné chodníky s betonovým povrchem šířky 135cm v úrovni vozovky (živičné vrstvy vozovky dodatečně dobaleny do výšky obrubníků). Volná šířka mostu je 10,60m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Cizí zařízení na mostě - 
Ve středním pilíři ze strany 2. mostního pole jsou v původní konstrukci 3 otvory ZZ. 
Po levé straně mostu (uloženo na opěře a na střední podpěře) je zateplené vodovodní potrubí a elektrický kabel bez chráničky.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- separovaný torkret spodní stavby - při poklepu dutý zvuk
- vápenné inkrustace na křídlech
- trhliny v torkretu opěr a křídel - místy proteklé
- svislá trhlina křídla na konci mostu vlevo

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- dilatace rozšiřující nosné konstrukce intenzivně protékají (v místech uložení nosníků jsou na čelních plochách opěr vápenné výluhy)

Izolační systém
- na podhledu všech rozšiřujících částí je zřejmé protékání vody nosnou konstrukcí (vápenné i železité inkrustace a krápníky délky až 10 cm - nejvíce v 2.mostním poli vpravo)

Nosná konstrukce
- torkret povrchu nosné konstrukce je místy separovaný od původního zdiva (při poklepu duté ozvuky)
- místy trhliny s inkrustacemi
- prorýsované spáry mezi nosníky - proteklé s inkrustacemi a krápníky
- proteklé trhliny v hranách klenby vlevo
- odpadlý torkret z podhledu nosníků v druhém poli vpravo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- plošné poruchy krytu komunikace
- projeté podélné koleje ve vozovce - více vpravo
- most je přebalen - přitížení konstrukce mostu
- plošná oprava krytu komunikace vlevo
- propadlý chodník na začátku mostu vpravo
- poruchy betonového krytu chodníků
- na chodník vlevo nenavazuje na konci mostu chodník a je zde velký výškový rozdíl 
- uražená římsa na konci mostu vlevo
- rozpadlý betonový obrubník na začátku mostu vpravo
- vypadané spáry žulových kostek na začátku mostu vpravo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- degradace betonu říms
- nečistoty na krajnicích a římsách
- poškozená římsa na konci mostu vlevo
- chybí okapničky říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- prostupující koroze zábradlí
- vykloněné zábradlí na konci mostu vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- nevhodně umístěné e.č. na začátku mostu
- poškozené evidenční číslo na konci mostu

Cizí zařízení na mostě - 
- chránička vodovodního řádu je neudržovaná, je provizorně podepřená

Území pod mostem a přístupové cesty - Uzemí pod mostem
- mostní otvory slouží jako skladiště pro místní obyvatele
- na výtoku 1. mostního polé je postavena garáž - v případě povodně omezený průtok vody
- na vtokové straně mostních otvorů je nasypaná hrázka

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

B. prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Zajistit odstranění materiálu umístěného v mostních otvorech.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést opravu krytu obou chodníků.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Vzhledem ke stavu vozovkového krytu v pravé polovině mostu by bylo vhodné provést odfrézování stávajícího krytu vozovky a jeho nové položení.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Ověřit zda garáže byly posteveny se stavebním povolením.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit údržbu chráničky vodovodního řádu.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Osadit dopravní zbačky omezující zatížitelnost mostu.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Osadit sádrový terč na trhlinu křídla na konci mostu vlevo.
            Termín splnění: do 1 roku

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem SÚS p. Kašparem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 6.0   Vr: 17.0   Ve: 70.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2016

### Fotodokumentace

| zacatek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| poruchy vozovky a chodniku | sparovani |
| rimsa na konci vlevo | chodnik vlevo |

### Fotodokumentace

| prvni pole vpravo | druhe pole vlevo |
| --- | --- |
| podhled | prostor v prvnim poli |
| prusak na zacatku vpravo | podhled v druhem poli vpravo |

### Fotodokumentace

| prostor v druhem poli | prusak na piliri vpravo v druhem poli |
| --- | --- |
| trhlina vpravo na konci mostu | podhled vlevo v druhem poli |
| trhlina vlevo v druhem poli | opera na konci vlevo |

### Fotodokumentace

| leva strana | kridlo na konci vlevo |
| --- | --- |