Příloha č. 1_2

2. část datového skladu pro ukládání dat vzniklých 2D digitalizací

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadované využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené zařízení komplexně splňuje požadavky zadavatele. Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

|  | 1x NOD |  |
| --- | --- | --- |
| Název / označení: | . |  |
| Požadavek |  | Splňuje ANO/NE |
| Provedení – do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. |  | . |
| Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. |  | . |
| Typ serveru – každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. |  | . |
| Vzdálená správa – dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. |  | . |
| CPU - 1 x Intel (z důvodu VMWARE EVC kompatibility). CPU 12C/24T s výkonem dle cpubenchmark.net, Average CPU Mark: 29 500, Single Thread Rating: 3 100 s možností rozšíření o druhý procesor. |  | . |
| Paměťové sloty – server disponuje min. 16 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM |  | . |
| Operační paměť – server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 192 GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank za použití modulů 32 GB. |  | . |
| Diskový systém osaditelný min. 24x 3.5“ HDD, Hot-Plug. Požadované disky: - 12x 12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive - Boot Optimized Storage Cards se 2x M.2 480GB (RAID 1) |  | . |
| Diskový řadič: - X16 PCI Express Gen4 - typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení - typu NVMe, až 8 zařízení - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora disků s formátem bloku 512B/512e/4Kn - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - min. 8GB cache |  | . |
| Ethernet porty - min. 1x Dual-port SFP28 s podporou 10/25GbE. Ke každému portu požadujeme 1ks 10GbE SFP+ kabelu, 3m. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu. |  | . |
| Chlazení – osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. |  | . |
| Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 1100W s účinností TITANIUM a podporou dynamického řízení spotřeby. |  | . |
| Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 |  | . |
| Požadovaná rozhraní: - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port zpředu - min. 2x USB na zadní straně serveru, alespoň jeden USB3.0 - min. 1x USB na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru - min. 3x volný PCI-e slot |  | . |
| Podpora Wake-on-Lan. |  | . |
| Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  | . |
| Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. UEFI musí podporovat vynucení Secure Boot. Boot Manager musí umožňovat zabezpečení heslem. Je vyžadován TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified. |  | . |
| Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 po dobu 3 let |  | . |
| Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware |  | . |
| Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. |  | . |
| Montáž zařízení do racku, zapojení a zprovoznění |  | . |

|  |  | 1x UPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název / označení: |  | . |  |  |  |
| Požadavek |  |  | Splňuje ANO/NE |  |  |
|  | - Záložní zdroj min. 3000VA, -Line s dvojitou konverzí, čistá sinusoida |  |  | . |  |
|  | - Zařízení pro montáž do 19" racku včetně montážních konzolí, výška 2U, 230V, výstupní zásuvky 8x IEC C13. Připojení vstupu IEC-320 C20 |  |  | . |  |
|  | - Mechanický údržbový bypass pro snadnou výměnu UPS |  |  | . |  |
|  | - Záložní zdroj min. 1000VA, Line interaktivní, sinusoida. |  |  | . |  |
|  | - Síťová karta s monitoringem prostředí a teplotním čidlem, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, správa pomocí HTTPS, CLI, SNMP verze 2, verze 3 |  |  | . |  |
|  | - Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzole |  |  | . |  |
|  | - Výdrž provozu na baterie při polovičním zatížení minimálně 11 min. Možnost prodloužení doby provozu doplněním o dalších bateriových modulů až na 6,5 hod. při poloviční zátěži UPS. |  |  | . |  |
|  | - Záruka garantovaná výrobcem min. 3 roky |  |  | . |  |
|  | - Montáž zařízení do racku, zapojení a zprovoznění |  |  | . |  |

|  |  | 1x aktivní prvek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název / označení: |  | . |  |  |  |
| Požadavek |  |  | Splňuje ANO/NE |  |  |
|  | - Switch rack mount 19“, L2/L3, 1U |  |  | . |  |
|  | - 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 portů + 4 SFP+ pevný 1000/10000 SFP+ slot |  |  | . |  |
|  | - Směrovací/přepínací kapacita: 128 Gbps |  |  | . |  |
|  | - Stohování formou spojení minimálně 2 ks LAN switchů do jednoho virtuálního na L2 switch a L3 routing. |  |  | . |  |
|  | - Podporovaný počet až 9 přepínačů ve stohu |  |  |  |  |
|  | - Linková redundance s podporou Spanning Tree/MSTP, RSTP, a Smart link zajišťující vysokou dostupnost. |  |  | . |  |
|  | - ACLs od IP vrstvy 2 až 4 s filtrováním provozu se současnou podporou globálních ACL,VLAN ACL, port ACL, a IPv6 ACL. |  |  | . |  |
|  | - Dynamická ARP ochrana s ARP detekcí a ARP packet validací blokující broadcast z nepovolených adres |  |  | . |  |
|  | - Přístup k novým verzím firmware/OS bezplatně po celou dobu životnosti zařízení |  |  |  |  |
|  | - Záruka garantovaná výrobcem min. 3 roky |  |  | . |  |
|  | - Montáž zařízení do racku, zapojení, konfigurace a zprovoznění |  |  | . |  |