| Konvenční hrotový soustruh |  |
| --- | --- |
| Minimální parametry stroje |  |
| rozměr mezi hroty | 1000 mm |
| výška hrotů nad ložem | 200 mm |
| točný průměr nad ložem | 400 mm |
| točný průměr nad příčným suportem | 250 mm |
| podélný pojezd suportu | 900 mm |
| příčný pojezd suportu | 220 mm |
| otáčky vřetene (konstantní řezná rychlost) | 40-3000 ot./min |
| mechanické řazení rychlosti otáčení vřetene | 4 stupně rychlosti |
| zakončení vřetene norma | DIN 55 029 (Camlock) |
| průchod vřetene | 50 mm |
| výkon vřetena 40 % ED | 5,1 kW |
| kroutící moment na vřetenu | 620 Nm |
| přesnost stroje | DIN/ISO 8615 |
| Maximální parametry stroje |  |
| délka | 2000 mm |
| šířka | 1100 -1150 mm |
| výška | 2000 mm |
| výška osy stroje | 1150 |
| hmotnost | 2000 kg |
| příkon stroje | 7 kVA |
| Další vybavení |  |
| koník litinové konstrukce | pinola s Morse kuželem min. MK3 |
| digitální odměřování | velikost obrazovky 6,5“ barevný-TFT, rozlišení 640x480 (VGA) trvalé zobrazení polohy všech suportů |
| univerzální 3-čelisťové sklíčidlo 200 mm |  |
| otoční hrot |  |
| doraz podélného suportu |  |
| upínání nástrojů systém multifix |  |
| pevná luneta průměr do 100 mm |  |
| posuvná luneta do průměru 100 mm |  |
| manuál v českém jazyce |  |
| zaškolení obsluhy |  |
| základní nářadí pro údržbu stroje |  |
| čerpadlo na řeznou kapalinu |  |
| základní nástrojové vybavení |  |
| sada upínačů |  |
| BD25/120 | 4x |
| BH32/130 | 2x |
| prizmatické | 1x |
| sada nástrojů s VBD | vnější, vnitřní soustružení tvar destiček C, D, V vnitřní vnější zapichování upichování vnitřní a vnější závitovací nože |
| sada vrtáků s HSS Co |  |
| vyjímatelný zásobník na třísky |  |
| ochrana proti stříkající řezné kapalině |  |
| rám stroje | litinová konstrukce s diagonálním žebrováním, lože kalené (HB30 4000 ± 1000 N/mm²), broušená V-vodítka |
| záruka 24 měsíců |  |
| zajištění servisu v době záruky do 24 hod. od nahlášení závady |  |
| pozáruční servis do 72 hod. od nahlášení závady |  |
| CNC nástrojařská frézka |  |
| Minimální parametry stroje |  |
| řídicí systém | Siemens Sinumerik 828D v českém jazyce (nelze nahradit jiným) |
| pracovní rozjezdy |  |
| osa x osa y osa z | 450 mm 350 mm 400 mm |
| rozměry pracovního stolu horizontálního | 800x400 mm |
| minimální maximální váha obrobku na horizontálním stole | 300 kg |
| rozměry pracovního stolu vertikálního | 400x270 mm |
| minimální maximální váha obrobku na vertikálním stole | 450 kg |
| počet T drážek horizontální stůl | 5 |
| počet T drážek vertikální stůl | 8 |
| rozměr T drážek | 14H8 |
| otáčky vřetene |  |
| vertikální vřeteno horizontální vřeteno | 10-5000 min-1 10-5000 min-1 |
| norma pro upínání nástrojů ve vertikálním i horizontálním vřetenu | DIN 69871 |
| hydraulické upínání nástrojů |  |
| vzdálenost mezi horizontálním vřetenem a horizontálním stolem | 230-630 mm |
| vzdálenost mezi vertikálním koncem vřetena a horizontálním stolem | 40-440 mm |
| posuvy osy x, y, z | 10-5000 mm/min |
| vysunutí pinoly | 80 mm |
| vyklopení vertikálního vřetena | +/- 90° |
| kužel vřetena |  |
| vertikální | ISO 40 |
| horizontální | ISO 40 |
| výkon vřeten 100/40 % ED | 7/10 kW |
| kroutící moment na vřetenu | 78 Nm |
| lineární vedení |  |
| kuličkový šroub osy Z stoupání / průměr | 5/32 mm |
| kuličkový šroub osy X stoupání / průměr | 5/25 mm |
| kuličkový šroub osy Y stoupání / průměr | 5/25 mm |
| přesnost stroje | DIN/ISO 8615 |
| chladicí tank | 40 l |
| objem dodávané chladicí kapaliny | 30 l/min |
| Maximální parametry stroje |  |
| délka | 2000 mm |
| šířka | 2050 mm |
| výška | 2000 mm |
| hmotnost | 2500 kg |
| příkon stroje | 14 kVA |
| Další vybavení |  |
| stojan stroje kompaktní z šedé litiny |  |
| mechanická bezpečnostní ruční kolečka se stupnicí |  |
| pracovní osvětlení |  |
| elektronické ruční kolečko |  |
| automatické centrální mazání |  |
| obrobková sonda |  |
| nástrojová sonda |  |
| strojní svěrák | 125 mm |
| základní nářadí pro údržbu stroje |  |
| manuál v českém jazyce |  |
| zaškolení obsluhy |  |
| čerpadlo na řeznou kapalinu |  |
| základní nástrojové vybavení |  |
| sada upínačů |  |
| weldon ISO40/16 |  |
| weldon ISO40/40 rohová fréza APKT d40 |  |
| kleštinový upínač ISO40/ER32 |  |
| kleštinový upínač ISO40/ER25 |  |
| sada kleštin ER32 |  |
| sada kleštin ER25 |  |
| upínací kleština s axiální kompenzací ISO40 |  |
| sada nástrojů |  |
| stopkové frézy tvrdokov průměr 5, 6, 8, 10 |  |
| sada vrtáků HSS Co 1-10 |  |
| rohová fréza s VBD průměr 16, 40 |  |
| Řízení Sinumerik 828D s min. 15" Multi-Touch monitorem |  |
| řídicí jednotka ve 3 osách s kuličkovými šrouby a servopohony zadávání konverzačních cyklů s grafickou podporou: vrtací cykly pro vrtání, hloubení, vystružování a závitování na lineárních a kruhových vzorech otvorů frézování pravoúhlých a kruhových kapes a čepů, cyklus frézování drážek, cyklus čelního frézování USB rozhraní |  |
| uživatelská paměť | min. 512 kB – RAM |
| uložení programu Adresáře obrobku (partprogramu) podprogramu s až 24 alfanumerickými znaky |  |
| systém jednotek metrický nebo palcový (reverzibilní) nejmenší přírůstková jednotka 0,001 mm (0,00001 palce) nebo 0,001° |  |
| synchronní závitování (závitníky lze obrábět jakýmkoliv vřetenem bez kompenzačního držáku; rychlost a rychlost posuvu jsou plně synchronizovány) |  |
| kartézské nebo polární souřadnice souřadnicového systému a válcové souřadnice |  |
| data nástroje, volba korekce nástroje pomocí čísla T a D, správa nástrojů pro dva nástroje |  |
| korekce poloměru frézy programovatelné pomocí G40, G41, G42 |  |
| doba obrábění, čas mezi začátkem cyklu a koncem programu (M30) jsou zobrazeny na řídicím systému |  |
| interpolace povrchu válce zjednodušená díky TRACYL (X/Y/Z) |  |
| interpolace lícové strany zjednodušená díky TMCON (TRANSMIT-(X/Y/Z)) |  |
| helikální interpolace umožňující frézování vnitřních a vnějších závitů |  |
| grafická simulace, simulace dráhy nástroje bez nezpracované součásti (čárová grafika) |  |
| hledání bloku vyvoláním čísla programu, čísla řádku |  |
| chod nasucho sloužící k testování programu bez otáčení vřetena a chladicí kapaliny |  |
| ochrana přístupu (programy, data nástrojů, pracovní směny atd. lze uzamknout pomocí klíčového spínače) |  |
| úpravy na pozadí (programy lze psát a upravovat, i když je stroj ve výrobě) |  |
| obrábění z externích programů lze načíst a spustit přes síť nebo FLASH kartu |  |
| diagnostická funkce „Nepřetržité sledování stavu“ díky integrovanému diagnostickému systému; zobrazení alarmu ve formátu prostého textu |  |
| uložení programu/podprogramu do adresáře obrobku (název adresáře s až 24 alfanumerickými znaky) |  |
| provozní režimy: JOG, automatický, MDA, TEACH IN. |
| záruka 24 měsíců |  |
| zajištění servisu v době záruky do 24 hod. od nahlášení závady |  |
| pozáruční servis do 72 hod. od nahlášení závady |  |
| Z důvodu snížení servisních nákladů požadujeme stejného výrobce strojů. |  |