Obsah:

1.	Identifikační údaje mostu	3

2.	Základní údaje o stávajícím mostě	4

3.	Všeobecná část	5

3.1	Charakter překážky a převáděné komunikace	5

3.2	Územní podmínky	5

3.3	Vyhodnocení výsledků průzkumných prací	5

3.4	Doprava v průběhu výstavby	6

3.5	Související objekty	6

3.6	Vedení inženýrských sítí a přeložky sítí	7

3.7	Zdůvodnění prostorového uspořádání na mostě a pod mostem	7

4.	Technický popis dosavadního stavu	7

5.	Technické řešení rekonstrukce	7

5.1	Spodní stavba	7

5.1.1	Zemní práce	7

5.1.2	Bourací práce	7

5.1.3	Druh nové nosné konstrukce	8

5.1.4	Rozpětí nové nosné konstrukce	8

5.1.5	Stavební výška nové nosné konstrukce	8

5.1.6	Nová spodní stavba	8

5.1.7	Počet mostních otvorů	8

5.1.8	Nová délka přemostění	8

5.1.9	Nová volná výška pod mostem	8

5.1.10	Nová kolmá světlost	8

5.1.11	Šikmost mostu	8

5.1.12	Popis jednotlivých částí	9

5.1.13	Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace	9

5.1.14	Ochrana mostního objektu	9

5.1.14.1	Ochrana proti otěru	9

5.1.14.2	Ochrana proti vymílání	9

5.1.14.3	Ochrana proti bludným proudům.	10

5.1.14.4	Ochrana proti agresivitě.	10

5.1.14.5	Popis ostatních technických souvislostí	10

5.1.15	Použité materiály	10

5.1.16	Protikorozní ochrana	10

5.1.16.1	Korozní prostředí	10

5.1.16.2	Požadovaná životnost	11

5.1.16.3	Základní funkční a provozní podmínky	11

5.1.16.4	Druh protikorozní ochrany	11

5.1.16.5	Požadavky estetické:	11

5.1.17	Mostní svršek	11

5.1.17.1	Vozovka	11

5.1.18	Mostní vybavení	11

5.1.18.1	Zábradelní svodidlo	11

5.1.19	Opatření před zahájením rekonstrukce	11

6.	Bezpečnost práce, ochrana životního prostření, ostatní	12

6.1	Bezpečnost práce	12

6.2	Ochrana životního prostředí	12

7.	Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	13

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Investor	:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

HIP/Stavební část	:	,  Bozděchova 1668, Hradec Králové

Zpracovatel části	:            Ing. Tomáš Král

Pavla Hanuše 252, HK

Akce		:	Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023,

SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

Místo		:	k. ú. Teplice nad Metují - 766399;

Stupeň		:	PDPS

Část:			Stavebně konstrukční – SO 207

Podklady:	[1] DSP+ DZS Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023   - (Ing. Ivan Šír 08/2006);

[2] Osobní prohlídka a zhodnocení technického stavu

[3] ČSN EN 206-1/Z3 (2003) – Beton, vlastnosti, výroba a shoda;

[4] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení;

[5] ČSN EN 1991-2  Zatížení mostů dopravou;

[6] ČSN EN 1992-1-1 (2006) – Navrhování betonových konstrukcí;

[7] ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy;

[8] Fine s.r.o., GEO5;

[9] Scia Engineer Rel. 8.1;

[10] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;

[11] TKP 4 Zemní práce (kapitola TKP ŘSD);

[12] TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu.

### ZADÁNÍ:

V rámci projektu Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023 je řešeno stávající křížení komunikace SO101 s tokem Bohdašínského potoka. Předmětem této části je SO 207 Rekonstrukce mostu ev. č. 3023-7.

Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023

SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci k provedení stavby

# Identifikační údaje mostu

Název stavby 			:	SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

Objekt 				:	Most ev.č. 3023-7

Místo stavby 			:	obec Teplice nad Metují

Charakter stavby 		:	rekonstrukce mostu

Přemosťovaná překážka 	:	Bohdašínský potok

Katastrální území 		:	Teplice nad Metují

Kraj 				:	Královéhradecký

Pozemní komunikace 	:	silnice III. třídy

Úhel křížení 			:	66o

Stupeň dokumentace 		:	PDPS

# Základní údaje o stávajícím mostě

Charakteristika mostu			:  Most o jednom otvoru na silnici III. třídy

Konstrukce mostu	: Železobetonová trámová s horní mostovkou, železobetonovými římsami a betonovými mostními opěrami

Délka přemostění			: 9,07 m

Světlost kolmá mostního otvoru	: 8,30 m

Délka mostu				: 17,50 m

Rozpětí mostu				: 10,40 m

Šikmost mostu			: 66o

Volná šířka mostu			: 9,86 m

Šířka mostu				:10,05 m

Stavební výška			:  1,10 m

# Všeobecná část

## Charakter překážky a převáděné komunikace

Mostní objekt převádí silniční komunikaci III/3023 Teplice nad Metují – Bohdašín přes Bohdašínský potok.

## Územní podmínky

Rekonstrukce bude prováděna na stávajícím mostě ev.č. 3023 – 7 na silnici III/3023 v blízkosti železniční zastávky Teplice nad Metují.

## Vyhodnocení výsledků průzkumných prací

V rámci projekčních prací na DSP a DZS byla zpracovatelem provedena prohlídka objektu s doměřením konstrukcí a vizuálním hodnocením jejich stavu. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.

Obr.1 Situace archivních IG vrtů

Z rešerše archivních sond lokality byla získána velmi hrubá představa o geologické stavbě lokality (viz. ID 706571, GF P128777).

Archivní sonda

Pro potřeby návrhu se předpokládá základová zemina tvořená kvartérními jílovitými hlínami s vrchními vrstvami zvětralých jemnozrnných pískovců - eluvia.

Základová půda opěrné zdi je orientačně zatříděna podle ČSN 731001 do zemin klasifikace F4/CS tuhé až pevné konzistence s Rd,tab = 200kPa.

## Doprava v průběhu výstavby

Rekonstrukce bude prováděná za dočasné uzavírky.

## Související objekty

SO 101 komunikace

SO 301 úprava Bohdašínského potoka

## Vedení inženýrských sítí a přeložky sítí

Před zahájením rekonstrukce bude dodavatelem stavby po dohodě s příslušnými správci provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí.

Při výkopových prácech je nutné respektovat vyjádření správců dotčených sítí a dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací v blízkosti stávající konstrukcí a zařízení.

## Zdůvodnění prostorového uspořádání na mostě a pod mostem

Prostorové uspořádání silnice na mostě řeší projektová dokumentace SO 101 komunikace.

Prostorové uspořádání pod mostem vychází ze stávajícího stavu a požadavků SO 301.

# Technický popis dosavadního stavu

Předmětem rekonstrukce je železobetonový trámový most s horní mostovkou. Mostní opěry jsou betonové. Na betonových římsách mostu je osazeno ocelové zábradlí. Svahy na vtoku jsou opevněné kamennou zdí. Vodoteč k mostu přitéká ze dvou trub 1500mm. Dno toku je zanesené bahnem a naplaveninami. Stávající kamenné opevnění dna je poškozené a vymleté. Na opěrách jsou patrny výluhy. Kamenné zdi břehu potoka na vtoku jsou vyboulené a mají vypadané spárování. Svahy na vtoku a na výtoku jsou zarostlé vegetací.

# Technické řešení rekonstrukce

Navržená rekonstrukce mostu předpokládá:

- odstranění stávajícího zábradlí, ubourání hlavních a výběhových říms

- vybourání nosné železobetonové trámové konstrukce mostu včetně komunikačních vrstev a horní části betonových opěr

- provedení výkopových prací pro novou NK mostu

- očištění betonových opěr tlakovou vodou

- osazení a montáž tlamového profilu MULTIPLATE MP200 TYP VN14 mezi mostní opěry

- provedení zásypů a spádových betonů za rubem NK, provedení drenážního potrubí

- utěsnění a zásyp výkopu NK

- přezdění a přespárování opěrných zdí na vtoku

- provedení nových svahů o sklonu  1:1 na vtoku 1:1,5 na výtoku

- provedení kamenného opevnění svahů na vtoku a výtoku

- položení kamenné dlažby pod mostem včetně betonáže stabilizačního prahu

- opevnění břehů vodoteče na výtoku kamenem do betonu

- ohumusování, hydroosev  svahů a uvedení staveniště do původního stavu

## Spodní stavba

### Zemní práce

Před zahájením bouracích a výkopových prací se provede odhumusování. Budou provedeny výkopy v rozsahu PD. Výkopy budou svahované ve sklonu max. 1:1.  Výkopový materiál se uskladní na skládce.

Před zahájením stavby je nutné nechat všechny sítě řádně vytýčit.

Při výkopových prácích je nutné respektovat vyjádření správců dotčených sítí a dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací v blízkosti stávající konstrukcí a zařízení.

### Bourací práce

Bourací práce se budou týkat vybourání stávajících říms, nosné železobetonové trámové konstrukce a horní části mostních opěr.  Vybouraný materiál bude odvezen na příslušnou skladku.

### Druh nové nosné konstrukce

Jedná se o ocelovou troubu z vlnitého plechu tlamového průřezu ( dále NK ) vloženou mezi stávající mostní opěry. Konstrukční řešení mostních objektů s použitím trub a segmentů z ocelového vlnitého plechu spočívá ve spolupůsobení zásypu objektu s ocelovými vlnitými prvky, které spolu vytvářejí nosnou klenbu. Spolupůsobením nosné klenby zemního zásypu a podpůrné ocelové klenby (skořepiny) se vytváří stabilní, staticky definovatelný systém.

### Rozpětí nové nosné konstrukce

Rozpětí nové NK je 5,94 m.

### Stavební výška nové nosné konstrukce

Stavební výška nové nosné konstrukce je cca 1,00 m.

### Nová spodní stavba

Předpokladem pro výstavbu je suchá stavební jáma, vertikálně i horizontálně zaměřená, s vytyčenou osou systému. Podloží stavební jámy musí mít hladký, suchý, rovný a homogenní povrch s mírou zhutnění 100 % dle standardní Proctorovy zkoušky pro nesoudržné zeminy (písek, štěrk apod.) a min. 97 % pro soudržné zeminy (hlíny, jíly). Při existenci ostrůvků skalnaté horniny je pro zabezpečení rovnoměrného uložení systému Multi-Plate nutné použít silnější vyrovnávající vrstvu zeminy. Horní vrstva (min. 10 cm) je omezena na zrnitost štěrkopískové frakce (0 – 32 mm). Nejvyšší vrstvu v podloží musí tvořit hladký, rovný, homogenní polštář z nenamrzavé, nesoudržné (písčité, štěrkovité) zeminy s frakcí 0-8mm vyprofilovaný do poloměru Multi-Plate. Míra zhutnění polštáře podle standardní Proctorovy zkoušky je min. 98 %. Je nezbytné, aby veškerý prostor mezi vlnami byl důkladně vyplněn.   V žádném případě nesmí dojít k pevnému bodové nebo přímkovému podepření konstrukce valouny, trámci apod.

Není-li statickým výpočtem stanoveno jinak, musí být min. únosnost podloží ve styku s ocelovými prvky 200 kPa, modul přetvárnosti Edef,2 min. 30 MN/m2, úhel vnitřního tření této horní vrstvy min. 36°. Dosažení modulu přetvárnosti se doporučuje ověřit zhutňovacím pokusem statickou zatěžovací deskou. Tam, kde není možno takto dosáhnout předepsaných parametrů zemin v podloží, t.j. např. při výskytu organických zemin nebo zemin s vyšší plasticitou, je nutno navrhnout zlepšení zemin (Dle TP 94 – Zlepšení zemin), nebo výměnu zemin z podloží. Hutnění bude prováděno po vrstvách tloušťky 300 mm.

### Počet mostních otvorů

Navržená stavba má jeden mostní otvor.

### Nová délka přemostění

Délka přemostění je 5,945 m.

### Nová volná výška pod mostem

Volná výška pod mostem je 2,825 m.

### Nová kolmá světlost

Kolmá světlost mostního otvoru je 5,870 m.

### Šikmost mostu

Šikmost mostu je 66°.

### Popis jednotlivých částí

Po provedení zemních prací a úložného prostoru trouby bude osazena a sestavena NK podle technologického předpisu TP 157.

Pro přepravu, manipulaci s díly a montáž musí být zpracován technologický předpis. Musí obsahovat rovněž kladecí plán jednotlivých dílů konstrukce. Sled kladení dílů konstrukce se navrhuje proti toku podcházející vodoteče (proti podélnému sklonu), aby se zamezilo zatékání do montážních styků. Rovněž na výšku musí horní díly přesahovat přes dolní díly. V případě agresivního prostředí (dle ČSN EN 206-1 ), se vlnitý pozinkovaný plech opatřuje ještě ochranným nátěrem pro zvětšení odolnosti proti korozi.

Montáž se provádí podle schváleného technologického předpisu výrobce. Montáž mohou provádět jen pracovníci, kteří jsou prokazatelně seznámeni s technologickým postupem montáže a vyškoleni výrobcem s příslušným oprávněním (TKP kap. 19 čl. 19.1). Při montáži se nesmí provádět úpravy ocelových částí svařováním, řezáním, broušením ap.

Mezi opěrami a bude NK utěsněna zeminou nebo betonem min. C12/15 X0, který vytvářející spádový klín pro drenáž.  Po osazení NK budou provedeny zásypy po vrstvách 300 mm.

Zásypy se nesmějí vyklápět přímo NK ani v její bezprostřední blízkosti. Zásypy budou prováděny a hutněny souměrně po obou stranách NK. Po stranách NK do vzdálenosti 1,5 m od její stěny a nad vrcholem budou použity pouze lehké hutnící mechanismy s účinkem do hloubky max. 300 mm. Zhutňovací stroje musí jezdit rovnoběžně s podélnou osou trouby a v místech nad troubou se nesmějí spouštět ani vypínat. Při sypání a hutnění se vrstvy na obou stranách nesmějí výškově lišit více než o 30 cm. Během zemních prací se musí sledovat přetváření tubusu, které nesmí přesáhnout 2 % jeho rozpětí. Měření geometrického tvaru a deformací provádí zhotovitel. Kopie protokolů předává objednateli, který provádí trvalý dozor odborným zástupcem. Zásyp nesmí být prováděn zmrzlou zeminou ani zeminou s kousky ledu.

Obsyp, zásyp a hutnění smějí provádět jen pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni se schváleným technologickým předpisem. V těsné blízkosti konstrukce (do 20cm) se připoučtí míra zhutnění min. 94%.

Pro zabránění kontaminace násypu chemickými rozmrazovacími látkami se nad konstrukcí realizuje tzv. plovoucí vrstva hydoizolace, tj. střechovitě umístěná geomembrána tl.1mm s oboustrannou ochranou geotextilií 500g/m2.

Podle TP157, čl.7 je u rekonstrukcí stávajících mostů mezilehlý prostor mezi ocelovým tubusem a stávající konstrukcí vyplnit betonem, resp. speciální maltou. Tato možnost se připouští zejména při nedostatečném prostoru pro hutnící prostředky.

### Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace

Voda zatékající mezi rub NK a líc stávajících opěr bude zachycena příčnými drenážemi DN 150. Sklon je jednostranný 5,0 %, směrem k výtoku.

Drenáže budou vyústěné po obou stranách silničního tělesa a zakončenými tvarovkami umožňujícími čištění tlakovou vodou.

### Ochrana mostního objektu

#### Ochrana proti otěru

Ochrana proti otěru bude zajištěna vydlážděním dna NK.

#### Ochrana proti vymílání

Proti vymílání bude na výtoku proveden stabilizační práh a dno koryta bude vydlážděno kamennou dlažbou.

#### Ochrana proti bludným proudům.

Na základě výsledků korozního průzkumu se objekt opatřuje ochranou proti bludným proudům podle TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty PK. Může se provést uzemnění ocelovou páskou.

#### Ochrana proti agresivitě.

Ochrana proti agresivní podzemní nebo povrchové vodě se provádí kombinovanou protikorozní ochranou ve smyslu TKP kap.19, TP 84 a ČSN EN ISO 1461. Ocelový pozinkovaný plech ponorem 85 mm Zn se opatří nátěrovým systémem tl. 200 – 300 mm s přilnavostí min. 4 MPa. Vzhledem k tomu,že u trvalých mostních objektů se počítá s životností objektu 100 let, musí být protikorozní ochrana provedena na rubu ocelových prvků a na líci v místě zabudování (nepřístupnosti pro obnovu protikorozní ochrany) rovněž pro požadovanou životnost 100 let, t.j. zinkový povlak ponorem 85 mm Zn a polymerní povlak min. tloušťky 200 mm (příp. 45mm Zn ponorem a folií min. tloušťky 250 mm) , na šroubech a maticích zinkový povlak ponorem min. 45 mm.

V případě rekonstrukcí, kdy se tubus vkládá do stávajícího mostního otvoru a volný prostor se vyplňuje betonem, dostatečná protikorozní ochrana z rubové strany je zpravidla zinkování ponorem tl. 85 mm.

#### Popis ostatních technických souvislostí

Koryto potoka bude včetně přilehlých ploch opatřeno kamennou dlažbou do betonu. Na vtoku bude dlažba zajištěna stabilizačním betonovým prahem. Kámen tl. 250 mm do betonu C12/15 X0.  Práh z betonu C16/20 X0. Koryto potoka za stabilizačním prahem bude upraveno těžkým kamenným záhozem 200kg/m2.

Silniční svahy budou na vtoku a výtoku opevněny kamenem do betonu. Kámen tl. 250 m do betonu C12/15 X0.

Na výtoku bude do kamenné obruby nad vrcholem NK umístěn betonový blok s letopočtem opravy s písmeny výšky 200 mm. Kamenný obklad bude opatřen transparentním hydrofóbním nátěrem.

Svahy po provedení rekonstrukce se upraví,  ohumusují a zatravní travním semenem.

### Použité materiály

- Betony  C16/20 X0, C12/15 X0,

- Tlamového profilu MULTIPLATE MP 200 TYP VN 14 s tloušťkou plechu min.5,5mm

- Kámen z místních zdrojů

- Ocel S235 JRG2

- Spojovací materiál – koutové svary E-B121 a šrouby jakosti 8.8

s utahovacími momenty

- Šrouby M10 ……………………………….15Nm

- Šrouby M12 ……………………………….30Nm

- Šrouby M16………………………………..60Nm

### Protikorozní ochrana

Protikorozní ochrana mostu byla navržena dle TKP kapitola 19 Ocelové mosty a konstrukce, příloha 3 – část 3.1 Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí a dle TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí.

#### Korozní prostředí

Korozní agresivita atmosféry je rozdělena podle ČSN ISO 9223 do pěti stupňů. Dle tab.2 TP 84 je konstrukce zařazena do stupně min. C3. S ohledem na to, že se jedná o most na vodní překážkou, kde vlivem delší doby ovlhčení konstrukce dochází k většímu korozívnímu namáhání je uvažován stupeň C4.

#### Požadovaná životnost

Dle přílohy 3 TKP kapitola 19 je požadovaná životnost konstrukce 30let a ochranného systému 15 let.

#### Základní funkční a provozní podmínky

Protikorozní ochranou bude opatřeno zábradelní svodidlo.

#### Druh protikorozní ochrany

Ochranný systém je navržen dle TKP kapitoly 19 přílohy 3 a TP 84 následující skladby :

•	očištění povrchu mořením v kyselině Be

•	zinkový povlak ponorem do roztaveného kovu			1× 80 μm

•	základní nátěr – akrylátová pryskyřice AY				1 x 80 μm

•	vrchní nátěr – akrylátová pryskyřice AY				3 x 40 μm

Celková tloušťka nátěrů							200 μm

Celková tloušťka ochranného systému					280 μm

#### Požadavky estetické:

Barevný odstín bude upřesněn investorem

### Mostní svršek

#### Vozovka

Vozovka bude provedena ve skladbě dle části SO101.

### Mostní vybavení

#### Zábradelní svodidlo

Na obou stranách komunikace budou osazeny zábradelní svodidla ZSNH4/H2 dle TP 167 viz. výkresová část.  Na mostě na pravé straně ve směru staničení budou osazena v délce 16m. Na začátku a na konci bude zábradelní svodidlo ukončeno dlouhými výškovými náběhy dl. 12m. Celková délka včetně náběhů je 40m.

Na levé straně mostu bude zábradelní svodidlo osazeno v délce 26m, v oblouku bude začínat krátkým výškovým náběhem dl. 4m. Na opačném konci bude ukončeno dlouhým  výškovým náběhem dl. 12m. Celková délka včetně náběhů  42m.

Svodidlo je složeno ze svodnic, distančního dílu a sloupku. Sloupky se vyrábí z válcovaných profilů UE 100. Sloupky budou osazeny po 2m. Budou použity beraněné sloupky délky 1900mm.

### Opatření před zahájením rekonstrukce

Na nátoku bude provedena zemní hrázka a tok potoka bude usměrněn do trouby z PVC

DN 600mm vyústěnou za mostem. Detailní řešení bude v souladu s SO 301 Úprava Bohdašínského potoka.

### Doprava a montáž

Konstrukce jsou na staveniště převáženy kamionem. Plechy, ze kterých se montují konstrukce MultiPlate, jsou dodávané ve svazcích. Hmotnost svazku je do 3 tun s ohledem na manipulaci 20t jeřábem, který se nejčastěji pro montáž používá. Svazky plechů se zvedají na dvou textilních vázacích popruzích. Je nutné dbát na to, aby se plechy a jejich protikorozní ochrana při manipulaci nepoškodily. Plechy jsou chráněny žárovým zinkováním, které má podstatně vyšší mechanickou odolnost. Proto se oprava poškozené PKO může provést až po montáži.

Spolu s dodávkou materiálu je dodáván kladečský plán jednotlivých dílců profilu. Sled kladení ocelových dílců se realizuje proti toku vodoteče ( proti podélnému sklonu ), aby se zamezilo zatékání do styků profilu.

Předpokladem pro výstavbu je suchá stavební jáma, vertikálně a horizontálně zaměřená s vytyčenou osou systému.

# Bezpečnost práce, ochrana životního prostření, ostatní

## Bezpečnost práce

Bezpečnostní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou shrnuty v předpisech BOZ dané zákonem 262/2006 Sb. (Zákoník práce) v platném znění, nařízením vlády

č.591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) v platném znění, nařízením vlády č. 148/2006 (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) v platném znění a zákonem č.309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění vč. navazujících předpisů v platném znění: o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky o nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí o nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky o nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

## Ochrana životního prostředí

Rekonstrukce nevyvolá dlouhodobě žádné negativní vlivy na životní prostředí. Vzhledem k charakteru užitých technologií nedojde trvale ke zvýšení hladiny hluku ani ke zvýšení prašnosti v okolí mostu proti současnému provozu. Je nutné zabránit jakémukoliv průniku nečistot do Bohdašínského potoka !!!

# Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Požadavky na kontrolu konstrukcí jsou určeny na základě [2] příl. B - Managment spolehlivosti staveb. Stavba je zařazena

- třída následků 				CC1 	(střední následky, budovy pro veřejnost)

- třída spolehlivosti 				RC2

- úroveň kontroly při navrhování	DSL2   (běžná kontrola obvyklými postupy)

- úroveň kontroly při provádění		IL2   	(běžná kontrola dle postupů organizace)

Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného kontrolního plánu dodavatele stavby.

Součástí realizačni dokumentace musí být určen způsob sledování, měření a kontrolních

zkoušek během stavby. Správa údržba za provozu se provádí dle ČSN 736221 a TKP kap. 19 Příloha 4.