Obsah:

1.	ROZSAH A ZADÁNÍ STAVBY	3

2.	PRŮZKUMY	3

2.1	Inženýrsko-geologický průzkum	3

2.2	Stavební průzkum	4

3.	POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY	5

3.1	Výkopy a bourací práce	5

3.2	Základové poměry a založení	5

3.3	Konstrukce opěrné zdi	5

3.4	Hydroizolace	5

3.5	Zásypy	5

3.6	Zábradelní svodidlo	6

3.7	Dopravní zrcadlo	6

4.	Související stavební objekty	6

5.	Popis a kvalita stavebních materiálů	6

5.1	Pracovní spáry	6

5.2	Dilatační spáry	6

5.3	Materiály	7

6.	Specifikace zatížení	7

6.1.1	Užitné zatížení	7

6.1.2	Zatížení stálé	8

7.	Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	8

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Investor	:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

HIP/Stavební část	:	,  Bozděchova 1668, Hradec Králové

Zpracovatel části	:            Ing. Tomáš Král

Pavla Hanuše 252, HK

Akce		:	Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023,

SO 206 Opěrná zeď I.

Místo		:	k. ú. Teplice nad Metují - 766399;

Stupeň		:	PDPS

Část:			Stavebně konstrukční – SO 206

Podklady:	[1] DSP+ DZS Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023   - (DIK s.r.o. 05/2007);

[2] Osobní prohlídka a zhodnocení technického stavu

[3] ČSN EN 206-1/Z3 (2003) – Beton, vlastnosti, výroba a shoda;

[4] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení;

[5] ČSN EN 1991-2  Zatížení mostů dopravou;

[6] ČSN EN 1992-1-1 (2006) – Navrhování betonových konstrukcí;

[7] ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy;

[8] Fine s.r.o., GEO5;

[9] Scia Engineer Rel. 8.1;

[10] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;

[11] TKP 4 Zemní práce (kapitola TKP ŘSD);

[12] TKP 29 Zvláštní zakládání.

### ZADÁNÍ:

V rámci projektu Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023 je v úseku km 0,040 000 – 0,093600 (staničení projektu), řešeno zpevnění břehu Bohdašínského potoka (SO301) opěrnou zdí. Předmětem této části je návrh SO 206 Opěrná zeď I.

Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023

SO 206 Opěrná zeď I

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci k provedení stavby

# ROZSAH A ZADÁNÍ STAVBY

SO 206 se nachází v extravilánu obce Teplice nad Metují na úseku silnice III/3023

km 0,040 000 – 0,093 600. V rámci projektované rekonstrukce silnice (SO101) bude upravováno i souběžné koryto Bohdašínského potoka (SO301).

Projekt SO206 řeší novou konstrukci opěrné zdi.

# PRŮZKUMY

## Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl realizován.

Obr.1 Situace archivních IG vrtů

Z rešerše archivních sond lokality byla získána velmi hrubá představa o geologické stavbě lokality (viz. ID 706571, GF P128777).

Archivní sonda

Pro potřeby návrhu se předpokládá základová zemina tvořená kvartérními jílovitými hlínami s vrchními vrstvami zvětralých jemnozrnných pískovců - eluvia.

Základová půda opěrné zdi je orientačně zatříděna podle ČSN 731001 do zemin klasifikace F4/CS tuhé až pevné konzistence s Rd,tab = 200kPa.

## Stavební průzkum

V rámci přípravných prací projektu byla provedena orientační obhlídka stávajícího stavu staveniště.

Obr.2 Stávající situace stavby

Obr.3 Most 3023-4 – SO 202 Demolice

Projektovaný objekt SO 206 prochází stávajícím výtokem mostu 3023-4. Provedení opěrné zdi vyžaduje předchozí provedení SO 202.

# POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY

Z důvodu projektované rekonstrukce silnice III/3023 (SO 101) je navržena nová konstrukce opěrné zdi v úseku km 0,040 000- 0,093 600.

## Výkopy a bourací práce

Výkopy pro SO206 jsou uvažovány jako nepažené, svahované dle výkresové dokumentace (2:1). Před zahájením výkopů v korytě Bohdašínského potoka SO301 bude provedena zemní hrázka, nebo zatrubnění.

Provádění výkopů musí předcházet zhotovení objektu SO201 Injektáž základů podjezdu a SO202 Demolice mostu 3023-4.

Výkopové práce budou probíhat v zeminách třídy těžitelnosti 2-3 podle ČSN 73 3050. Vykopaná zemina bude uložena na skládku.

## Základové poměry a založení

Předpokládá se základová zemina tvořená kvartérními jílovitými hlínami s vrchními vrstvami zvětralých jemnozrnných pískovců - eluvia. Podle ČSN 73 1001 je základová půda orientačně zatříděna do zemin klasifikace F4/CS tuhé až pevné konzistence. Tabulková únosnost základové spáry bude min.150 kPa.

Základová spára je navržena ve dvou výškových úrovních, 464,30 a 464,65. Římsa probíhá ve tvaru nivelety komunikace s výškou 467,53 až 467,22.

Základová spára bude očištěna od výkopku a opatřena vrstvou podkladního betonu C12/15.

## Konstrukce opěrné zdi

Opěrná zeď je navržena jako úhlová monolitická železobetonová s římsou. Celková délka opěrné zdi v dříku je 64 000mm. Opěrná zeď je rozdělena na šest dilatačních úseků, v délkách 9000+8850+13000+12840 +2x10070mm. Opěrná zeď bude ukončena římsou šířky 700 mm tl. 300 mm se spádem 4% do komunikace.

Výška vyšší části opěrné zdi 3185 mm, nižší 2520mm. Tloušťka zdi 500 mm. Základová deska zdi bude tl. 500 mm s odstupňovanou šířkou v jednotlivých dilatačních úsecích 1500, 1800 a 1950mm.  Zkosení všech pohledových hran bude 20x20 mm.

Dřík opěrné zdi a římsa je navržena z betonu C 30/37 XC4 XF3 XA1. Vyztuž opěrné zdi je vázaná z oceli třídy B500B a sítí KARI 8/100.

## Hydroizolace

Rub a líc zasypané části opěrné zdi bude ošetřen hydroizolačním nátěrem odolným huminovým kyselinám – 1x asfaltový laku penetračního (ALP) a 2x asfaltovou suspenzí (SA 12) nebo 3x asfaltový lak nátěrový (ALN), nebo bude nataven 1x asfaltový hydroizolační pás.

Pohledové plochy budou ošetřeny vhodným transparentním hydrofobním nátěrem splňující požadavky ČSN EN 1504-9 (princip 5 a 6, tzn. zvýšení fyzikální a chemické odolnosti).

## Zásypy

Zásypy budou provedeny ze zeminy prokazatelně vhodné, nenamrzavé a zhutnitelné.

Nejvhodnější tloušťku zhutňované vrstvy sypaniny, účinnost a vhodnost zhutňovacího prostředku a potřebný počet pojezdů za daných podmínek se stanoví zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006.

Výkopový klín za rubem zdi bude do výšky trativodu vyplněn nepropustnou zeminou, nebo prostým betonem C12/15. Spád výkopového klínu bude 10%. Do výšky komunikace bude výkopový klín zasypán ochranným zásypem, např. štěrkodrť fr 0-32.  Pokud nebude trativod DN 150 proveden, výkopový klín nebude. Ochranný zásyp bude až k základu opěrné zdi.

Projektem předepsaná tloušťka vrstev je max.300mm. Zemní pláň pod vozovkou bude zhutněna na Edef,2=45 MPa. Minimální ulehlost zeminy násypů ID > 0,75, nebo 95%PS mimo aktivní zónu a min. 92%PS v podloží násypu.

## Zábradelní svodidlo

Stávající svodidlo bude demontováno v dl. 40 000 mm. Na římsu bude kotveno zábradelní svodidla ZSNH4/H2 dle TP 167. Kotvení bude realizováno pomocí mechanických kotev OMO (M24 a M16) nebo chemických kotev. Před a za opěrnou zdí bude zakončení svodidla řešeno dlouhým výškovým náběhem. Délka zábradelního svodidla na římse je 64 220 mm, délka dlouhého výškového náběhu 2x12 000 mm.

## Dopravní zrcadlo

K římse bude pro odrazové zrcadlo a dále pro dopravní značení osazeno 5 ks ocelových plošin. Plošina bude z patního plechu P12x350x350 mm a ze dvou profilů HEB 160 B dl. 350 mm, kotvena bude pomocí čtyř mechanických kotev OMO (M16) přes boční plech P12x350x172 mm k římse. Umístění plošin k římse viz SO 101 komunikace – dopravní značení.

# Související stavební objekty

SO 101 – Komunikace

SO 201 – Injektáž základů podjezdu

SO 202 – Demolice mostu ev.č. 3023-4

SO 301 – Úprava Bohdašínského potoka

# Popis a kvalita stavebních materiálů

## Pracovní spáry

Případné pracovní spáry budou určeny dodavatelem na základě zvoleného způsobu betonáže. Provedení a začištění pracovních spár bude odpovídat podmínkám kapitoly 18 TKP a požadavkům pohlednosti.

## Dilatační spáry

Opěrná zeď je členěna na dilatační úseky. Dilatační spára bude průběžná od základu úhlové zdi po římsu. Dilatační spáry budou tl. do 20mm, vyplněny polystyrenem a zatěsněny tmelem s odolností proti UV záření. Dilatační úseky budou rozděleny na ½ smršťovacími (pracovními) spárami. Spáry budou proříznuty diamantovým kotoučem na hloubku cca 10mm a zatěsněny tmelem.

V dilatační spáře bude zajištěno vodorovné spolupůsobení sousedních úseků buď vybetonovaným ozubem nebo kluznými smykovými trny.

## Materiály

Použité materiály budou v souladu s kapitolou 18 TKP.

Použitý beton monolitické konstrukce C30/37 XC4, XA1, XF3, výztuž vázaná B500B a sítě KARI 8/100-8/100. Podkladní beton jakosti C12/15 XC0.

# Specifikace zatížení

### Užitné zatížení

Komunikaci III/30110 je uvažováno zatížení podle modelu LM1 [5].

Uvažovaný zatěžovací stav je složen ze dvou účinků:

- Spojité zatížení mezi obrubami komunikace

q1,k = 9kN/m2 (pás šířky w = 3m) a  q2,k = 2,5kN/m2 (pás šířky w = 3m),

q1 = 0,5 a q2 = 1,0;

- Účinek dvounápravy Q1,k = 300 kN a Q2,k = 200 kN, Q,1 = 0,8, Q,2 = 0,5

Obr.5 Zatěžovací model LM1

- Konstrukce svodidla a římsy je dimenzována podle TKP a typu svodidla

- Zatížení sloupku svodidla je podle TKP a typu svodidla

s roznosem 2m

### Zatížení stálé

Zatížení skladbou vozovky je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991-1-1.

gsk = 12,7 kN/m2

# Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Požadavky na kontrolu konstrukcí jsou určeny na základě [2] příl. B - Managment spolehlivosti staveb. Stavba je zařazena

- třída následků 				CC1 	(střední následky, budovy pro veřejnost)

- třída spolehlivosti 				RC2

- úroveň kontroly při navrhování	DSL2   (běžná kontrola obvyklými postupy)

- úroveň kontroly při provádění		IL2   	(běžná kontrola dle postupů organizace)

Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného kontrolního plánu dodavatele stavby.  V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly tak, aby byla zajištěna požadovaná spolehlivost konstrukce pro danou třídu následků.

- Výkopy, pažení, násypy, hutnění a základová spára,

Výkop se uvažují jako svahované. Pokud se v průběhu prací změní stabilitní poměry (zvýšení hladiny podzemní vody, přitížení, vibrace, apod.), je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah zajištění výkopu podle skutečných poměrů na staveništi.

Ochrana výkopů před zaplavením vodou:

Zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením vodou způsobeným povodněmi, průtržemi mračen anebo jinými příčinami tak, aby stavební práce byly vykonávány v optimálních podmínkách. Zhotovitel musí též zabezpečit, nainstalovat a udržovat v činnosti stroje, čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení potřebná pro odvedení akumulované vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to po dobu stanovenou stavebním dozorem. Musí ihned odvést záplavové vody mimo oblast pracovní činnosti, a to takovým způsobem, aby

nebyly způsobeny žádné škody. Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby nedocházelo k zamokření pracoviště.  Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby předešel podemletí jakékoliv části provedených výkopů a majetku čerpanou vodou. Jestliže k podemletí vodou dojde, musí ihned provést nápravné opatření ke spokojenosti stavebního dozoru.

Ochrana základové spáry:

Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem dalších stavebních prací tak, aby nebyla znehodnocována případnou nepřízní klimatických a povětrnostních podmínek a stavebním provozem. Zvláštní péči je třeba věnovat ochraně základové spáry po dobu nepříznivých klimatických podmínek, zejména při deštivém počasí.

Jestliže je hloubeným zářezem zastižena kombinace souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je nutno tuto vodu odvést mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména styk propustných a nepropustných vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu odčerpat. Pokud je třeba zřídit pramenní záchytky, záchytné dreny a jiná zařízení nebo činnosti pro zachycení pramenních vývěrů a tyto nejsou uvedeny v dokumentaci, jedná se o

dodatečné práce. Hloubka a typ záchytky se provede v závislosti na hloubce vývěru.

Pokud dokumentace stavby nestanoví jinak je minimální míra zhutnění podloží a násypu v závislosti na násypovém materiálu stanovena v TKP 4. Pro zeminy nesoudržné, písčité a štěrkovité ID > 0,8, v aktivní zóně potom do hl. 0,5m ID > 0,9. Pro zeminy jemnozrnné je mírou zhutnění parametr D (%) ve smyslu ČSN 72 1006. Max. objemová hmotnost se stanovuje zkouškou zhutnitelnosti podle ČSN EN 13286-2 (Proctor standard, Proctor modifikovaný). Při udání výsledků této zkoušky musí být vždy uvedena metodika.

Pro podloží uvádí TKP 4 minimální míru zhutnění D=92%, pro tělesa násypu vrstvená po max. 0,4m je míra zhutnění D=95%. Pro aktivní zónu D=100%.

Při křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce jednotlivých vedení.

Bez písemného odsouhlasení základové spáry objednatelem/správcem stavby nesmí být základová spára zakryta. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce.

- Monolitické konstrukce

Monolitické konstrukce objektu jsou zařazeny do Prováděcí třídy 2.

Zhotovitel monolitické konstrukce musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě betonu, betonových dílců, provádění a opravách betonových konstrukcí (včetně všech dílčích činností) z prostého, železového a předpjatého betonu podle metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4, ve znění pozdějších změn (úplné znění Věstník dopravy 14-15/2005) a dále v souladu s ČSN EN 206-1, kap. 9 a 10.

Zhotovitelem (výrobcem a přepravcem betonu) musí být před zahájením prací na dodávce prokázána způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak dílčích činností, tak i výrobu betonu v souladu se ZDS, a to následovně:

a) Při výrobě a dopravě betonu na stavbách pozemních komunikací se požaduje systém řízení výroby podle ustanovení kap. 9 ČSN EN 206-1, posuzovaný, dozorovaný a certifikovaný podle normativní přílohy C ČSN EN 206-1. Národní poznámka (NP) ke kap. 9 ČSN EN 206-1 se doplňuje: řízením výroby se rozumí na stavbách PK systém managementu jakosti a systém řízení výroby (SŘV) a dopravy betonu.

b) Způsobilost se považuje za prokázanou, existuje-li kladný závěr ve zprávě z počáteční inspekce výrobny betonu, provedené akreditovaným inspekčním orgánem (IO), a na základě této zprávy je určeným orgánem vydán certifikát systému řízení výroby.

c) Inspekční orgán předává na vyžádání kopii inspekční zprávy (z počáteční, všech běžných a mimořádných inspekcí) objednateli/správci stavby.

d) Inspekce včetně odběrů vzorků betonu a jeho složek musí být provedena namátkově, bez předchozího upozornění zhotovitele, za přítomnosti zástupce výrobce (osoby zodpovědné za provádění technologie dle plánu jakosti) v den inspekce. Četnost běžných inspekcí 2x ročně nelze snížit.

e) Inspekce výrobny betonu podle přílohy C ČSN EN 206-1 může být prováděna pouze technicky zdatným odborníkem na příslušnou technologii, registrovaným u IO a odsouhlaseným objednatelem/správcem stavby PK (požaduje-li se odsouhlasení v ZDS).

Hotová konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších dovolených odchylek v třídě tolerancí 1.