Technická zpráva

- Obsah

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Bezbariérové užívání stavby

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení,

Výpis použitých norem

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Projekt řeší stavební úpravy vyplývající z rekonstrukce slaboproudých rozvodů v objektu č.p. 234 nacházejícího se v ulici Komenského v Hradci Králové. Stavební úpravami nedochází ke změně stávající dispozice. Předmětem této dokumentace je úprava podlahových krytin v místnostech, kde jsou prováděné nové rozvody v podlahách a úprava bezbariérového vstupu do vybraných místností..

Stavební úpravy nemají vliv na vzhled objektu.

Bezbariérové užívání stavby

- Objekt je v současné době řešen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. V rámci stavebních úprav bude provedeno snížení (vybourání) dveřních prahů pro usnadnění vstupu do tří učeben (221, 227 a 308).

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Objekt č.p 234 pochází ze 70. let 19.století. Budova je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. V průběhu druhé poloviny 20. století byly provedeny dílčí úpravy interiérů a dvorní přístavby.

Nosná konstrukce včetně příček je zděná. Okna jsou dřevěná, špaletová.

Objekt je v současné době plně využíván. V roce 2014 byl proveden nedesktruktivní stavebně historický průzkum.

Bourací práce

Během bouracích prací není zasahováno do nosných konstrukcí. Bourací práce se týkají pouze rozebrání části skladby podlah ve vybraných místnostech (221, 227 a 308), z důvodů instalace rozvodů v podlahách. Je předpokládáno, skladby podlah jsou zachovány původní pouze byla provedena výměna nášlapné vrstvy. V místnosti 221 je vinylový krytina, pod ní jsou předpokládaní vlysy. V místnosti 227 je vinylová krytina. V místnosti 308 je vinylová krytina a pod ní starší dřevěná podlaha.

Dále budou vybourány stávající zvýšené dveřní prahy – týká se opět pouze výše zmíněných tří místností.

Před započetím bouracích prací nutno provést sondy. V případě zjištění jiných skutečností, než byly předpokládány, bude provedena úprava navrhovaného řešení.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařazení do systému ukládání na vybrané skládky.  Dle platných ČSN.

Svislé nosné konstrukce

Do svislých nosných konstrukcí není zasahováno.

Vodorovné nosné konstrukce

Do vodorovných nosných konstrukcí není zasahováno.

Vnitřní dělící konstrukce (příčky)

- Vnitřní dělící konstrukce není do nich zasahováno.

Střešní a obvodový plášť objektu

Do obvodového ani střešního pláště není zasahováno.

Výplň otvorů

- Venkovní výplně otvorů zůstávající stávající.

- Dveře v řešených prostorách jsou původní obložkových zárubních, které sahají až na úroveň podlahy. Stávající prahy budou vybourány, bude provedena vyrovnávací stěrka a položena podlahová krytina.

Podlahy, úpravy povrchů

V místnostech č. 221, 227 a 308 bude provedena úprava stávající podlahy. V rámci instalace slaboproudých rozvodů dojde k rozebrání horní skladby podlahy. Po ukončení prací bude provedena zpětná montáž hrubé dřevěné podlahy (poškozená prkna budou nahrazena v dle potřeby). Na hrubou podlahu bude provedena pokládka roznášecí vrstvy ze 2x OSB t. 18 mm. Následně bude provedena vyrovnávací stěrka na kterou bude položena vinylová krytina.

Povrchy podlah

V řešených učebnách bude provedena homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR v tloušťce 2 mm, reakce na oheň Bfl s1, odolnost proti chemikáliím, protiskluz R9, v rolích, včetně podlahových lišt.

Povrchy stěn

V řešeném prostoru bude provedeno vyspravení omítek po demontáži, příp. montáži slaboproudých rozvodů. Vyspravení bude provedeno sádrovými omítkami. Sádrové omítky, příp. sádrokartonové konstrukce budou opatřeny omyvatelnou výmalbou.

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení,

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Není řešeno – ponechány stávající.

Osvětlení a oslunění

Všechny pobytové místnosti mají přímé denní světlo.

Akustika / hluk

Nové zdroje hluku nejsou instalovány.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

Objekt je podsklepený. Upravované prostory se nacházejí v 1.NP. Není požadavek naproti radonová opatření. Nové pobytové místnosti nevznikají.