TECHNICKÁ ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  - Stavba

Název stavby:		Silnice III/ 298 40 Semechnice

Kraj:			Královéhradecký

Katastrální území:	Semechnice

Druh stavby:		Rekonstrukce (výměna) živičného krytu

  - Investor

Název:			 Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČO:			708 89 546

Číslo účtu:			43-6079320257/100

  - Projektant

Název:			SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Sídlo projektanta:		Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO:			275 02988

DIČ:			CZ27502988

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Předmětem řešení stavby je rekonstrukce vozovky silnice III/298 40 Semechnice a to za účelem zkvalitnění silničního provozu na dané komunikaci a bezpečnějšího pohybu cyklistů.

Rekonstruovaná část silnice III. třídy se nachází v intravilánu v průtahu obce Semechnice.

Kilometráž rekonstrukce živičného krytu je patrná ze situační mapky.

Celková délka úpravy činí 0,800 km.  Šířka komunikace je v průměrné šířce 5,0 m.

Stávající povrch vozovky  v km 2, 500 – 3,300 km je z asfaltobetonu. Na stávající vozovce je patrný rozpad živičného krytu vozovky a výtluky.

Komunikace, která je předmětem opravy vykazuje značné poruchy, které přes opakované lokální výspravy zhoršují sjízdnost a bezpečnost provozu vzhledem k značným nerovnostem v podélném a příčném sklonu.

Tento stav se neustále zhoršuje a souvislá výměna krytové vrstvy je tedy nutná.

V některých částech vozovky bude potřeba provést důkladnější zesílení stávající vozovky, hlavně neúnosných krajů vozovky v obou směrech.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Směrové řešení

Zůstává beze změn. Navržené úpravy budou realizovány na pozemcích investora v rámci stávajícího tělesa komunikace. Úprava napojení soukromých vjezdů bude provedena v nezbytně nutném rozsahu a plynule bude směrově navazovat na nově opravovaný úsek silnice III. třídy 298 40.

K trvalému záboru pozemků nedojde.

  - Výškové řešení

Navrženou úpravou nedochází ke změnám nivelety komunikace.

Frézování stávající vozovky se předpokládá v celé délce navržené opravy a to v tloušťce  50 mm.

  - Příčné uspořádání

Šířka vozovky bude sjednocena dle stávajícího stavu.  Rozšíření v obloucích bude zachováno.

Příčný sklon bude zachován, resp. upraven dle stávajícího stavu se sjednocením na 3,5 % u jednostranného sklonu ve směrovém oblouku a 2,5% u sklonu základního střechovitého.

  - Oprava poruch vozovky

Bude provedeno odfrézování stávající vozovky v tl. 50 mm v celé délce stavby.

Po strojním očištění a provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m2 se provede sanace asfaltových vrstev v místech lokálního porušení vozovky,které bude patrné odfrézování stávající vozovky.

Poté se provede asfaltobetonový kryt v tl. 50 mm z ACO 11 (ČSN EN 13108-1)

Součástí rekonstrukce vozovky bude i výšková úprava poklopů, uličních vpustí.

  - Konstrukce vozovky

- Frézování stávající vozovky v tloušce 50 mm

- Sanace podloží z asfaltobetonu z ACO 8

- Spojovací postřik emulze 0,5kg/m2

- Obrusná vrstva vozovky z asfaltobetonu ACO 11 v tl. 50 mm

  - Odvodnění komunikace

Výšková úprava uličních vpustí a poklopů.

  - Bezpečnostní zařízení

Není součástí řešení stavby.

  - Dopravní značení

Svislé dopravní zařízení bude zachováno stávající.

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Před zahájením zemních prací je třeba požádat o vytýčení všech inženýrských sítí od jednotlivých správců, případně zajistit jejich odborný dozor.

- SKLÁDKY

Veškerý přebytečný vytěžený materiál je nutné uložit na řízené skládce . Frézovaný materiál odvozit na depo Dobruška.

V prostoru stavby z důvodů stísněných poměrů nebude možné skladovat vytěžený ani jiný sypký materiál.

- ZÁBORY POZEMKŮ

Přilehlé pozemky budou výškově napojeny v nezbytně nutném minimálním rozsahu. Trvalé zábory v rámci stavby nebudou.

- OSTATNÍ

Vlastní realizační práce budou vyžadovat částečné omezení silniční dopravy. Při pokládce obrusných vrstev vozovky se předpokládá úplná uzavírka dotčeného úseku silnice.

V Rychnově n. Kn. 18. 10. 2013