Požadavky na podobu digitálních dat

- textová část bude ve formátech *.doc a *.pdf;

- tabulková část budou ve formátech *.xls a *.pdf;

- u výše uvedených souborů nebude zakázán tiskový výstup;

- grafická část bude ve formátu .*png a *.pdf a georeferencována;

datová část bude zpracována v programovém prostředí ArcGIS, případně v programovém prostředí kompatibilním s ArcGIS. Výsledný projekt grafické části bude ve formátu *.mxd;

- datová část bude zpracována v podrobnosti alespoň 1: 10 000;

- výstupní data budou zpracována ve formátu ESRI Shapefile a budou zpracována dle následujících zásad.

Datové formáty

Texty: 	Microsoft Word

Tabulky:	Microsoft Excel

Databáze:	Microsoft Access, DBF pro připojení k vektorovým vrstvám

Grafika:	Rastrové vrstvy: nejméně 250 dpi, formát: *.png nebo *. tiff nebo *.gif 
Vektorové vrstvy: ESRI Shapefile (SHP),

Měřítko:	odpovídající zadání

Souřadný systém:	S-JTSK (Křovák)

Kódování češtiny:	Windows 1250

Výstupní datové sady budou vytvářeny nad mapovým dílem s ohledem na požadované měřítko grafického výstupu.

Pro výkresy: formát *.mxd včetně všech datových vrstev, ve výkresech použitých. Výkresy budou předány i s relativními cestami k datům a se všemi sadami symbolů nutnými k vykreslení výkresů.

Datová část bude zpracována ve struktuře datového modelu tak, aby byla kompatibilní s DMG ÚAP verze 4.2. a dále tak, aby respektovala následující pravidla:

Názvy souborů

Tvořit podle šablony: NazevSouboru.shp (např. Varianta_A.shp);

Odlišení datového typu a ostatních vlastností datové vrstvy: podtržítkem a příslušným kódem: "p" - polygon, "l" - linie, "b" - bod, "op" - ochranné pásmo;

název bez diakritiky;

délka max. 30 znaků.

Připojení databází

Tabulku (databázi) bude možno připojit k objektům vrstvy pomocí jednoznačných identifikátorů pro připojení (pro místní identifikaci nejčastěji kód katastrálního území, 
pro objekty jednoznačný identifikátor úseku, objektu).

Popis atributů

Názvy polí bez diakritiky, velkými písmeny, maximálně 8 znaků, používat zavedené názvy polí:

• 	ID (pro primární klíč);

•	DATUM (šablona: rrmmdd);

• 	CISLO (číslo prvku);

• 	NAZEV (jména pro popisování);

• 	TYP, STATUS atd.

GIS krajských úřadů je budován v souladu se Standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci, proto je nezbytné k jednotlivým obcím a administrativním částem uvádět katastrální číslo a číslo základní územní jednotky a základní sídelní jednotky:

• 	KOD_OB / NAZ_OB		kód / název obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZUJ / NAZ_ZUJ		kód / název základní územní jednotky,

• 	KOD_CAST / NAZ_CAST	kód / název části obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZSJ / NAZ_ZSJ		kód / název základní sídelní jednotky dle ÚIR.

Kategorické atributy velkými písmeny bez diakritiky (např. STAV: ANO, NE, JINY), u delších hodnot používat kódové označení s doplňující tabulkou.

Návrh hlavičky databáze konzultovat se zadavatelem.

Popis dat

Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstvě i k rastrovým datům bude uvedeno:

• 	název vrstvy	např.: Varianty_koridoru_D11

• 	jméno souboru	např.: Varianta_A_l.shp

• 	obsah vrstvy	např.: zákres variant koridoru D11

• 	souřadný systém	např.: S-JTSK

• 	znaková sada	např.: Win 1250

• 	topologie u vektorových dat	např.: polygon

• 	podklad / měřítko	např.: 1 : 10 000

• 	plošný rozsah	např.: Královéhradecký kraj

• 	datum pořízení	např.: duben 2009

• 	poslední aktualizace	např.: červen 2009

• 	zhotovitel	např.: jméno, adresa, kontakty

• 	klíčová slova	např.: D11, koridor, dálnice II. typu

• 	klasifikace	např.: doprava

• 	autorská, licenční omezení	např.: bez omezení

• 	zveřejňování na webu	např.: v plném rozsahu možné

• 	poskytování jako WMS	např.: v plném rozsahu možné

Legenda vysvětlující význam jednotlivých položek databáze (zejména identifikace položky 
pro připojení tabulek a databází), bude obsahovat popis příslušných domén ke kategorizačním atributům.

Výše uvedené údaje popisu dat budou vyplněny v XLS tabulce; jméno tabulky bude shodné se jménem souboru, který popisuje.

Veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata, včetně způsobu jejich publikování v prostředí internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) – zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na topologickou čistotu díla:

  - hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu);

  - plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat;

  - vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní;

  - objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí topologicky čistých ohraničujících linií - tj. bez mezer, nedotahů a přetahů; přitom není nutné, aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy;

  - liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.) nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů či přetahů;

- vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny:

- alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (feature), pokud je prostorová složka geodat předávána ve formátu GIS;

- v „topologických“ formátech ESRI musí být vybudována příslušná topologie a provedeno vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.