Název akce   :		Oplocení nemocnice Broumov

p.p.č. 300/6, k.ú. Broumov

Stavebník (investor) :   Královéhradecký kraj, IČ: 70889546

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis  území stavby

a/ Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p.p.č. 300/6, určen pro výstavbu oplocení, leží v katastrálním území Broumov. Je ve výlučném vlastnictví stavebníka.

Uvedená parcela je dosti svažitá směrem k silnici 809, dosud využívané jako parková plocha v areálu ON. K pozemku p.p.č. 300/6 vede průjezdní silnice v obci ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje.

Přesné umístění stavby je dáno stávajícím oplocením, které bude nahrazeno novým oplocením. Stávající nevyhovující oplocení se nachází na hranici pozemku stavebníka a silnice 809 s přilehlým chodníkem.

V místě stavby se nenacházejí dřeviny, které by bylo nutno skácet .Na pozemku pro stavbu se nenacházejí inženýrské sítě.

b/ Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci předprojektové a projektové přípravy byly provedeny průzkumy:

b.a) zevrubná prohlídka (stavebně – technický průzkum) staveniště a souvisejícího území, provedená projektantem

b.b) geometrické zaměření pozemku

Na základě podkladů geometrického zaměření (polohopis, výškopis) je umístěna a osazena novostavba.

Na podkladu těchto údajů a ostatních zjištění je navrženo založení stavby a posouzena možnost vsakování přebytečných srážkových vod z odvodňovacího žlabu za podezdívkou plotu na pozemku stavebníka.

Pozemek pro stavbu se nenachází na poddolovaném území. Z hlediska geomorfologického je území stabilní bez možnosti výskytu otřesů zemského povrchu.

S ohledem na charakter stavby a na to, že zdejší lokalita je projektantovi dostatečně známá, nebyly provedeny další průzkumy. Ověření geologických a hydrogeologických poměrů v místě založení stavby oplocení bude provedeno v průběhu zahájení zemních prací, projektant požaduje prohlídku základové spáry před jejím zalitím betonovou směsí pro upřesnění hloubky založení základových pasů a bloků. Dále projektant požaduje prohlídku pláně po provedených zemních pracích zpevněných ploch. Bez těchto kontrol a prohlídek na místě stavby nevydá projektant souhlas k pokračování prací. Svoje stanovisko zapíše do stavebního deníku v rámci autorského dozoru. Stavebník zodpovídá za přizvání projektanta v době realizace uvedených prací pro provedení kontroly.

Pro stavbu byl celý prostor stavebního pozemku včetně ploch přilehlých, výškopisně i polohopisně zaměřen Pro vytyčení stavby je určena vytyčovací osa stavby a vytyčovací body

c/ Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Projektová dokumentace předepisuje podrobně podmínky pro práce v ochranných pásmech sítí.

Pozemky se nenacházejí v chráněném území. Pozemky pro stavbu se nenacházejí v žádném bezpečnostním pásmu.

Při stavbě je stavebník (zhotovitel) bezpodmínečně povinen dodržet podmínky prací v ochranných pásmech ve smyslu stanovisek jednotlivých správců sítí a  komunikace a ve smyslu příslušných předpisů pro práce v ochranném pásmu a v blízkosti inženýrských sítí. Ochranná pásma veškerých inženýrských sítí a zařízení (a komunikace) budou respektována při stavbě (zajistí stavebník a zhotovitel na základě normových a technologických zásad pro práci v ochranných pásmech a blízkosti inženýrských sítí a v ochranném pásmu pozemní komunikace).

d/ Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Vzhledem k poloze lokality nehrozí zaplavení při případných povodních nebo vzdutí vodotečí. Lokalita se nenachází na poddolovaném území. Při provádění stavby za dodržení technologických zásad pro provádění zemních prací a při realizaci ve vhodných klimatických podmínkách nedojde k možnosti sesutí půdy.

e/ Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Novostavba oplocení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, ani stavby. Při užívání novostavby dojde jistě ke zlepšení úpravy pozemků v okolí a okolní pozemky budou pravidelně sečeny. Stávající svah bude ochráněn trvalým geosyntetickým protierozním materiálem

systémově ukotveným do rostlého terénu, na kterém budou vysázeny půdokryvné rostliny.

Okolí stavby bude chráněno při výstavbě před znečištěním, staveniště bude ohrazeno a odděleno a bude zajištěn bezpečný pohyb osob a vozidel na pozemku staveniště i mimo něj během výstavby. Dodavatel stavby přizpůsobí technologii a postup svých prací, dopravu materiálu místním podmínkám, zejména s ohledem na umístění stavby v klidné části obce. Odtokové poměry v území se novostavbou nemění.

f/ Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající svah bude ochráněn trvalým geosyntetickým protierozním materiálem

systémově ukotveným do rostlého terénu, na kterém budou vysázeny půdokryvné rostliny. Stávající oplocení z ocelových sloupků a rámových výplní bude rozebráno. Betonové patky a podhrabové desky budou odstraněny a vzniklá stavební suť bude odvezena a likvidována skládce odpadu.Na pozemku se nevyskytují dřeviny, které by bylo nutno pro výstavbu kácet (pro uvolnění staveniště).

g/ Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Předběžná bilance skrývky ornice:

Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití   (§ 10  a příl. 5, bod 2.4.1. vyhlášky č.13/1994 Sb.).

Bilance zemních prací a hospodaření s ornicí

Skrývka kulturních vrstev nebude prováděna.

Množství vytěžené ornice  -  ………………. 0  m3

Potřeba ornice -                     ………………. 0  m3

Bilance: vyrovnaná nevyrovnaná

Množství vytěžené zeminy  -  ………………..11 m3

Potřeba zeminy (násypy, zásypy ..) ………... .11 m3

Bilance: vyrovnaná zemina ze zářezu a z výkopů bude použita na vyrovnání terénu svahu na vytvoření roviny a zmírnění spádů.

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa není řešen (pozemky pro stavbu nejsou umístěny v území s pozemky, určenými k plnění funkce lesa).

h/ Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technikou infrastrukturu)

Technická infrastruktura:

Dešťové vody ze svahu a ze zpevněných ploch žlabu  –  svedeny do vsakovacího žebra, kde postupně vsáknou do podloží (geologické podmínky na pozemku stavebníka to umožňují).

Dopravní infrastruktura:

Napojení na komunikační systém (dopravní infrastruktura) –  přístup a příjezd  k pozemku stavebníka (a k novostavbě oplocení) je veden po stávající pozemní komunikaci s asfaltovým povrchem a jednostranným chodníkovým tělesem, ve vlastnictví města Broumov. Dále pak z dalších přilehlých pozemků stavebníka a z areálu ON Broumov.

V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy s cílem maximálního zachování původního terénu s konečným dorovnáním a sadové úpravy s vysázením půdokryvných rostlin.

i/ Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Novostavba oplocení se všemi součástmi bude realizována v jedné etapě. Stavba nemá žádné časové (ani věcné) vazby a je na rozhodnutí stavebníka, kdy se rozhodne, v návaznosti na projektovou přípravu a vydání povolovacích dokladů, novostavbu realizovat. Novostavba nemá žádné podmiňující, vyvolané, nebo související investice.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Jedná se o oplocení areálu ON Broumov. Je řešen jako samostatně stojící objekt.

Kapacity:

Zastavěná plocha oplocení  .......            31,6   m2

délka………………                              ..62     bm

Výška oplocení :                                       1,95 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Urbanismus – oplocení je umístěno na pozemku ve středové části obce jako nahrazení stávajícího , již nevyhovujícího oplocení. Oplocení Navazuje na linii oplocení areálu ON Broumov.

Architektura – oplocení je navrženo jako kombinace betonové podezdívky a ocelových sloupků s výplní drátěnými 3D panely.Velikost oplocení je srovnatelná s původní velikostí.

B.2.3  Celkové  provozní řešení, technologie výroby

Oplocení je řešeno tak, že je plně využito pozemku. A respektuje původní osazení oplocení.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Novostavba není řešena bezbariérově (stavebník nepožadoval).

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Pro stavbu oplocení nejsou stanoveny žádné požadavky na bezpečnost užívání stavby.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

- konstrukční a materiálové řešení

- mechanická odolnost a stabilita

- I.  _- Novostavba oplocení

Stručný popis technického, konstrukčního, dispozičního a materiálového řešení:

- Oplocení nemocnice Broumov je řešeno jako samostatně stojící objekt. Půdorysný tvar oplocení je ve tvaru lehce zakřivený kopírující zakřivení chodníku resp. Přilehlé komunikace.. Výška oplocení je + 1,95 m (vrch sloupků)a stoupá/klesá spolu se spádem chodníku. Přičemž podezdívka 0,6 m a vrchní část (sloupky a 3D panel ) 1,35 m.

- Nosnou konstrukci domu tvoří zděné konstrukce z betonových tvarovek , založení plotu je na betonových pasech (první část monolit, druhá část železobeton do prefabrikovaných betonových tvarovek) a monolitických patkách (komín). Z hlediska statiky je objekt oplocení liniovou stavbou se stěnovým příčným systémem.

Jednotlivé hlavní konstrukce a práce:

Základy -

Základové pasy (pro podezdívku plotu) ze železobetonu , stykovací výztuž ocel 10505 R 8. Nové základy budou od stávajících základů v místě napojení ODDILATOVÁNY  vložením asfaltového pásu. ( alt. Xps desky 20 mm ) )

Nosné zdivo –

Podezdívka plotu z betonových tvarovek ( BEST LUNETA ) š 200 mm s vloženou výztuží ocel 10505 R 6 2x v ložné spáře

Nosná konstrukce plotu –

Ocelové plotové sloupky 3D 60*60 mm,nebo sloupky 3D 60*40 mm nebo  s klasickými plotovými sloupky d=48 mm.

Oplocení – výplně  -

Samotnou výplň tvoří plotový drátěný Panel 3D barevný 2500*1230. Průmyslové panely tvořící základ systému průmyslového oplocení.

Odvodnění –

Tvořeno z betonových prefabrikovaných žlabovek BEST ŽLAB 2, osazených do betonového lože a svedených do vsakovacího objektu.

II. – Zpevnění svahu

Plocha zpevňovaného svahu  …....       360 m2

Okolní terén není zatravněn a jsou z něho odstraněny dřeviny. Proto bude stávající svah ochráněn trvalým geosyntetickým protierozním materiálem

systémově ukotveným do rostlého terénu, na kterém budou vysázeny půdokryvné rostliny.

- III. -     Terénní a sadové úpravy

Účelem terénních úprav je vytvořit plochu pro založení a osazení oplocení a pro realizaci zpevnění svahu. Dále je třeba upravit bezprostřední okolí novostavby tak, aby toto okolí přirozeně navazovalo na stavbu plotu a pak terén pozvolna přecházel do úrovně stávajícího terénu a k okolním pozemkům. Účelem sadových úprav bude úprava okolí po výstavbě a osázení části pozemku svahu půdokryvnými dřevinami.

------

Podrobnosti k jednotlivým částem stavby viz. výkresová část projektová dokumentace  a další údaje v textové části projektové dokumentace (ostatní zprávy).

B.2.7   Základní charakteristiky technických a  technologických zařízení

- technické řešení

- výčet technických a technologických zařízení

Novostavba oplocení neobsahuje speciální technická nebo technologická zařízení.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Není požadováno.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Povrchové vody v případě dlouhotrvajících dešťů se vsáknou do podloží vzhledem ke konfiguraci terénu v předmětném území (příčné dělení pozemků, postupné vytváření zahradních skalek a vysazování stromů).

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

V rámci novostavby nebudou realizovány žádné přeložky inženýrských sítí.

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c)  doprava v klidu

- pěší a cyklistické stezky

Dopravní infrastruktura (vč. dopravy v klidu):  viz. předešlý text zprávy.

Součástí novostavby oplocení není řešení pěších nebo cyklistických stezek.

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

V rámci stavby budou provedeny minimální terénní úpravy (pouze plošina pro osazení plotu a odvodňovacích žlabů a pro zpevnění plochy svahu) s konečným dorovnáním a sadové úpravy (s výsadbou půdokryvných rostlin).

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

B. 6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a/  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b/ vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c/ vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Objekt oplocení, není zdrojem hluku, který by nepříznivě ovlivnil okolí i okolní obyvatele a tedy není nutné řešit ochranu proti hluku. Taktéž vliv na znečištění ovzduší není.

Při užívání stavby nevznikají odpady.

Ochrana půdy – viz. předešlý bod této zprávy.

Užíváním oplocení nedochází k negativnímu vlivu na krajinu. Při realizaci stavby musí být respektovány specifické podmínky předmětné lokality (klidná část obce) s důrazem na ekologii. Podrobné podmínky, stanovené pro realizaci stavby jsou obsaženy v bodu B.8 této zprávy (zásady organizace výstavby). Památné stromy se v lokalitě nevyskytují, nevyskytují se ani zákonem chráněné rostliny a živočichové. Při dodržení předepsaných postupů v realizaci stavby nedojde k negativnímu ovlivnění současných ekologických funkcí a vazeb v krajině v předmětné lokalitě.

Novostavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Charakter stavby nevyžaduje posouzení z hlediska zjišťovacích řízení, resp. stanovisko EIA.

Stávající ochranná pásma zůstávají zachována: ochranné pásmo přilehlé pozemní komunikace, ochranná pásma telekomunikačních kabelů, ochranné pásmo vodovodního řádu.

Rozměry (šířky) ochranných pásem jsou dány příslušnými normami ČSN a speciálními zákony.

Bezpečnostní pásma se nevyskytují a novostavbou ani nevznikají.

B. 7  Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B. 8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich   likvidace

h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- ochrana životního prostředí při výstavbě

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb

- zásady pro dopravní opatření

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Pozemek, určený pro stavbu oplocení je přístupný ze stávající pozemní komunikace a z areálu ON Broumov. Silnice není omezena tonáží, ani velikostí přepravovaných břemen. Příjezdová účelová komunikace rovněž není omezena tonáží, ani velikostí přepravovaných břemen, s ohledem na její stavebně technický stav a šířkové uspořádání však projekt předepisuje překládku těžších nákladů na malá dopravní nákladní vozidla. Po dobu výstavby bude využívána tato příjezdová trasa.

Prostor staveniště bude oplocen (ohrazen) ve smyslu příslušných bezpečnostních předpisů, ohraničení bude doplněno červenobílou páskou a výstražnými tabulkami, aby byla zabezpečena bezpečnost třetích osob.

Pro zařízení staveniště bude využita celá plocha pozemku, na kterém bude umístěna stavba.

Vytěžená zemina bude uložena na staveništi (deponie pro zpětné využití v rámci stavby), přebytečná a pro zásypy nevhodná zemina bude odvezena a uložena na řízených skládkách k tomu určených (o vhodnosti výkopku pro zásypy rozhodne stavební dozor, resp. technický dozor stavebníka, případně autorský dozor projektanta).

Staveniště není omezeno jinými činnostmi nebo zájmy.

Staveniště nebude speciálně odvodněno a na zem je zakázáno vylévat jakékoliv odpadní, staveništní vody apod. Pro hygienické zařízení budou použity chemické WC a odpad s umývadel bude jímán do nádrže a odvážen k likvidaci odbornou firmou stejně jako obsah chemických WC. Příprava betonových směsí a maltovin bude řešena dovozem těchto materiálů z centrální betonárky. Pro zabezpečení stavby proti požáru bude mít stavba stanoven protipožární řád s uvedením a zajištěním nezbytného vybavení na stavbě. V případě potřeby požárního zásahu je možno využít profesionálního Hasičského záchranného sboru v Náchodě. Střežení staveniště se nepředpokládá.

Pro výstavbu budou využity zdroje – napojovací body energií: voda z areálu ON Broumov s osazením staveništního výtokového stojanu pro hadici), elektro z areálu ON Broumov pro stavbu s osazením staveništního rozvaděče).

Pro likvidaci odpadů má provádějící firma stanoveny podmínky živnostenským zákonem a souvisejícími předpisy. Odpady nesmí být skladovány po přechodnou dobu před odvezením na řízenou skládku na pozemku staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování okolí  a nebo kontaminaci terénu, či povrchových a podpovrchových vod.

V rámci zařízení staveniště je nutné předem stavební pozemek oplotit a nebo jinak zamezit vstupu nepovolaných osob na staveniště, kde by mohly být ohroženy na zdraví či dokonce životu. To se týká nejen pozemku trvale zabraného jako staveniště, ale i částí pozemků určených pro dočasný zábor jako staveniště (pokud tato potřeba zhotoviteli stavby vznikne). Po dobu prací musí být tyto pozemky náležitě zabezpečeny.

Projektant předpokládá, že postup stavby bude kontrolován a sledován technickým dozorem stavebníka, kterého najme stavebník (investor). Tato odborně způsobilá osoba stanoví (návazně na smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby a podmínky projektové dokumentace) detailní kontroly v jednotlivých fázích stavby.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude zajišťován ze strany investora (stavebníka) koordinátor bezpečnosti práce. Novostavba bude realizována jedním „generálním“ zhotovitelem (dodavatelem) stavby, se kterým uzavře stavebník řádnou smlouvu o dílo. Tento odborně způsobilý zhotovitel (dle podmínek stavebního zákonu a souvisejících předpisů) zajistí v rámci svých povinností dodržení bezpečnostních předpisů a kontrol.