Technická specifikace AV techniky do prostor simulačního polygonu a sanitního vozidla

- Obecné požadavky

- Kompletní dodaný AV systém se skládá z níže uvedených dvou kamerových stanovišť a dále dvou přijímacích studijních stanovišť pro instruktory a studenty.

- Celý systém bude přenosný v přepravních kufrech.

- První kufr – kabely a operační PC/notebook/tablet

- Druhý kufr – kamerové body

- Systém musí umožnit nahrávání až tři videokanálů bez přídavného napájení

- Systém musí umožnit živé vysílání nebo vysílání ze záznamu, obě ve webovém rozhraní

- Kamerová stanoviště

- První systém (kamerové stanoviště 1) v simulačním polygonu bude bezdrátový, přenos video a audio signálu v počtu dvou kamer pro záznam a přenos pohybu účastníků na jednotlivých simulátorech polygonu

- Přenositelný přehledový kamerový bod (pacient)

- Přenositelný přehledový kamerový bod (situace)

- Druhý systém (kamerové stanoviště 2) v prostorách výukové sanity pro druhou spolupracující posádku RLP-RV bude bezdrátový, přenos video a audio signálu v počtu dvou kamer pro pohyb v prostoru sanity a její bezprostřední blízkosti

- Přenositelný přehledový kamerový bod (pacient)

- Přenositelný přehledový kamerový bod (situace)

Požadavky na kamery (pacient/situace)

- Každý prostor obsahuje 2 kamery a audio přenos za pomoci bezdrátového signálu.

- Celkem 4 kamery – dvě pro prostor na celém polygonu, dvě pro prostor u sanitního vozu

- Výdrž kamery na jedno nabití až 8 hodin

Specifikace kamer

- Snímač obrazu v minimální kvalitě HD

- Úhel záběru min 120°

- Bezdrátová technologie přenosu dat

- Redukce hluku a šumu.

- Přijímací studijní stanoviště

- Stanoviště studenti/instruktoři POLYGON

- Obrazovka pro zobrazování přenášeného videa uhlopříčka od 48“, rozlišení HD a vyšší, jasné barvy, vysoký kontrast i široké pozorovací úhly

- Stojan na obrazovku. Umístění spodního okraje obrazovky na stojanu 1,2 metru od podlahy

- Operační/ovládací PC, notebook, nebo tablet

- Aplikační rozhraní video software – synchronizovaný záznam obrazových kanálů, možnost streamování, anotace ve videu, rozhraní pro management uživatelů, tvorba reportů

- Stanoviště studenti/instruktoři SANITNÍ VOZIDLO

- Obrazovka pro zobrazování přenášeného videa uhlopříčka od 48“, rozlišení HD a vyšší, jasné barvy, vysoký kontrast, široké pozorovací úhly

- Stojan na obrazovku. Umístění spodního okraje obrazovky na stojanu 1,2 metru od podlahy

- Operační/ovládací PC, notebook, nebo tablet

- Aplikační rozhraní video software – záznam obrazových kanálů, možnost streamování, anotace ve videu, rozhraní pro management uživatelů, tvorba reportů