Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Sáňkový mikrotom

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přístroj pro řezání měkkých tkání i tvrdších vzorků zalitých do parafínu | ano-ne | ……. |
| 2. | Precizní nastavení orientace vzorku | ano-ne | ……. |
| 3. | Držák na jednu žiletku | ano-ne | ……. |
| 4. | Rychloupínací systém držáku kazetek | ano-ne | ……. |
| 5. | Nastavení úhlu žiletek | ano-ne | ……. |
| 6. | Vanička na odpad z řezání | ano-ne | ……. |
| 7. | Nastavení tloušťky řezu 0.5 – 40.0µm | ano-ne | ……. |
| 8. | Možnosti krájení: 0.5 – 10 µm po 0.5 µm – Zadavatel upravuje technický parametr: Možnosti krájení 0,5 - 5 µm po 0,5 µm i 5-10 µm po 1 µm. | ano-ne | ……. |
| 9. | Automatický posuv: 0.5 – 30 µm | ano-ne | ……. |
| 10. | Vertikální zdvih: cca 50 mm: Zadavatel upravuje technický parametr: Vertikální zdvih min 40 mm | ano-ne | ……. |
| 11. | Horizontální posuv min. 180 mm – Zadavatel upravuje technický parametr: Horizontální posuv min 150 mm | ano-ne | ……. |
| 12. | Orientace vzorku: ±8º | ano-ne | ……. |
| 13. | Držák kazetek | ano-ne | ……. |
| 14. | Velikost kazetek 40 x 29 mm | ano-ne | ……. |
| 15. | Bezdotykové vkládání a vyndávání žiletky | ano-ne | ……. |
| 16. | Aretace sáňkového posuvu | ano-ne | ……. |
| 17. | Snadno čistitelný povrch přístroje | ano-ne | ……. |
| 18. | Ochrana na držáku žiletek proti pořezání | ano-ne | ……. |
| 19. | Sáňkový mikrotom musí umožnit přesnou orientaci vzorku- předozadní a pravolevou | ano-ne | ……. |
| 20. | Vzorek žiletek k předvedení a odzkoušení přístroje při předání | ano-ne | ……. |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |