# Technická zpráva.

Projekt řeší nový vodovod a kanalizaci šaten tělocvičny VOŠ a SPŠ v Jičíně, Pod Koželuhy č.p.100 na základě objednávky na úrovni prováděcí projekt.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zaměření na místě a osobní jednání s Ing. Jarolímkem.

1. 	Větrání sociálních zařízení

Větrání nepřímo větraných WC bude provedeno odsávacími ventilátory Eletrodesign EDM 100 C přišroubovaným v podhledu do nového potrubí zasekané do stěny a vyvedené do východní fasády. Výkon ventilátoru je 90 m3/h. Dle ČSN 747110 je množství min. větracího vzduchu pro WC 25 m3/h.

Do odvětrávaných prostorů bude přiváděn vzduch z chodeb pod dveřmi bez prahů. Ve fasádě bude potrubí zakončeno tak, aby se do něj nedostávala dešťová voda.

2.	Materiál vzduchovodů.

Potrubí vzduchovodů budou z potrubí UL-PP DN100.

Montáž se musí řídit požárně technickými normami, které se ve svých odstavcích věnují vzduchotechnickým potrubím je to ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb.

3.	 Provoz větrání.

Provoz ventilátorů bude spuštěn při rozsvícení v každé z větraných místností. Vypínač bude vybaven doběhovým modulem.

4. 	Požadavky na ostatní profese.

4.1 	Stavební:

- provést prostupy pro odsávací potrubí ve stropě

- provést prostup stropem a střešním pláštěm

-

4.2 	Elektro:

- připojit ventilátory

5. 	Bezpečnost práce.

Při provádění veškerých prací na ústředním vytápění jsou, pracovníci zhotovitele povinni dodržovat veškeré platné související bezpečnostní předpisy a při práci musí používat předepsané ochranné prostředky. Vyhl. 601/2006 Sb.

V Jičíně 3.2019					Vypracoval : Ing Křivský