| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC VARIANTA A - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Maximálně předposlední generace výrobce procesoru - Základní deska - podpora externí PCIE 3.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - Záložní čip UEFI BIOSu - 1x USB 3.1 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 1x M.2 socket 32gbit/s - Gigabit LAN - RAM - 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) - SSD - konektor M.2 - NVMe 1.3 - minimální kapacita 240 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 - Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s - TBW >= 120TB - TRIM, SMART - grafická karta - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - výstup DVI nebo HDMI - ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce - LCD monitor - 22“ širokoúhlý (či 21.5“) - Full HD - IPS - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - DVI nebo HDMI, včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 1,5m - CASE - bez displejů - s vyvedenými USB porty na přední straně - zdroj minimálně 400W. - podpora všech úsporných módů procesoru - USB klávesnice - nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) - bez tlačítek uspávání, power, … - USB optická myš - Kabel o délce minimálně 1,5m - operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT - sestava může být montována - Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 20 |  |
| 2 | PC VARIANTA VR - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 6 procesů (= 6 fyzických jader) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 12000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Maximálně předposlední generace výrobce procesoru - Základní deska - ATX - podpora externí PCIE 3.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4, podpora 2666 MHz - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - Záložní čip UEFI BIOSu - 2x USB 3.1 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x M.2 socket 32gbit/s - Gigabit LAN - RAM - 16GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) - 2666 MHz - SSD - konektor M.2 - NVMe - minimální kapacita 500 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/400 000 - Sekvenční čtení/zápis 3000/2500 MB/s - TBW >= 120TB - TRIM, SMART - Grafická karta - 8 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - výstupy: - DVI nebo HDMI nebo DisplayPort pro monitor - ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - poslední generace chipu výrobce - výkon dostatečný pro provozování VR headsetu z bodu 4 - ověřena funkcionalita a kompatibilita s VR headsetem z bodu 4 - výkon čipu dle https://www.videocardbenchmark.net minimálně 13500 (PassMark – G3D Mark) - LCD monitor - 22“ širokoúhlý (či 21.5“) - Full HD - IPS - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - DVI nebo HDMI nebo DisplayPort, včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 1,5m - CASE - bez displejů - s vyvedenými USB porty na přední straně - zdroj minimálně 700 W. - podpora všech úsporných módů procesoru - včetně napájecích konektorů pro grafickou kartu - USB klávesnice - nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) - bez tlačítek uspávání, power, … - USB optická myš - Kabel o délce minimálně 1,5m - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT - Sestava může být montována - Sestava musí být kompatibilní a splňovat minimální HW požadavky na VR headset s bezdrátovým připojením (položky č. 4 a 5) - Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 2 |  |
| 3 | Notebook - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra, nebo 2 jádra + HT) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 4750 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Minimálně předposlední generace výrobce procesoru - RAM - 8GB DDR4 - SSD - minimální kapacita 240 GB - NVMe - Grafická karta - možno integrovaná - v případě dedikované - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - poslední generace chipu výrobce - ovladače pro Windows 10 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - LCD - Minimálně 15,6“ , IPS - Full HD - Rozhraní/porty - WIFI 802.11ac - Lan gigabit - Bluetooth 4.0 - HDMI A - 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 - 1x USB 3.1 gen1 nebo 3.1 gen2 - Čtečka paměťových karet - Výdrž > 8 hodin - Webkamera - Klávesnice včetně numerického bloku - Brašna na notebook - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | Náhlavní souprava pro virtuální realitu (headset) - Displej: 2x AMOLED - Rozlišení pro jedno oko min. 1440 x 1600 (celkem 2880 x 1600 px) - Obnovovací frekvence min. 90 Hz - Vyměnitelné a omyvatelné polstrování - Integrované mikrofony a sluchátka - Duální přední kamera - Min. 2 ovladače (do každé ruky), senzory pro tracking - Min. 2 stanice pro tracking -> zaměření polohy v rozsahu 360° - Podpora platformy SteamVR a Enginu Unity - Velikost prostoru pro tracking: min. 3x3 metry - Zorné pole min. 110° - Senzory minimálně: G-senzor, gyroskop, proximity - Porty min: USB-C 3.0, Bluetooth - Propojení s PC bude realizováno bezdrátově (není-li integrální součástí, řeší položka č. 5) - Součástí 2x MicroUSB nabíječka a 3x napájecí adaptér | 2 |  |
| 5 | Bezdrátový WiFi adaptér pro náhlavní soupravu - Možno řešit i jako přímo součást headsetu z bodu 4 - Součástí baterie, minimální výdrž 2,5 hodiny - Náhradní baterie - Příslušenství pro spojení s PC prostřednictvím PCIe karty - Aplikováním modulu na VR headset nedojde ke snížení kvality obrazu - WiFi modul kompatibilní s VR headsetem (položka č. 4) - Součástí adaptér pro spojení s VR headsetem a bezdrátovým modulem (není-li integrální součástí headsetu) | 2 |  |
| 6 | Digitální kamera - Rozlišení videa 4K při 30 fps - Optická stabilizace obrazu, stabilizace sférického natáčení videa - Odolnost IPx7 - Výstupy: HDMI - Konektivita: Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - NFC - GPS - Akcelerometr, gyroskop, barometr - Možnost implementace virtuálních dat ze senzorů do záznamu - Prostorové ozvučení - Výdrž baterie 1 h - Včetně paměťové karty - micro SDHC, micro SDXC - 128 GB - rychlostní třída U3 - vhodná pro práci s 4K videem | 1 |  |
| 7 | Scanner - Typ: plochý - Optické rozlišení 4800 x 4800 DPI - Barevná hloubka 48bit - A4 - USB, včetně kabelu o délce 1,8m do USB-A male - Tlačítka pro scanování, kopírování, tvorbu PDF souborů | 1 |  |
| 8 | Tiskárna - A4, 1200 DPI - Automatický oboustranný tisk - Připojení USB - Podpora neoriginálních velkoobjemových tonerů - Tiskové náklady za toner < 0,40 Kč/stránka - Rychlost tisku 30 stran/minutu | 1 |  |
| 9 | UPS - 1200VA - Line-interactive - Informační LCD displej - Komunikace s PC přes USB - výstupní zásuvky (na baterii) 4x schuko (nebo FR) - výstupní zásuvky (pouze přepěťová ochrana) 4x - výdrž při 50% zátěži min. 7 min | 1 |  |
| 10 | LCD monitor - 22“ širokoúhlý (či 21.5“) - Full HD , IPS - Dotykový, 10 bodů dotyku naráz - Zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - Možnost montáže na VESA držák - Vstupy/výstupy: HDMI, VGA, USB - Včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 2 m - Včetně USB kabelu do PC o délce minimálně 2 m | 1 |  |
| 11 | HDD - 8 TB - 7200 ot./m. - SATA III | 1 |  |
| 12 | Switch - Velikost 1U do racku 19“ - Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 100/1000 Mb/s - Počet uplinků: SFP portů min. 2 - Fanless - tiché zařízení bez aktivních větráků - Vrstvy L2 a L3 light (pracuje na 2. vrstvě modelu OSI), spravovatelný - Kapacita přepínání min. 52 Gbps - Datový tok min. 38 milionů paketů/s - Velikost tabulky MAC adres min. 8 000 záznamů - Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní - Podpora statického L3 směrování mezi VLANnami - Zjednodušená a konzistentní správa přes webové rozhraní - Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - SNMP verze 2c a 3 - Quality of Service (QoS) - Podpora IEEE 802.1x - IGMP snooping | 1 |  |
| 13 | SSD - konektor M.2 - NVMe - minimální kapacita 240 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 - Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s - TBW >= 120TB - TRIM, SMART | 2 |  |
| 14 | Procesor - schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - poslední generace výrobce procesoru | 2 |  |
| 15 | Základní deska - Pro procesor v předchozím bodě - podpora externí PCIE 3.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - Záložní čip UEFI BIOSu - 1x USB 3.1 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN | 2 |  |
| 16 | RAM - 8 GB dvoukanálově (2x4GB) - DDR4 – minimálně 2400MHz | 2 |  |
| 17 | Grafická karta - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - výstup DVI nebo HDMI - ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce | 2 |  |
| 18 | Projektor - DLP - rozlišení nativně FullHD 1920x1080 - jas 3400 ANSI lm - kontrast 10000:1 - vstup HDMI - možnost montáže na stropní držák | 1 |  |