# Popis cílové architektury technologického centra

Obrázek č. 01 – Cílová architektura TCK

# Obecné požadavky zadavatele na dodávku a implementaci

### Požadavky na implementaci

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Dodávka a implementace bude realizována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a dle schváleného prováděcího projektu. |
| 2 | Instalace a zprovoznění všech částí díla bude provedena v místě plnění do stávajícího ICT prostředí zadavatele ve spolupráci s odborným personálem zadavatele. |
| 3 | Instalace a zprovoznění všech částí díla bude prováděna za plného provozu informačních systémů zadavatele, bez jejich omezení. |
| 4 | Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace. |
| 5 | Implementovaná zařízení a sw zakomponuje dodavatel do stávajícího monitorovacího systému (HP Intelligent Management Center a Systém Center 2019). |
| 6 | V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent. |
| 7 | Zkušební provoz bude součástí realizační fáze (implementace). |
| 8 | Dodavatel bude povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho případného update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |
| 9 | Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření kompletní projektové, technické a provozní dokumentace a implementačních postupů pro správce ke všem částem díla, které budou součástí realizace, a které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |
| 10 | Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. |
| 11 | Pro dodávané HW komponenty uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR, ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: - dodávané komponenty jsou nové a originální - dodávané komponenty nebyly doposud používány - dodávané komponenty pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce pro Český trh - dodávané komponenty obsahují software výrobce s platnou licencí - dodávané komponenty splňují podmínky servisní podpory výrobce |
| 12 | Dodávané komponenty budou licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce. |
| 13 | Součástí implementace SAN přepínačů bude ve spolupráci s odborným personálem zadavatele provedení kontroly a aktualizace všech firmware, a konfigurace provedená prostřednictvím SSH. Všechny skripty a postupy budou předány zadavateli. Dále bude součástí implementace monitoring management packů do prostředí SCOM. |
| 14 | Součástí implementace serverové infrastruktury bude ve spolupráci s odborným personálem zadavatele provedení kontroly a aktualizace všech firmware, ovladačů a softwarových komponent, a příprava vzorových management skriptů s využitím PowerShell a Python, včetně instalačních postupů OS Windows pro management servery v prostředí PowerShell, a instalačních postupů virtualizační platformy VMware pro databázové a aplikační servery v souladu s provedenou analýzou. Dále bude součástí migrace stávajícího monitorovacího systému MSSCOM 2019 z virtuálního prostření na nové fyzické management servery v režimu vysoké dostupnosti, včetně implementace všech management packů, a migrace stávajícího zálohovacího systému Veeam Backup & Replication včetně napojení na stávající knihovnu a zálohování virtuálních strojů v prostředí VMware i agentově zálohovaných MSSQL serverů. Všechny skripty budou předány zadavateli. |
| 15 | Součástí implementace serverové virtualizace bude ve spolupráci s odborným personálem zadavatele implementace aktuální verze virtualizační platformy VMware a všech součástí, v souladu se stávajícím prostředím, a příprava a ověření vzorových instalačních skriptů a postupů pro instalace virtuálních serverů v grafickém prostředí i prostředí PowerCli pro operační systémy Windows server 2016, 2019 a Linux RHEL / CentOS včetně instalace vlastního OS, a příprava, optimalizace a ověření instalace služeb Windows cluster s MSSQL serverem a Windows NLB s IIS, s využitím prostředí PowerShell. Implementace bude zahrnovat instalaci a konfiguraci monitoring management packů do prostředí SCOM. Všechny skripty budou předány zadavateli. |
| 16 | Součástí implementace datového úložiště bude ve spolupráci s odborným personálem zadavatele provedení kontroly a aktualizace všech firmware, ovladačů a softwarových komponent a příprava vzorových management procesů, včetně vytvoření instalačních postupů pro fyzické ověření a instalaci ovladačů diskového pole do prostředí Windows server 2016, 2019 a Linux RHEL / CentOS s využitím multipath přístupu k mapovaným LUNům. Dále bude součástí implementace monitoring management packů do prostředí SCOM. V rámci implementace bude zajištěna konfigurace nového datového úložiště v souladu se stávajícím, a zajištění migrace a přenos datových i aplikačních svazků do nového prostředí včetně následného ověření dostupnosti. Všechny skripty budou předány zadavateli. |

### Požadavky na zpracování analýzy současného stavu a prováděcího projektu

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Analýza a prováděcí projekt, které budou zpracovány do jednoho dokumentu |
| 2 | Prováděcí projekt bude obsahovat podrobný návrh architektury TCK a specifikace rozsahu realizace všech částí díla včetně odpovídající implementační a konfigurační dokumentace |
| 3 | Návrh akceptačních kritérií a testů, včetně akceptačního protokolu a bezpečnostních testů, pro všechny dodávané části díla. |
| 4 | Návrh monitoringu, zálohování a obnovy všech částí díla. |
| 5 | Časový harmonogram realizace |
| 6 | Dokument analýzy a prováděcího projektu bude vypracován v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |

### Požadavky na technickou dokumentaci

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Uživatelské příručky k dodávaným částem díla zahrnující popis uživatelských postupů |
| 2 | Administrátorské příručky k dodávaným částem díla |
| 3 | Dokumentace konečného provedení |
| 4 | Provozní a bezpečnostní dokumentace zahrnující doporučení pro údržbu a zálohování, postupy obnovy v případě havárie apod. (může být součástí administrátorské příručky) |
| 5 | Školící dokumentace v českém jazyce |
| 6 | Součástí dokumentace je i dokumentace výrobce dodávaných produktů, která musí být minimálně dostupná na webových stránkách |
| 7 | Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |

### Požadavky na licence

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění díla. |
| 2 | Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. |
| 3 | Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele. |

### Požadavky na školení

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Dodavatel zajistí školení administrátorů na obsluhu a správu dodaných částí díla v nezbytně nutném rozsahu, včetně poskytnutí potřebných školících materiálů v českém jazyce. |
| 2 | Struktura a rozsah školení bude součástí nabídky uchazeče a bude upřesněn v prováděcím projektu |
| 3 | Veškerá školení se uskuteční v místě zadavatele. |
| 4 | Za organizační zajištění školení zodpovídá dodavatel |

### Akceptační a bezpečnostní testy

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Akceptační testy budou provedeny na konci zkušebního provozu před předáním díla do rutinního provozu. |
| 2 | Testy provede zhotovitel ve spolupráci s pracovníky zadavatele za stejných podmínek, za jakých bude pracovat dílo v rutinním provozu. |
| 3 | Tam, kde to dílo vyžaduje, budou akceptační testy zahrnovat i testy redundance a odolnosti proti plánovanému selhání jednonásobné chyby u redundantních komponent. |
| 4 | Návrh akceptačních kritérií a testů, včetně akceptačního protokolu, pro všechny dodávané části díla bude součástí prováděcího projektu. |

### Požadavky zadavatele na záruku a poskytování technické podpory a servisu:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Záruční doba díla bude sjednána na dobu 84 měsíců (7 let) s výjimkou technologických celků SAN infrastruktura, Síťová infrastruktura a Serverová virtualizace, na které bude sjednána záruční doba na dobu 60 měsíců (5 let). Záruční doba se bude vztahovat rovněž na veškerý software, který je součástí dodávaného hardware, včetně práva zadavatele na poskytování nových verzí software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. |
| 2 | Technická podpora a servis budou poskytovány od začátku zkušebního provozu po dobu 60 měsíců (5 let) ode dne předání díla do rutinního provozu na části díla, technologické celky, SAN infrastruktura,. Síťová infrastruktura a Serverová virtualizace a po dobu 84 měsíců (7 let) ode dne předání díla do rutinního provozu na všechny ostatní části díla. Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat nejlepším praxím dle rámce ITIL/ITSM. |
| 3 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány zhotovitelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |
| 4 | Veškerá technická podpora musí být dostupná a komunikovat v českém jazyce, včetně přístupu k dedikovanému technickému pracovníkovi. |
| 5 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě zadavatele. |
| 6 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. |
| 7 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah prostřednictvím služby Hot-line a služby HelpDesk. |
| 8 | Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v pracovních dnech v době 7:00 -19:00, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |
| 9 | HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24x365. |
| 10 | HelpDesk umožní zadavateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |
| 11 | Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání. |
| 12 | Systém servisní podpory musí zadavateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude zadavateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený apod) a musí zadavateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |
| 13 | Systém servisní podpory musí poskytovat zadavateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |
| 14 | Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání zadavatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |
| 15 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení. |
| 16 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. |

# Technické specifikace na dodávku a implementaci technologického centra

## Síťová infrastruktura

V rámci dodávky tohoto technologického celku je požadováno rozšíření agregační vrstvy sítě TCK. Součástí díla je dodávka a implementace čtveřice vysoce výkonných Top of rack dále jen „ToR“ přepínačů s nízkou latencí, zapojených ve stohovatelném režimu s přenosovou kapacitou 40 GbE. Dodané přepínače budou zapojeny do stávající agregační vrstvy sítě včetně realizace potřebné rekonfigurace síťě. Každá dvojice ToR přepínačů bude umístěn v geograficky odděleném datovém centru (DC1 a DC2). Vzájemné propojení přepínačů pro vMotion bude realizováno pomocí dedikovaného L2 propojen 2x 40GbE QSFP. Připojení nových přepínačů bude realizováno pomocí 10GbE SFP+ kabelů (každý bude připojen dvěma kabely ke každému z datacentrových přepínačů). Viz obr. č 02 - Cílový stav síťové infrastruktury TCK. Z důvodu nedostatečného počtu optických vláken je součástí díla i vybudování nové optické trasy mezi datovými centry DC1 a DC2.

Obr. č. 02 – Cílový stav síťové infrastruktury TCK

### Parametry přepínačů

Níže uvedené technické specifikace uvádějí parametry přepínačů, které jsou předmětem dodávky.

Kompletní dodávka zahrnuje:

4 kusy - „ToR“ přepínač

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení | 1 U |
| 2 | RJ-45 1/10GBASE-T port | Min. 32 portů |
| 3 | 1000/10000 SFP+ port | Min. 8 portů |
| 4 | 40GbE QSFP+ port | Min. 2 porty |
| 5 | RJ-45 serial console port | 1 port |
| 6 | RJ-45 out-of-band management port | 1 port |
| 7 | USB 2.0 | 1 port |
| 8 | Napájecí zdroje | dvojnásobné redundantní, kompletní osazení |
| 9 | Ventilátory | dvojnásobné redundantní, kompletní osazení |
| 10 | Možnost předozadní montáže | Je požadovaná dodávka veškerých komponent pro přední montáž (chlazení zpředu dozadu) |
| 11 | Operační paměť | Min. 2GB RAM |
| 12 | Packet buffer | Min. 9 MB |
| 13 | 10 Gbps Latence | < 1,5 μs |
| 14 | Throughput | Min. 700 Mpps |
| 15 | Routovací kapacita | Min. 950 Gbps |
| 16 | Velikost routovací tabulky | Min. 128 záznamů na IPv4 a 128 záznamů na IPv6 |
| 17 | Možná provozní teplota v rozsahu | 0 – 45 °C |
| 18 | Možná provozní vlhkost | 10 až 90% (bez kondenzace) |
| 19 | Stohovatelnost | Plná kompatibilita stohování (IRF) |
| 20 | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |
| 21 | Stoh vystupuje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů | SPLNĚNO |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| 22 | Podpora "jumbo rámců" | SPLNĚNO |
| 23 | Počet záznamů v tabulce MAC adres | 64 000 |
| 24 | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | SPLNĚNO, 4000 aktivních VLAN |
| 25 | MAC-based VLAN | SPLNĚNO |
| 26 | Protokol-based VLAN | SPLNĚNO |
| 27 | IP subnet-based VLAN | SPLNĚNO |
| 28 | Private VLAN včetně podpory primary, secondary a community VLAN | SPLNĚNO |
| 29 | Tunelování 802.1Q v 802.1Q | SPLNĚNO |
| 30 | Protokol pro šíření VLAN | MVRP |
| 31 | IEEE 802.3ad | SPLNĚNO |
| 32 | Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/16 |
| 33 | IEEE 802.1D | SPLNĚNO |
| 34 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | SPLNĚNO |
| 35 | IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | SPLNĚNO |
| 36 | Podpora instance STP pro jednotlivé VLAN (např. PVSTP) | SPLNĚNO |
| 37 | Detekce protilehlého zařízení | LLDP |
| 38 | Podpora LLDP-MED | SPLNĚNO |
| 39 | Podpora OAM na Ethernetu | 802.3ah a 802.1ag |
| 40 | Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | SPLNĚNO |
| 41 | Podpora TRILL | SPLNĚNO |
| 42 | Podpora FCoE | SPLNĚNO |
| 43 | Bridgovaní mezi virtuálními stroji a LAN dle 802.1Qbg (EVB) | SPLNĚNO |
| 44 | Priority-based Flow Control 802.1Qbb – PFC | SPLNĚNO |
| 45 | Enhanced Transmission Selection 802.1Qaz – ETS | SPLNĚNO |
| 46 | Data Center Bridging eXchange – DCBX | SPLNĚNO |
| 47 | DHCP server pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 48 | DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 49 | PTP podle IEEE 1588v2 | SPLNĚNO |
| 50 | Statické směrování IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 51 | Směrování RIP a RIPng včetně podpory graceful restart | SPLNĚNO |
| 52 | Směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | SPLNĚNO |
| 53 | Směrování BGP a MP BGP včetně podpory BFD | SPLNĚNO |
| 54 | Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | SPLNĚNO |
| 55 | IGMP Snooping v2 a v3 | SPLNĚNO |
| 56 | MLD Snooping | SPLNĚNO |
| 57 | IPv4 a IPv6 multicast VLAN | SPLNĚNO |
| 58 | Směrování multicast PIM-SM pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 59 | Směrování multicast PIM-SSM pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 60 | Směrování multicast BIDIR-PIM pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 61 | Podpora MSDP | SPLNĚNO |
| 62 | Hardware IPv4 a IPv6 ACL | SPLNĚNO |
| 63 | ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | SPLNĚNO |
| 64 | BPDU guard | SPLNĚNO |
| 65 | Root guard | SPLNĚNO |
| 66 | DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 67 | DHCP paket rate limit | SPLNĚNO |
| 68 | HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | SPLNĚNO |
| 69 | Podpora ověřování 802.1X | 2048 ověřených uživatelů na systém |
| 70 | Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres na systém |
| 71 | Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | SPLNĚNO |
| 72 | 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | SPLNĚNO |
| 73 | IP source guard pro IPv4 a IPv6 s návazností na DHCP a SLAAC | SPLNĚNO |
| 74 | Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast packetu | SPLNĚNO |
| 75 | Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | SPLNĚNO |
| 76 | IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |
| 77 | QoS podpora: GTS a policing | SPLNĚNO |
| 78 | QoS ochrana před zahlcením WRED | SPLNĚNO |
| 79 | Ochrana control plane před útoky typu DoS | SPLNĚNO |
| 80 | CLI formou RJ45 serial konsole port | SPLNĚNO |
| 81 | OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | SPLNĚNO |
| 82 | USB port pro přenos konfigurace a firmware | SPLNĚNO |
| 83 | SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | SPLNĚNO |
| 84 | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | SPLNĚNO |
| 85 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | SPLNĚNO |
| 86 | SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | SPLNĚNO |
| 87 | Podpora RBAC | SPLNĚNO |
| 88 | Podpora Radius | SPLNĚNO |
| 89 | Podpora TACACS včetně command authorization | SPLNĚNO |
| 90 | Port mirroring | SPAN, RSPAN |
| 91 | Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | SPLNĚNO |
| 92 | Podpora skripování v jazyce Python | SPLNĚNO |
| 93 | Podpora Netconf over SSH | SPLNĚNO |
| 94 | Automatická archivace konfiguraci na vzdálené FTP/SCP | SPLNĚNO, např. skriptem |
| 95 | Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | SPLNĚNO |
| 96 | IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | SPLNĚNO |
| 97 | ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | SPLNĚNO |
| 98 | Podpora OpenFlow v1.3 | SPLNĚNO |
| 99 | Podpora IMC (Intelligent Management Center) | SPLNĚNO |
| 100 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 60 měsíců |
| 101 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 102 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |

Příslušenství „ToR“ přepínačů

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable | 2 ks |
| 2 | 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver | 4 ks |
| 3 | SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, SM 10km, 1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, HP/H3C kompatibilní | 10 ks |
| 4 | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class - do Cisco C6807 | 2 ks |
| 5 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 60 měsíců |
| 6 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 7 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |

### Parametry optické trasy

V rámci dodávky a instalace bude nový optický kabel položen do stávající trasy včetně realizace případných prostupů a protipožárních ucpávek, provedení případných optických svárů a oživení celého spoje. Součástí dodávky je i odpovídající dokumentace a měřící protokoly přenosových parametrů.

Níže uvedené technické specifikace uvádějí parametry řešení pro realizaci optického propojení.

Kompletní dodávka zahrnuje:

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1x Optický SM kabel s 48 vlákny o délce cca 120 m včetně příslušenství pro kompletní realizaci | SPLŇUJE |
| 2 | Záruka | Min. 60 měsíců |

## SAN infrastruktura

Je vyžadována dodávka plně redundantní SAN infrastruktury, která se bude skládat ze dvou párů přepínačů s rozhraním 16Gbps FC umístěných v geograficky odděleném datovém centru (DC1 a DC2). Servery budou připojeny k SAN přepínačům pomocí dvou rozhraní FC 16Gbps (každý server bude připojen ke dvěma přepínačům) a disková pole budou připojena pomocí osmi rozhraní (po 2 rozhraních řadiče k jinému k přepínači). Pro propojení datových center (DC1 a DC2) jsou vyžadována čtyři rozhraní FC 16Gbps pro každý fabric, realizované prostřednictvím dvou tras, viz Obrázek č. 01 – Cílová architektura TCK. Do SAN infrastruktury budou dále připojena stávající disková pole IBM Storwize V7000, umístěná v obou lokalitách, a stávající IBM LTO knihovna. Monitoring SAN infrastruktury bude zajištěn prostřednictvím management packu pro SCOM.

Kompletní dodávka zahrnuje:

4 kusy – SAN přepínač

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení - do racku ve formátovém provedení 1U. | SPLŇUJE |
| 2 | Rackmount kit - součástí dodávky musí být mechanické komponenty pro montáž do standardních racků o hloubkách 800-1200mm. | SPLŇUJE |
| 3 | Porty - minimálně 24 aktivních a licencovaných SFP+ portů FC 16 Gbps, autosensing 4, 8, 16 Gbps. | SPLŇUJE |
| 4 | Optické moduly - všechny porty budou osazeny optickými moduly FC 8/16 Gbps typu MMF LC s parametry pro bezproblémový provoz SAN pro připojení všech dodaných zařízení s rozhraním do SAN, a typu SMF pro propojení mezi hlavním DC1 a záložním DC2 datovým centrem (ISL trunk). | SPLŇUJE |
| 5 | Zdroje – minimálně dva redundantní zdroje, spotřeba plně osazeného přepínače max. 100W. | SPLŇUJE |
| 6 | Napájení - 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU. | SPLŇUJE |
| 7 | Chlazení - redundantní, možnost zadní montáže (chlazení zezadu dopředu). | SPLŇUJE |
| 8 | Zónování - podpora minimálně pro 2000 zón. | SPLŇUJE |
| 9 | Propustnost přepínače - minimálně 380Gbps | SPLŇUJE |
| 10 | Licence Full fabric, propojení FC switchů v hlavní DC1 a záložní DC2 lokalitě pomocí ISL (ISL Trunking). | SPLŇUJE |
| 11 | Licence pro podporu vysokorychlostního propojení přepínačů (ISL trunking) až na rychlost 4x16Gbps. | SPLŇUJE |
| 12 | Licence pro redundantní propojení SAN přepínačů. | SPLŇUJE |
| 13 | Správa zařízení prostřednictvím webového managementu HTTPS a příkazová řádka SSH, na samostatném ethernet rozhraní RJ-45. Konfigurace bude provedena pomocí SSH v souladu s 2.1.1 bod 13. | SPLŇUJE |
| 14 | Certifikace pro serverovou virtualizaci Vmware ESXi, Windows 2016 a 2019 server a zálohovací systém Veeam, ověřitelná prostřednictvím seznamu na webových stránkách výrobce (uchazeč v nabídce uvede odpovídající URL). | SPLŇUJE |
| 15 | Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízenou diskovou virtualizací. | SPLŇUJE |
| 16 | Zaručená vzájemná kompatibilita se stávajícím zálohovacím systémem Veeam Backup & Replication. | SPLŇUJE |
| 17 | Možnost aktualizace firmware, uložení více konfigurací, možnost upload/download konfigurace. | SPLŇUJE |
| 18 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší v souladu s 3.3.4 bod 2. | SPLŇUJE |
| 19 | Podpora SNMP protokolu pro management. | SPLŇUJE |
| 20 | Podpora NTP protokolu. | SPLŇUJE |
| 21 | Provozní teplota v rozsahu 0 – 40 °C | SPLŇUJE |
| 22 | Provozní relativní vlhkost v rozsahu 10 až 85% (bez kondenzace) | SPLŇUJE |
| 23 | Součástí bude dodávka všech potřebných metalických i optických propojovacích kabelů. | SPLNĚNO |
| 24 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 60 měsíců |
| 25 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 26 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |
| 27 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware, součástí budou odkazy pro přístup k aktualizacím, které budou dostupné bez nutnosti uživatelské registrace. | SPLŇUJE |
| 28 | Zajištěna plná kompatibilita se stávajícím Brocade Fabric a kompatibilita s FC8. | SPLŇUJE |

## Serverová infrastruktura

Je vyžadována dodávka aplikačních, databázových a management serverů včetně dodání management packů pro monitorovací systém SCOM. Servery budou umístěné v geograficky odděleném datovém centru (DC1 a DC2), tak aby každá lokalita disponovala 50% výkonu. Každý server bude připojen redundantně ke dvěma LAN přepínačům jedním nebo dvěma rozhraními, a redundantně k SAN infrastruktuře prostřednictvím dvou oddělených FC rozhraní, viz Obrázek č. 01 – Cílová architektura TCK. Samostatný ethernet port pro vzdálenou správu bude připojen do vyhrazené management sítě. V každé lokalitě budou instalovány 3 aplikační servery, 2 databázové servery a 2 management servery. Na aplikačních a databázových serverech bude instalován VMware ESXi server, na management serverech bude instalován Windows server 2016/2019. Všechny VMware ESXi budou propojeny tak, aby bylo možné využít HA funkcionality včetně VMotion přes všechny VMware host servery, a dále aby bylo možné využívat služeb Windows cluster a NLB na libovolných host serverech přes obě lokality. Databázové servery jsou primárně určené k provozu MSSQL virtualizovaných serverů, provozovaných ve Windows clusteru. Všechny servery musí být plně funkční, pokud dojde k výpadku libovolného LAN přepínače, libovolného SAN přepínače a libovolného diskového pole. Na vybraný management server bude provedena migrace stávajícího zálohovacího systému Veeam Backup & Replication včetně připojení stávající zálohovací knihovny IBM LTO5 a na dva fyzické management servery bude z virtuálního prostření provedena migrace stávajícího monitorovacího systému MSSCOM 2019 v režimu vysoké dostupnosti.

Kompletní dodávka zahrnuje:

### Aplikační servery

6 kusů – aplikační VMware Host servery

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení - do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. | SPLŇUJE |
| 2 | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. | SPLŇUJE |
| 3 | Typ serveru - každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. | SPLŇUJE |
| 4 | Vzdálená správa - dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů, součástí implementace bude příprava vzorových skriptů v souladu s 2.1.1 bod 14. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. K dispozici a implementován musí být rozšiřující SW pro integraci HW managementu a dohledu nad serverem pro VMWARE vCenter konzoli. | SPLŇUJE |
| 5 | CPU - 2 x Intel® Xeon® Gold 6242, 16C/32T, 2.8GHz, 22MB Cache, 3UPI, Turbo, TDP 150W, DDR4-2933 MHz, 1TB memory, podpora virtualizace, funkce parkování jader (Uvedený CPU definuje minimální parametry a dodavatel je oprávněn dodat ekvivalentní typ CPU, pokud prokáže minimálně stejné výkonové parametry. Zadavatel vyžaduje zachování uvedeného počtu CPU a jader a vláken = 16C/32T.) | SPLŇUJE |
| 6 | Paměťové sloty - server bude disponovat min. 24 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR4 2666MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM-N, které je možné osadit celkovou kapacitou min. 1TB v konfiguraci RDIMM/LRDIMM. | SPLŇUJE |
| 7 | Operační paměť - server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 512 GB typu ECC DDR4-2666MHz, počet volných paměťových slotů musí umožnit další rozšíření celkové paměti minimálně na 1TB bez nutnosti vyměnit stávající moduly. | SPLŇUJE |
| 8 | Diskový systém - osazený pouze dvojicí M.2 interních SSD disků zapojených v RAID1 pro boot operačního systému. Nabídnuté SSD musí být validované pro budoucí použití případného bootu OS VMWARE z vSAN a MS Hyper-V. Minimální požadovaná kapacita každého disku je alespoň 240GB. | SPLŇUJE |
| 9 | Ethernet porty - min. 4x RJ45 s podporou 10GBASE-T. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni ethernet konektivity ani na úrovni připojené sběrnice. HW podpora IPv4 i IPv6. Ethernet rozhraní budou zapojena po dvou do různých LAN přepínačů. Samostatné porty min. 2x RJ45 s podporou 1000BASE-T pro management VMware, HW podpora IPv4 i IPv6. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu | SPLŇUJE |
| 10 | FC porty – min.2x Fibre Channel 16Gbps s MMF rozhraním na každém portu. Tyto adaptéry musí podporovat technologii přímého připojení k diskovému poli (DAS) i SAN s prvky Brocade. Požadavek na zpětnou kompatibilitu s 8Gbps FC pro účely migrace dat. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni FC konektivity ani na úrovni připojené sběrnice, každé FC rozhraní bude připojeno k jinému SAN přepínači. | SPLŇUJE |
| 11 | Chlazení - osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. | SPLŇUJE |
| 12 | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 750W a podporou dynamického řízení spotřeby. | SPLŇUJE |
| 13 | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU. | SPLŇUJE |
| 14 | Požadovaná rozhraní - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port - min. 2x USB 3.0 na zadní straně serveru - min. jeden USB 3.0 na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru - min. 1x sériový port COM - min. 1 volný PCIe x16 slot Gen3 | SPLŇUJE |
| 15 | DVD ROM interní mechanika. | SPLŇUJE |
| 16 | Podpora Wake-on-Lan. | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora Boot z LAN. | SPLŇUJE |
| 18 | Podpora Boot z FC HBA. | SPLŇUJE |
| 19 | Podpora Windows cluster a NLB | SPLŇUJE |
| 20 | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. | SPLŇUJE |
| 21 | Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. | SPLŇUJE |
| 22 | Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS maximálně 3 minuty. | SPLŇUJE |
| 23 | Provozní teplota v rozsahu 10 – 35 °C. | SPLŇUJE |
| 24 | Provozní relativní vlhkost v rozsahu 20 až 80% (bez kondenzace) | SPLŇUJE |
| 25 | Server musí podporovat a být veden na certifikačních maticích min. pro virtualizační platformy VMware ESX 6.5+ server, MS Hyper-V 2016 a 2019 | SPLŇUJE |
| 26 | Součástí každého serveru bude originální instalační medium (USB flash disk) od výrobce pro obnovení systému, včetně aktuálních ovladačů. | SPLŇUJE |
| 27 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 84 měsíců |
| 28 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 29 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |
| 30 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. | SPLŇUJE |
| 31 | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD i SSD, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. | SPLŇUJE |
| 32 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší v souladu s 3.3.4 bod 1. | SPLŇUJE |
| 33 | Součástí bude návrh, příprava a implementace virtualizační platformy VMware v souladu s 2.1.1 bod 14., | SPLŇUJE |

### Databázové servery

4 kusy – databázové VMware Host servery

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení - do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. | SPLŇUJE |
| 2 | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. | SPLŇUJE |
| 3 | Typ serveru - každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. | SPLŇUJE |
| 4 | Vzdálená správa - dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů, součástí implementace bude příprava vzorových skriptů v souladu s 2.1.1 bod 14. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. K dispozici a implementován musí být rozšiřující SW pro integraci HW managementu a dohledu nad serverem pro VMWARE vCenter konzoli. | SPLŇUJE |
| 5 | CPU - 2 x Intel® Xeon® Gold 6244, 8C/16T, 3.6GHz, 25MB Cache, 3UPI, Turbo, TDP 150W, DDR4-2933 MHz, 1TB memory, podpora virtualizace, funkce parkování jader (Uvedený CPU definuje minimální parametry a dodavatel je oprávněn dodat ekvivalentní typ CPU, pokud prokáže minimálně stejné výkonové parametry. Zadavatel vyžaduje zachování uvedeného počtu CPU a jader a vláken = 8C/16T.) | SPLŇUJE |
| 6 | Paměťové sloty - server bude disponovat min. 24 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR4 2666MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM-N, které je možné osadit celkovou kapacitou min. 1TB v konfiguraci RDIMM/LRDIMM. | SPLŇUJE |
| 7 | Operační paměť - server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 512 GB typu ECC DDR4-2666MHz, počet volných paměťových slotů musí umožnit další rozšíření celkové paměti minimálně na 1TB bez nutnosti vyměnit stávající moduly. | SPLŇUJE |
| 8 | Diskový systém - osazený pouze dvojicí M.2 interních SSD disků zapojených v RAID1 pro boot operačního systému. Nabídnuté SSD musí být validované pro budoucí použití případného bootu OS VMWARE z vSAN a MS Hyper-V. Minimální požadovaná kapacita každého disku je alespoň 240GB. | SPLŇUJE |
| 9 | Ethernet porty - min. 4x RJ45 s podporou 10GBASE-T. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni ethernet konektivity ani na úrovni připojené sběrnice. HW podpora IPv4 i IPv6. Ethernet rozhraní budou zapojena po dvou do různých LAN přepínačů. Samostatné porty min. 2x RJ45 s podporou 1000BASE-T pro management VMware, HW podpora IPv4 i IPv6. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu | SPLŇUJE |
| 10 | FC porty – min.2x Fibre Channel 16Gbps s MMF rozhraním na každém portu. Tyto adaptéry musí podporovat technologii přímého připojení k diskovému poli (DAS) i SAN s prvky Brocade. Požadavek na zpětnou kompatibilitu s 8Gbps FC pro účely migrace dat. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni FC konektivity ani na úrovni připojené sběrnice, každé FC rozhraní bude připojeno k jinému SAN přepínači. | SPLŇUJE |
| 11 | Chlazení - osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. | SPLŇUJE |
| 12 | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 750W a podporou dynamického řízení spotřeby. | SPLŇUJE |
| 13 | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU. | SPLŇUJE |
| 14 | Požadovaná rozhraní - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port - min. 2x USB 3.0 na zadní straně serveru - min. jeden USB 3.0 na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru - min. 1x sériový port COM - min. 1 volný PCIe x16 slot Gen3 | SPLŇUJE |
| 15 | DVD ROM interní mechanika. | SPLŇUJE |
| 16 | Podpora Wake-on-Lan. | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora Boot z LAN. | SPLŇUJE |
| 18 | Podpora Boot z FC HBA. | SPLŇUJE |
| 19 | Podpora Windows cluster a NLB | SPLŇUJE |
| 20 | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. | SPLŇUJE |
| 21 | Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. | SPLŇUJE |
| 22 | Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS maximálně 3 minuty. | SPLŇUJE |
| 23 | Provozní teplota v rozsahu 10 – 35 °C. | SPLŇUJE |
| 24 | Provozní relativní vlhkost v rozsahu 20 až 80% (bez kondenzace) | SPLŇUJE |
| 25 | Server musí podporovat a být veden na certifikačních maticích min. pro virtualizační platformy VMware ESX 6.5+ server, MS Hyper-V 2016 a 2019 | SPLŇUJE |
| 26 | Součástí každého serveru bude originální instalační medium (USB flash disk) od výrobce pro obnovení systému, včetně aktuálních ovladačů. | SPLŇUJE |
| 27 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 84 měsíců |
| 28 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 29 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |
| 30 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. | SPLŇUJE |
| 31 | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD i SSD, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. | SPLŇUJE |
| 32 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší v souladu s 3.3.4 bod 1.. | SPLŇUJE |
| 33 | Součástí bude návrh, příprava a implementace virtualizační platformy VMware v souladu s 2.1.1 bod 14. | SPLŇUJE |

### Management servery

4 kusy – management servery

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení - do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 2U, barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Server musí být vybaven alfanumerickým zobrazovačem schopným indikovat aktuální stav, název serveru a případné poruchy. | SPLŇUJE |
| 2 | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm včetně Cable Management Arm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí serveru z racku tak, aby byl umožněn přístup k uživatelsky vyměnitelným součástem uvnitř serveru. | SPLŇUJE |
| 3 | Typ serveru - každý server musí být dodán se samostatným šasi. Servery nesmí sdílet 1 backplane a způsobovat tak SPOF. | SPLŇUJE |
| 4 | Vzdálená správa - dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku. Management serveru musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, a umožňovat automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů, součástí implementace bude příprava vzorových skriptů v souladu s 2.1.1 bod 14. Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. | SPLŇUJE |
| 5 | CPU - 2 x Intel® Xeon® Silver 4110, 8C/16T, 2.1GHz, 11MB Cache, 2UPI, Turbo, TDP 85W, DDR4-2400 MHz, 768GB memory, podpora virtualizace, funkce parkování jader (Uvedený CPU definuje minimální parametry a dodavatel je oprávněn dodat ekvivalentní typ CPU, pokud prokáže minimálně stejné výkonové parametry. Zadavatel vyžaduje zachování uvedeného počtu CPU a jader a vláken = 8C/16T.) | SPLŇUJE |
| 6 | Paměťové sloty - server bude disponovat min. 16 sloty pro umístění operační paměti, podpora pamětí typu DDR4 2666MT/s RDIMM/LRDIMM, které je možné osadit celkovou kapacitou min. 256GB v konfiguraci RDIMM. | SPLŇUJE |
| 7 | Operační paměť - server požadujeme osadit kapacitou o min. velikost 96 GB typu ECC DDR4-2666MHz, počet volných paměťových slotů musí umožnit další rozšíření celkové paměti minimálně na 192GB bez nutnosti vyměnit stávající moduly. | SPLŇUJE |
| 8 | Diskový systém - osazený pouze dvojicí M.2 interních SSD disků zapojených v RAID1 pro boot operačního systému. Nabídnuté SSD musí být validované pro budoucí použití případného bootu OS MS Hyper-V nebo Windows 2016 / 2019 server. Minimální požadovaná kapacita každého disku je alespoň 240GB. | SPLŇUJE |
| 9 | Ethernet porty - min. 2x RJ45 s podporou 10GBASE-T. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni ethernet konektivity ani na úrovni připojené sběrnice. HW podpora IPv4 i IPv6. Ethernet rozhraní budou zapojena do různých LAN přepínačů. Samostatné porty min. 2x RJ45 s podporou 1000BASE-T, HW podpora IPv4 i IPv6. Samostatný nezávislý RJ-45 ethernet port pro vzdálenou správu | SPLŇUJE |
| 10 | FC porty – min.2x Fibre Channel 16Gbps s MMF rozhraním na každém portu. Tyto adaptéry musí podporovat technologii přímého připojení k diskovému poli (DAS) i SAN s prvky Brocade. Požadavek na zpětnou kompatibilitu s 8Gbps FC pro účely migrace dat. Navržené řešení nesmí způsobovat SPOF na úrovni FC konektivity ani na úrovni připojené sběrnice, každé FC rozhraní bude připojeno k jinému SAN přepínači. | SPLŇUJE |
| 11 | Chlazení - osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. | SPLŇUJE |
| 12 | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém serveru, dostatečně dimenzované na konfiguraci serveru a v redundanci N+1, vyměnitelné za provozu s maximálním příkonem zdroje 750W a podporou dynamického řízení spotřeby. | SPLŇUJE |
| 13 | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU. | SPLŇUJE |
| 14 | Požadovaná rozhraní - min. 1x dedikovaný dostupný USB management port - min. 2x USB 3.0 na zadní straně serveru - min. jeden USB 3.0 na přední straně serveru - min. 1x VGA port na zadní straně serveru - min. 1x sériový port COM - min. 1 volný PCIe x16 slot Gen3 | SPLŇUJE |
| 15 | DVD ROM interní mechanika. | SPLŇUJE |
| 16 | Podpora Wake-on-Lan. | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora Boot z LAN. | SPLŇUJE |
| 18 | Podpora Boot z FC HBA. | SPLŇUJE |
| 19 | Podpora Windows cluster a NLB | SPLŇUJE |
| 20 | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. | SPLŇUJE |
| 21 | Bezpečné zapnutí - při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. | SPLŇUJE |
| 22 | Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS maximálně 3 minuty. | SPLŇUJE |
| 23 | Provozní teplota v rozsahu 10 – 35 °C. | SPLŇUJE |
| 24 | Provozní relativní vlhkost v rozsahu 20 až 80% (bez kondenzace) | SPLŇUJE |
| 25 | Server musí podporovat a být veden na certifikačních maticích min. pro MS Hyper-V, Windows 2016 a 2019, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server | SPLŇUJE |
| 26 | Součástí každého serveru bude originální instalační medium (USB flash disk) od výrobce pro obnovení systému, včetně aktuálních ovladačů. | SPLŇUJE |
| 27 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 84 měsíců |
| 28 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 29 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |
| 30 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. | SPLŇUJE |
| 31 | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD i SSD, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. | SPLŇUJE |
| 32 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší v souladu s 3.3.4 bod 1.. | SPLŇUJE |
| 33 | Součástí bude příprava implementace OS Windows a migrace stávajících systémů v souladu s 2.1.1 bod 14. | SPLŇUJE |

### Dodávka licencí management packů pro monitorovací systém SCOM

Součástí dodávky a implementace bude sada management packů pro zajištění centrálního monitoringu serverů, SAN, VMware a datového úložiště prostřednictvím stávajícího monitorovacího systému MS SCOM 2019.

| Číslo | Požadovaná licence | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | HW Management Packs pro dodávané servery (celkem 14 serverů) na úrovni: - detailní monitoring všech hardwarových komponent a generování reportů - generování reportů s konfigurací BIOS serveru - generování reportů s verzi firmware a verzí ovladačů serverů - generování reportů s konfigurací RAID serverů - monitoring karet pro vzdálenou správu - podpora a aktualizace monitoringu musí být zajištěna minimálně na dobu záruky a podpory serveru, tj. 84 měsíců | SPLŇUJE |
| 2 | SAN Management Packs pro 4 dodávané SAN přepínače na HW úrovni: - detailní monitoring všech hardwarových komponent a generování reportů - generování reportů s konfigurací SAN přepínače - generování reportů s verzi firmware. - podpora a aktualizace monitoringu musí být zajištěna minimálně na dobu záruky a podpory SAN přepínače, tj. 60 měsíců | SPLŇUJE |
| 3 | VEEAM Management Packs pro celkem 20 socketů, s funkcionalitou: - zobrazení topologie úložiště, sítě a výpočetního prostředí - monitorování výkonnosti, událostí a dostupnosti - integrovaná znalostní databáze - zobrazení stavu služeb ESXi - určování správné velikosti prostředků - souhrnné reporty o snapshotech - plánování a modelování kapacity - zjišťování nečinných virtuálních počítačů - podpora a aktualizace monitoringu virtualizace musí být zajištěna minimálně na dobu stávající podpory VMware, tj. 60 měsíců | SPLŇUJE |
| 4 | HW Management Packs pro dodávané datové úložiště pro 2 disková pole na HW úrovni: - detailní monitoring všech hardwarových komponent a generování reportů - generování reportů s konfigurací diskových polí - generování reportů s verzi firmware. - podpora a aktualizace monitoringu musí být zajištěna minimálně na dobu záruky a podpory diskových polí, tj. 84 měsíců | SPLŇUJE |

## Serverová virtualizace

Licence následujících programových produktů VMware pro tuto část díla zajistí zadavatel, a to včetně poskytování podpory a subskripce Support and Subscription v režimu 365x7x24. Nejsou tedy předmětem dodávky.

| Kód produktu | Název produktu | Počet |
| --- | --- | --- |
| VS6-EPL-C | VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor | 20 |
| VCS6-STD-C | VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) | 1 |

Součástí dodávky bude analýza současného stavu a následná kompletní implementace serverové virtualizace v rozsahu dodaných aplikačních a databázových serverů, které budou umístěné v geograficky odděleném datovém centru (DC1 a DC2). Implementace virtualizační platformy musí zajistit možnost plného využití všech dodaných Host serverů, včetně aktivní funkcionality HA a migrace VMotion na úrovni jednotlivých VM. Každý virtuální stroj tedy může být provozován dle potřeb v obou lokalitách a pouze technologií online přenosu může být tento stroj přenesen na libovolný jiný virtualizační server. Plná funkcionalita musí být zachována při výpadku libovolného LAN přepínače, SAN přepínače i diskového pole. Implementace management prostředí VMware vCenter Server se předpokládá v režimu vysoké dostupnosti. Součástí bude implementace management packů pro monitorovací systém SCOM.

Implementace se přepokládá v rozsahu dle následujících uvedených požadavků zadavatele:

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementace virtualizační platformy bude pokrývat všechny dodané aplikační i databázové Host servery v obou lokalitách, dle provedené analýzy současného stavu. | SPLŇUJE |
| 2 | Bude zajištěna funkcionalita HA přes všechny Host servery | SPLŇUJE |
| 3 | Bude podporována migrace VMotion přes všechny Host servery | SPLŇUJE |
| 4 | Bude podporována technologie VSPHERE FAULT TOLERANCE přes všechny Host servery | SPLŇUJE |
| 5 | Budou podporovány technologie Windows cluster přes libovolné Host servery, včetně ověření instalace a funkcionality. | SPLŇUJE |
| 6 | Budou podporovány technologie Windows NLB přes libovolné Host servery, včetně ověření instalace a funkcionality. | SPLŇUJE |
| 7 | V případě výpadku libovolného LAN přepínače, SAN přepínače i diskového pole musí být zachována plná funkcionalita | SPLŇUJE |
| 8 | Bude instalováno a konfigurováno management prostředí VMware vCenter Server, v režimu vysoké dostupnosti, s možností přenosu na libovolný Host server. | SPLŇUJE |
| 9 | Bude zajištěna vazba na vnitřní účty MSAD včetně SSO (možnost převzetí přihlášeného účtu do prostředí Windows). | SPLŇUJE |
| 10 | Bude zajištěna kompatibilita se stávajícím virtualizačním prostředím VMware ESXi 6.0.0, 3620759, včetně možnosti migrace stávajících VM na nové prostředí. | SPLŇUJE |
| 11 | Bude provedena implementace LACP | SPLŇUJE |
| 12 | Bude zajištěno a otestováno zálohování a obnova virtuálních strojů v prostředí VMware i pomocí agentů přemigrovaného zálohovacího systému Veeam Backup & Replication. | SPLŇUJE |
| 13 | Pro konfiguraci a implementaci budou využity v maximální možné míře skriptovací nástroje VMware PowerCli, skripty budou předány zadavateli. | SPLŇUJE |
| 14 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší včetně jeho implementace v souladu s 3.3.4 bod 3. | SPLŇUJE |
| 15 | Virtualizační prostředí bude napojeno na stávající dohledové centrum SIEM | SPLŇUJE |

## Datové úložiště

Je vyžadována dodávka datového úložiště, které se bude skládat ze dvou plně redundantních, shodně vybavených diskových polí, která budou umístěná v geograficky odděleném datovém centru (DC1 a DC2). Diskové pole bude vybaveno dvěma redundantními řadiči, každý osazený čtyřmi front-end porty FC16Gbps MMF LC, dva porty budou připojeny k jednomu SAN přepínači. Dále se předpokládá existence nezávislé synchronizační vazby nebo případně arbitra, zajišťující konzistentní stav diskových úložišť v případě výpadku jednoho z polí, viz Obrázek č. 01 – Cílová architektura TCK. Konfigurace serverů, SAN a datového úložiště musí za běžného stavu zajistit přímou komunikaci pouze s polem, které je serverům geograficky bližší, jsou ve stejné lokalitě. Dojde-li k výpadku nebo odstavení jednoho pole, nebo LUNu na jednom z polí, musí být komunikace serverů prostřednictvím SAN bez výpadku přesměrována na vzdálené pole, které zajistí dostupnost odstavené části všem serverům. Po obnovení provozu odstaveného pole či jeho části musí nastat automatická synchronizace LUNů a po uvedení do konzistentního stavu k opětovnému přepojení komunikace na obě disková pole. Datové úložiště musí také umožnit manuální obnovení provozu, pokud dojde k současnému výpadku jednoho diskového pole a zároveň synchronizační vazby resp. arbitra. Samostatný výpadek synchronizační vazby, resp. arbitra nesmí provoz obou polí ovlivnit či omezit. Monitoring datového úložiště bude zajištěn prostřednictvím management packu pro SCOM. Pokud je datové úložiště vybavené arbitrem, musí být zajištěn monitoring i tohoto prvku.

Kompletní dodávka zahrnuje:

2 kusy – diskové pole

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diskové pole určené pro připojení do SAN sítě, modulární design. | SPLŇUJE |
| 2 | Provedení do racku, standardní 19“ rack, ve formátovém provedení max. 3U na řídící či rozšiřující modul | SPLŇUJE |
| 3 | Rackmount kit,- součástí dodávky musí být ližiny s variabilní délkou pro montáž do racků o hloubkách 800-1200mm. Ližiny musí umožňovat částečné i celé vysunutí modulu z racku tak, aby byl umožněn přístup k vyměnitelným součástem. | SPLŇUJE |
| 4 | Pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné, zajišťující rozložení zátěže. | SPLŇUJE |
| 5 | Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. | SPLŇUJE |
| 6 | Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. | SPLŇUJE |
| 7 | Minimální konfigurace každého řadiče: - 64 GB paměti cache typu RAM (nikoliv SSD cache) - 4 x front-end porty FC16Gbps MMF LC - 4 x front-end porty 10GbE iSCSI SFP+ - 1x management LAN port RJ-45 - Řešit požadované počty portů pomocí přepínačů či externích konvertorů není povoleno. | SPLŇUJE |
| 8 | Osazení disky: - SSD minimální hrubá kapacita 200 TB, při použití disků menších než 4TB SLC, MLC nebo TLC - SAS minimální hrubá kapacita 144 TB při použití disků menších než 7TB, 7k2 | SPLŇUJE |
| 9 | Možnost do pole dodatečně osadit jak SSD, tak velkokapacitní HDD disky. Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné minimálně na 210 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty či licence. | SPLŇUJE |
| 10 | Funkce pro automatické přemisťování dat mezi SSD a HDD podle zatížení (subLUN tiering). Funkce alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 32MB nebo menší. | SPLŇUJE |
| 11 | Propustnost backendu minimálně 190Gbps. | SPLŇUJE |
| 12 | Podpora minimálně pro 1024 současných LUNů. | SPLŇUJE |
| 13 | Velikost LUNů v rozsahu minimálně od 1MB až do 200TB. | SPLŇUJE |
| 14 | Podpora vytváření Thin Provisioned LUNů o velikostech minimálně do 200 TB na LUN. | SPLŇUJE |
| 15 | Nově vytvořený LUN musí být připojitelný a provozuschopný do 30 minut od okamžiku spuštění procesu vytváření. | SPLŇUJE |
| 16 | Funkce pro synchronní i asynchronní replikaci dat, s podporou replikace LUNů minimálně do velikosti 200 TB na LUN. | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora vytváření Read/Write snapshotů a klonů. | SPLŇUJE |
| 18 | Podpora RAID 5, 6 a 10. | SPLŇUJE |
| 19 | Pole musí implementovat distribuované řešení Spare, kdy při poruchách disků probíhá RAID rekonstrukce s využitím volné kapacity a výkonu ostatních datových disků. Řešení pomocí dedikování omezeného počtu Hot-Spare disků není přípustné. | SPLŇUJE |
| 20 | Podpora online expanze LUNů, včetně online expanze LUNů, na kterých je zapnutá funkce replikace dat a Metro Cluster. | SPLŇUJE |
| 21 | Funkce komprese na blokové vrstvě (SAN). Komprese musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. | SPLŇUJE |
| 22 | Funkce deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Deduplikace musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. | SPLŇUJE |
| 23 | Funkce deduplikace a komprese musí být možné kdykoliv zapnout i vypnout, a to na jednotlivý LUN, nikoliv na pole nebo na skupinu disků. | SPLŇUJE |
| 24 | Replikační funkce pro režimy synchronní, asynchronní a Metro Cluster. | SPLŇUJE |
| 25 | Veškeré funkce požadované v zadání (LUN expanze, Metro Cluster, komprese, deduplikace, Thin Provisioning, snapshoty, klony, replikace) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. | SPLŇUJE |
| 26 | Plná kompatibilita s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server, Hyper-V a VMware vSphere, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server a zálohovacím systémem Veeam Backup & Replication. | SPLŇUJE |
| 27 | Mezi primárním a sekundárním diskovým polem je požadováno zprovoznění Disaster Recovery s následujícími vlastnostmi: - Zapojení certifikované ve VMware vSphere Compatibility Matrix pro funkci FC Metro Cluster Storage. - Synchronní replikace na úrovni hardware, bez závislosti na operačním systému připojených serverů. - V případě výpadku jednoho z polí je požadován automatický failover a Disaster Recovery proces s parametry RPO=0h, RTO=0h. - Každý replikovaný LUN se musí serverům prezentovat jako přístupný pro čtení i zápis na primárním i sekundárním poli současně. Každý server musí přímo komunikovat pouze s polem, které je mu geograficky bližší. Přímá komunikace serveru se vzdáleným polem musí automaticky nastat až ve chvíli, kdy bližší pole postihne výpadek. - Pokud je pro synchronizovaný chod polí využit třetí prvek typu arbitr, musí zůstat primární i sekundární strana každého replikovaného LUNu plně přístupná pro čtení i zápis i v případě, kdy dojde k výpadku či nedostupnosti arbitru. Zprovoznění Disaster Recovery je možno řešit buď nativními prostředky diskových polí, nebo prostřednictvím hardwarových virtualizačních appliancí. Zvolena musí být taková architektura, kdy po totálním výpadku libovolné z lokalit zůstává druhá lokalita plně funkční a odolná proti následnému výpadku jedné další libovolné komponenty, tedy bez SPOF. Použití virtualizačních appliancí nesmí omezit parametry, které jsou požadovány pro jednotlivá disková pole. Po obnovení provozu musí být automaticky obě pole synchronizována a komunikace opět přesměrována do běžného stavu. | SPLŇUJE |
| 28 | Zdroje - min. 2 nezávislé napájecí zdroje v každém modulu, dostatečně dimenzované. | SPLŇUJE |
| 29 | Napájení – 230V ~ 50Hz, odpovídající napájecí kabel se zakončením iec320 c14 do stávajícího PDU. | SPLŇUJE |
| 30 | Provozní teplota v rozsahu 10 – 35 °C. | SPLŇUJE |
| 31 | Provozní relativní vlhkost v rozsahu 10 až 80% (bez kondenzace). | SPLŇUJE |
| 32 | Chlazení - osazené ventilátory musí být vyměnitelné za provozu. Je vyžadována redundance instalovaných ventilátorů, chlazení zpředu dozadu. | SPLŇUJE |
| 33 | Vzdálená správa: html5 prohlížeč bez nutnosti instalovat další a dodatečné produkty jako JAVA nebo ACTIVE-X komponenty, podporovány MS Explorer/Edge, Firefox. Musí umožňovat hromadné funkce přiřazení LUN hostům, kopírování nastaveného mapování na nového hosta, odebrání mapovaných LUN vybraným hostům. Statistiky využití LUN, možnost zjistit stav opotřebení disků. | SPLŇUJE |
| 34 | Záruka a podpora výrobce v úrovni 24x7x365 | Min. 84 měsíců |
| 35 | Garantovaná doba odezvy na nahlášené vady bude do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení | SPLNĚNO |
| 36 | Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware | SPLNĚNO |
| 37 | Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware, včetně aktualizace mikrokódů všech komponent (kontroler, expanze, disky, …), které budou dostupné bez nutnosti uživatelské registrace. | SPLŇUJE |
| 38 | Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. | SPLŇUJE |
| 39 | Součástí záruky musí být služba ponechání vadných datových médií v případě jejich záruční výměny. Vadná datová média, HDD i SSD, se nevracejí, ale zůstávají v držení zákazníka. | SPLŇUJE |
| 40 | Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. Pokud nabízený model pole vyžaduje licence na aktivní kapacitu pro libovolnou z požadovaných funkcí, pak musí být součástí nabídky licence pokrývající případné rozšíření minimálně na 1PB aktivních dat | SPLŇUJE |
| 41 | Je požadován monitoring pomocí management packu pro SCOM 2019 a vyšší v souladu s 3.3.4 bod 4. | SPLŇUJE |
| 42 | Implementace musí obsahovat: - montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. - konfiguraci LUNů a jejich připojení k serverům v souladu s analýzou, a migrace stávajících LUNů. - nastavení datové replikace a funkce Metro Cluster. - přípravu scénářů pro zajištění požadovaného RPO/RTO a jejich otestování. - zpracování administrátorské dokumentace s popisem skutečného provedení celého řešení | SPLŇUJE |
| 43 | Součástí dodávky bude fyzické ověření a instalace ovladačů diskového pole do prostředí Windows server 2016, 2019 a Linux RHEL / CentOS s využitím multipath přístupu k mapovaným LUNům v souladu s 2.1.1 bod 16. | SPLŇUJE |
| 44 | Součástí bude příprava a otestování plánů obnovy: - totální výpadek pole v lokalitě DC1. - totální výpadek pole v lokalitě DC2 - výpadek LUNu v jedné lokalitě. - totální výpadek arbitra, pokud ho řešení obsahuje. - výpadek datové komunikace mezi lokalitami DC1 a DC2 - možnost ručního obnovení provozu v případě výpadku arbitra a diskového pole současně | SPLŇUJE |