INVESTIČNÍ ZÁMĚR – PODKLADY PRO STUDIE

AKCE: 	„Vypracování studie na výstavbu nového objektu Domova pro seniory včetně modernizace stávající budovy č. p. 176 v k. ú. Pilníkově I

# Úkol:

Tento investiční záměr byl vypracován pro účely vypracování jednotlivých studií v areálu Domova pro seniory v k. ú. Pilníkově I. Investiční záměr obsahuje komplex informací technické, ekonomické a organizační povahy. Tyto informace mají stanovit základní rámec pro vypracování projektu studie na výstavbu nového objektu Domova pro seniory včetně modernizace stávající budovy č. p. 176 v k. ú. Pilníkově I.

Architektonické řešení nového Domova pro seniory včetně modernizace stávajícího objektu je nutné z hlediska zlepšení podmínek odpovídajícím materiálně technickým standardům. Stávající objekt je vybudován ve stavební koncepci 60-70 let (s hromadnými toaletami a koupelnami, 3-4 lůžkové pokoje) a již nevyhovují dnešním požadavkům na bydlení pro seniory. Pokoje neodpovídají současným stavebním parametrům, přístup ke klientovi není umožněn ze tří stran, není možné standardní uložení a používání kompenzačních a zvedacích pomůcek.

Cílem studie je uvedení stávajících budov a nově navrhovaného objektu do vzájemně funkčního stavu, odpovídajícího současným normám a standardům. Modernizací a stavebními úpravami stávajícího objektu bude snížen počet lůžek (o cca 10 lůžek) a novou výstavbou na zelené louce bude navýšena kapacita lůžek o uvažovaných 32 lůžek. Dosažení tohoto cíle přinese jak kvalitnější a komfortnější podmínky pro klienty, tak vhodné podmínky pro personál.

Architektonická studie bude rozdělená na dvě části, která jednak posoudí možnosti provedení modernizace stávajícího objektu a také výstavbu nového objektu. Obě studie budou spolu vzájemně provozně a ekonomicky provázány.

Provozovatel:      Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

Předmět zadání:

Vypracování architektonických návrhů, dopracování vybraného návrhu včetně projednání s dotčenými orgány:

1) pro umístění nového objektu na sousedních pozemcích na zelené louce (novostavba) – ve třech návrzích

2) modernizace stávajících objektů (hlavní budova č. p. 176 a přízemní budova a prádelna) – jeden architektonický návrh

## Vypracování studie pro umístění objektu na sousedních pozemcích (na zelené louce) - novostavba

Popis skutečného stavu:

Uvažované pozemky se nacházejí v těsné blízkosti areálu Domova pro seniory v Pilníkově. V celé ploše pozemku je travní porost. Pozemek je mírně svažitý a v blízkosti se nachází potok. Pozemky nejsou oploceny a nejsou zastavěny. Území je celkově klidné a tiché, v jeho blízkosti se nevyskytuje zdroj hluku či znečišťovatelé ovzduší. Nejbližší je zástavba charakteru rodinného bydlení.

Níže jsou uvedené dotčené pozemky, na kterých se předpokládá umístění nového objektu:

- Parcelní číslo: 283/4

Obec: Pilníkov [579599]

Katastrální území: Pilníkov I [720615]

Číslo LV: 10002

Výměra [m2]: 1685

Druh pozemku: zahrada

Tento pozemek není v současnosti v našem majetku, ale je již požádáno o odkup tohoto pozemku.

- Parcelní číslo: 283/14

Obec: Pilníkov [579599]

Katastrální území: Pilníkov I [720615]

Číslo LV: 405

Výměra [m2]: 45

Druh pozemku: zahrada

Vlastnické právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 54242 Pilníkov

- Parcelní číslo: 283/6

Obec: Pilníkov [579599]

Katastrální území: Pilníkov I [720615]

Číslo LV: 405

Výměra [m2]: 506

Druh pozemku: zahrada

Vlastnické právo: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 54242 Pilníkov

- Parcelní číslo: st. 228

Obec: Pilníkov [579599]

Katastrální území: Pilníkov I [720615]

Číslo LV: 405

Výměra [m2]: 840

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Pilníkov [411302]⇗; č. p. 176; stavba občanského vybavení

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 228

Stavební objekt: č. p. 176

Ulice: Trutnovská

Adresní místa: Trutnovská č. p. 176

Předmětem vypracování studie je:

- Výstavba nového objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 32 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb

- Zařízení bude sloužit přednostně pro péči o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim neumožňuje dále žít ve svém domácím prostředím, a to ani za podpory rodiny či jiných dostupných služeb

- Umístění objektů na uvažované pozemky s vytvořením ucelených funkčních celků se stávajícím objektem

- Řešit přístupy pro pěší a zásobování jedním kontrolovaným vstupem do areálu doplněným vrátnicí

- Propojit komunikačně a provozně stávající objekt s novou výstavbou. Týká se ekonomického využití stávajícího provozu v objektu, který bude zajišťovat provoz i v nových objektech nebo naopak.

- Jedná se o správu budov, prádelnu, kuchyň – stravovací provoz, vytápění objektu, dodávku elektrického proudu – např. kogenerační jednotkou, částečné administrativní zázemí pro vedoucí pracovníky)

- Alternativně řešit umístění stravovacího provozu s výrobní kapacitou 65 snídaní, svačin, večeří v jednom z nových objektů.

Zadávací podmínky:

- Zvážit konstrukci jako nízkoenergetickou, pasivní budovu

- Tvar a výška objektu bude podmínek platného územního plánu

- V nově navrhovaných  objektech bude uvažováno s dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji v poměru 1:1 a každý pokoj bude mít vlastní hygienické zařízení

- Kryté propojení se stávajícími budovami

- Využití stávající a doplnění nové zeleně

- Optimalizace nákladů a režimů pro venkovní a vnitřní osvětlení

- Koncepce péče o osoby s různými typy psychických onemocnění (např. demencí) a fyzických omezení, zajištění volného a zároveň bezpečného pohybu klientů

- Základní koncept je „domácnost“ pro 16 klientů rozdělená do dvou bloků po 8 klientech, funkční provozní jednotka se skládá z 2 domácností

- Zajištění přístupových cest pro záchranné složky

- Parkoviště podle ČSN 736110

- Řešení odpadového hospodářství

- Bezbariérové řešení

- Řešení oplocení pozemku

- Šířka všech dveří dostatečná pro manipulaci s lůžkem

- Místnost pro rozloučení se zemřelými/chladící místnost (pro 2-3 osoby) pro nové objekty zajištěná tak, aby zemřelí nebyli přepravováni nedůstojně po vnějším prostoru a cesta do chladnice byla co nejkratší (2 místnosti: jedna je pokoj, kde mohou blízcí trávit poslední dny s umírajícím a druhá místnost je chlazená márnice, kde už se pouze uchovává tělo zemřelého)

- slaboproudé rozvody – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), internet, senzory pro opuštění lůžka, elektrická požární signalizace (EPS), rozhlas, kamerový systém (CCTV),

- evakuační výtah s náhradním zdrojem

- asistivní technologie (monitorovací rám a signalizační systém)

- kolejnicový systém pro přepravu klientů v prostoru

- řešení izolačních pokojů

- likvidace dešťových vod, využití srážkové vody

- prostor pro sklady a práci údržby, archiv, centrální sklad prádla

- provést geodetické výškopisné a polohopisné zaměření uvažovaných pozemků

- ve variantním řešení lze uvažovat s návrhem tepelných čerpadel vzduch/voda na střeše nového objektu

- návrh nového úsporného energetické zdroje např. instalací kogenerační jednotky, která bude dodávat elektrickou energii pro tepelná čerpadla a pro ohřev teplé užitkové vody, kogenerační jednotka může sloužit jako záložní zdroj v případě výpadku elektrického proudu

- ve variantním řešení lze uvažovat s propojením nových objektů se stávající plynovou kotelnou bezkanálovým předizolovaným potrubím, kde se předpokládá návrh vytápění kogeneračními jednotkami

- prostor pro kantýnu s nutným zázemím

- Aktivizační místnost s možností přepažení posuvnou stěnou

- místnost pro reminiscenční terapii

- relaxační místnost

- pracovna pro lékaře

- Pracoviště personálu (kancelář ředitele – 1 osoba; kancelář zásobovače – 1 osoba – poblíž kuchyně a skladů; kancelář sociálního pracovníka – 2 osoby; kancelář aktivizačních pracovnic – 4 osoby; pracoviště vrchní sestry – 1 osoba; inspekční pokoj=sesterna=zázemí pro pracovníky v přímé péči – 3 osoby + 1 osoba staniční sestra částečně oddělená)

- dispozice domácnosti dle níže uvedeného

- dispozice kuchyně uvedena níže

- prádelna, žehlírna a prostor pro opravy a ukládání prádla

- Odpočinkové zázemí pro personál (jídelna + denní místnost)

Cíl studie:

- posoudit ekonomickou výhodnost výstavby nového objektu na sousedním pozemku vzhledem k propojení se stávajícím objektem a v zajištění provozních a administrativních činností v stávajícím objektu s využitím provozu stávající nevyhovující prádelny, údržby, administrativy a případně i stravovacího zařízení

- příprava podkladů pro využití nového pozemku pro výstavbu nového objektu o kapacitě cca 32 lůžek

- tato studie bude zpracována ve třech architektonických návrzích, z čehož jeden odsouhlasený návrh bude podrobněji rozpracován

- v jedné variantě uvažovat s umístěním kuchyně do přízemních prostor jednoho z objektů

## Studie modernizace stávajících objektů (hlavní budova č. p. 176 a přízemní budova -  prádelna)

Popis skutečného stavu:

Stávající hlavní objekt č. p. 176 a je vybudován ve stavební koncepci 60 – 70 let s hromadnými toaletami a koupelnami. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený s využívaným podkrovím.  Konstrukčně se jedná o zděný objekt s částečně dřevěnými a pevnými stropy. V roce 2019 je prováděna nástavba stávajícího objektu a přístavba terasy- dokumentace bude zpracovateli poskytnuta před zahájením prací.

Objekt již nevyhovuje současným standardům, kladeným na pohodové bydlení s veškerým sociálním zázemím a standardním vybavením pokojů, zejména s ohledem na přístup ke klientovi a k jeho opečování. Ve stávajícím objektu je 42 lůžek z toho 13 dvoulůžkových, 2 třílůžkové a 2 pětilůžkové. Z důvodů modernizace objektu je nutné provést stavební úpravy jednotlivých pokojů, a to dobudováním hygienického zařízení společně pro jednolůžkový a dvojlůžkový pokoj. Vybudováním adekvátního počtu koupelen a WC dojde k snížení kapacity budovy cca na 32 lůžek. Řešení si vyžádá snížení stávající kapacity o 10 lůžek, výsledná kapacita sníží ze stávajících 42 na cca 32 lůžek. Dále je nutné vyřešit nedostatečné větrání v objektu (vzduchotechnikou) a přehřívání prostoru podkroví (klimatizací).

Projektová dokumentace stávajícího objektu (kromě nové nástavby a přístavby terasy) je zpracována pouze v papírové podobě a chybí elektronická verze.

Předmětem vypracování studie je:

- Modernizace stávajících prostor spočívající ve změně dispozic jednotlivých pokojů a vestavbu hygienického zařízení ve všech podlažích. Jedná se o dispoziční úpravy v 1. PP, 1. NP, 2. NP, podkroví

- Řešení nedostatečného větrání v celém objektu

- Vybudováním koupelen a WC dojde k snížení kapacity lůžek ve stávající budově, řešení si vyžádá snížení stávající kapacity cca o 10 lůžek – požadavek je specifikovat přesný počet lůžek

- Koncepce dispozičních změn je založena na požadavku vytvoření komfortnějšího bydlení pro klienty domova a současně uvedení celého objektu do souladu s nejnovějšími požárními a hygienickými předpisy

- Řešení izolačních pokojů

Zadávací podmínky:

- změna dispozic jednotlivých pokojů a vestavba hygienického zařízení. Jedná se o dispoziční úpravy v 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, podkroví dle níže uvedeného

- hygienické zařízení bude společné vždy pro dva jednolůžkové pokoje (v tomto případě nutnost umyvadla na každém pokoji) nebo samostatné pro jeden dvojlůžkový pokoj

Dispoziční a další podmínky pro domácnost, které jsou společné pro novou výstavbu na zelené louce a pro modernizaci stávajícího objektu:

- Pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové v poměru 1:1

- Jednolůžkové (minimálně 14 m2) a dvoulůžkové pokoje (minimálně 25 m2).

- Dvoulůžkové pokoje v nově uvažované výstavbě pro těžce tělesně postižené  TTPO (minimálně 25 m2)

- Vyžaduje se odpovídající šířka pokoje k umožnění přístupu ke klientovi ze tří stran

- Na pokoji: minikuchyňka, místo pro práci se zvedákem, polohovací postele s půlenými postranicemi, noční stolky, stůl a židle, systém sestra-pacient, senzory opuštění lůžka, osobní skříň, lednička, TV na otočném držáku na zdi, telefon, EPS, internet, venkovní roleta, maximum denního světla, odvětrání

- Koupelna a toaleta maximálně pro 3 osoby

- V koupelně: dostatečný spád odtoku vody, velký odtok na odcházející stolici, bezpečné a nepropustné povrchy z vinylu, sedák + madla, velké kulaté umyvadlo, signalizace, nástěnné topení, WC nastavitelná výška + madla, dlouhá šňůra sprchy

- Dostatečný počet zvedáků a dalších pomůcek pro práci personálu

- Propojení vnitřních prostor s chráněným venkovním prostorem

- Asistivní technologie

- Vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace tepla

- WC pro návštěvy

- WC pro personál

- Pracoviště personálu pro 3 osoby (inspekční pokoj=sesterna=zázemí pro pracovníky v přímé péči – 3 osoby + 1 osoba staniční sestra částečně oddělená)

- Recepční pracoviště pro 2 osoby zároveň pracující na dokumentaci (pult) – recepci udělat v té budově, do které bude poté hlavní vstup z venku

- Úklidová místnost

- Desinfekční místnost se systémem likvidace moči a stolice

- Sklad na prádlo

- Sklad na čistící a desinfekční prostředky

- Sklad zdravotnického materiálu

- Sklad dokumentace

- Sklad na vozíky a další pomůcky

- Prostor pro umístění serveru a IT techniky

- Společný prostor pro jídlo na 15 osob s kuchyní a TV

- Jednobarevné chodby s naváděcím systémem

- Terasa se zastřešením

- Dispoziční a další podmínky na provozní jednotku

= 2 domácnosti rozděleny do 4 bloků = 1 funkční provozní jednotka – v úrovni jednoho podlaží (2 bloky)

- Pro jednu provozní jednotku (24 - 32 klientů) plně vybavená společná koupelna pro péči o klienty na lůžku

- Zimní zahrada

- Jeden evakuační výtah pro jednu provozní jednotku

- Návštěvní a odpočinková zóna s automaty na občerstvení

- Šatny personálu, sprchový kout, WC pro 35 pracovníků

- Rehabilitace

- Odpočinkové zázemí pro personál (denní místnost)

# Společné požadavky na všechny výše uvedené studie:

- zpracovat výkresovou dokumentaci 1:100 (snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu staveb, situace stávajícího a nového stavu, koordinační situace, jednoduché půdorysy jednotlivých podlaží, orientační příčný řez objektem, pohledy ze všech čtyřech stran včetně barevného řešení, skici, vizualizace, atd.)

- technickou zprávu

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory

- součástí studie bude charakteristika technického zařízení budov a technického vybavení území

- předpokládané měrné náklady

- předpokládané provozní náklady

- rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, délka liniových staveb v m, počet místností, počet lůžek, instalovaný výkon)

- územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a inženýrské sítě, napojení na dopravní infrastrukturu

- nároky na energie, likvidace odpadů, propojení nových staveb se stávajícími objekty a stávajícími inženýrskými sítěmi

- věcně a funkčně vymezit a zdůvodnit stavbu a určit předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby

- návrh etapizace s popisem etap (z přihlédnutím k nutnosti zachovat kontinuitu provozu) a vyjádření nákladů na jednotlivé etapy

- součásti studie bude rozmístění nábytku ve vzorovém pokoji (jednolůžko, dvoulůžko) a zakreslení vestavěných skříní do půdorysů

- součástí studie bude návrh zpevněných ploch, pěších komunikací, sadových úprav zahrady a oplocení pozemku

- součástí dokumentace obou studií je 3D vizualizace objektu

- projednání studie s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje

- posouzení studie vzhledem k požárně bezpečnostnímu řešení

- studie bude dodržovat doporučený postup č.3/2018 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – pro účely výzev IROP č. 81 a 82 vydaný MPSV, datum platnosti 9. května 2018, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.

- objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele.

- Studie bude projednána s veškerými dotčenými orgány státní správy (DOSS) a vlastníky dotčených pozemků. Obdržená stanoviska budou vypořádána a zapracována do čistopisu studie. Ve výsledku bude rozhodnuto o možnosti realizovatelnosti záměru v celém rozsahu.

Dne 29. 07. 2019

Ing. Libor Žilka, Odbor investic, Královéhradecký kraj