OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

547 01 Náchod

DATUM/DATE

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

STAVEBNÍ ÚPRAVY - UČEBNA FYZIKY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ŘEZNÍČKOVA 451, 547 01 NÁCHOD

4 – DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

VLADIMÍR MUCHA, DiS.

2013-11

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01 NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

A4

220.15

4

B

00

000

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

101

OBJEKT

A

Řezníčkova 451

# B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a)	rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b)	výpočet požárního rizika a stanovení a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d)	zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e)	zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f)	zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g)	zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h)	zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j)	rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a)	kritéria tepelně technického hodnocení

b)	energetická náročnost stavby,

c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11	OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b)	ochrana před bludnými proudy,

c)	ochrana před technickou seizmicitou

d)	ochrana před hlukem,

e)	protipovodňová opatření.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)	popis dopravního řešení,

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c)	doprava v klidu,

d)	pěší a cyklistické stezky

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a)	terénní úpravy,

b)	použité vegetační prvky,

c)	biotechnická opatření.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)	vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b)	odvodnění staveniště,

c)	napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu,

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě,

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l)	zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku,

Na pozemku st. 643 se nachází stávající objekt Jiráskova gymnázia, ve kterém dojde ke stavebním úpravám. Řešené prostory učebny fyziky se nachází v 2.np v jihovýchodním křídle objekt Jiráskova gymnázia.

Stavební pozemek s parcelním číslem st. 643 se nachází v katastrálním území Náchod (701 262) v obci Náchod nedaleko centra města. Řešené prostory jsou vymezeny stávající budovou. Objekt je ve vlastnictví Královehradeckého kraje s nimž jako s veřejným majetkem hospodaří Jiráskovo gymnázium Náchod

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V místě plánovaných stavebních úprav bylo provedeno zaměření stávajícího stavu projektanty atelieru Tsunami. Byla taky provedena obhlídka budoucího staveniště včetně kontroly stavu stávajících nosných konstrukcí.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, proto nejsou žádná další ochranná ani bezpečnostní pásma dotčena.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.,

Žádná záplavová ani poddolovaná území se v rozsahu řešené stavby (resp. její změny - stavebních úprav) nevyskytují.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních prostor, tak tímto nedojde k nežádoucím vlivům na okolní stavby ani na odtokové poměry.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Navrhované stavební úpravy nevyžadují žádné asanace území, demolice původních staveb ani kácení dřevin, dílčí bourací práce a demontáže jsou řešeny přímo v rámci stavebních úprav stávajících stavebních objektů a přístavby k nim.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Popisované stavební úpravy nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu, ani nezasahuje do žádných pozemků určených k plnění funkce lesa, ani do ochranných pásem takovýchto pozemků – viz údaje o pozemcích z KN.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Objekt je a zůstane napojen na stávající technickou i dopravní infrastrukturu lokality.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Realizace popisovaných stavebních úprav bude probíhat za provozu Jiráskova gymnázia., čemuž je třeba organizačně i technologicky přizpůsobit proces jejich realizace.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B2.1	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Ke změně užívání stávající učebny fyziky nedojde.  Dojde pouze k přepříčkování vedlejšího prostoru, vybudování nového vchodu do této učebny, výměny zařízení učebny a provedení potřebných rozvodů ZTI, NN a SLP.

Základní kapacity – učebna je navržena pro 30 žáků a jednoho učitele.

B2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Z hlediska urbanistického uspořádání území nedochází ke změně oproti územnímu plánu, kde se v těchto místech nachází smíšené území centrální.

Jedná se o dílčí stavební úpravy učebny fyziky v jihovýchodním křídle objektu Jirásková gymnázia Náchod. Dotčené prostory se nacházejí v 2.np.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické a výtvarné řešení objektu gymnázia se nemění. Navržené řešení klade důraz na flexibilitu a variabilitu vnitřní dispozice učebny fyziky.

B.2.3	DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Současná fyzikální laboratoř svým prostorovým uspořádáním a přístrojovým vybavením neumožňuje vyučovat fyziku a realizovat fyzikální měření v souladu se současnou praxí. V samotném prostoru je počítáno s novým uspořádáním zařízení této učebny. Bude zhotoven nový vchod do učebny a novou konstrukcí příčky vznikne rozdělení stávající místnosti skladu pomůcek.

Vlastní technologie výroby se v objektu nenavrhuje.

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavebními úpravami dotčená část 2.np je bezbariérově řešena ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání objektu a jeho technického vybavení bude zajištěna seznámením pracovníků s návody k použití prvků technického vybavení a jejich pravidelnými kontrolami, revizemi a odbornými opravami. Pro provoz v objektu bude po doplnění dalších podkladů (návody k užívání instalovaných technologických zařízení, podrobný popis provozu, apod.) zpracován Provozní řád. Tento dokument bude zpracován po dokončení objektu před jeho kolaudací a předložen jako součást dokumentace při kolaudaci objektu. Veškeré tyto práce bude zajišťovat specializovaná firma, která vlastní k těmto činnostem oprávnění.

Při užívání a údržbě budov vyplývají z jejich provozu rizika především při níže uvedených činnostech:

| Prováděná činnost | Opatření pro omezení rizik |
| --- | --- |
| Úklid budov (podlahy) | Při úklidu podlah, u nichž hrozí nebezpečí uklouznutí při zvlhčení jejich povrchu, je nutné buďto zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostatečném množství umístit tabulky upozorňující na možnost uklouznutí. |
| Mytí oken | Mytí oken bude prováděno z interiéru budovy. Pracovník provádějící mytí oken nesmí vstupovat na parapet okna pokud není zajištěn OOPP k zachycení pádu. Práce je nutné provádět z dostatečně stabilní a únosné pracovní plošiny, popř. z přenosných schůdků. |
| Opravy výplní otvorů | Při rozbití skleněných výplní otvorů musí být neprodleně odstraněny střepy, aby nedošlo k pořezání osob. Při úklidu střepů musí pracovník použít rukavice odolné proti proříznutí. Následně je nutné u specializované firmy sjednat opravu. |
| Opravy osvětlení | V případě nefungujících zářivek nebo žárovek ve společných prostorách je nutné toto oznámit údržbě objektu, která sjedná nápravu. Neprodleně musí být vyměněny nouzové zdroje světla, zjistí-li se u nich závada. Výměna žárovek ve výškách, bude prováděna výhradně ze žebříků anebo z mobilních typů lešení. |
| Závady na elektrotechnickém vybavení | Veškeré závady na elektrotechnickém vybavení ve společných prostorách objektu musí být opraveny prostřednictvím pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací. Bude-li se závada nacházet ve výšce, bude její odstranění provedeno z žebříku nebo mobilního lešení. Před zahájením zásahu do elektrotechnického vybavení je pracovník povinen odpojit zdroj energie a zajistit vypínač proti náhodnému spuštění jinou osobou. Opravy elektrotechnického vybavení umístěného ve výškách budou prováděny obdobným způsobem jako opravy osvětlení při aplikaci již uvedených bezpečnostních opatření. |
| Stavební opravy a údržba objektů | Malování, opravy dlažby a obkladů, opravy povrchů stěn a podhledů a jiné stavební nebo stavebně-montážní práce budou provádět specializované firmy. Pro zvýšení místa práce budou tyto firmy používat mobilních lešení opatřených zábradlím, pokud výška podlahy lešení bude výše než 1,5 m nad podlahou. |
| Čištění střešních vpustí a žlabů | Vlastník objektu zajistí kontrolu míry znečištění střešních vpustí, popřípadě jejich čištění. Kontrolu je nutné provádět alespoň 2× ročně. Čištění vpustí bude prováděno pracovníky proškolenými pro práci ve výškách. Pracovníci provádějící čištění vystupující na střešní konstrukci musí být vybaveni pracovním postrojem a musí být přichyceni k záchytnému systému. |
| Odstranění nadměrného množství sněhu na střešním plášti | V případě rizika poškození nosné konstrukce objektu nadměrným množstvím sněhu na střešním plášti vlastník objektu zajistí jeho odstranění. Odstranění bude provedeno dle situace buď přímo ze střešního pláště (platí stejná pravidla, jako při čištění střešních vpustí) nebo z montážní plošiny na automobilovém podvozku (bez nutnosti vstupu na plášť střechy). |
| Čištění a údržba komunikací | Komunikace v areálu budou bezprostředně po jejich znečištění vždy údržbou objektu vyčištěny. V objektu bude k dispozici sada k likvidaci ropných látek a náčiní k zametání komunikace. V zimních měsících bude zajištěn u údržby objektu úklid sněhu z příjezdových komunikací a z komunikací pro pěší sousedících s objektem. |
| Ostatní opravy technického vybavení | Opravy technických zařízení, strojů a jiné opravy musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky. Než bude sjednána náprava je nutné u porouchaných zařízení a strojů vhodným způsobem zamezit jejich používání. |

B.2.6	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Stavební řešení

Jedná se o dílčí stavební úpravy učebny fyziky v jihovýchodním křídle objektu Jirásková gymnázia Náchod. Dotčené prostory se nacházejí v 2.np.

V samotném prostoru učebny fyziky je počítáno s novým uspořádáním zařízení této učebny. Bude zhotoven nový vchod do učebny a novou konstrukcí příčky vznikne rozdělení stávající místnosti skladu pomůcek.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosnou konstrukcí nově budovaného otvor budou tvořit ocelové překlady z válcovaných I nosníků. Příčka bude provedena z přesných pórobetonových tvárnic tl. 100mm. Nová podlahová krytina z PVC, které je vhodné pro provozy ve školních zařízeních.

Mechanická odolnost a stabilita

Všechny konstrukce a konstrukční prvky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich požadovaná mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7	TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Technické řešení

Podstatou řešených stavebních úprav je vytvoření správného prostorového uspořádání fyzikální laboratoře a přístrojového vybavení, tak aby bylo vše v souladu se současnou praxí.

Technologie nových vnitřních rozvodů NN a ZTI je podrobněji popsána v příslušných profesích – samostatné složky dokumentace. Technologie výroby se v objektu nevyskytuje.

Výčet technických a technologických zařízení

Objekt stavebních úprav nezahrnuje technická, ani technologická zařízení.

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

PNP se neposuzují a nemění. Nezvyšuje se požární riziko předmětných prostor (součin p. c) a nezvětšuje se % požárně otevřených ploch v obvodových stranách budovy. Stav je v souladu s odst. 5.9 ČSN 73 0834Z1.

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Požadavky na zajištění objektu požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873 se nemění. Přenosné hasicí přístroje konstruované a zkoušené podle ČSN EN 3 -7 + A1 Druh:  Práškové 113B  (s hasicí schopností alespoň 6HJ) Počet „ nr = 0,15(87. 1,1.1)1/2  = 2 přístroje s umístěním v přípravně (skladu pomůcek) u dveří do učebny fyziky. Přístroje budou zavěšeny v držáku na zdi tak, aby rukověti přístrojů byly max.1,5 m nad podlahou.

- Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Nejsou vyžadována a projektována.

- Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Příjezdové komunikace k budově zůstávají stávající. Stavební uvnitř budovy nemají vliv na zařízení pro vedení protipožárního zásahu. Projektované stavební úpravy jsou v budově, která je v časovém pásmu dojezdu požárních jednotek do 10 minut dle Věstníku částka č. 2 z února 2012 Nařízení Královehradeckeho kraje 1/2012 ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovuji podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany. Nejbližší požární jednotka se stálou službou je stanice HZS Královehradeckého kraje s umístěním ve V. Poříčí.

B.2.9	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Kritéria tepelně technického hodnocení

Vlivem stavebních úprav nedojde k navýšení spotřeby energií.

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Na povrchy smí být používány jen takové materiály, které prokazují hygienickou nezávadnost a bezpečnost.

Dotčené prostory s okny – budou odvětrány přirozeně, pomocí oken.

Osvětlení je přirozené pomocí stávajících oken a stávajícím umělým osvětlením.

Odpadový materiál vzniklý při provozu bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Komunální odpad a druhotné suroviny z provozu budou tříděny a ukládány do kontejnerových nádob umístěných ve vymezeném prostoru a smluvním způsobem odváženy.

Zásobování pitnou vodou zůstává stávající. Odvodnění povrchových vod z okolí stavby zůstává stávající.

Informace k instalaci zařizovacích předmětů:

- Ke všem bateriím u zařizovacích předmětů bude zajištěn přívod teplé a studené tekoucí vody (dle profese zdravotechniky)

- U všech zařizovacích předmětů dojde k napojení na splaškovou kanalizační síť (dle profese zdravotechniky)

- Veškeré vnitřní dělící konstrukce – příčky, budou po celé výšce místnosti. V prostorách objektu se nevyskytují podhledy.

Pro technologický postup stavební výroby budou použity ruční nástroje a šetrné postupy. Případnou větší hlučnost a prašnost při úpravách je nutné eliminovat vhodnými technologickými postupy, protiprašnými opatřeními a dobrou organizací práce.

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk protipovodňová opatření apod.

Jedná se o stavební úpravy v 2.np stávajícího objektu. Proto se tyto opatření neřeší.

Ochrana před bludnými proudy

Zajištěna elektroinstalací – bludné proudy nebudou vznikat

Ochrana před technickou seizmicitou

Není třeba chránit před technickou seizmicitou

Ochrana před hlukem

Ve vnějším prostředí se nevyskytují nadměrné zdroje hluku. Vnitřní prostory jsou dostatečně chráněny stavebními konstrukcemi.

Protipovodňová opatření

Nejsou navrhována, objekt leží mimo záplavová území.

Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

K žádnému napojování technické infrastruktury nedojde. Jedná se o drobné stavební úpravy vnitřních prostor.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

# Technické řešení zásobování vodou

## 050 - ZDRAVOTECHNIKA

### Kanalizace

Vzhledem k tomu, že není zachována dokumentace skutečného provedení týkající se kanalizace i vodovodu v objektu i mimo objekt, může dojít k odchylkám oproti předpokládaným trasám dle tohoto projektu. Toto se bude řešit po odkrytí stávajících sítí konzultací projektanta s dodavatelem a investorem.

### Venkovní kanalizace

Bez zásahu. Stávající.

### Vnitřní kanalizace

Tato část řeší pouze zásah do splaškové kanalizace; dešťová kanalizace zůstane stávající bez zásahu.

Splašková kanalizace

Projekt vnitřní kanalizace řeší napojení nových zařízení v místnosti učebny fyziky. Jedná se u tři dřezy; přesná specifikace není známa, konkrétní zařízení budou součástí dodávky vybavení interiéru učebny. Z toho důvodu nejsou známy přesné polohy připojovacích bodů na kanalizaci. Napojení předpokládám vysazením odbočky na stávajícím stoupacím litinovém potrubí (ozn. K1).

Kanalizace je napojerna na stávající odpady. Nové potrubí bude provedeno z plastového systému HT.

Stávající odpady v podlaze od dřezů budou zaslepeny pod podlahou.

Materiál potrubí pro splaškovou kanalizaci :

- svislé a připojovací potrubí – HT–SYSTÉM (šedivá)

- sifony, vpusti, tvarovky,… systém HL

Připojovací potrubí

Je vedeno v drážkách ve stěnách, v předstěnách, v podlahách. Bude provedeno z hrdlového potrubí PP - HT. Minimální spád připojovacího potrubí je 3%.

Materiál  potrubí

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace provedeno z plastového potrubí HT.

Po provedení  prací musí být dle ČSN  73 6760 provedena zkouška vnitřní kanalizace, která se skládá z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Z technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace bude proveden zápis za účasti dodavatele, zástupce investora a stavebního dozoru.

Návrhové parametry – hydraulické výpočty

Splašková kanalizace – množství  odpadních vod se nemění.

### Vodovod

### Venkovní vodovod

Stávající bez zásahu.

### Vnitřní vodovod

Objekt je zásobován pitnou a požární vodou ze stávající vodovodní přípojky. Páteřní rozvody vody jsou vedeny pod stropem v 1.PP, provedeno z pozinkovaného ocelového potrubí. Toto zůstává stávající. Napojení upravované části bude v místě stávajících odboček v podlažích. Pro sekci navrhuji osadit kulový uzávěr s plastovými dvířky. Přesná poloha stoupacího potrubí není známa.

Systém je vybaven centrálním ohřevem teplé vody v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači (umístěn ve výměníkové stanici) – stávající bez zásahu. Systém je vybaven  cirkulačním potrubím teplé vody. Vzhledem k dlouhým stávajícím rozvodům cirkulační a teplé vody (dlouhé odpouštění teplé vody) je po dohodě s investorem ohřev teplé vody řešen lokálně elektrickým přímotopným ohřívačem.

Po provedení instalací před provedením izolace a zakrytím bude provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN 75 5911. Před započetím zkoušky musí být systém řádně propláchnut. Kompletní popis tlakové zkoušky je uveden ve výše citované ČSN.

Vzhledem k tomu, že není zachována dokumentace skutečného provedení týkající se kanalizace i vodovodu v objektu i mimo objekt, může dojít k odchylkám oproti předpokládaným trasám dle tohoto projektu. Toto se bude řešit po odkrytí stávajících sítí konzultací projektanta s dodavatelem a investorem.

Pitný vodovod

Páteřní rozvod v objektu je volně veden pod stropem v přízemí – systém zachován.  Podružné měření není požadováno.

Požární  vodovod

Stávající. Dle PBŘ není požadavek na profesi ZTI.

Připojovací potrubí

Připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve stěně, popř. v předstěnách. V místě napojení studené vody bude vysazena odbočka se sekčním uzávěrem studené vody.

Výtokové armatury a koncová zařízení

Výtokové armatury jsou standardní řady – při napojování instalací je nutné postupovat podle technických podkladů dodaných výrobcem jednotlivých zařízení !!! Typy armatur budou odsouhlaseny investorem i dodavatelem vybavení interiéru (dřezů).

Materiál

Pitný vodovod - vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trub PPR PN16 – studená  voda a  PN20  (teplá  voda).

Izolace a ochrana potrubí

Potrubí TV  uložené pod omítkou a v lehkých příčkách bude opatřeno návlekovou izolací  v tloušťce 15 mm. Materiál MIRELON, popř. náhrada s vodivostí max. 0,04 W/m,K.

Veškeré připojovací potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou izolací v tl. 6 mm, volně vedené potrubí dvojnásobnou ochranou z plstěných pásů, navrch návlekovou izolací v tl. 10 mm.

Demontáže

V upravovaných prostorách budou demontovány všechny rozvody, které nebudou využity. Jedná se především o rozvody SV, TUV, cirkulace ve stávajících soc. zařízeních (pozinkované potrubí). Rozvody budou nejprve zazátkovány a posléze nepotřebné části demontovány.

Návrhové parametry – hydraulické výpočty

Spotřeby vody se nemění. Nedojde k nárůstu spotřeby vody.

### Zařizovací předměty

Dřezy nejsou součástí dodávky profese ZTI. Jsou součástí dodávky interiéru učebnyPřed realizací budou odsouhlaseny všechny armatury a zařizovací předměty investorem po předložení nabídky dodavatele.  Přesná specifikace bude provedena po konzultaci a odsouhlasení investorem.

090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

### Popis technického řešení

- Elektroinstalace v prostou učebny bude upravena následovně: Osvětlení zůstává stávající vč. ovládání. Bude provedena úprava ovládání osvětlení vstupní chodby. Na místo stávajících vypínačů namontovat přijímače. Do prostoru ke dveřím v nové příčce instalovat nové vysílače a upevnit šrouby.

- Ze stávajícího doplněného rozváděče o jistič 3x25A bude proveden vývod pro nové vedení do nového rozváděče RTF 1. Z tohoto rozváděče budou napojeny jednotlivé elektrické okruhy v prostoru učebny.

- Zásuvky: budou dvojího typu bílé se svodičem přepětí pro počítače a související zařízení a červené bez svodičů budou pro použití mimo elektronická zařízen. Všechny zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. V patě kabelového kanálu budou instalovány krabice, kde dojde k rozbočení.

- Další zásuvka bude pro dataprojektor na stropě.

- Ohřev TUV: v prostoru bude u umyvadla připraven vývod pro 3f. ohřívač TUV u umyvadla.

- Vývody M.N. Vedení od stávajícího zdroje napojeného do 3 f. zásuvky – předpoklad malého napětí ze zdroje je SELV. Od zdroje provést napojení vedení do každého žlabu u lavic dovést vedení k patě žlabu do krabice vedením CYKY-O 5x4 a dále lavicí již CYKY-O5x2,5, tímto kabelem již napojit paralelně zdířky 4 ks umístěné v kabelovém žlabu.

- Ovládání: Všechna zařízení bude možné vypnout v místě pracovních stolů vyučujících. Start celého rozváděče bude prováděn tlačítkem pouze v rozváděči.

- Vedení: v max. míře budou v kabelových kanálech a v podlaze ve žlabu viz stavba. Místy bude připravena lišta pro vedení diaprojektoru + svisle od žlabu vedoucího od výstupu z podlahy kabelová lišta u země k umyvadlu u země.

- Zajištění před přepětím : Na vstupu u měření instalovat I. Stupeň svodiče MAXI do stávajícího rozváděče učebny fyziky instalovat II. stupeň svodiče přepětí a seznámit vyučující s jejich principem a sledováním!

- Vedení : většinou bude provedeno kabely CYKY typy jsou zřejmí z výkresu rozváděče.

Vedení v kabelovém kanálu na lavicích je zřejmí ze samostatného výkresu

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie

Zařízení 	     	 Pi  (kW)      Pp (kW)        cos. Fí         tg. Fi     Q (kVAr)     AMWh/ rok)

zásuvky               5,0            3,5            0,96	     0,3	        1,0	      2,0

TUV                   4,5         	4,5            0,98           0,2 	0,9	      1,0

OSTATNÍ              1,5             1,0            0,98           0,2 	0,2	      0,5

Celkem:               11,0         9,0                               		2.1	      3.5

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení

Dotčený objekt Jiráskova gymnázia je nachází v blízkosti centra města Náchod.  na nároží křižovatky ulic Českých Bratří a ulice Řezníčkova. Příjezd k objektu zůstává stávající.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Řešený objekt Jiráskova gymnázia zůstává napojen na stávající dopravní infrastrukturu lokality, tedy na místní komunikaci ulici Českých bratří a ulici Řezníčkova.

- Doprava v klidu

Počet parkovacích stání zůstává stávající.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV

Terénní úpravy

Neřeší se. Jedná se o stavební úpravy v 2.np.

Použité vegetační prvky

Neřeší se.

Biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při provádění stavebních úprav nedojde k negativním vlivům na okolní pozemky, ani stavby.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Z hlediska provádění stavebních úprav v zastavěné části města Náchod bude vliv na přírodu a krajinu minimální.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební úpravy nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

V rámci rozsahu stavebních úprav není prováděno zjišťovací řízení.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Před zahájením bouracích prací je nutné ověřit umístění stávajících rozvodů v zasažených konstrukcích.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z hlediska situování a stavebního řešení stavby jsou splněny základní požadavky ochrany obyvatelstva.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci z ulice buď ulici Českých bratří nebo ulice Řezníčkova. (z obou ulic je možný vjezd na pozemek).

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude zajištěno ze stávajících rozvodu v dotčené částí 2.np.

b)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště vymezují stávající obvodové a vnitřní konstrukce. Pro dílčí stavební úpravy v 2.np nebude nutná žádná související asanace, demolice a kácení dřevin.

c)	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábory pro staveniště budou pouze dočasné a to v rozmezí upravovaných prostor.  V rámci dopravy materiálu a odvozu suti bude využity stávající parkovací stání..

d)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se. Jedná se o stavební úpravy v 2.np.

Vypracoval: Vladimír Mucha, DiS.
	V Náchodě dne 18. listopad 2013