| INVESTOR | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 |
| --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Statika - Dynamika, s.r.o. IČ: 277 148 70 DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: info@statika-dynamika.cz |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | 18- 143 – 17 – 1.6 |

DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení DEMOLICE OBJEKTŮ

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

| PROJEKČNÍ ČÁST |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |

| ##### DOKUMENT | ##### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |
| ##### OZNAČENÍ | ##### B |

| Vypracoval: | Ing. Michaela Švandová |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. František Hajda, aut. ing |
|  | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |
|  | Brno leden 2019 |

OBSAH

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	8

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	10

B.4	ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY	12

B.5	ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ	12

B.6	ZÁVĚR	17

PŘÍLOHA Č.1	19

# POPIS ÚZEMÍ STAVBY

# Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Oplocený areál stávajícího domova důchodců v Tmavém Dole se nachází na severovýchodním okraji k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, v zastavěném území obce.

Byl vybudován v 50. letech 20. století jako pracovní kolonie Dolu Zdeněk Nejedlý II a koncem 60. let byl adaptován na domov důchodců. Celé řešené území se nachází v CHKO Broumovsko. Objekty A+B se nachází v uzavřeném areálu Domova důchodců v Tmavém Dole v Rtyni v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší  [743143], parc .č st. 751, st. 752, 3636, st. 750, 3612. Stavební zásahy jsou tedy prováděny v areálu vlastníka-resp. na pozemcích investora.

##### Jedná se o jednopodlažní montované objekty SO 01, sloužící v domově důchodců jako kancelářský objekt-část B a ubytovací I. oddělení klientů-část A, které jsou vzájemně propojeny krčkem a v minulosti byly několikrát opravovány. Objekty se nachází na rovném terénu v zóně občanské vybavenosti.

##### Budova A I. oddělení s 27 lůžky byla původně postavena jako přízemní lehká montovaná stavba zastřešená plochou střechou o velikosti 12,2*36,6 m. Později bylo zastřešení plochou střechou nahrazeno sedlovou střechou z dřevěných příhradových vazníků.

##### Správní budova B o velikosti 29,2*12,7 m je s budovou I. oddělení propojen spojovacím krčkem 10,4*3,5 m a jedná se o stavbu stejné konstrukce. Konstrukce obou staveb odpovídají charakteru staveb dočasných a jejich technický stav není dobrý.

V blízkosti těchto objektů se nachází nedávno vybudovaný dřevěný přístřešek SO 04, sloužící klientům DD jako zahradní altán pro odpočinek o velikosti 6,3*10,7m. Jedná se o celodřevěný montovaný přístřešek se sloupy na patkách a sedlovou střechou s vaznicemi, krokvemi, kleštinami a pásky.  Na zemi je zámková dlažba. Tento altán přijde opatrně zdemontovat a veškerý materiál bude v areálu DD uskladněn pro další použití.

# Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekty se nachází v uzavřeném areálu investora. Podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) území chráněno není. Ochranná či bezpečnostní pásma veřejných inženýrských sítí do areálu domova důchodců nezasahují. Záměr tedy není v konfliktu s ochrannými pásmy vedení inženýrských sítí. Jedná se o poddolované území. Objekty se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko. Dále se objekty nachází v ochranném pásmu lesa, ve vzdálenosti menší než 20 m od pozemku určeného k plnění funkce lesa.

# Ochrana území podle jiných právních předpisů

- Objekty se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko, v krajinném celku KC-Jestřebí hory a Radvanická vrchovina-KP B1 – Jestřebí hory v I. Pásmu ochrany s nejvyšším stupněm ochrany. V této lokalitě se nenachází žádná evidovaná lokalita s výskytem chráněných či ohrožených druhů rosltin a živočichů. Vliv záměru na prvky soustavy Natura 2000 se nepředpokládá (viz. Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko, příslušný podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.)

- Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti menší 20 m od hranice pozemku určeného k plnění funkce lesa.

# Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Objekty se nenachází v záplavovém území.

- Objekty se nachází v poddolovaném území (viz. Vyjádření níže)

- Objekty se nachází v chráněném ložiskovém území Rtyně (ID 07493700) a částečně zasahuje do prostorů bilančních zásob ložiska uhlí Rtyně-Svatoňovické sloje (ID 3074937) a Rtyně — Zacléřské sloje (ID 3074938). Správu uvedených ložisek vykonává Palivový kombinát Ustí, státní podnik (viz. Vyjádření Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích).

# Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Vliv stavby na okolí bude od demontážních prací vyvolávajících hluk a prašnost při samotném bourání. Práce vyvolávající hluk budou prováděny pouze dle norem uvádějících časových horizontů a také nebudou prováděny v době klidu 22.00-7.00. Prašnost bude eliminována kropením okolí.  Dopravní prostředky budou, pokud bude nutnost, čištěny v areálu před vyjížděním na veřejné prostranství. Odtokové poměry se demolicí objektů změní a jelikož bude na jejich místě ihned poté vystaven nový objekt, je toto popsáno v prijektu pro DUR+DSP. Odstranění stavby nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

# Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

V prostoru stavby se nevyskytují škodlivé látky, které by ovlivňovaly životní prostředí.

# Požadavky na kácení dřevin

Nutno odstranit dřeviny v blízkosti bouraných objektů a v místě budoucí novostavby.

# Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Demolice objektů nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice.

Před zahájením stavby je nutné zpracovat přesný harmonogram prací dodavatelskou firmou.

# Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

# Dotčené pozemky:

| # Vlastník | # Katastrální území | # Parcelní číslo | # Druh pozemku podle katastru nemovitostí | # Výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | St. 750 | Lesní pozemek | 5429 |
| Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | St. 751 | Zastavěná plocha a nádvoří | 447 |
| Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | St.752 | Lesní pozemek | 409 |
| Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | 3612 | Ostatní plocha | 15163 |
| Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | 3636 | Ostatní plocha | 1767 |

# Sousedící pozemky:

| # Vlastník | # Katastrální území | # Parcelní číslo | # Druh pozemku podle katastru nemovitostí | # Výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | # 2844/16 | # Ostatní plocha | # 7320 |
| # Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | # 2844/23 | # Lesní pozemek | # 133315 |
| # Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | # 2844/31 | # Ostatní plocha | # 13207 |
| # Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 | # Rtyně v Podkrkonoší # [743143] | # 2844/33 | # Lesní pozemek | # 131347 |

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

# Druh a účel užívání odstraňované stavby

Jedná se o demolici objektů sloužící domově důchodců jako kancelářský objekt-část B, a ubytování klientů-část A (oba SO 01), zahradní altán (SO 04).

# Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popsány v samostatné příloze E – DOKLADOVÁ ČÁST.

# Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

- Objekty se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko.

- Objekty jsou umístěny v chráněném ložiskovém území.

- Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti menší 20 m od hranice pozemku určeného k plnění funkce lesa.

# Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek

ČÁST A:

- Zastavěná plocha:			447,02 m2

- Obestavěný prostor:		1968,385 m3

- Podlahová plocha:			364,11 m2

ČÁST B:

- Zastavěná plocha:			409,00 m2

- Obestavěný prostor:		1450,446 m3

- Podlahová plocha:			298,95 m2

SPOJOVACÍ KRČEK:

- Zastavěná plocha:			32,43 m2

- Obestavěný prostor:		121,73 m3

- Podlahová plocha:			25,0 m2

CELKEM:___________________________________________________

- Zastavěná plocha:			873,65 m2

- Obestavěný prostor:		3540,6 m3

- Podlahová plocha:			688,06 m2

ZAHRADNÍ ALTÁN:

- Zastavěná plocha:			67,41 m2

- Obestavěný prostor:		189 m3

- Podlahová plocha:			51,30 m2

# Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Odstranění stavby se předpokládá v průběhu 3 měsíců od zahájení přípravných prací na demolici.

Členění na etapy se neuvažuje, naopak musí vše proběhnout najednou a vzhledem k blízkosti fungujícího DD i v co nejkratším termínu, aby práce nerušily klienty.

Orientační náklady:

Dle cenového ukazatele pro rok 2018 se jedná o stavbu občanské výstavby: Budovy pro sociální péči:

Průměrná cena pro novou výstavbu = 5796 Kč/m3 (novostavba).

Bourané konstrukce 3,4%: 5796*0,034 = 197 Kč/m3

Celkem za objekty:	cca 700 tis Kč

Seznam prací a postup demontáže objektů:

Odstranění bude probíhat dílčím způsobem podle prací HSV:

OBJEKTY A+B = SO01

- ODPOJENÍ OBJEKTU OD PŘÍPOJEK (VODA, PLYN, SILNO A SLABO-PROUD A JINÁ PŘÍTOMNÁ MÉDIA) A JEJICH ZASLEPENÍ – PROVEDE VŽDY KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

- Zabezpečení staveniště oplocením, aby nedošlo k cizímu vniknutí osob na místo demolice.

- Odstranění volně loženého vybavení v objektu.

- Odstranění všech technických zařízení.

- Odstranění rozvodů, viditelných i zasekaných.

- Vybourání výplní otvorů (dveře vč. zárubně, okna, větrání, chráničky).

- Odstranění podlahových vrstev.

- Odstranění nosných roštů příček a podhledů.

- Demontáž střešní krytiny, demontáž plošného bednění, rozebrání vazníků a prvků krovu.

- Demontáž nosné konstrukce střechy.

- Demolice zdiva v 1.NP,  bourání příček

- Demolice ŽB základové desky.

- Odstranění základových konstrukcí.

- Zajištění stavebního výkopu.

OBJEKT ZAHRADNÍHO ALTÁNU = SO04

- Odpojení od elektřiny

- Odstranění střešní krytiny, demontáž plošného bednění, rozebrání vazníků a prvků krovu

- Postupné šetrné rozebrání dřevěné vazby a sloupků

- demontáž zámkové dlažby vč. Obrubníků

- Bourání základových patek

# Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Funkční náplň areálu zůstane stávající – DOMOV DŮCHODCŮ

Jedná se o jednopodlažní objekty : kancelářský objekt-část B a objekt určený pro klienty-část A, které jsou vzájemně spojeny krčkem. Dále samostatně stojící zahradní altán.  Objekty jsou nepodsklepené, se sedlovou střechou.

STŘEŠNÍ KRYTINA-na sedlovou střechou je použita střešní krytina vlnitého / trapézového plechu a falcovaná krytiny v případě krčku.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – je dřevěná sedlová, skládá se z krokví u části A a dřevěnými vazníky u části B. Vazníky a krokve jsou uloženy na obvodových nosných a středních nosných zdech. Na altánu jsou to krokve s kleštinami a pozednicemi.

NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP – je pravděpodobně tvořena dřevěnou trámovou konstrukcí, která je osazena na obvodové zdivo.

STĚNY V 1.NP – Jsou tvořeny dřevěnými sloupky s dřevěným opláštěním. Meziprostory jsou vyplněné minerální izolací. Část B má na obvodových stěnách dodatečné zateplení minerální izolací a dřevěný obklad s dřevěným roštem. Vnitřní stěny jsou taktéž dřevěné a zděné. Sloupky altánu jsou dřevěné.

ZALOŽENÍ - Objekty jsou založeny na základových pasech z betonu dle výkresové části. Základy jsou doplněny o betonovou podlahovou desku v tloušťce zhruba 170 mm.

DETAILY - Detailní popis přípojů, uložení, osazení, přesných dimenzí, stupňů vyztužení prvků z betonu, oceli nebo dřeva nejsou předmětem tohoto stupně PD.

# Stručný popis technických nebo technologických zařízení

Objekty nejsou vybaveny žádnými technickými nebo technologickými zařízeními.

# Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

V odstraňovaných objektech se výskyt azbestu během provádění průzkumů nepotvrdil, tudíž můžeme jeho přítomnost v odstraňované stavbě vyloučit.

# PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

# Napojovací místa technické infrastruktury

Vodovod:

Hlavní uzávěr vody se nachází uvnitř objektu části A vedle hlavního vstupu v nice ve stěně. Před odstraněním stavby bude provedeno řádné uzavření větve vodovodu vedoucího do objektu v této nice a následně bude používána po dobu výstavby.

Plyn:

Ani jeden z objektů není napojen na plyn.

Vytápění, TUV:

Objekty A+B jsou vytápěny z areálové kotelny podzemním vedením potrubí, které vyúsťuje do chodby vedle hlavního vchodu do budovy A. V kotelně budovy III. Odělení je hlavní uzávěr, kde dojde k odpojení navazující větve. Topení do objektu B je možné uzavřít v kanále, který se nachází před tímto vstupem do budovy.

Elektro:

Objekty jsou napojeny ze stávající přípojky EL umístěné v domovní rozvodni RIS4 a RIS5 na fasádě v nice objektu A v rohu vedle hlavního vstupu av protějším rohu.

Po odstranění stavby budou odstraněny veškeré rozvody el. energie pro daný objekt.

Dešťová kanalizace:

Bude provedeno odstranění všech napojení střešních svodů na podzemní vedení kanalizace a tato ležatá kanalizace bude v rámci nutných výkopů také v maximální dálce demontována. Objekty jsou napojeny samostatným vedením do místní ČOV přes kanalizační šachtu před bočním vchocem do budovy A v komunikaci. Ležatá kanalizace od nedaleké kanalizační šachty po nové výkopy demolicí bude zaslepena a ponechána v zemi.

Splašková kanalizace:

Splašková kanalizace uvnitř objektu a vnější podzemní vedení kanalizace této ležatá kanalizace bude v rámci nutných výkopů také v maximální dálce demontováno. Objekty jsou napojeny samostatným vedením do místní ČOV přes kanalizační šachtu před bočním vchodem do budovy A v komunikaci. Ležatá kanalizace od nedaleké kanalizační šachty po nové výkopy demolicí bude zaslepena a ponechána v zemi. Budou tedy zrušeny pouze jednotlivé části vnitroareálové kanalizace v a kolem objektu A+B nikoliv přípojky.

# Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry a délky nejsou známy.

# Způsob odpojení

Viz. popis bodů výše.

# ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

# Terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění stavby budou provedeny částečné terénní úpravy pro zajištění svahu výkopů, mobilní oplocení staveniště a následná výstavba novostavby DD. Proto významné terénní úpravy a řešení vegetace bybbylo jen dočasné a bezpředmětné.  Finální terénní úpravy budou navrženy až po vybudování nového objektu v další etapě.

# Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Nejsou předmětem.

# ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

# Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro bourání bude potřeba zajištění elektrické energie, vody. Tyto média budou zajištěna ze stávající budovy DD vnitřními areálovými rozvody ZTI.

Pro rozebírání stavby bude použita těžká technika a ruční nástroje.

Odpadní vody nebudou vznikat-pro pracovníky bude použito mobilní WC box.

# Odvodnění staveniště

Není potřeba řešit.

# Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k odstraňované stavbě bude přes areálovou vjezdovou bránu s příjezdem od města Rtyně a Tmavý Důl.

Napojení stavby na technickou infastrukturu:

Elektro NN – bude zřízeno odběrné místo se samostatným měřením na vnitřním areálovém rozvodu ZTI. Do přípojek se tedy nezasáhne.

Voda – stávající připojení na vodovodní areálový rozvod, bude zřízeno odběrné místo se samostatným měřením

Kanalizace - stávající připojení na kanalizaci, dočasně ukončení v kanalizační šachtě před objektem

# Vliv odstraňování stavby na okolí stavby a pozemky

Bourací práce neovlivní sousední stavby a pozemky. Pouze při provádění bouracích prací bude nutné omezit prašnost kropením a zajistit, aby nedošlo k znečištění vozovky.  Hluk bude eliminován zákonem stanoveným dobám pro možnost vyvolávat hluk, v době klidu nebude bourání probíhat.  Budovy nemají žádné společné konstrukce se sousedními objekty. Demolice nemá žádné negativní účinky.

# Ochrana okolí staveniště

Areál domova důchodců je oplocen stávajícím plotem s vjezdovými branami a vstupními brankami.

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob (plot, vyhrazující reflexní pásky a cedule), zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení (předpokládáno každý den při ukončení prací a při jejich započetí druhý den). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Po vybourání objektů vybudovat nové drátěné oplocení pro ohraničení staveniště po dobu demolice a následné výstavby nového objektu.

Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Po dokončení prací bude zajištěn mobilním oplocením pouze výkop.

# Maximální zábory

Zábory veřejného prostranství zde nebudou, odstraňování bude probíhat uvnitř areálu DD.

# Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

# Trasy nebudou vybudovány, protože demolicí stavby se nezasáhne do komunikací, které jsou nutné v obsluze areálu a potřebě jeho klientů.

# Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Během provádění bouracích prací bude prováděno třídění a evidence množství odpadů realizační firmou.

Bude probíhat likvidace dle zákonu o odpadech 154/2010 Sb. a katalogu o odpadech dle vyhlášky 93/2016 Sb.

| Kód druhu odpadu | Název druh odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene |  |  |
| 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |  |  |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 | o | R, V, Sk |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl | o | R, V, Sk |
| 02 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin |  |  |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |  |  |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |  |  |
| 03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky |  |  |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |  |  |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | o | R |
| 07 | Odpady z organických rozpouštědel |  |  |
| 07 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) |  |  |
| 07 03 04 | jiná organická rozpouštědla | N | Sp |
| 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev |  |  |
| 08 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků |  |  |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | Sp, Sk |
| 08 04 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně vodotěsnících výrobků) |  |  |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | Sk, Sp |
| 15 | Odpadní obaly, absobční činidla, čistítí kaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |  |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O | R, V |
| 15 01 02 | plastový obal | O | R, V |
| 15 01 03 | dřevěný obal | O | R, V |
| 15 01 04 | kovový obal | O | R, V |
| 15 01 06 | směs obalových materiálů | O | R, V |
| 15 01 07 | skleněné obaly | O | R, V |
| 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných mist) |  |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| 17 01 01 | beton | O | V |
| 17 01 02 | cihly | O | V |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O | V |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |  |
| 17 02 01 | dřevo | O | V, Sk, Sp |
| 17 02 02 | sklo | O | R, V |
| 17 02 03 | plasty | O | R, V |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
| 17 03 01 | asfalt s obsahem dehtu | N | Sk, Sp |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O | V, Sk |
| 17 03 03 | dehet a/nebo výrobky z dehtu | N | Sp, Sk |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
| 17 04 01 | měď | O | R, V |
| 17 04 02 | hliník | O | R, V |
| 17 04 04 | zinek | O | R, V |
| 17 04 05 | železo a/nebo ocel | O | R, V |
| 17 04 07 | směs kovů | O | R, V |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | V, R |
| 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |  |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | V |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | Sp, Sk |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | R, Sk |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | R, Sk |
| 20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru |  |  |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |  |
| 20 01 01 | papír a/nebo lepenka | O | R, V |
| 20 01 02 | sklo | O | R, V |
| 20 01 10 | oděv | O | V, Sk |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | V, Sk |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | R |
| 20 01 39 | Plasty | O | R,V |
| 20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |  |  |
| 20 02 01 | kompostovatelný odpad | O | V |
| 20 02 02 | zemina a kameny | O | V |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | Sk |
| 20 03 06 | odpad z čištění kanalizace | O | Sk |

Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk – skládka

Prováděcí firma bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy.

# Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Bude probíhat likvidace dle zákonu o odpadech 154/2010 Sb. a katalogu o odpadech dle vyhlášky 93/2016 Sb.

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky:

Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší.

Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby, které nejsou nutné k odstranění.

Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku.

# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pracovníci budou vyškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami pro provádění bouracích prací.

Zadavatel (investor) i dodavatel stavby jsou povinni se řídit ustanoveními zákona:
309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle zákona č. 309/2006 -§14 je investor (zadavatel stavby) povinen: Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s  přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Při provádění budou dále dodrženy požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Není předmětem k řešení.

# Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Příjezd k odstraňované stavbě bude přes areálovou vjezdovou bránu s příjezdem od ulice Tmavý Důl.

Předpokládáme, že budou použity nákladní automobily (případně automobily s mobilními kontejnery) a přesun materiálu k odvozu bude prováděn nakladači nebo rypadly.

Potřebná stavební doprava, která bude navazovat na stavební práce, bude rozložena a z hlediska hlukových vlivů na okolí příjezdových tras nebude významná. Během realizace stavby tedy nebudou překročeny hygienické limity hluku stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor a pro chráněné venkovní prostory staveb. Stavební práce budou prováděny pouze v denní době mezi 7:00 h a 18:00 h. Hladina hluku ze stavební činnosti by neměla nepřekročit LAeq = 65 dB(A), v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb stávajících obytných budov v území.

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření :

-Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

-Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů

-Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.

-Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

-Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.

-Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.).

-Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.

-Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

-U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

-Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.

-Minimalizovat a časově omezit možnost větrné eroze deponie zemin jejich zatravněním.

-Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.

-Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.)

-K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště.

Z hlediska omezení hluku je třeba respektovat tato doporučení:

-Používat stroje v bezvadném technickém stavu z hlediska hlučnosti.

-Pří nakládání zeminy vypnout motor u čekajících automobilů.

Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod)

# ZÁVĚR

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozíh o písemného souhlasu autora  její část či jako celek kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Výše uvedené platí mimo jiné i pro použití dokumentace v rámci styku s úřady činnými ve stavebním řízení, s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, ve výběrovém řízení, atd.

Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována, použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentacepro stavbu, část stavby nebo změny stavby.

Tato projektová dokumentace je tedy od počátku ve vlastnictví dodavatele. Po úhradě ceny díla objednatelem je objednatel oprávněn užít licenci časově a místně neomezeným způsobem dle §12 a následujícíchzákona č.121/2000 Sb., autorský zákon; a to v neomezeném rozsahu. Po úhradě ceny díla objednatelem  a splnění všech bodů Slouvy o dílo (Sod) přechází až poté dílo do vlastnictví z autora projektu na jejího objednavatele.

Součástí užití díla je oprávnění nakládat s tímto dílem v původní podobě i v podobě zpracované či jinak změněné, ve spojení s jiným dílem, či jej použít jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Součástí této zprávy je i Příloha č. 1 Fotodokumentace

| Vypracoval: | Ing. Michaela Švandová Ing. Jana Třeštíková |
| --- | --- |
|  | Brno, leden 2019 |

| INVESTOR | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 |
| --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Statika - Dynamika, s.r.o. IČ: 277 148 70 DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: info@statika-dynamika.cz |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | 18- 143 – 17 – 1.6 |

DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení DEMOLICE OBJEKTŮ

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

| PROJEKČNÍČÁST |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |

| ##### DOKUMENT | ##### FOTODOKUMENTACE |
| --- | --- |
| ##### OZNAČENÍ | # PŘÍLOHA Č.1 |

| Vypracoval: | Ing. Michaela Švandová |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. František Hajda, aut. ing |
|  | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |
|  | Brno, leden 2019 |

ODSTRAŇOVANÝ OBJEKT AREÁLU DD – POHLED NA VSTUP

ODSTRAŇOVANÝ OBJEKT AREÁLU DD – POHLED Z AREÁLU

ODSTRAŇOVANÝ OBJEKT AREÁLU DD – POHLED Z AREÁLU, ZADNÍ STRANA, KÁCENÝ SMRK

POHLED NA PŘÍJEZDOVOU CESTU Z ULICE KOMENSKÉHO

INTERIÉR: ČÁST B – KANCELÁŘSKÝ OBJEKT, CHODBA

INTERIÉR: ČÁST B – KANCELÁŘSKÝ OBJEKT, KANCELÁŘ

INTERIÉR: ČÁST B – KANCELÁŘSKÝ OBJEKT, SKLAD

INTERIÉR: SPOJOVACÍ KRČEK MEZI ČÁSTÍ A a B

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, CHODBA

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, SESTERNA

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, POKOJ

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, POKOJ

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, CHODBA

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, CHODBA – HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

INTERIÉR: ČÁST A – UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ, KUCHYNĚ

PŘÍSTŘEŠEK, KTERÝ BUDE DEMONTOVÁN A NÁSLEDNĚ UMÍSTĚN DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA