| INVESTOR | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 |
| --- | --- |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | Statika - Dynamika, s.r.o. IČ: 277 148 70 DIČ: CZ277 148 70 sídlo: Havlenova 20, 639 00 Brno, Česká republika provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno, Česká republika kontakt: info@statika-dynamika.cz |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP | 18- 143 – 17 – 5 |
| PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI | Statika - Dynamika, s.r.o. Ing. Marek Jirásek Ing. Miroslav Poláček, aut. ing., hlavní inženýr projektu |

DD Tmavý Důl – PD novostavba I. Oddělení

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DPS)

| PROJEKČNÍ ČÁST | D.1.2 | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |

| ##### DOKUMENT | ##### STATICKÝ VÝPOČET |
| --- | --- |
| ##### OZNAČENÍ | ##### D.1.2.4-SV |

| Vypracoval: | Ing. Marek Jirásek, Ing. Miroslav Poláček |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. Miroslav Poláček, aut Ing., HIP |
|  | Brno, červen 2019 |

Obsah

1.	Úvod	2

2.	Klimatické zatížení	4

2.1	Zatížení sněhem	4

2.2	Zatížení větrem	5

3.	Střešní vazník nad 3.NP	6

3.1	Geometrie	6

3.2	Průřezy	6

3.3	Zatížení	8

3.3.1	Zatěžovací stavy	8

3.3.2	Kombinace zatížení	9

3.4	Horní pás I	10

3.4.1	Vnitřní síly	10

3.4.2	Posudek	11

3.5	Dolní pás I	13

3.5.1	Vnitřní síly	13

3.5.2	Posudek	14

3.5.3	Deformace prvku	15

3.6	Svislice	16

3.6.1	Vnitřní síly	16

3.6.2	Posudek	17

3.7	Diagonála	17

3.7.1	Vnitřní síly	17

3.7.2	Posudek	18

4.	ŽB sloup v 1.NP – S1.5	18

4.1	Geometrie	18

4.2	Zatížení	19

4.3	Posudek	19

5.	Stropní ŽB deska nad 1.NP – D1.1	21

5.1	Geometrie	21

5.2	Zatížení	22

5.2.1	Zatěžovací stavy	22

5.2.2	Kombinace zatížení	23

5.3	Vnitřní síly	23

5.4	Mezní stav únosnosti	24

5.4.1	Potřebná plocha výztuže	24

5.5	Mezní stav použitelnosti	26

5.5.1	Potřebná plocha výztuže	26

5.5.2	Průhyb desky	28

5.6	Podporové reakce	29

5.6.1	Návrhové hodnoty	29

5.6.2	Charakteristické	29

6.	Závěr	30

Použité normy a literatura

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1		Zatížení konstrukcí – obecná zatížení

ČSN EN 1991-1-3		Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4		Zatížení konstrukcí – zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1		Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1		Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1-1		Navrhování geotechnických konstrukcí

# Úvod

Oplocený areál stávajícího domova důchodců v Tmavém Dole se nachází na severovýchodním okraji k.ú. Rtyně v Podkrkonoší. Byl vybudován v 50. letech 20. století jako pracovní kolonie Dolu Zdeněk Nejedlý II a koncem 60. let byl adaptován na domov důchodců.

Objekt novostavby je obdélníkového tvaru o rozměrech 80,8 x 21,2 m. Navržen je ze tří částí. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Objekt není podsklepen. Obvodové zdivo bude z cihelných keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo bude z cihelných keramických bloků AKU tl. 250 mm a keramických tvárnic tl. 240 mm.

Obrázek 1 Vizualizace objektu

Obrázek 2 Čelní pohled na objekt

Obrázek 3 Svislý řez střední částí objektu

Obrázek 4 Půdorys objektu

Další popis, základové poměry , popis konstrukce – viz TZ.

# Klimatické zatížení

## Zatížení sněhem

Sníh - návěj

## Zatížení větrem

# Střešní vazník nad 3.NP

## Geometrie

Obrázek 5 Umístění v půdoryse

Obrázek 6 Výpočetní model

Obrázek 7 Dolní pás

Průřezy

| dolní pás vazníku |  |
| --- | --- |
| Typ | 2 Obdel |
| Detailní | 60; 160; 80 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 1,9200e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6045e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 8,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 100 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,0960e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,1200e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,2738e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 1,32e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,10e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,7524e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |
| Obrázek 8 Horní pás horní pás vazníku |  |
| Typ | 2 Obdel |
| Detailní | 60; 160; 80 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 1,9200e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6045e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 8,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 100 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 4,0960e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,1200e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,2738e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 1,32e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,10e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,7524e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |
| Obrázek 9 Svislice svislice |  |
| Typ | OBDEL |
| Detailní | 80; 140 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 1,1200e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 9,3504e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 40 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,8293e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 40 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,6133e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 3,2023e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 6,72e+03 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 3,84e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,5334e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |
| diagonála |  |
| Typ | OBDEL |
| Detailní | 80; 160 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 1,2800e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,0690e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 40 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,7307e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,4133e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 4,1825e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 8,78e+03 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 4,39e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | Obrázek 10 Diagonála 1,8701e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |
| svislice střed |  |
| Typ | OBDEL |
| Detailní | 100; 260 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 2,6000e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,1727e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 7,2000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,4647e-04 |
| iy [mm], iz [mm] | 75 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,1267e-03 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,3806e-03 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,90e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 1,12e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 6,5540e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | Obrázek 11 Svislice střed 0 |
| Obrázek |  |
| svislice střed 2 |  |
| Typ | OBDEL |
| Detailní | 140; 300 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 4,2000e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 3,5112e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 8,8000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 70 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,1500e-04 |
| iy [mm], iz [mm] | 87 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,1000e-03 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,5732e-03 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 5,40e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,52e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,9339e-04 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |
| diagonála 2 |  |
| Typ | OBDEL |
| Detailní | 80; 240 |
| Typ tvaru | Tlustostěnný |
| Materiál | C24 (EN 338) |
| Výroba | dřevo |
| Barva |  |
| A [m2] | 1,9200e-02 |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6055e-02 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,4000e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 40 |
| α [deg] | 0,00 |
| Iy [m4], Iz [m4] | 9,2160e-05 |
| iy [mm], iz [mm] | 69 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 7,6800e-04 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 9,4107e-04 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 1,98e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6,59e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,2280e-05 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 |
| Obrázek |  |

Obrázek 12 Diagonála 2

Obrázek 13 Svislice střed 2

## Zatížení

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | ost.st. | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | kat.H | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS4 | sníh plný | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS5 | sníh L | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS6 | sníh P | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS7 | vítr 1 | Proměnné | SZ4 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS8 | vítr 2 | Proměnné | SZ4 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS9 | vítr 3 | Proměnné | SZ4 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS10 | vítr 4 | Proměnné | SZ4 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS11 | vítr 5 | Proměnné | SZ4 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

Obrázek 14 ZS7 vítr 1

Obrázek 15 ZS4 Sníh plný

Obrázek 16 ZS3 kat.H

Obrázek 17 ZS2 ostatní stálé

### Kombinace zatížení

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - ost.st. | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - kat.H | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - sníh plný | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - sníh L | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - sníh P | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - vítr 1 | 1,00 |
|  |  |  | ZS8 - vítr 2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS9 - vítr 3 | 1,00 |
|  |  |  | ZS10 - vítr 4 | 1,00 |
|  |  |  | ZS11 - vítr 5 | 1,00 |
| MSP- Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - ost.st. | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - kat.H | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - sníh plný | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - sníh L | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - sníh P | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - vítr 1 | 1,00 |
|  |  |  | ZS8 - vítr 2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS9 - vítr 3 | 1,00 |
|  |  |  | ZS10 - vítr 4 | 1,00 |
|  |  |  | ZS11 - vítr 5 | 1,00 |

## Horní pás I

Obrázek 18 Geometrie

### Vnitřní síly

#### Návrhové hodnoty

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Extrém 1D: Globální

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B58 | 0,518+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -64,19 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| B107 | 0,518 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | 0,94 | 0,00 | -3,55 | 0,00 | -1,83 | 0,00 |
| B59 | 1,036 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -60,84 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| B57 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -31,13 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | -1,83 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 |

Obrázek 19 Návrhové normálové síly

#### Charakteristické hodnoty

Lineární výpočet

Kombinace: MSP- Char (auto)

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B58 | 0,518+ | MSP- Char (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -44,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| B107 | 0,518 | MSP- Char (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | 0,66 | 0,00 | -2,47 | 0,00 | -1,27 | 0,00 |
| B59 | 1,036 | MSP- Char (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -41,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| B57 | 0,000 | MSP- Char (auto)/1 | vaz I horní pás - OBDEL | -21,47 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | -1,27 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP- Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.60*ZS9 |

### Posudek

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

EN 1995-1-1 posudek

| Nosník B62 | 1,036 m |  |  | vaz I horní pás - OBDEL (60; 200) |  |  | C22 (EN 338) |  |  | MSÚ-Sada B (auto) | 0,77 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klíč kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSÚ-Sada B (auto) / 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní data |  |  |  |  |  |  |  |
| Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
| Údaje o materiálu |  |  |  |  |
| Ohyb (fm,k) |  | 22,0 | MPa |  |
| Tah (ft,0,k) |  | 13,0 | MPa |  |
| Tah (ft,90,k) |  | 0,4 | MPa |  |
| Tlak (fc,0,k) |  | 20,0 | MPa |  |
| Tlak (fc,90,k) |  | 2,4 | MPa |  |
| Smyk (fv,k) |  | 3,8 | MPa |  |
| Typ dřeva |  | Celistvý |  |  |

Kritický posudek je v místě 0,000 m.

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | -23,27 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | -0,74 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 0,80 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Součinitel modifikace |  |
| --- | --- |
| Třída vlhkosti | 1 |
| Doba trvání zatížení | Krátkodobé |
| Součinitel modifikace kmod | 0,90 |

..:: POSUDEK ŘEZU ::..

Tlak rovnoběžně s vlákny

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.4 a rovnice (6.2)

| σc,0,d | 1,9 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fc,0,d | 13,8 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,14 | - |

Tlak kolmo na vlákna

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

| Fc,90,d | 1,49 | kN |
| --- | --- | --- |
| l | 100 | mm |
| lef | 160 | mm |
| b | 60 | mm |
| Aef | 9600 | mm2 |
| σc,90,d | 0,2 | MPa |
| Podporové podmínky | Diskrétní |  |
| h | 200 | mm |
| kc,90 | 1,50 | - |
| fc,90,d | 1,7 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,06 | - |

Ohyb

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

| σm,y,d | 2,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 15,2 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Jednotkový posudek (6.11) = 0,13 + 0,00 = 0,13 -

Jednotkový posudek (6.12) = 0,09 + 0,00 = 0,09 -

Smyk

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

| kcr | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| τz,d | 0,1 | MPa |
| fv,d | 2,6 | MPa |
| Jednotkový posudek τz | 0,05 | - |

Kombinovaný ohyb a osový tlak

Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.19), (6.20)

| fc,0,d | 13,8 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 15,2 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Jednotkový posudek (6.19) = 0,02 + 0,13 + 0,00 = 0,15 -

Jednotkový posudek (6.20) = 0,02 + 0,09 + 0,00 = 0,11 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

..:: POSUDEK STABILITY ::..

Sloupy zatížené tlakem nebo kombinací tlaku a ohybu

Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.2 a rovnice (6.23), (6.24)

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ posuvných styčníků | posuvné | neposuvné |  |
| Systémová délka L | 1,036 | 1,036 | m |
| Součinitel vzpěru k | 6,50 | 0,63 |  |
| Vzpěrná délka Lcr | 6,733 | 0,653 | m |
| Štíhlost λ | 116,62 | 37,69 | - |
| Poměrná štíhlost λ | 2,03 | 0,66 | - |
| Mezní štíhlost | 0,30 | 0,30 | - |
| Imperfekce βc | 0,20 | 0,20 | - |
| redukční součinitel kc | 0,22 | 0,90 | - |

Jednotkový posudek (6.23) = 0,64 + 0,13 + 0,00 = 0,77 -

Jednotkový posudek (6.24) = 0,16 + 0,09 + 0,00 = 0,25 -

Nosníky zatížené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu

Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

| Parametry klopení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pružný kritický moment My,krit | 36,56 | kNm |
| Kritické ohybové napětí σm,krit | 91,4 | MPa |
| Poměrná štíhlost λrel,m | 0,49 | - |
| redukční součinitel kkrit | 1,00 | - |

Jednotkový posudek (6.33) = 0,13 -

Jednotkový posudek (6.35) = 0,02 + 0,16 = 0,17 -

Obrázek 20 Posouzení – grafické znázornění

| My,krit Parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 418,8 | MPa |
| Délka klopení L | 1,036 | m |
| Lef/L | 0,90 |  |
| Účinná délka Lef | 0,932 | m |
| Vliv pozice zatížení | bez vlivu |  |

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.

## Dolní pás I

Obrázek 21 Geometrie

### Vnitřní síly

#### Návrhové hodnoty

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Filtr: Průřez = vaz I dolní pás - OBDEL (60; 180)

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B38 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I dolní pás - OBDEL | -0,47 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| B35 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | 61,82 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| B38 | 1,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | -0,28 | 0,00 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B33 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS9 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 |

Obrázek 22 Návrhové normálové síly

### Posudek

EN 1995-1-1 posudek

| Nosník B35 | 1,000 m | vaz I dolní pás - OBDEL (60; 180) | C22 (EN 338) | MSÚ-Sada B (auto) | 0,79 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klíč kombinace

MSÚ-Sada B (auto) / 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9

| Základní data |  |
| --- | --- |
| Dílčí součinitel spolehlivosti γM for rostlé dřevo | 1,30 |

| Údaje o materiálu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ohyb (fm,k) | 22,0 | MPa |
| Tah (ft,0,k) | 13,0 | MPa |
| Tah (ft,90,k) | 0,4 | MPa |
| Tlak (fc,0,k) | 20,0 | MPa |
| Tlak (fc,90,k) | 2,4 | MPa |
| Smyk (fv,k) | 3,8 | MPa |
| Typ dřeva | Celistvý |  |

Kritický posudek je v místě 0,000 m.

| Vnitřní síly |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEd | 61,82 | kN |
| Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Vz,Ed | -0,12 | kN |
| TEd | 0,00 | kNm |
| My,Ed | 0,74 | kNm |
| Mz,Ed | 0,00 | kNm |

| Součinitel modifikace |  |
| --- | --- |
| Třída vlhkosti | 1 |
| Doba trvání zatížení | Krátkodobé |
| Součinitel modifikace kmod | 0,90 |

..:: POSUDEK ŘEZU ::..

Tah rovnoběžně s vlákny

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.2 a rovnice (6.1)

| σt,0,d | 5,7 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh | 1,00 |  |
| ft,0,d | 9,0 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,64 | - |

Tlak kolmo na vlákna

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.5 a rovnice (6.3)

| Fc,90,d | 0,40 | kN |
| --- | --- | --- |
| l | 100 | mm |
| lef | 160 | mm |
| b | 60 | mm |
| Aef | 9600 | mm2 |
| σc,90,d | 0,0 | MPa |
| Podporové podmínky | Diskrétní |  |
| h | 180 | mm |
| kc,90 | 1,50 | - |
| fc,90,d | 1,7 | MPa |
| Jedn. posudek | 0,02 | - |

Ohyb

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.6 a rovnice (6.11), (6.12)

| σm,y,d | 2,3 | MPa |
| --- | --- | --- |
| kh,y | 1,00 |  |
| fm,y,d | 15,2 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Jednotkový posudek (6.11) = 0,15 + 0,00 = 0,15 -

Jednotkový posudek (6.12) = 0,10 + 0,00 = 0,10 -

Smyk

Podle EN 1995-1-1 článku 6.1.7 a rovnice (6.13)

| kcr | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| τz,d | 0,0 | MPa |
| fv,d | 2,6 | MPa |
| Jednotkový posudek τz | 0,01 | - |

Kombinovaný ohyb a osový tah

Podle EN 1995-1-1 článku 6.2.3 a rovnice (6.17), (6.18)

| ft,0,d | 9,0 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,y,d | 15,2 | MPa |
| km | 0,70 |  |

Jednotkový posudek (6.17) = 0,64 + 0,15 + 0,00 = 0,79 -

Jednotkový posudek (6.18) = 0,64 + 0,10 + 0,00 = 0,74 -

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

..:: POSUDEK STABILITY ::..

Nosníky zatížené ohybem nebo kombinací tlaku a ohybu

Podle EN 1995-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.33), (6.35)

| Parametry klopení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pružný kritický moment My,krit | 6,35 | kNm |
| Kritické ohybové napětí σm,krit | 19,6 | MPa |
| Poměrná štíhlost λrel,m | 1,06 | - |
| redukční součinitel kkrit | 0,77 | - |

Obrázek 23 Posouzení - grafické znázorněníÍ

Jednotkový posudek (6.33) = 0,20 -

| My,krit Parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| G0,05 | 418,8 | MPa |
| Délka klopení L | 5,300 | m |
| Lef/L | 0,90 |  |
| Účinná délka Lef | 4,770 | m |
| Vliv pozice zatížení | bez vlivu |  |

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.

### Deformace prvku

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | φx [mrad] | φy [mrad] | φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B37 | 1,000 | MSP- Char (auto)/1 | vaz I dolní pás - OBDEL | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,9 |
| B35 | 1,000 | MSP- Char (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | -0,6 | 0,0 | -4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 4,4 |
| B38 | 1,000 | MSP- Char (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 |
| B33 | 0,000 | MSP- Char (auto)/2 | vaz I dolní pás - OBDEL | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 1,2 |

Obrázek 24 Průhyb ve směru osy Z

## Svislice

Obrázek 25 Geometrie

### Vnitřní síly

#### Návrhové hodnoty

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B80 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I svislice - OBDEL | -51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B29 | 1,166 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I svislice - OBDEL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 |

Obrázek 26 Návrhové normálové síly

### Posudek

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

Průřez : vaz I svislice - OBDEL (60; 120)

Posudek dřeva podle MSÚ

| Nosník | Průřez | Materiál | dx [m] | Zatěžovací stav | Jedn. posudek [-] | Posudek v řezu [-] | Posudek stability [-] | CH/V/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B21 | vaz I svislice - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,86 | 0,40 | 0,86 | - |

## Diagonála

Obrázek 27 Geometrie

### Vnitřní síly

#### Návrhové hodnoty

Filtr: Průřez = vaz I diagonála - OBDEL (60; 120)

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B84 | 1,536 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I diagonála - OBDEL | -33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B85 | 1,976 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | vaz I diagonála - OBDEL | 44,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 |

Obrázek 28 Návrhové vnitřní síly

### Posudek

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

Průřez : vaz I diagonála - OBDEL (60; 120)

Posudek dřeva podle MSÚ

| Nosník | Průřez | Materiál | dx [m] | Zatěžovací stav | Jedn. posudek [-] | Posudek v řezu [-] | Posudek stability [-] | CH/V/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B84 | vaz I diagonála - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,536 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,85 | 0,32 | 0,85 | - |

Obrázek 29 Posouzení - grafické znázornění

# ŽB sloup v 1.NP – S1.5

## Geometrie

Obrázek 30 Umistění v půdoryse

Obrázek 31 Průřez

## Zatížení

## Posudek

| S1.5 |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: XC1 Beton : C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Délka Y prvku pro výpočet vzpěru:; ly =; 3,00 m. Vzpěrná délka kolmo na osu Y:; lef,y =; 3,00 m. Délka Z prvku pro výpočet vzpěru:; lz =; 3,00 m. Vzpěrná délka kolmo na osu Z:; lef,z =; 3,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Obvodové třmínky Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; |

Posouzení min. a max. stupně vyztužení

Sloup (celková výztuž):

| s | = 0,0236 |  | s,min | = 0,00207 |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | = 0,0236 |  | s,max | = 0,04 |  | Vyhovuje |

Posouzení konstrukčních zásad třmínků

| Minimální průměr třmínků | d = | 6 mm |  | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální vzdálenost třmínků | scl,max = | 300,0 mm |  | Vyhovuje |

Posouzení mezního stavu únosnosti

| č. | Název | NEd | VEdz | VEdy | MEdy | MEdz | TEd | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NRd | VRdz | VRdy | MRdy | MRdz | TRd |  |
|  |  | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] |  |
| 1 | Zat. případ 1 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vyhovuje |
|  |  | 1756,51 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 0,00 |  |

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE

Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,0236; ; s,min; = 0,00207; ; Vyhovuje. s; = 0,0236; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 6 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; VEdz; VEdy; MEdy; MEdz; TEd; Posouzení. NRd; VRdz; VRdy; MRdy; MRdz; TRd. [kN]; [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kNm]. 1; Zat. případ 1; 1440,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 1756,51; 0,00; 0,00; 49,36; 0,00; 0,00. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí - Zat. případ 2 Vnitřní síly: NEd=1045,00kN; MEdy=0,00kNm; MEdz=0,00kNm Beton není namáhán tlakem.. Maximální tahové napětí ve výztuži; s; =; 277,19; MPa. Omezení tahového napětí ve výztuži; k3 × fyk; =; 400,00; MPa. Posouzení průřezu na mezní stav omezení napětí Vyhovuje Mezní stav omezení šířky trhlin - Zat. případ 3 Vnitřní síly: NEd=895,00kN; MEdy=0,00kNm; MEdz=0,00kNm Šířka trhliny; :; 0,369mm. Maximální povolená šířka trhliny; :; 0,400mm. Posouzení průřezu na mezní stav omezení šířky trhlin Vyhovuje Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE

VYHOVUJE

# Stropní ŽB deska nad 1.NP – D1.1

## Geometrie

- tl. 250mm

Obrázek 32 Deska D1.1 v půdoryse

Obrázek 33 Výpočetní model desky D1.1

## Zatížení

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| ZS2.1 | ost.st.plošné | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS2.2 | ost.st.přitížení liniové | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS2.3 | ost.st.přitížení bodové | Stálé | SZ1 | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | nah.B | Proměnné | SZ2 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS4 | nah.H | Proměnné | SZ3 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS5 | sníh | Proměnné | SZ4 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS6 | vítr | Proměnné | SZ5 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| ZS7 | nah.Půda | Proměnné | SZ6 | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

Obrázek 34 ZS3

Obrázek 35 ZS2.3

Obrázek 36 ZS2.1

Obrázek 37 ZS2.2

Obrázek 38 ZS5

Obrázek 39 ZS4

Kombinace zatížení

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2.1 - ost.st.plošné. ZS2.2 - ost.st.přitížení liniové. ZS2.3 - ost.st.přitížení bodové. ZS3 - nah.B. ZS4 - nah.H. ZS5 - sníh. ZS6 - vítr. ZS7 - nah.Půda. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP- Char (auto) | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2.1 - ost.st.plošné. ZS2.2 - ost.st.přitížení liniové. ZS2.3 - ost.st.přitížení bodové. ZS3 - nah.B. ZS4 - nah.H. ZS5 - sníh. ZS6 - vítr. ZS7 - nah.Půda. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| MSP-Kvazi (auto) | EN-MSP kvazistálá | ZS1 - Vlastní tíha. ZS2.1 - ost.st.plošné. ZS2.2 - ost.st.přitížení liniové. ZS2.3 - ost.st.přitížení bodové. ZS3 - nah.B. ZS4 - nah.H. ZS5 - sníh. ZS6 - vítr. ZS7 - nah.Půda. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

## Vnitřní síly

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Žebro / integrační pás

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

Základní veličiny. V uzlech, prům. na prvku.

| Dílec | prvek | Stav | mx [kNm/m] | my [kNm/m] | mxy [kNm/m] | vx [kN/m] | vy [kN/m] | nx [kN/m] | ny [kN/m] | nxy [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1633 | MSÚ-Sada B (auto) | -204,59 | -0,28 | -34,29 | 1049,20 | -924,30 | 54,82 | 35,56 | 16,68 |
| S1 | 5302 | MSÚ-Sada B (auto) | 91,32 | 35,36 | -4,26 | -4,99 | 60,61 | -71,36 | -5,75 | -9,62 |
| S1 | 13 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | -480,77 | 0,00 | 0,00 | -3034,18 | 0,00 | -126,54 | 0,00 |
| S1 | 3337 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | 102,64 | 0,00 | 0,00 | -97,75 | 0,00 | 64,69 | 0,00 |
| S1 | 4285 | MSÚ-Sada B (auto) | -166,28 | -57,33 | -95,85 | 649,07 | 323,29 | -43,41 | -11,96 | -15,54 |
| S1 | 4271 | MSÚ-Sada B (auto) | -95,83 | -20,25 | 73,95 | 980,24 | -335,09 | 39,99 | -3,59 | -10,96 |
| S1 | 4715 | MSÚ-Sada B (auto) | -199,83 | -143,07 | 5,52 | -2025,89 | -573,17 | -229,77 | 12,12 | 32,83 |
| S1 | 1633 | MSÚ-Sada B (auto) | -122,65 | 0,20 | -20,69 | 1762,17 | -553,88 | 90,48 | 58,34 | 27,24 |
| S1 | 5045 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | -324,38 | 0,00 | 0,00 | -3456,25 | 0,00 | -64,18 | 0,00 |
| S1 | 4716 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | -196,82 | 0,00 | 0,00 | 3547,79 | 0,00 | -47,08 | 0,00 |
| S1 | 4716 | MSÚ-Sada B (auto) | -126,31 | -65,91 | 27,34 | 139,46 | 1581,63 | 140,89 | -20,82 | 121,34 |
| S1 | 2213 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | -17,90 | 0,00 | 0,00 | -116,58 | 0,00 | -274,35 | 0,00 |
| S1 | 3277 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | -20,70 | 0,00 | 0,00 | -75,49 | 0,00 | 325,36 | 0,00 |
| S1 | 5045 | MSÚ-Sada B (auto) | -199,43 | -97,59 | -2,58 | 93,69 | -1541,69 | 84,79 | -28,74 | -102,34 |
| S1 | 2213 | MSÚ-Sada B (auto) | -52,09 | -9,78 | -6,77 | 473,31 | 67,51 | -108,50 | -21,59 | 144,16 |

Obrázek 40 Návrhové momenty ve směru Y

Obrázek 41 Návrhové momenty ve směru X

Dolní povrch – Návrhové hodnoty

## Mezní stav únosnosti

### Potřebná plocha výztuže

#### Spodní výztuž

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Žebro / integrační pás

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

Nutná výztuž

| Dílec | prvek | Stav | n1- [kN/m] | z- [mm] | εs- [1e-4] | σc- [MPa] | σs1- [MPa] | As,user1- [mm2/m] | As,add1- [mm2/m] | As,total1- [mm2/m] | E/W1- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n2- [kN/m] | x- [mm] | εc- [1e-4] |  | σs2- [MPa] | As,user2- [mm2/m] | As,add2- [mm2/m] | As,total2- [mm2/m] | E/W2- |
| S1 | 4299 | MSÚ-Sada B (auto) | 1118,35 | 170 | 21,7 | 0,00 | 434,78 | 0 | 2572 | 2572 | 101 |
|  |  |  | -108,31 | 0 | 0,0 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S1 | 13 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | 160 | -35,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | -3073,59 | 0 | 0,0 |  | -350,00 | 0 | 2829 | 2829 | 151 |
| S1 | 1 | MSÚ-Sada B (auto) | 112,13 | 202 | -35,0 | 0,00 | 385,74 | 0 | 291 | 291 | 103 |
|  |  |  | 125,50 | 0 | 0,0 |  | 431,75 | 0 | 291 | 291 | 103 |

Obrázek 42 Nutná výztuž ve směru Y

Obrázek 43 Nutná výztuž ve směru X

Horní výztuž

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Žebro / integrační pás

Výběr : Vše

Kombinace : MSÚ-Sada B (auto)

Obrázek 44 Nutná výztuž ve směru Y

Obrázek 45 Nutná výztuž ve směru X

Hlavní horní výztuž pro vybrané 2D prvky

| Dílec | prvek | Stav | n1+ [kN/m] | z+ [mm] | εs+ [1e-4] | σc+ [MPa] | σs1+ [MPa] | As,user1+ [mm2/m] | As,add1+ [mm2/m] | As,total1+ [mm2/m] | E/W1+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n2+ [kN/m] | x+ [mm] | εc+ [1e-4] |  | σs2+ [MPa] | As,user2+ [mm2/m] | As,add2+ [mm2/m] | As,total2+ [mm2/m] | E/W2+ |
| S1 | 4285 | MSÚ-Sada B (auto) | 1798,92 | 170 | 21,7 | 0,00 | 434,78 | 0 | 4138 | 4138 | 101 |
|  |  |  | 985,75 | 0 | 0,0 |  | 434,78 | 0 | 2267 | 2267 | 101 |
| S1 | 13 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,00 | 160 | 21,7 | -16,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | 2950,17 | 130 | -35,0 |  | 434,78 | 0 | 6785 | 6785 | 101 |
| S1 | 1 | MSÚ-Sada B (auto) | 133,60 | 202 | 339,5 | -16,67 | 457,89 | 0 | 292 | 292 | 101 |
|  |  |  | 120,24 | 20 | -35,0 |  | 413,64 | 0 | 291 | 291 | 103 |

## Mezní stav použitelnosti

### Potřebná plocha výztuže

#### Spodní výztuž

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Žebro / integrační pás

Výběr : Vše

Třída : Vše MSÚ+MSP

Obrázek 46 Nutná výztuž ve směru X

Obrázek 47 Nutná výztuž ve směru Y

Hlavní spodní výztuž pro vybrané 2D prvky

| Dílec | prvek | Stav | σr1- [MPa] | σrc- [MPa] | As,add1- [mm2/m] | Ar,user1- [mm2/m] | Ar,add1- [mm2/m] | Ar,total1- [mm2/m] | w1- [mm] | E/W1- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σr2- [MPa] |  | As,add2- [mm2/m] | Ar,user2- [mm2/m] | Ar,add2- [mm2/m] | Ar,total2- [mm2/m] | w2- [mm] | E/W2- |
| S1 | 4215 | Vše MSÚ+MSP | 363,68 | 0,00 | 2531 | 0 | 2598 | 2598 | 0,301 | 102 |
|  |  |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,273 | 1 |
| S1 | 1643 | Vše MSÚ+MSP | 331,00 | 0,00 | 1136 | 0 | 1542 | 1542 | 0,301 | 102 |
|  |  |  | 299,86 |  | 2131 | 0 | 3168 | 3168 | 0,301 | 102 |
| S1 | 1 | Vše MSÚ+MSP | 202,35 | 0,00 | 291 | 0 | 393 | 393 | 0,197 | 103 |
|  |  |  | 141,92 |  | 291 | 0 | 639 | 639 | 0,300 | 102 |

#### Horní výztuž

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Žebro / integrační pás

Třída : Vše MSÚ+MSP

Nutná výztuž

Obrázek 48 Nutná výztuž ve směru Y

Obrázek 49 Nutná výztuž ve směru X

Hlavní horní výztuž pro vybrané 2D prvky

| Dílec | prvek | Stav | σr1+ [MPa] | σrc+ [MPa] | As,add1+ [mm2/m] | Ar,user1+ [mm2/m] | Ar,add1+ [mm2/m] | Ar,total1+ [mm2/m] | w1+ [mm] | E/W1+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σr2+ [MPa] |  | As,add2+ [mm2/m] | Ar,user2+ [mm2/m] | Ar,add2+ [mm2/m] | Ar,total2+ [mm2/m] | w2+ [mm] | E/W2+ |
| S1 | 4271 | Vše MSÚ+MSP | 431,79 | -17,14 | 4120 | 0 | 4196 | 4196 | 0,263 | 102 |
|  |  |  | 375,28 |  | 2183 | 0 | 2666 | 2666 | 0,301 | 102 |
| S1 | 13 | Vše MSÚ+MSP | 0,00 | -42,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 |
|  |  |  | 291,75 |  | 6785 | 0 | 6785 | 6785 | 0,201 | 101 |
| S1 | 1 | Vše MSÚ+MSP | 247,02 | 0,00 | 292 | 0 | 393 | 393 | 0,241 | 103 |
|  |  |  | 135,35 |  | 291 | 0 | 634 | 634 | 0,300 | 102 |

### Průhyb desky

#### Lineární

Obrázek 50 Průhyb ve směru osy Z

Obrázek 51 Nelinearní průhyb ve směru Z

Nelineární s dotvarováním

## Podporové reakce

### Návrhové hodnoty

Obrázek 52 Podporové reakce desky návrh.

### Charakteristické

Obrázek 53 Podporové reakce desky char.

# Závěr

Návrh byl proveden dle aktuálně platných norem. Posuzovaný objekt se nachází v oblastech, kde docházelo k důlní těžbě, proto je založení na nestejnorodé zemině řešeno plošně. A to železobetonovou základovou krabicovou konstrukcí z křížených železobetonových základových pasů. Tímto řešením bylo docíleno zvýšení tuhosti základové konstrukce, tak aby byl zabezpečen přenos zatížení v případě, že dojde k lokálnímu poklesu zeminy v základové spáře. Objekt je dilatačně rozdělen na tři navzájem se neovlivňující části (rozdělen včetně základů).

V tomto SV jsou prezentovány pouze nejdůležitější výpočty vzhledem k rozsahu výstupních dat. Podrobné další výpočty jsou uloženy u zhotovitele v archivu a mohou být doloženy přiměřeně na vyžádání.

| Vypracoval: | Ing. Marek Jirásek, Ing. Miroslav Poláček |
| --- | --- |
| Kontroloval: | Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP |
|  | Brno, červen 2019 |