V N    R O Z V A D Ě Č E, standard dodávky

TYP:	SafeRing 38,5 kV, 3x modul C /dodávka ČEZ a.s./, není věcí této PD

SafePlus VMVV, 38,5 kV, /dodávka investora/

Popis doplňuje nabídku ABB na vyžádání

Kompletní dodávka obsahuje:

- standardní kusové zkoušky ve výrobním závodě

- výkresová dokumentace, standard ABB v českém jazyce

- 1 sada ovládacích nástrojů a manuál pro provoz a údržbu

- balení a doprava na místo určení vč. složení a instalace na místě

- umístění na montážní rám, který je dodávkou ABB vč. rozvaděče

- PD ochran, nastavení a oživení ochran

- uvedení do chodu, testy, zaučení obsluhy

- revize

- Montáž rozvaděče a kabelové soubory. (kabelová oka, kabelové koncovky, konektory, omezovače přepětí atd.).

-	Nastavení a oživení ochran, ochrany dle místa instalace

- Základový rám a upevňovací šrouby.

- Hlavní a pomocná kabeláž.

- Konektory, typ dle ABB, počet dle schéma, vč. přepěťové ochrany

UPOZORNĚNÍ:

VN rozvaděče se budou provozovat nejdříve na 10 kV. Po rekonstrukci na 35 kV budou provozovány v této napěťové hladině. Je nutná změna nastavení jištění, měničů a dalších prvků dle ABB a ČEZ distribuce.