Příloha č. 6

Technická specifikace

Sanitní automobil kategorie C – mobilní jednotka intenzivní péče podle EN 1789

( verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba )

ve speciální úpravě pro převoz infekčních a bariatrických pacientů

Specifikace vozidla: sanitní vozidlo s vznětovým motorem a pohonem 4x4

vnitřní rozměry ambulantního prostoru min.: dle vyhl. pro vozidlo typu C

Rozvor min 3350 mm.

Celková délka max.  6000 mm.

Max. výška vozidla  3000 mm vč. veškeré výbavy

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla do 3500kg

Motor vznětový o výkonu min 130 kW, emisní norma min EURO 5

Pohon 4x4  s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

Výbava vozidla:

- Bezpečnostní výbava: ABS, EDS, ASR

- Elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu

- Nezávislé zavěšení všech kol

- Mechanická uzávěrka diferenciálu

- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- Zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy o průměru 32 mm

- Imobilizér, otáčkoměr

- Nezávislý přihřívač motoru  + přihřívač bloku motoru při připojení na síť 230 V

- Spodní kryt motoru

- Kotoučové brzdy na všech kolech

- Světlost vozidla 1850 mm

- Barva žlutá RAL1016

- Zesílené pérování - tlumiče vpředu a vzadu

- Alternátor 120A

- Druhý akumulátor gelový 12V / 85 Ah s oddělovacím relé pod sedadlem řidiče, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V

- Airbag řidiče a spolujezdce včetně předpínače bezp. pásu

- Multifunkční ukazatel – palubní počítač ( ukazatel vnější teploty, aktuální a průměrná spotřeba paliva )

- Mlhové světlomety integrované do nárazníku se statickým přisvěcováním do zatáček

- Přídavná konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1-DIN šachtou pro ovládací panel digitální radiostanice

- Klimatizace s mechanickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče

- 6-stupňová manuální převodovka

- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzamčení celého vozidla zevnitř pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby

- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla

- Dělící přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s oknem s možností hermetického oddělení od ambulantního prostoru

- Nosnost sériově zvýšená na 3200kg

- Sedadla v kabině řidiče a spolujezdce 1+1, výškově nastavitelná, vč. loketní a bederní opěry

- Modul mezi sedadly řidiče a spolujezdce s DIN šachtami umožňující ergonomické uspořádání komunikačních prostředků ( slouží zároveň jako středový odkládací box )

- dodání a montáž 2 ks antén pro analogovou a digitální radiostanici

- příprava pro montáž radiostanice analogové a digitální

- příprava pro montáž navigačního zařízení v zorném poli řidiče

- hasicí přístroj 2 kg v kabině řidiče včetně držáku a revizní zprávy

- Gumové koberce v kabině řidiče

- Úprava  zadní nápravy  umožňující zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.500kg pomocí vzduchového odpružení se samonivelačním systémem

- Lapače nečistot vpředu i vzadu

- Osazení vozidla typem pneumatik odpovídající zatížení jednotlivých náprav

- Sada 4 ks zimních pneumatik včetně ocelových disků

- Ostatní a povinná výbava vozidla dle vyhlášky 341/2002 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb.

Provedení sanitní zástavby v souladu s vyhláškou MZ ČR č.221/2010 Sb, Sanitní vozidlo bude provedena dle ČSN EN 1789 + A1.

Specifikace ambulantního prostoru:

- provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály,

- prostor sanitní nástavby lze hermeticky oddělit od prostoru kabiny řidiče

- zateplení vozidla provedeno nehořlavým tepelně izolačním materiálem

- Na pravé straně ambulantního prostoru posuvné dveře s posuvným oknem

- Zadní křídlové dveře v sanitní nástavbě

- Integrované pevně zabudované nástupní schody z kompozitního materiálu v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou max 450 mm od terénu ( provedení zadního schodu v celkové šíři dveří ),

boční posuvné dveře vpravo nepřesahující půdorys vozidla

zadní prosklené křídlové dveře

- Konstrukce nástavby umožnuje maximálně variabilní umístění a montáž zdravotnické techniky Snadno omyvatelné a desinfikovatelné obložení stěn, stropu,  dveří  s minimem konstrukčních spár, možnost desinfekce Persterilem (včetně sedaček)

- výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří

- Aretace mechanická při otevření zadních křídlových dveří na 90 stupńů

- Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupńů

- na levé straně sanitní nástavby okno o rozměrech min. 600x600 mm

- přes okno EURO lišta pro uchycení zdravotnických přístrojů

- Úložný prostor na levé zadní straně  nástavby přístupný z vnějšku vozidla ( pro uložení SCOOP, transportní sedačky, atd. )

- Úložný prostor na pravé zadní straně  nástavby přístupný z vnějšku vozidla ( pro uložení 2 ks 10L a 1 ks 2L tlakové lahve )

- Matování všech oken v sanitním prostoru solární folií s atestem s propustností 5%

- Střešní  výklopné/otevíratelné okno s možností použití jako nouzový východ

- Podlaha v protiskluzovém provedení

- Nezávislé naftové topení s výkonem min 2,0 kW

- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu.  Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.

- Přídavné závislé teplovodní topení s výkonem min. 9 kW na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru pomocí termostatu, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.

- Centrální rozvod kyslíku 2 x 10 l s držákem kyslíkových lahví umístěných na pravé zadní straně vozidla v prostoru pro pacienty, v uzavřené skříni přístupné zvenčí. 3 kusy rychlospojek rozmístěných dle požadavků objednatele

- stropní madlo s držákem infuzních lahví a vaků 3 kusy  úložné prostory nad kabinou řidiče, (pro vakuovou matraci), Dvířka vybavena plynovými vzpěrami,

- elektrický termobox ( 37 st.C +- 2 st.C ) s ovládacími prvky umístěnými tak, aby nemohlo dojít k náhodné změně teploty, vypnutí či zapnutí.

- elektrický chladící box s objemem cca. 2 litry

- obousměrný stropní ventilátor ovládaný z prostoru pro pacienty fukční pouze při zapnutém klíčku zapalování

- přídavné teplovzdušné topení s výkonem min. 2000W připojené na rozvod 230 V v sanitním vozidle ovládaném samostatným termostatem umístěným v levé střední části prostoru pro pacienty na boční stěně.

- vstupní nerezové madlo na levé straně posuvných bočních dveří

- germicidní lampa na dělící přepážce

- venkovní grafické označení vozidla retroreflexní mikroprismatickou fólií viz požadavek zákazníka včetně všech nápisů a znaků

Osvětlení vnitřního prostoru vozidla:

- osvětlení sanitního prostoru lineárními zářivkovými svítidly

- osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří sanitního prostoru pomocí LED technologie

- dvě bodové halogenové lampy nad pacientem s možností změny směru světelného paprsku

- bodová čtecí svítilna u spolujezdce

- přenosná akumulátorová svítilna (včetně nabíjecího držáku) umístěna v prostoru kabiny řidiče sanitního vozidla

- veškeré ovládací prvky osvětlení je možné ovládat a jsou umístěny v dosahu otočného sedadla sanitní zástavby u posuvných dveří, kabiny řidiče a z prostoru zadních křídlových dveří vpravo

- noční orientační osvětlení sanitního prostoru v modrém LED provedení

- nouzové osvětlení 5W po otevření dveří v ambulantním prostoru

Elektrický rozvod:

- sekundární baterie pro napájení ambulantního prostoru umístěná pod sedadlem řidiče 85 Ah  zapojená tak, aby došlo k oddělení od elektrického okruhu dodávaného výrobcem vozidla

- současné dobíjení obou akumulátorů vozidla s minimálním nabíjecím proudem 2 x 25A pomocí automatické nabíječky vhodné pro dané typy akumulátorů

- zásuvky rozvodu 12 V samostatně jištěné, v počtu 4 kusů umístěných dle požadavku zadavatele (2 ks eurozásuvek a 2 ks standardních zásuvek), s kontrolní LED diodou

- samostatně jištěná zásuvka 12V/20 A pro BIOVAK na středním sloupu

- speciální el.zásuvka 12V včetně odpovídajícího el.vedení pro inkubátor

- rozvod 230 V - dvě dvojité zásuvky napájené z venkovního rozvodu při připojení na venkovní síť 230 V

- venkovní zásuvka pro přívod 230 V vybavená automatickým mžikovým odpojováním s IP 55 s vnějším celonerezovým krytem s posuvnými dvířky, umožňující příkon minimálně 20A!!!!

- vnitřní elektrický rozvod 230 V jištěn proudovým chráničem, dodání revizní zprávy na kompletní elektroinstalaci

- měnič napětí 12/230V s napájením jedné speciálně označené zásuvky v prostoru nosítek

- signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru a vozidla

- domácí telefon řidič-sanitní prostor, sanitní prostor-prostor mimo vozidlo

- integrovaná couvací kamera s monitorem v prostoru pro řidiče + parkovací sensory vzadu

- zajištění přípravy a propojení technologií dle požadavků zákazníka

- přenosná vyhledávací svítilna včetně držáku s nabíjením 12 V

Sedadla a transportní technika:

- 2x sklopná sedačka na pravé straně vozidla se sklopným sedákem, integrovaným tříbodovým bezpečnostním pásem a s možností otáčení o 180 stupňů, s polohovatelnou loketní a zádovou opěrou. Sedadlo má certifikát dle ČSN EN 1789 kategorie M1. nosítka s hydraulickým zvedacím pohonem jsou konstruována tak aby umožnila :

převoz pacientů s hmotností až 300 kg!!

rozšíření ložné plochy pro pacienta více nebo rovno  1100 mm.

zkrácení celkové délky nosítek s podvozkem na meně nebo rovno  1620 mm ( využití v těsných prostorách nebo starších typech výtahů )

prodloužení celkové délky nosítek pomocí nastavitelné opěrky hlavy více nebo rovno  2150 mm.

Nosítka dále poskytují 4 ks otočných a bržděných kol na hydraulickém podvozku pro snadnou manipulaci. Napájení motoru hydrauliky pomocí 2 ks, které jsou automaticky nabíjené při zasunutí nosítek do stolu nosítek.

Nosítka mají certifikaci dle EN 1789.

- Stůl pro hydraulická nosítka  umožňující

snadné naložení a vyložení nosítek  výsuvným systémem

boční posuv pacienta v sanitním vozidle pro snažší přístup za všech stran

sledování okamžitého stavu baterií, je vybaven výstražnými světly užití bezpečnostního tlačítka pro případ poruchy,

dovybavení systému pro převoz inkubátorů nebo pacientů s intenzivní péčí.( v současné době je používan inkubátor dětského oddělení FN Hradec Králové  umístěný na podvozku nosítek MEDIROL, požadujeme od dodavatele záruku bezpečného uchycení inkubátoru s tímto podvozkem do nabízeného systému nakládání pacientů XXL)

Výstražné světelné a zvukové zařízení:

- přední sdružená modrá  zvláštní výstražná světla v LED technologii  - integrovaná v modulech po celé šíři do spoileru nad kabinou řidiče a skříňovou nástavbou . Kompletní certifikace dle EHK (ECE) 65.

- vzadu dvakrát v rozích střechy vozidla sdružená integrovaná modrá zvláštní výstražná světla v LED technologii  Homologace dle EHK (ECE) 65. Světla jsou integrována do sanitní nástavby, nepřesahují půdorys vozidla, ani nepřesahují výšku sanitní nástavby.

- 2 páry pracovních světel umístěných na pravém a levém boku, samostatně spínaná pravá i levá strana

- osvětlení prostoru za vozem pracovními světly, ovládané vypínačem na pravém zadním sloupku nebo zařazením zpětného rychlostního stupně při zapnutém klíčku zapalování

- na levé a pravé zadní hraně střechy přídavná světla ( směrová, poziční, brzdová )

- na předních blatnících vozidla modře blikající zvláštní výstražná světla  s LED technologií a certifikací dle EHK (ECE) 65,.

- pár modře blikajících LED zvláštních výstražných světel  a certifikací dle EHK (ECE) 65, integrovaný do masky vozidla,

- 2 ks modře blikající zvláštní výstražná LED světla a certifikací dle EHK (ECE) 65, integrovaná do úrovně zpětných zrcátek

- výstražné zvukové zařízení o výkonu 200 W, 2 ploché reproduktory integrované za maskou na předním nárazníku. Ovládání včetně mikrofonu umístěné na palubní desce vozidla, s možností přepínání zvuku na volantu vozidla. Reproduktory jsou umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty.

Nábytek:

- nábytek vyroben z tvarovaných desek s hladkou  povrchovou úpravou odpovídající hygienickým  normám pro sanitní zástavbu

- nerezové části s minimem konstrukčních prvků, ideálně z jednoho svařeného kusu

- všechny zásuvky a dvířka jsou vybaveny plynovými vzpěrami. Madla skříněk a zásuvek nepřesahují profil skříňky o více než 3 mm.

- rozmístění nábytku dle požadavku zadavatele

Popis nábytkového modulu na přepážce:

pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem

zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr, uložení 2 ks zdravotnických batohů nebo kufrů přístupných zvenčí  po otevření bočních dveří

elektrický termobox

výdech + dodání nezávislého topení

výdech + dodání závislého vodního topení

integrovaný prostor pro odpadkový koš

úložný uzavíratelný prostor

Radiové spojení:

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování

- vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700

- vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofonem

- přihrádky na dokumentaci formátu A4

- vozidlového PC

- lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem

- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,

- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,

- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),

- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),

- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami (např. jednotka Vetronics od firmy Princip a.s., nebráníme se dodávce systému s obdobnou ši vyšší užitnou hodnotou, za dodržení kompatibility), používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény)

- jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla (Controller Area Network sběrnice je využívaná pro vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek v automobilu) a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla

- jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce

- GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál

- zásuvka 230V pro připojení tiskárny

Filtro-ventilační zařízení pro převoz infekčních nebo jinak kontaminovaných pacientů :

- Vozidlo bude vybaveno 4 směrnou filtro-ventilační jednotkou s vysokým výkonem filtrace, NBC a HEPA filtry pro: chemické, radioaktivní a bakteriologické částice, prachové částice

- (alergeny, pyly, organická rozpouštědla, kyselé páry a plyny, formaldehydové páry, páry rtuti, jedovaté plyny, atd.)

- Účinnost filtrace 99,999% MPPS se spolehlivostí dle ČSVN 01 105

- 4 směrná funkce ( přetlak, podtlak, vnější cirkulace, vnitřní cirkulace )

- Vzduchový výkon – min. 100 m3 hod

- Jednotka musí být nezávislá na větracím systému vozidla

- Funkce signalizace zanešení filtru

- Možnost výměny filtru zvenčí vozidla samostatným servisním vstupem

- Napájení jednotky přes palubní 12V síť vozidla

- Maximální akustický výkon 45dB

Zařízení je včleněno do zástavby a nábytku tak, aby neomezovalo pohyb a manipulace

v ambulantním prostoru .