CENTRUM KOMPLEXNÍ ODBORNÉ PODPORY PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PŘI VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ ŠTĚFÁNIKOVANÁ

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ POSUDEK

Stavebně konstrukční řešení

| Číslo zakázky | 1872 | Číslo kopie: |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval | Elsa Consulting s.r.o. |  |
| Datum | 2018-05 |  |

Obsah

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

1.1	identifikační údaje	4

1.2	výchozí údaje a podklady	4

1.3	použité normy	4

2.	provedené průzkumy	5

2.1	INŽENÝRSKO-geologický průzkum	5

2.2	stavebně technický průzkum	5

3.	STATICKÉ ŘEŠENÍ	6

3.1	ZATÍŽENÍ	6

3.2	POUŽITÉ METODY	6

3.3	posouzení	6

4.	POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	6

4.1	MATERIÁLY	6

4.1.1	BETONOVÉ KONSTRUKCE	6

4.1.2	OCELOVÉ KONSTRUKCE	6

4.2	POŽÁRNÍ OCHRANA	7

5.	technické řešení	7

5.1	Založení objektu	7

5.2	Svislé nosné konstruce	7

5.3	Vodorovné nosné konstrukce	8

5.4	konstrukce schodiště	8

5.5	konstrukce pergoly	8

6.	STATICKÝ VÝPOČET	9

6.1	zatěžovací stavy	9

6.1.1	vlastní tíha	9

6.1.2	stálé zatížení (skladba)	9

6.1.3	PROMĚNNÉ zatížení	9

6.1.4	Technologie	9

6.1.5	sníh	9

6.1.6	vítr	9

6.2	statický model	10

6.3	zatížení v modelu	12

6.4	výstupy z modelu	15

6.4.1	reakce do základů	15

6.4.2	Stropní konstrukce	16

6.4.3	sloupy	21

6.5	konstrukce ocelového schodiště	23

6.5.1	reakce do základů	24

6.5.2	trámy	25

6.5.3	schodnice	26

6.5.4	zavětrování	27

6.5.5	sloupy	27

6.6	konstrukce dřevěné pergoly	31

6.7	posouzení nosných konstrukcí	33

6.7.1	Základové konstrukce	33

6.7.2	Svislé nosné konstrukce	39

6.7.3	vodorovné nosné konstrukce	43

6.7.4	Prvky schodiště	56

6.7.5	Prvky pergoly	63

6.8	zakrytí otvoru po schodiště 1.NP	70

7.	závěr	72

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem dokumentace je návrh a posouzení stavebně konstrukčního řešení přístavby Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova na adrese Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí. Konstrukčně se jedná o stávající železobetonový prefabrikovaný sloupový skelet o dvou nadzemních podlaží se stropní nosnou konstrukcí řešenou ze železobetonových panelů, na kterém je přistavěno třetí nadzemní podlaží a přistavěno schodiště. Přístavba třetího nadzemního podlaží je konstrukčně řešena jako železobetonový monolitický sloupový skelet s lokálně podepřenou stropní – střešní deskou. Schodiště je řešeno jako samostatná nosná ocelová konstrukce “nezávisle“ přistavěna k objektu budovy Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením.

Předmětem stavebně konstrukčního řešení je tedy posouzení stávajících nosných konstrukcí a založení po přitížení přístavbou a návrh a posouzení konstrukčního řešení nové přístavby třetího nadzemního podlaží a schodiště.

## identifikační údaje

| Typ dokumentace | DPS |
| --- | --- |
| Charakter konstrukce | Přístavba budovy Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením |
| Objednatel | SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa: Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 se sídlem: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO: 03301087 |
| Dílčí část | Stavebně konstrukční řešení |

## výchozí údaje a podklady

- Architektonická studie, Ing. arch. Vlastimil Dlouhý, Michal Volbrecht, SVIŽN s.r.o., korespondenční adresa: Zlatnická 10, 110 00 Praha 1, se sídlem: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČO: 03301087, 09/2018

- Archivní dokumentace stavebně konstrukčního řešení (statická část) ve stupni PP, 
Ing. Kašpar, Stavoprojekt Hradec králové středisko, 04/1986

- Základové a vsakovací poměry v prostoru přístavby výtahu a schodiště v Hradci Králové, kraj Královehradecký, RNDr. František Medřík, Posudky a průzkumy v inženýrské geologii, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice, IČ: 434 74 896, 12.09.2018

- Fotodokumentace ze stavebně technického průzkumu, Jaroslav Jankovský, 03.10.2018

## použité normy

- ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

provedené průzkumy

## INŽENÝRSKO-geologický průzkum

## stavebně technický průzkum

SL01 - sloup 1np

- vyztužení v rozích - 4 x profil prům 14mm, ocel V10425, krytí 35-65mm

- pevnost betonu sloupu orientačně třída min. C 30/37

PR01 - průvlak u schodiště - 1np

- vyztužení - 6x profil prům 24mm, ocel V10425, krytí 25-30mm

- pevnost betonu průvlaku orientačně třída min. C 30/37

PANEL01 - stropní panel pod střechou - 2np

- vyztužení - profil prům 24mm, á240-250mm, ocel V10425, krytí 20mm, tl. panelu 240mm

- pevnost betonu panelu orientačně třída min. C 30/37

PANEL02 - stropní panel pod střechou - 2np

- vyztužení - profil prům 24mm, á 240 mm, ocel V10425, krytí 20mm, tl. panelu 240mm

- pevnost betonu panelu orientačně třída min. C 30/37Ocelové průvlaky a překlady nad chodbou a nad velkými otvory, nutno zjistit materiál oceli a způsob uložení na zdivo.

STATICKÉ ŘEŠENÍ

## ZATÍŽENÍ

Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí, nebo bylo dodáno objednatelem a je uvedeno ve statickém výpočtu.

## POUŽITÉ METODY

Analýza konstrukce je prováděna na základě skutečného chování konstrukce numerickými modely sestavenými programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). 
Byly sestaveny dílčí modely jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce je zatížena 
dle objednatelem zadaných břemen a dle současných technických norem.

## posouzení

Nosné stávající konstrukce jsou posouzeny ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem a návazných předpisů. Předběžným statickým (dynamickým) výpočtem byly posouzeny stávající nosné konstrukce z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti), tak i z hlediska 2.MS (mezní stav použitelnosti).

Maximální celkový průhyb podle ČSN EN 1992-1-1 od kvazi-stálého zatížení nesmí překročit hodnotu 1/250 L.

L = osová vzdálenost podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení.

POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

## MATERIÁLY

BETONOVÉ KONSTRUKCE

Materiál	BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670

C25/30	- XC2		- základové konstrukce

C25/30 	- XC1		- stropní konstrukce, sloupy

Materiál 	VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

B500B, sítě KARI

Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu tj. před zahájením prací investorovi k odsouhlasení.

Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 13670, ČSN EN 206-1 
a kap. 18 TKP.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Návrh ocelových konstrukcí je provedený z ocelových profilů za tepla válcovaných a svářených z plechů za tepla válcovaných v pevnostní třídě S235/J0 podle ČSN EN 10025+A1. Dodávka bude s dokumenty kontroly jakosti st. 2.2 podle ČSN EN 10204.

Uzavřené čtvercové průřezy jsou vyrobené z trubek za tepla event. za studena válcovaných, bezešvých, podle EN 10 210.

Konstrukce budou v mostárně svářené, na stavbě svářené a šroubované. Meze pevnosti a kluzu svářeného materiálu podle EN 1993-1-8 – viz tabulka:

|  | S235 |
| --- | --- |
| mez kluzu, t<40mm | 235-305 |
| mez pevnosti, t<40mm | 324-432 |
| mez kluzu, t>40mm | 215-280 |
| mez pevnosti, t>40mm | 306-408 |

Konstrukce jsou zařazené do třídy provedení EN 1090-2, tedy EXC2.

Plechy namáhané kolmo k rovině musí splnit požadavky na laminární praskavost a rozdvojení, min Z15. Za kvalitu svarů ručí dodavatel. V případě exponovaných detailů je doporučená zkouška ultrazvukem.

Montážní styky budou šroubované, při dodržení technologických podmínek se může i svářet. S výjimkou pozinkovaných prvků. Montážní dělení bude provedené s ohledem na zvyklosti dodavatele OK, podmínky dopravy a možnosti stavby.

## POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou dle údajů na jednotlivých výkresech. Železobetonové i zděné konstrukce jsou navrženy pro požární odolnost REI 90 DP1.

Požární odolnost ocelových konstrukcí bude deklarována statickým výpočtem, případně řešena protipožárním obkladem či nátěrem – viz architektonicko-stavební řešení.

technické řešení

## Založení objektu

Založení stávajícího objektu je dostatečné pro zatížení nástavbou.

Objekt schodiště bude dle IGP založen na železobetonové základové desce tl. 400 mm vyztuženou při obou površích vázanou výztuží ø12/150 mm se základovou spáru v úrovni

-1,600. Ze základové desky budou startovat suterénní stěny o tloušťce 300 mm vyztuženy při obou površích ø12/150 mm, které budou ukončeny na úrovní upraveného terénu. Tyto stěny budou sloužit jako základ pro ocelové sloupy konstrukce schodiště.

Sloupy dřevěné pergoly budou založeny na základových patkách z prostého betonu o půdorysných rozměrech 400x400 mm a výšce 300 mm v nezámrzné hloubce 800 mm pod úrovní upraveného terénu.

## Svislé nosné konstruce

Stávající sloupy jsou dostatečně únosné pro vynesení nástavby.

Nové železobetonové monolitické sloupy 3. NP jsou navrženy jako kruhové Ø350mm či obdélníkové stěnové pilíře.

Sloupy budou ke stávající stropní konstrukci 2.NP připojeny pomocí navrtané a vlepené výztuže.

## Vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely, které jsou uloženy do průvlaků. Statickým výpočtem dle současně platných norem bylo zjištěno, že únosnost průvlaků není dostatečná pro požadované zatížení 300kg/m2. S ohledem na trvanlivost rekonstruovaného objektu budou tyto průvlaky zesíleny nadbetonávkou a spřaženy pomocí vlepené výztuže.

Stropní konstrukce nad 3.NP bude řešena jako železobetonová monolitická deska tloušťky 200 mm s obvodovou atikou výšky 450 mm nad desku.

## konstrukce schodiště

Nové schodiště bude řešeno ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 5,650 x 5,665 m a výšce 10,6 m, z profilů HEB 180, HEB 200 a UPE 180. Profily HEB 180 budou tvořit hlavní sloupy a šroubově připojené průvlaky. Profily UPE 180 budou tvořit schodišťová ramena a mezipodesty vevařené mezi hlavní sloupy. Profil HEB 200 bude využit jako nosný trám pro zavěšený výtah. Konstrukce bude zavětrovaná táhly o průřezu RD 20 mm. Zastřešení bude provedeno spřaženou ŽB deskou.

## konstrukce pergoly

Konstrukce dřevěné pergoly je tvořena 3 moduly, jenž každý je tvořen sloupy o průřezu 150x300 mm, průvlaky o průřezu 150x300 mm a fošnami o průřezu 50x140 mm, které jsou natočeny o 45°. Dva krajní poduly jsou zavětrované táhly RD 20 mm.

STATICKÝ VÝPOČET

## zatěžovací stavy

vlastní tíha

Vlastní tíha je generována z geometrie a objemové tíhy prvku.

stálé zatížení (skladba)

| Plošné zatížení | Char gk [kN/m2] |
| --- | --- |
| Podlaha | 1,60 |
| Střecha přístavby | 1,20 |
| Příčky | 1,00 |
| Fasáda schodiště | 0,50 |
| Lehké kamenivo – liapor | 3,00 |
| Schodnice | 0,50 |
| Podhledy | 0,50 |

PROMĚNNÉ zatížení

| Plošné zatížení | Char qk [kN/m2] |
| --- | --- |
| Užitné – shromáždění (kategorie C) | 3,00 |
| Užitné – schodiště (kategorie C) | 3,00 |

Technologie

| Bodové zatížení | Char qk [kN/m] |
| --- | --- |
| Výtah | 4x20,00 |

sníh

Zatížení sněhem je uvažováno dle lokality objektu:

| Popis | Ozn. | Hodnota | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| II. sněhová oblast | sk | 0,60 | kN/m2 |
| Součinitel tvaru | μ1 | 0,80 | - |
| Součinitel tvaru | μ2 | 1,00 | - |
| Součinitel expozice | ce | 1,00 | - |
| Tepelný součinitel | ct | 1,00 | - |

vítr

| Popis | Ozn. | Hodnota | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní rychlost větru (II. větrná oblast) | vb,0 | 25,0 | m/s |

## statický model

Stávající objekt Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova

Kompletní model stávajícího objektu a přístavby Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova

## zatížení v modelu

Stálé zatížení – vlastní tíha – generováno výpočetním programem

Stálé zatížení – skladba podlahy a střechy – [kN/m2]

Stálé zatížení – příčky – [kN/m2]

Proměnné zatížení – užitné zatížení kategorie C – [kN/m2, kN/m]

Technologie – [kN]

Proměnné zatížení – zatížení sněhem – [kN/m2, kN/m]

## výstupy z modelu

reakce do základů

Rz [kN] – MSÚ – Návrhová kombinace

Rz [kN] – MSP – Kvazistálá kombinace

Stropní konstrukce

Momenty My [kNm] – průvlaky stropní konstrukce nad 1.NP

– MSÚ – Návrhová kombinace

Posouvající síly Vz [kN] – průvlaky stropní konstrukce nad 1.NP

– MSÚ – Návrhová kombinace

Deformace uz [mm] – průvlaky stropní konstrukce nad 1.NP

– MSP – Kvazistálá kombinace

Momenty My [kNm] – průvlaky stropní konstrukce nad 2.NP

– MSÚ – Návrhová kombinace

Posouvající síly Vz [kN] – průvlaky stropní konstrukce nad 2.NP

– MSÚ – Návrhová kombinace

Deformace uz [mm] – průvlaky stropní konstrukce nad 2.NP

– MSP – Kvazistálá kombinace

Momenty mx [kNm/m] – stropní konstrukce nad 3.NP – MSÚ – Návrhová kombinace

Momenty my [kNm/m] – stropní konstrukce nad 3.NP – MSÚ – Návrhová kombinace

Deformace uz [mm] – stropní konstrukce nad 3.NP – MSP – Kvazistálá kombinace

sloupy

Normálové síly N [kN] – sloupy 1.NP až 3.NP – MSÚ – Návrhová kombinace

Momenty My [kNm] – sloupy 1.NP až 3.NP – MSÚ – Návrhová kombinace

Momenty Mz [kNm] – sloupy 1.NP až 3.NP – MSÚ – Návrhová kombinace

Deformace od zatížení větrem Ux [mm] – sloupy 3.NP

Deformace od zatížení větrem Uy [mm] – sloupy 3.NP

## konstrukce ocelového schodiště

TR 85/280 tn=0,88 mm

reakce do základů

Kontaktní napětí [kPa] – MSÚ – Návrhová kombinace

Sedání základů [mm] – Kvazistála kombinace

trámy

Vz [kN]

My [kNm]

schodnice

Vz [kN]

My [kNm]

zavětrování

N [kN]

sloupy

N [kN]

Vz [kN]

Vy [kN]

My [kNm]

Mz [kNm

Deformace od zatížení větrem Uy [mm] – sloupy 1.NP až 3.NP

Deformace od zatížení větrem Uz [mm] – sloupy 1.NP až 3.NP

## konstrukce dřevěné pergoly

| Sloup 300x150 |  |
| --- | --- |
| Průvlak 150x300 |  |
| Fošna 50x140 |  |
| RD 20 - zavětrování | Krajní pole |

N [kN]

Vz [kN]

My [kNm]

## posouzení nosných konstrukcí

Základové konstrukce

Posouzení stávající patky

Svislé nosné konstrukce

| Sloup – stávající – 1.NP a 2.NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: X0 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: 10425 (V)B (fyk = 420,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: 10425 (V) (fyk = 420,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka:; lef =; 3,00 × 1,00 = 3,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,00385; ; s,min; = 0,00311; ; Vyhovuje. s; = 0,00385; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Využití; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]; [%]. 1; Zat. případ 1; -1820,00; -3424,95; 0,00  37,49; 183,66; 0,00; 0,00; 53,1; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 53,1 % Využití: 53,1 % |
| 53,1 % VYHOVUJE |  |

| Sloup středový – nový – 3.NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: XC1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka:; lef =; 3,00 × 1,00 = 3,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,0168; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,0168; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Využití; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]; [%]. 1; Zat. případ 1; -500,00; -2557,87; 0,00  16,82; 115,61; 0,00; 0,00; 19,5; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 19,5 % Využití: 19,5 % |
| 19,5 % VYHOVUJE |  |

vodorovné nosné konstrukce

| Průvlak – stávající – stropní konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: X0 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: 10425 (V)B (fyk = 420,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: 10425 (V) (fyk = 420,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,0151; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,0151; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Využití; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]; [%]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 450,00; 338,96; 0,00; 0,00; 132,8; Nevyhovuje. Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE - 132,8 % Využití: 132,8 % |
| 132,8 % NEVYHOVUJE |  |

| Stropní deska – stropní konstrukce nad 3.NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00224; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00196; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00393; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Využití; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]; [%]. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -24,00; -31,91; 0,00; 0,00; 75,2; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 75,2 % Využití: 75,2 % |
| 75,2 % VYHOVUJE |  |

Posouzení protlačení stropní desky nad 3.NP – středový kruhový sloup

Posouzení protlačení stropní desky nad 3.NP – obvodový „stěnový“ sloup

Prvky schodiště

Kotvení sloupu schodiště

Prvky pergoly

Patka pergoly

## zakrytí otvoru po schodiště 1.NP

Zakrytí stropního otvoru po schodišti bude provedeno trojicí nosníků HEB240 uložených jako stropní panely na ozub průvlaku. Na spodní pas nosníků bude uložen trapézový plech výšky 160mm, který bude sloužit jako ztracené bednění pro novou stropní desku.

Napěťový posudek [MPa]

Deformace [mm]

závěr

Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN EN.

Při návrhu byl zohledněn současný stav a podmínky staveniště a bylo v co největší míře akceptováno stavební řešení a zadání stavby.

Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Během výstavby musí být dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce.

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

Tato dokumentace je dokumentací pro stavební povolení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterou je nutno zpracovat před realizací konstrukce.

Je nutno počítat, že může dojít k některým dílčím změnám vyvolaným dopřesněním během výstavby. Veškeré změny oproti dokumentaci pro provádění stavby, ke kterým dojde během realizace, musí být projednány a schváleny projektantem.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech odchylkách skutečného stavu 
od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech skutečnostech v projektu nepostižených.

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společnosti ELSA Consulting s.r.o.

V Praze dne 21. 03. 2018

…………………. Ing. Martin Kovář, Ph.D.