TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výškopisné a polohopisné zaměření VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ ŠTEFÁNIKOVA

Objednatel: 			SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 –     					Nové Město

Souřadnicový systém:		S-JTSK

Výškový  systém: 		Bpv

Datum měření:			7.8.2018

Měřil:				Josef  Daniel, Jakub Hejcman

- Výchozí podklady pro zpracování zakázky:

Legislativa

- Zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. v platném znění

- Vyhl. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání č. 430/2006 Sb.

Další technické podklady

- ČSN 013410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

- ČSN 013411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

- Platný stav digitální katastrální mapy

- Geodetické údaje bodů výškových i polohových bodových polí

- Popis bodového pole:

Pro zaměření skutečného provedení byly zřízeny polohově a výškově body měřické sítě určené technologií  GNSS metodou RTK v síti Czepos s dvojí kontrolou na bodech přístrojem Leica GS18.

- Popis geodetického zaměření:

Měřické práce v terénu byly provedeny pomocí totální stanice TCRP1205 polární metodou z bodů měřické sítě. Souřadnice podrobných bodů X,Y, byly určeny polární metodou. Výšky podrobných bodů  byly určeny trigonometricky z bodů měřické sítě.

Použitá měřící technika:

Leica TCRP1205

GNSS aparatura Leica GS18

Dosažená přesnost:

Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka σxy=0.14m.

Charakteristikou určení výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka σH=0.12m.

4.Kancelářské práce

Kancelářské zpracování zaměření stávajícího stavu bylo vyhotoveno v grafickém programu Proland,  AUTOCAD. Stav zobrazení odpovídá situaci k datu měření dne 7.8.2018. Předávaná situace je v měřítku 1:500.

Pro přehlednost byla do výkresu zobrazena katastrální mapa DKM (stav k srpnu 2018), , tato mapa má pouze informativní  charakter. Lomové body hranic pozemků jsou s  kódem kvality od 3 do 8 (tzn. od Sxy 0,28m-2,00m). Pro přesný zákres hranuic pozemků je nutné provést vytyčení potřebných hranic v terénu za účasti dotčených vlastníků pozemků.

Veškerá data a údaje ze zaměření zůstanou archivovány u Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., ulice J. Purkyně 1174 v Hradci Králové.

5.   Objednateli se předává

6x tisk na papír v měř. 1:500

1x seznam souřadnic

1x technická zpráva

1x CD

Soubory v elektronické podobě ve formátech:

.dgn, .dwg, .dxf, .pdf, .txt

byly odeslány na adresu dlouhy@svizn.com dne 28.8.2018

V Hradci Králové  dne 23 .8.2018               	   		vyhotovil: Jakub Hejcman

tel.: 773 779 484

ověřil: Ing. Aleš Černý

dne: 23.8.2018

č. Ověření: 368/2018