Sportovní hala, Nová Paka

c)	Text návrhu

Sylabus

Stávající objekt Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, původní C.K. české vyšší reálky v Nové Pace (architekt L.Skřivánek, 1913-15) vyniká kvalitní eklektickou architekturou počátku 20. století s dobře provedenými detaily a výraznou bosáží.

Dvorní zahradní část školy byla vybrána jako lokalita pro umístění sportovní haly. V konceptu původního historického a nového současného přinášíme vizi soliterní stavby, která by neměla i vzhledem k poměrně velké zastavěné ploše hmotově příliš konkurovat stávajícímu objektu školy. Z tohoto důvodu navrhujeme stavbu částečně zapustit do terénu, výhodou této koncepce je i bonus možného využití střechy haly pro další sportovní aktivity. Koncept mírně zapuštěného objektu sekundárně šetří plochu realizovaných a ochlazovaných fasád a přispívá k rozumné tepelné bilanci a dlouhodobé provozní ekonomii domu.

V prostoru mezi stávající školou a sportovní halou navrhujeme na úrovni stávající tělocvičny pobytovou piazzettu s přímým vstupem do vestibulu haly, která obě stavby propojuje.

Architektonická artikulace využívá bezúdržbové materiály s dlouhou dobou životnosti. V exteriéru počítáme s obkladem barevně neutrálními kovovými kazetami (např. titanzinek), v interiéru ponecháváme pohledový beton, dřevěnou palubovku a stěrkové podlahy.

Provozní řešení

Provozní koncept je podkladem dobře fungujících vazeb, návrh zahrnuje dvě základní úrovně. Na úrovni piazzetty (+0,00m) najdeme návštěvnický provoz- vstupní vestibul, jeho součástí je provoz bufetu pro příležitostné využití a toalety pro návštěvníky, do haly jsou orientovány dvě řady sedadel na tribuně se 144 místy. V tomto podlaží je navržena propojovací chodba do objektu gymnázia.

Na úrovni palubovky (- 4,05m) se nachází prostory pro sportovce- vlastní sportovní plocha se zadanými hracími rozměry 42x 24 m a světlou výškou 8,0m, šatny s čistou a nečistou zónou, kabinet, posilovna a provoz lezecké stěny, nářaďovna a příslušné sklady.

Využití střechy sportovní haly pro vybrané sporty (basketbal, házená, florbal, tenis) považujeme v daném kontextu za vhodné vzhledem k tomu, že Gymnázium a SOŠPg nemá žádná exteriérová sportoviště.

Akustický koncept předpokládá vyřešení požadovaného útlumu v prostoru stropu mezi nosníky.

Pro základní denní přisvětlení haly je navržen v úrovni střešní konstrukce na severní fasádě okenní pás s možností úplného zatemnění.

Provozní náklady

Minimalizace provozních nákladů na energie a údržbu je již předurčena koncepcí částečně zapuštěného objektu pod terénem a použitím kvalitních bezúdržbových materiálů s dlouhodobou životností, tj. betonu a předzvětralého TiZn.

Velká část ochlazované obálky budovy je pod úrovní terénu v teplotně stabilnějším prostředí, kde se jednoduše pomocí izolací na bázi XPS dosáhne pasivního standardu tepelně-izolačních parametrů. Rovněž  v   pasivních standardech jsou navrženy nadzemní obvodové konstrukce, to jsou tepelné izolace z kamenné vlny pod provětrávaným fasádním obkladem a pěnové izolace pochozí střechy. Tepelné ztráty okenními konstrukcemi jsou minimalizovány jednak trojnásobným zasklením a hlavně úměrnou menší plochou zasklení. Větrání všech prostor bude důsledně nucené se zpětným získáváním tepla s více než 85% účinností. Okenní otvory slouží pro havarijní větrání nebo pro období bez potřeby úpravy parametrů vzduchu.

K optimálnímu vnitřnímu mikroklimatu v letním období přispívá jednak rozumná plocha zasklení se severní orientací, podle potřeby ještě doplněna vnitřním mobilním zastíněním na textilní bázi a také masivní železobetonové konstrukce, částečně pod povrchem země ve stabilním prostředí.  Nočním provětráváním chladnějším vzduchem v letním období lze využít vysokou akumulační schopnost a tedy i tepelnou setrvačnost takto konstruovaného objektu.

Konstrukční koncept

Nosná konstrukce objektu je navržena železobetonová převážně monolitická s dílčími prefabrikovanými prvky. Základní rastr sloupů v podélném směru je 7,2m, v příčném směru je hlavní rozpětí zastřešení haly 30m s menšími rozpětí v prostoru zázemí. Dominantním konstrukčním prvkem je zastřešení haly, kde použitý druh zastřešení je navržen s ohledem na využití střešní plochy pro sportovně-rekreační účely. Z tohoto důvodu je požadována těžká skladba střechy s vyšším užitným zatížením a požadavky na pocitovou pohodu (kmitání, buzení a průhyby). Tomuto zadání vyhovuje masivní železobetonová konstrukce z předepjatých vazníků na rozpětí 30m, které podpírají předepjaté stropní panely na rozpětí cca 7,2m. Prvky zastřešení jsou uvažovány prefabrikované s montážním zmonolitněním. Celkovou stabilitu objektu zajišťují obvodové železobetonové stěny, které přes tuhou střešní desku

zajišťují přenos vodorovných sil až do základů. Objekt se předpokládá založit plošně se základovými patkami pod hlavními sloupy haly. Zajištění stavební jámy v místě navazujícího objektu stávající školy bude provedeno pomocí převrtávané pilotové pažící stěny, po zbytku volného obvodu bude navrženo běžné záporové pažení nebo svahování dle prostorových možností.

Technika

Pro větrání sportovní haly počítáme se strojovnou vzduchotechniky a chlazení přístupnou z úrovně terénu v kontaktu s halou, zařízení s vysokou mírou rekuperace  musí garantovat nízké provozní náklady.

Nucené větrání pomocí centrálních vzduchotechnických jednotek bude navrženo pro provozy, které vyžadují upravované mikroklima, případně odvod tepla, vlhkosti, nebo odvod znehodnoceného vzduchu. Jedná se zejména o tělocvičnu, posilovnu, šatny a horolezeckou stěnu a místnosti, které budou bez možnosti přirozeného provětrání okny. Bude využito zpětného získávání tepla- rekuperace, uvažujeme zároveň s úspornými elektromotory ventilátorů v technologii „EC“.

Stávající kotelna bude rekonstruována a ponechána ve stávajících prostorech s drobnou redukcí plochy.

Požární koncept

Podlaha tělocvičny pod úrovní okolního terénu zabezpečuje dva směry úniku v opačných směrech, kromě vnitřního schodiště je druhý únik z haly přímo do venkovního prostoru zahrady. Podobně je vyřešen únik z exteriérové sportovní plochy na střeše haly, dle normového výpočtu (295 osob) se nejedná o venkovní shromažďovací prostor.

Doprava

Navrhujeme pro celý areál 40 nově realizovaných parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky sportovní haly v severovýchodní části pozemku, kalkulace nezahrnuje 10 parkovacích stání při vjezdu na pozemek západně od budovy školy, případně lze nově navrhovaná stání o tento počet redukovat.

Krajina a zeleň

Zahradní část pozemku Gymnázia a SOŠPg zahrnuje kvalitní skupiny dřevin, převážně listnatých, návrh počítá jednoznačně s jejich zachováním, kultivací a v části s doplněním. Realizací sportovní haly bude dotčena pouze skupina jehličnanů v centru plochy určené pro stavbu.