Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka

a/ koncept

Minimální vizuální dopad na své okolí, maximální dopad na život ve svém okolí. 	
	Plynulé propojení provozů, otevřený a snadno přístupný dům... 
	Vpřed efektivně, krásně, přirozeně!

Celkové urbanisticko-architektonické řešení vychází z uspořádání vztahů mezi stávajícími objekty gymnázia s domovem mládeže a pevnou severní hranou tvořenou železniční tratí. Provozní propojení nové sportovní haly s budovou školy a snadný přístup pro veřejnost se stal určujícím faktorem předloženého řešení. Půdorysná stopa sportovní haly drží kompaktní tvar a zaujímá co nejmenší plochu z vytčené parcely pro její stavbu. Částečně skrytá poloha v zadním zahradním traktu na křížení podélné osy domova mládeže a hlavní osy gymnázia je přirozená, bez negativního dopadu na charakter a strukturu okolní zástavby. Terénně navazuje na zamýšlenou polohu venkovního hřiště, nevyčnívá, vypadá jako by tam vždy stála. Mezi halou a školou vzniká nový, kontinuální prostor, který spojuje zeleň i cesty z vnějších částí školních pozemků a přivádí život do nitra areálu.

b/  popis řešení

Prostor vklíněný mezi školu a halu vnímáme jako školní náměstí, důstojnou shromažďovací plochu pro studenty i sportovce. A který v nejužším místě mezi domy, v terénním zlomu, přechazí do nálevky sevřené mezi dvě protilehlá schodiště. Její forma nahrává ke klidnému odpočinku, posezení na schodech, setkávání žáků, hraní divadla, zpěvu. Nálevka zárověň zajišťuje přístup přirozeného světla do prostor současné školní tělocvičny.

Obslužné prostory, komunikace, šatny, sociální zařízení atp. jsou v nové hale usazeny v části budovy u hlavního vchodu a tvoří tak přirozený komunikační uzel pro vstup z venkovního prostoru náměstí, tak pro napojení gymnázia v jeho podzemních částech. Objem podzemní části odpovídá dnešním prostorám kotelny a zauhlovny, které jsou velice dobře propojitelné do prostoru dnešních šaten, ale z druhé strany, než je navrhováno v soutěžních požadavcích školy a gymnázia. Proto jsme se rozhodli pro propojení školy a tělocvičné haly v těchto místech, kde toto řešení přináší více možností využití a zároveň zefektivnění nákladů na provoz. Dochází k celkové kultivaci provozu jak uvnitř, tak vně školy.

Propojení v místě stávající kotelny a nová dispoziční úprava přináší prostorové zisky pro technické zázemí obou školních budov, posilovnu a zázemí vyučujících i při zachování oddělených provozů školy s veřejností. Navržené vstupy do sportovní haly, hlavní na jihozápadní fasádě a vedlejší na severozápadní a jihozápadní umožňují bezbariérový vstup do obou podlaží a nekolizní přístup sanitkám i televizním štábům. Zároveň splňují normativní požadavky na nouzový únik z budovy.

Stávající stromy ve školním areálu, vyjma těch na nově zastavované ploše, jsou ponechány. Přístupové cesty, plochy k  odpočinku a parkové úpravy jsou řešeny nově v návaznosti na navrženou situaci sportovní haly a jejího propojení s areálem školy. Území jako celek necháváme průchozí pro veřejnost. Parkovací plochy jsou umístěny v pozicích na okraji školního areálu v jeho přístupových bodech a kapacitně splňují danné požadavky.

Objemové řešení neplýtvá prostorem a defacto jen tvoří minimální obálku stavebního programu rozděleného do dvou podlaží nad sebou. Jedná se o jednoduchý hranol s plochou střechou. Propojovací krček, který je zároveň technickým zázemím, posilovnou a zázemím vyučujících je jednopodlažní s pochozí střechou, která tvoří plochu tzv. náměstí. Spojení haly se školou je vedeno v místech, kde je to technicky možné a tak, aby byla dodržena logická a funkční návaznost jednotlivých prostor.

Vstup do sportovní haly z plochy prostoru sportovního náměstí je přímo do druhého patřa servisního zázemí samotné haly, které je umístěné ve dvoupodlažním obchozím bloku. Otevřený foyer slouží jako odpočinkové lobby u baru, který je zároveň recepcí se šatnou obsluhující prostor kavárny s výhledem na plochu a lezeckou stěnu. Lobby funguje jako distribuční uzel. Na jednu stranu na tribuny umístěné na stejné niveletě podél delší fasády haly s kapacitou 120 míst ve dvou řadách a na druhou na schodiště vedoucí do přízemí k šatnám, sprchám, wc a palubovku. Ze stejného místa v přízemí je snadný přístup do chodby s posilovnou a technickým zázemím propojující halu s budovou školy. V prostoru pod tribunami je umístěno skladové zázemí tělocvičného nářadí a prostor pro rozhodčí s časomírou, který je umístěn na střed haly a dělí tak skladové prostory na dvě části.

Bezbariérový přístup do přízemí na plochu palubovky je řešen samostatným vchodem ze severozápadního boku haly ústícím do chodby k šatnám se sociálním zázemí. Tato chodba je prostorem na výšku přes dvě patra a je tak prosvětlena shora. Šatny jsou průchozí a sportovci tak nevstupují do tělocvičny přes prostory, kde se chodí ve venkovní obuvi. Rozdělení prostor pro sportovce a návštěvníky na tzv. špinavou a čistou zónu je po patrech, kdy vstupní level v horním patře je řešen jako kompletně špinavá zóna s komunikačním uzlem schodiště do přízemí, kde pokračuje chodbou před šatny, které jsou filtrem do čisté zóny.

c/ materiálové a konstrukční řešení

Základní nosná konstrukce haly je navržena jako rámová z dřevěných lepených vazníků kombinovaná s monolitickou železobetonovou stěnou v části objektu pod terénem. Přízemní část objektu haly se zčásti nachází pod terénem a je technicky řešena jako bílá vana, tvořena monolitickou železobetonovou stěnou o tloušťce 200mm s přidanou tepelnou izolaci v interiéru. Vnější povrch má charakter pohledového betonu s předem určeným spárořezem, který bude definován v další etapě projektové dokumentace. Nadzemní část haly jež tvoří rastr dřevěných rámů z lepeného lamelového dřeva je kotvena do nosné části spodní stavby. Mezi dřevěné sloupy nosné konstrukce jsou osazena okna v dřevěných rámech s izolačním trojsklem.

Plášt objektu je charakterově rozdělen horizontálně pro přízemí a patro, kdy v patře jej tvoří prefabrikované betonové lamely upínané mezi atiku a sokl podzemní části konstrukce. Vertikální lamely slouží k difuzi denního světla z horních pásů osluněných oken. Spodní pás oken v přízemí je pouze na severní straně haly. Plné části fasády mezi rámovou konstrukcí dřevěných lepených vazníků tvoří dřevěné sendvičové panely s vloženou izolací. Vnitřní úprava pevných neprosklených ploch stěn je řešena dřevěným deskovým obkladem z překližky s akustickými vlastnostmi. Pevné části stěn jsou všechny řešeny jako sendvičové – tepelná izolace s fólií, parozábranou a vzduchovou mezerou. Použité materiály dřevo i beton se propisují z exteriéru do interéru.

Vodorovné nosné konstrukce mezi přízemím a patrem haly jsou tvořeny železobetovými prefabrikáty včetně schodiště a tribun. Ostatní svislé nosné konstrukce v interiéru jsou vyzděny z keramických bloků tvárnic včetně výplňových dozdívek.

Střešní plášť haly s minimálním sklonem je řešen v klasické systémové skladbě, kdy finální vrstvu střešní krytiny tvoří  PVC fólie zatížená vegetačni vrstvou. Vegetační vrstva je zamýšlena jako extenzivní  s minimálním přitížením střešní konstrukce, která ale vytvoří pohledově příjemné prostředí zejména pro pohled z učeben na severní straně budovy gymnázia.

Veškeré technologie vytápění a vzduchotechniky k budově haly i gymnázia jsou umístěny v prostorech technického a servisního zázemí v půdorysné stopě dnešní zauhlovny. Ta je bezbariérově propojena hydraulickou plošinou na terén pro případnou výměnu technologií. Prostory ve spojovacím krčku jsou dostatečně komfortní i pro uskladnění zahradnického nářadí a techniky potřebné k údržbě školních pozemků a hydraulická plošina je tak využita i pro jejich přístup na terén a zpět.

Povrchová úprava pochozích partií vstupních předprostor haly je z litého betonu a veškeré ostatní plochy přístupových cest a parkování tvoří dlažba z žulového odseku.

d/ obsah dokumentace se seznamem výkresů grafické části

1/ panel 1 – formát b1, 1000 x 700 mm

situace širších vztahů 1:2000, situace 1:500, průvodní text, povinný zákres do fotografie DJI 0073

2/ panel 2 – formát b1

schéma prostupnosti území, charakteristické vizualizace 4ks, půdorys 1PP 1:200, půdorys 1NP 1:200, podélný řez 1:200, příčný řez 1: 200

3/ panel 3 – formát b1

pohled severní 1: 200, pohled jižní 1: 200, pohled východní 1: 200, pohled západní 1: 200, vybrané vizualizace exteriéru a interiéru 4ks

4/ textová část – formát a4, koncept, popis řešení, materiálové a konstrukční řešení, nabídková cena,  propočet nákladů, náhled panelů formát a3

5/ obálka kontaktní údaje – identifikační údaje účastníka včetně ostatních příloh