Název akce: Žacléř – Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 31, Trutnov

Objekt (SO)/Provozní soubor (PS): SO-01- Domov pro seniory

Díl/Profese: D.1.1 – Architektonicko - stavební řešení

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

##### Technická zpráva

Obsah:

1. architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	2

Urbanistické řešení	2

Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	2

Dispoziční a provozní řešení	2

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	3

Bezbariérové užívání stavby	4

2. Konstrukční a stavebně technické řešení	4

2.1 Bourací práce	4

2.2 Úpravy přilehlého bytového domu	4

2.3 Výkopy	5

2.4 Základy	5

2.5 Svislé konstrukce	5

2.6 Vodorovné konstrukce	5

2.7 Násypy a zásypy	6

2.8 Podlahy	6

2.9 Hydroizolace	6

2.10 Tepelné a zvukové izolace	7

2.11 Podhledy	7

2.12 Okna	7

2.13 Dveře	7

2.14 Vnitřní povrchy stěn a stropů	7

2.15 Obvodový plášť, vnější povrch stěn	8

2.16 Nátěry a malby	8

2.17 Klempířské výrobky	8

2.18 Truhlářské výrobky	8

2.19 Schodiště	8

2.20 Komínové těleso	8

2.21 Krov	9

2.22 Výtahy	9

2.23 Obecné zásady realizace stavby	9

3. tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace) - popis řešení	9

3.1 Tepelná technika	9

3.2 osvětlení, oslunění	11

3.3 Akustika (hluk, vibrace)	11

4. Výpis použitých norem	11

- architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

### Urbanistické řešení

Stávající objekt je stavebně a provozně rozdělen na dvě části. Severní část bude kompletně rekonstruována s nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží. Jižní část objektu bude kvůli špatnému stavebně technickému stavu zdemolována. Objekt se nachází v centru města Žacléř, podél ulice Mladých horníků, ze které je situován i hlavní vstup do objektu.

Kompoziční uspořádání je fixováno částečným využitím stávajícího objektu, který bude rekonstruován a z části novou výstavbou v jižní části. Na pozemcích stávajícího areálu budou upraveny přilehlé plochy a zřízen parking pro návštěvníky Domova pro seniory.

### Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt řeší rekonstrukci severní části stávajícího objektu, která objemově zůstává stejná s výjimkou nástavby jednoho podlaží. Jižní část stávajícího objektu bude zdemolována a provedena nová výstavba s návazností a propojení se stávající severní částí. Po provedení stavebních úprav bude mít objekt jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Přistavovaná část v jižní části je řešena jako ustupující s využitím ustupujících podlaží jako teras. Soklová část objektu bude provedena ze soklové omítky šedé barvy. Stávající objekt, který bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem, bude opatřen silikátovou jemně zrnnou omítkou bílé barvy. Hlavní plochy na nově vybodovaném objektu budou opatřeny cihelným obkladem. Nástavba na stávajícím objektu, ustupujících plochy a poslední podlaží na novém objektu bude opatřeno fasádním obkladem z kompaktního laminátu v imitaci dřevěných palubek. Střešní krytina bude provedena jako plechová z titanzinkového falcovaného plechu. Na jednotlivých terasách bude provedeno ocelová zábradlí s výplní z tahokovu v žárovězinkové úpravě.

Venkovní zpevněné plochy pochozí budou ze zámkové betonové dlažby, parkovací stání bude provedeno ze zatravňovacích dlaždic a veškeré komunikace z asfaltobetonu.

### Dispoziční a provozní řešení

V suterénních prostorech 1.podzemního podlaží jsou situovány veškeré technické místnosti a skladové prostory pro potřeby domova pro seniory. Dále se v tomto podlaží nachází skladové prostory, mrazící a chladící boxy a jednotlivé přípravny pro provoz kuchyně včetně zásobování a šaten pro zaměstnance se sociálním zařízením. Další částí je provoz prádelny s čistou a špinavou částí a jednotlivými sklady. Komunikační propojení celého objektu je zajištěno pomocí tří dvouramenných schodišť a dvou výtahů.

V 1.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy jednolůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory a recepce. V nové zbudované části se nacházejí jednotlivé přípravny pro kuchyňský provoz, kancelář, mytí pro potřeby kuchyně a varna. Dále se zde nachází jídelna pro klienty domova pro seniory s výdejem jídla a mytím stolního nádobí a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

V 2.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory a recepce. V nové části objektu se nacházejí šatny pro zaměstnance včetně hygienického zázemí, denní místnost, sesterna, kancelář sociální pracovnice a aktivizační místnost. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

V 3.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází kancelář vedení domova pro seniory, kancelář vrchní sestry, ordinace praktického lékaře a sociální zařízení pro zaměstnance. V obloukové části jsou umístěny tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, sklady a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Ve 4.nadzemním podlaží jsou v severní části navrženy dvoulůžkové pokoje se svými hygienickým zázemím u jednotlivých pokojů. Ve stejné části jsou ještě příruční sklady a společné hygienické prostory pro klienty domova pro seniory, kuřárna a recepce. V nové části objektu se nachází jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím a v centrální části se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou.

Příjezd k objektu Domova pro seniory je ulicí Mladých horníků. V severovýchodní části pozemku bude zbudováno parkoviště pro 13 osobních automobilů včetně 2 parkovacích stání pro imobilní občany.

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího objektu č.p.576 a č.p. 136. Stávající objekt sloužil pro ubytování studentů hornického učiliště, s potřebným zázemím (jídelna, technické místnosti, WC, sprchy a jednotlivé pokoje). Po rekonstrukci bude objekt využíván jako Domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod..

Navrhované parametry stavby:

Zastavěná plocha SO-01:  				1200,10 m2

Obestavěný prostor SO-01: 				17 495,6 m3

Užitná plocha SO-01: 	- 1.PP 				702,83 m2							- 1.NP				1020,31 m2

- 2.NP 				1018,74 m2							- 3.NP 				928,39 m2

- 4.NP				832,59 m2

Celkem				4502,86 m3

Venkovní zpevněné plochy:

- chodníky			531,03 m2

- komunikace Město Žacléř	780,24 m2

- komunikace KHK		400,15 m2

- parkovací stání			196,26 m2

- čisté terénní úpravy, zeleň	1161,00 m2

- plocha u garáží štěrková	472,86 m2

Kapacita funkčních jednotek:

- Počet lůžek 1.NP			10 ks

- Počet lůžek 2.NP			15 ks

- Počet lůžek 3.NP			15 ks

- Počet lůžek 4.NP			12 ks

Kapacita lůžek celkem			52 ks

Celkové rozměry stavby:

Výšková úroveň: 		+-0,000 = úroveň podlahy 1.NP = 604,940 m.n.m.

Maximální rozměry stavby:	65,32x28,2 m

Maximální výška:		+15,63 m

Gastro provoz:

Kapacitní údaje:		- charakter provozu	kuchyně DPS

- kapacita jídelny	100 míst

- kapacita kuchyně	200 J/den

Prádelna:

Kapacitní údaje:		- výkon prádelny	350 – 400 kg denně

- počet směn		1

- složení prádla		40% rovné, 40% pro plné sušení, 20% tvarové osobní

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č.398/2009 "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb."). 	Přístup do objektu a pohyb po jednotlivých podlažích je řešen jako bezbariérový. Vertikální pohyb po objektu je řešen kromě schodišťových konstrukcí dvěma osobními výtahy. V jednotlivých podlažích jsou navržený kabiny WC pro imobilní osoby. V rámci parkovacích kapacit jsou navržena parkovací stání pro imobilní osoby.

- Konstrukční a stavebně technické řešení

  - Bourací práce

Bourací práce budou rozděleny na dva samostatné celky. Jednak bourací práce severní části stávajícího objektu, která objemově zůstává sejný s výjimkou nástavby jednoho podlaží a na jižní část stávajícího objektu, která bude kompletně zdemolována a provedena nová výstavba s návazností a propojením se stávající objektem severní částí.

Kompletní demolice jižní části bude obsahovat demolici střešní konstrukce – střešní konstrukce z pozinkovaného plechu a z eternitových šablon, nepískované lepenky, dřevěného bednění a konstrukce krovu ze sbíjených vazníků. Obvodové zdivo je provedeno z cihel plných opatřených vápenocementovými omítkami. Veškeré prostory jídelny a bývalé kuchyně jsou obloženy jednak dřevěným obložením a keramickým obkladem. Podlahové konstrukce tvoří keramická dlažba kladená do betonu. Stropní konstrukce je tvořena ocelovými nosníky a keramickými stropními deskami HURDIS, na kterých je proveden škvárový násyp. Spodní stavbu tvoří betonové podlahy, hydroizolace s asfaltových pásů, podkladní beton navazující na betonová základové pasy.

Bourací práce severní části stávajícího objektu budou spočívat v kompletní demontáži střešní krytiny z eternitových šablon, nepískované lepenky, dřevěného bednění konstrukce krovu se šikmou vazbou (pozednice, sloupky, pásky, vaznice, krokve). V jednotlivých podlažích budou kompletně vybourány veškeré zděné příčky, výplně veškerých otvorů (dveře včetně zárubní, špaletová okna). Dále bude kompletně odstraněna nášlapná konstrukce podlah (keramická dlažba, zátěžové koberce). V přední části bude kompletně odstraněno ocelové dvouramenné schodiště. V suterénu objektu budou kompletně odstraněny veškeré omítky, aby mohli být provedeny sanační práce. Zároveň bude provedeno vybourání kompletních podlah. V objektu budou kompletně odstraněny veškeré omítky, u sanovaného zdiva budou vyškrábány spáry ve zdivu do hl. cca 30 mm.

V celé stávajícím objektu budou demontovány veškeré technologie a rozvody od topení. Rovněž budou odstraněny rozvody vody, kanalizace a elektriky.

Bourací práce se dotknou i bytového domu č.p.137. Jedná se kompletní demolici spojovacího krčku, který sloužil původně jako kotelna bytového domu a skladové prostory. Tento spojovací krček má jedno nadzemní a dvě podzemní podlaží. Střešní konstrukce je z pozinkovaného plechu, nepískované lepenky a konstrukce krovu. Nosné konstrukce a příčky jsou provedeny jako zděné. Stropní konstrukce tvoří železobetonový trámový strop. Při bourání se musí postupovat opatrně, neboť část suterénních prostor zasahuje pod přilehlý bytový dům. Suterénními prostory rovněž procházejí jednotlivá media, zásobující bytový dům, jako je přípojka vody, přípojka plynu, rozvod kabelového vedení NN, kabelové televize.

  - Úpravy přilehlého bytového domu

Stávající spojovací krček a jeho prostory zasahují do dispozice přilehlého bytového domu. Po odbourání spojovacího krčku bude v místě dnešního 2.PP proveden betonový základ a vyzděna obvodová stěna, která bude zaizolována proti zemní vlhkosti. Nadzemní část bude dozděna a celý prostor, kde byl spojovací krček bude opatřena jádrovou omítkou a silikátovou fasádní omítkou.

  - Výkopy

Stávající objekt bude po obvodu odkopán. Výkop bude proveden pod úroveň podlahové konstrukce podzemního podlaží. Výkop bude proveden se svahováním 600. Jelikož okolní zemina je jílovitého charakteru, bude dostatečně soudržná pro tento sklon svahování. U nově navrženého objektu budou výkopy provedeny jako stavební jáma se sklonem svahu 600. Samotný výkop pro základové pasy budou provedeny jako rýhy s kolmým provedení stěn výkopu. Výkopové práce budou probíhat v zeminách ve vrchní části, kterou tvoří navážka. Pod vrstvou navážek byly zastiženy v hloubce 0,5-2m zeminy charakteru jílu se střední plasticitou a štěrku jílovitého pevné konzistence. Směrem s hloubkou přibývá úlomků zvětralého slídnatého červenohnědého pískovce. Zeminy přecházejí plynule do eluvia charakteru štěrku jílovitého pevné konzistence. Povrch skalního podloží byl zastižen v hloubce 3-4m. Voda v době provádění průzkumu nebyla zastižena.

  - Základy

Základové konstrukce budou zbudovány u nově budovaného objektu v jižní části. Výtahové šachty a akumulační nádrž na vodu bude založena na monolitické železobetonové desce tl.300 mm. Deska bude provedena z betonu C25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 s vloženou KARI sítí 100/100/6. Obvodové zdivo z železobetonu bude založena na rozšířenou základovou desku s náběhem v tl.400 mm. Ostatní základové konstrukce budou provedeny jako základové pasy na š.700 mm. Základové pasy budou provedeny z betonu C12/15 – X0 – Cl 0,4. Podkladní betony v suterénu objektu a ve stávajícím objektu budou provedeny v tl. 150 mm, z betonu C25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 s vloženou KARI sítí 100/100/6.

V základové spáře, která leží v nezámrzné hloubce, jsou uvažovány zeminy s únosností minimálně 0,250 MPa pro návrhová zatížení. Na styku nově budovaného objektu a stávajícího objektu bude provedeno podchycení stávajícího základu. Jednak ze základového pasu v=600 mm a jednak z tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem.

  - Svislé konstrukce

Stávající svislé konstrukce jsou provedeny v suterénních prostorech ze smíšeného zdiva z plných cihel a pískovcového kamene v tl. 850 mm. Ostatní podlaží jsou provedena jako cihelné zdivo z cihel plných v tl. 450 mm. Vnitřní nosné stěny potom v tl. 450 mm. Veškeré stávající zdivo nevykazuje žádné známky degradace či poškození.

Nové svislé konstrukce budou provedeny jako zdivo z cihelných bloků v tl. 240, 300 mm a 440 mm, zděných na zdící maltu a lepící maltu. Zdivo tl.240 mm bude použito na vnitřní nosné zdivo, zdivo tl. 300 mm bude použito na obvodové zdivo v 1.PP a zdivo tl. 440 mm bude použito na obvodové zdivo nadzemních podlaží – tvárnice plněné minerální vatou. Veškeré nové příčkové konstrukce ve stávajícím objektu budou provedeny jako sádrokartonové konstrukce s požadovanou požární odolností, akustickou odolností a bezpečnostní odolností. Příčkové konstrukce v nové části objektu budou provedeny z keramických příčkových tvárnic tl.125 mm.

Pro založení terasy bude na základové betonové pasy provedeno zdivo z tvárnic ztraceného bednění, vyplněných betonem. Zdivo bude provedeno v tl. 300 mm. Stejných tvárnic bude použito na podezdění stávající konstrukce na styku nového a starého objektu.

Obvodová konstrukce suterénu, která bude na celou výšku zasypána, konstrukce dešťové nádrže a konstrukce výtahových šachet bude provedena jako železobetonová monolitická v tl. 300 mm, z betonu C30/37 - XC.       – Cl0,4 – Dmax 22 – S4 a výztuží B500B (10 550 – R, sítě KARI).

V místě jednotlivých stropních konstrukcí bude po obvodu osazena keramická věncovka. Zakrytování jednotlivých stoupacích rozvodů bude provedeno ze sádrokartonových jednostranných konstrukcí.

  - Vodorovné konstrukce

Ve stávajícím objektu bude ponechána stávající stropní konstrukce, která je nad suterénem tvořena železobetonovým trámovým stropem s deskou tl. 120 mm. Nad jednotlivými nadzemními podlažími je stropní konstrukce tvořena skládanou stropní konstrukcí z ocelových kolejnicových nosníků a stropních desek HURDIS, ukládaných na keramické patky.

Nové vodorovné nosné konstrukce (stropy) jsou navrženy jako monolitické. Stropní desky jsou navrženy v tl. 200 mm a 250 mm. Stropní desky budou při horním i spodním povrchu navrženy na šířku trhlinek 0,3mm. Stropní desky budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B 500 B. Smykovou výztuž budou tvořit třmínky svázané do armokošů. Stropní desky budou provedeny z betonu C30/37 XC3 XD1 XF2 S3.1. Konstrukce pod jednotlivými terasami bude odskočena o 100 mm. Nad jednotlivými dveřními a okenními otvory budou provedeny jednak keramické překlady, ve stávajícím objektu prefabrikované betonové překlady a nad velkými otvory monolitické překlady. Jednotlivé balkonové desky budou na objekt napojeny pomocí ocelových přerušocačů s tepelnou izolací v tl.125 mm.

  - Násypy a zásypy

Z důvodu sanace objektu bude v okolí stávající objektu proveden výkop. Tento výkop bude po provedení hydroizolačních opatření zasypán vytěženou zeminou. Tento zásyp bude hutněn po vrstvách 300 mm na hodnotu 0,25 MPa. Výkopy pro nově budovanou část objektu, budou po provedení hydroizolačních vrstev zasypány vytěženou zeminou. Tento násyp bude hutněn po vrstvách 300 mm na hodnotu 0,25 Mpa. Jako okapového chodníku, bude u přechodu do zeleně, proveden násyp z říčního kameniva. Nově vzniklé zelené plochy budou opatřeny vrstvou ornice v tl.200 mm.

  - Podlahy

Ve všech místnostech stávajícího objektu domova pro seniory budou provedeny nové konstrukce podlah. Na nosnou stropní konstrukci (stropní desky HURDYS) bude provedena kročejová a tepelná izolace z minerálních desek, dále potom PE fólie a betonová mazanina. Na takto připravený povrch bude aplikována nášlapná vrstva. Pro jednotlivé prostory bude nášlapná vrstva provedena následovně. Sociální zázemí pokojů a společné umývárny budou mít nášlapnou vrstvu z vinilové podlahoviny. Umývárny a samotné WC budou mít jako nášlapnou vrstvu keramickou dlažbu. V mokrých provozech s hydroizolační stěrkovou vrstvou. Veškeré pracovny, kancelářské prostory, chodby, společenské místnosti, jídelna jednotlivé pokoje budou mít nášlapnou vrstvu provedenu z vinilové podlahoviny, které bude lepena k podkladu. Pod vinilovou podlahovinu bude provedena samonivelační stěrka. Ve všech technických místnostech a skladech bude provedena stěrková nášlapná vrstva se vsypem. Ve všech prostorech prádelny bude provedena vinilová podlaha, která bude lepena k podkladu. V kuchyňském provozu bude ve varně, jednotlivých umývárnách provedena keramická dlažba. Ve skladech a jednotlivých přípravnách bude provedena vinilová podlaha, která bude lepena k podkladu. Stávající schodiště budou opatřeno keramickou dlažbou. Nová schodiště budou rovněž opatřena keramickou dlažbou. V zádveří u hlavního vstupu bude provedena čistící zóna – kobercového typu. Veškeré nášlapné vrstvy budou dle jednotlivých místností provedeny včetně soklů a soklových lišt. Na jednotlivých chodbách po celém objektu bude proveden sokl z vinilové podlahoviny na výšku 250 mm.

Na jednotlivých terasách a balkonech bude provedena betonová teracová dlažba ukládaná na rektifikačních terčích – terasy a na balkónech bude lepena.

  - Hydroizolace

Hydroizolace objetu proti zemní vlhkosti a pronikající vodě z podloží bude provedena z 2x asfaltového pásu typu S. Tento pás bude plnoplošně nataven na podkladní beton. Podkladní beton bude před samotnou aplikací opatřen 1x penetrační nátěrem. V místech, kde dojde k odkopu terénu bude provedeno podříznutí stávajícího zdiva a vložena hydroizolace včetně vytažení hydroizolace na venkovní líc objektu.

V konstrukci jednotlivých podlah bude na tepelnou a kročejovou izolaci provedena separační vrstva z PE fólie. V místnostech s mokrým provozem bude provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena min. 300 mm na přilehlé konstrukce a u sprchových koutů na výšku 2000 mm.

Jako pojistné hydroizolace v konstrukci střechy bude použito hlazené polyesterové textilie s polyuretanovým povrstvením a samolepícími okraji. Pod plechovou krytinu bude na bednění použita strukturovaná dělící rohož pro šikmé střechy.

Nad jednotlivých terasách bude jako střešní krytiny použito PVC fólie v tl. 1,8 mm, která bude vytažena jednak na atikové zdivo a jednak na zdivo příslušného podlaží na výšku 250 mm. Fóliová hydroizolace bude mechanicky kotvena k nosné konstrukci. Jako separační vrstvy ve skladbě střešní konstrukce bude použito geotextílie 300 g/m2.

  - Tepelné a zvukové izolace

Stávající objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Tepelnou izolaci pro kontaktní zateplovací systém bude tvořit minerální tepelná izolace ze skelných vláken v tl. 140 mm. Suterénní zdivo bude zatepleno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 100 mm. Veškeré stření terasy budou zatepleny deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150. Soklová část je zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu v tl. 80 mm.

V jednotlivých podlahových konstrukcích je jako kročejové a tepelně izolační vrstvy použito na terénu desek z expandovaného polystyrenu EPS 100 v tl. 120 mm a v jednotlivých nadzemních podlažích z přesných desek z expandovaného polystyrenu EPS 100 v tl. 80 mm.

Střešní konstrukce bude v ploše stropní konstrukce zateplena deskami z čedičové vlny v tl. 140 mm a 60 mm.

Do jednotlivých konstrukcí sádrokartonových příček bude pro zvýšení zvukoizolačních vlastností vkládána izolace ze skelné vlny v min.tl.60 mm.

  - Podhledy

V jednotlivých disponovaných místnostech budou SDK podhledy zakrytovány jednotlivé rozvody medií. Na chodbách bude proveden protipožární podhled s odolností z obou stran. V ostatních prostorech bude podhled provedena v klasickém provedení na kovové nosné konstrukci se zakrytování SDK desek.

  - Okna

Veškerá okna, prosklené stěny a balkonové dveře budou provedena jako nové, plastové ze šestikomorového profilu s vyztužením, zasklené izolačním trojsklem. Okna budou v provedení otevíravém, plném a výklopném. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,9 W/m2K. Připojovací spára okna bude provedena parotěsná a paropropustná a musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2

  - Dveře

Vchodové dveře hlavního vstupu budou provedeny plastová včetně plastové zárubně. Dveře budou v provedení otevíravém. Součinitel prostupu tepla rámem UF= 1,8 W/m2K. Dveře budou provedeny v prosklené variantě. Vstupní dveře do zázemí a zásobování budou provedeny jako plqstové včetně plastové zárubně. Veškeré dveře po celém objektu budou dřevěné, plné nebo s částečným prosklením, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Dveře budou do ocelových zárubní. Některé dveře budou provedeny s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení. Veškeré dveře budou začleněny do systému centrálního klíče v 4 úrovňovém rozdělení.

  - Vnitřní povrchy stěn a stropů

Na veškerých stávajících a nových zděných konstrukcích budou provedeny nové sádrové omítky s vrchní vrstvou z sádrového štuku. SDK konstrukce budou přetmeleny, přebroušeny. Železobetonové konstrukce stropů a stěn budou opatřeny sádrovou stěrkovou omítkou. Pod jednotlivé obklady bude na zděných konstrukcí provedena vápennocementová jádrová omítka.

V prostorách sociálního zařízení, koupelen a za kuchyňskými linkami budou provedeny keramické obklady. Výška obkladů bude po horní hranu zárubní (2000mm) a po horní úroveň skříněk kuchyňských linek (1600mm).

  - Obvodový plášť, vnější povrch stěn

Obvodového pláště stávajícího objektu bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem v tl. 140 mm. Nová konstrukce obvodového pláště je tvořena keramickými tvárnicemi s výplní minerální izolací. Keramické tvárnice budou opatřeny jádrovou vápenocementovou a obloženy cihelným keramickým obkladem. Ustupující části a kompletní 4.nadzemní podlaží bude opatřeno provětrávaným obkladem z kompaktního laminátu v imitaci dřevěných palubek. Soklová část objektu a celé 1.PP na styku se vzduchem bude opatřeno soklovou omítkou v šedé barvě. Na stávajícím objektu budou provedeny na předělu jednotlivých podlaží římsy z tepelného izolantu v jiném barevném provedení než plocha fasády. Kontaktní zateplovací systém bude opatřen silikátovou omítkou. Přesah střešní konstrukce bude z čelní strany opatřen titanzinkovým plechem. Ze spodní strany budou heraklitové desky opatřeny fasádní silikátovou omítkou.  Přesné rozdělení jednotlivých ploch na objektu je patrno z výkresu pohledů.

  - Nátěry a malby

Ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým nátěrem v barvě RAL 9006. Veškeré omítané a SDK konstrukce budou opatřeny bílou výmalbou.

Konstrukce krovu a veškerých dřevěných prvků budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

Ocelové zárubně budou opatřeny 2x emailovým nátěrem v barvě RAL 7012.

  - Klempířské výrobky

Na celém objektu bude provedena nová střešní krytina z titanzinkového plechu v tl.0,7 mm, v provedení na dvojitou stojatou drážku. Odvodnění střešní konstrukce bude provedeno podststřešními žlaby DN 160 a kruhovými svody DN 100. Podstřešní žlaby a svody budou rovněž z titanzinkového plechu. Veškeré vnější parapety a oplechování jednotlivých říms a přesahů a okrajů střech bude provedeno z titanzinkového plechu tl.0,7 mm. Atikové zdivo bude rovněž opatřeno oplechování z titanzinkového plechu.

  - Truhlářské výrobky

Na jednotlivých zábradlích u schodišť bude nainstalováno dřevěné madlo. Po všech chodbách s přístupem klientů Domova pro seniory bude provedeno dřevěné madlo, po jedné straně chodeb.  Veškeré okenní otvory budou z vnitřní strany opatřeny dřevotřískovými parapetními deskami s potahem lamina. Desky budou provedeny v bílé barvě a budou provedeny s nosem 40 mm. Tloušťka parapetních desek bude 25 mm. V kuchyňkách a společenských místnostech budou instalované kuchyňský linky.

  - Schodiště

V objektu se nachází tři vnitřní dvouramenná schodiště a dvě schodiště vyrovnávací. Jedno ze schodišť je stávající, které bude zachováno a pouze povrchově upraveno. Veškerá nová dvouramenná schodiště budou provedena s prefabrikovanými rameny. Vyrovnávací schodiště budou provedeny jako ocelová konstrukce s pororoštovými stupni.

Zábradlí u schodišť dvouramenných bude provedeno jako ocelové s výplní z desek HPL laminátu. Zábradlí bude opatřeno nátěrem v barvě RAL 9006. Zábradlí u vyrovnávacích schodišť bude provedeno jako trubkové v provedení žárový pozink.

  - Komínové těleso

Komínové těleso v objektu bude sloužit pro odtah spalin od plynových kotlů. Komínové těleso je navrženo jako kompletní systém pro odvod spalin od kondenzačních kotlů. Spalinová cesta bude dimenze DN 160. Nadstřešní část spalinové cesty bude zakončena rozšířenou nadstřešní částí. Kompletní spalinová cesta je navržena v plastovém provedení (polypropylen) s teplotní třídou 120 oC.

  - Krov

Nosná konstrukce krovu je navržena z dřevěných sbíjených vazníků. Vazníky využívají kompletně konstrukci stropní konstrukce nad 4.NP a jsou navrženy jako plnoplošně podepřené. Jednotlivé vazníky jsou navrženy s roztečí 1000mm. Horní příruba vazníků je provedena ve sklonu 20o a 15,8o. V místech přejezdů výtahových šachet budou jednotlivé vazníky upraveny nebo nahrazeny konstrukcí krovu. Na tyto vazníky bude provedeno plnoplošné bednění z prken tl.22 mm, následně vzduchoví mezera v tl. 60 mm a následně opět bednění z prken tl.18 mm. Okraj přesahu vazníkové konstrukce bude opláštěn heraklitovými deskami tl.20 mm (z požárního hlediska).

  - Výtahy

Výtah

Do objektu Domova pro seniory jsou navrženy osobní výtahy bez strojovny (OTIS – Gen2). Nosnost výtahů je 13 osob/1025 kg a 24 osob/1800 kg. Velikost výtahové šachty: 1.výtah 1820/2620 mm s dveřmi 1000 mm a 2.výtah 2370/2850 mm s dveřmi 1300 mm.

Technické parametry 1.výtah - průchozí:

Nosnost:                         1000 kg

Počet osob:		13

Rozměry kabiny:	b/l = 1100/2100 mm, výška 2100 mm

Dveře kabiny:		1000/2100 mm

Počet stanic:		5

Rychlost:		1,0 m/s

Hloubka prohlubně:	1,0 m

Hlava šachty:		3,32 m

Rozměry šachty:		b/l = 1650/2620 mm

Výtah bude vybaven ve STANDARDU v povrchové úpravě broušený nerez.

Technické parametry 2.výtah – neprůchozí, evakuační:

Nosnost:                         1800 kg

Počet osob:		24

Rozměry kabiny:	b/l = 1500/2500 mm, výška 2300 mm

Dveře kabiny:		1300/2100 mm

Počet stanic:		5

Rychlost:		1,0 m/s

Hloubka prohlubně:	1,25 m

Hlava šachty:		3,66 m

Rozměry šachty:		b/l = 2370/3120 mm

Výtah bude vybaven ve STANDARDU v povrchové úpravě broušený nerez.

  - Obecné zásady realizace stavby

Při realizaci díla budou veškeré změny a úpravy v rozporu s dokumentací projednány s generálním projektantem nebo jeho doporučeným zástupcem. Pro atypické části stavby, kde stávající zadání z projektové dokumentace jednoznačně neurčuje jejich konkrétní a detailní provedení, bude dodavatelem stavby zpracována prováděcí nebo výrobní dokumentace, která bude schválena investorem a generálním projektantem.

- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace) - popis řešení

  - Tepelná technika

Veškeré nové konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem:

ČSN 730540 -1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování ČSN 730540-2	 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování    	Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy min. na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové teploty konstrukcí. 	V případě že investor požaduje lepší tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, než požadují normy ČSN, byly tyto konstrukce navrženy dle dodaného popisu stavby.

Pro návrh tloušťky tepelné izolace byly brány v úvahu materiálové charakteristiky a legislativní

požadavky. Z požadavku legislativy musí stavba a stavební prvky splňovat následující požadavky:

Zákon č. 406/2000 Sb. stanoví v případě rekonstrukce mimo jiné v § 7 Snižování energetické

náročnosti budov odst. 2) písmeno a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na

nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné

technické systémy podle prováděcího právního předpisu.

Prováděcím předpisem se rozumí Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška v § 6 Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na

nákladově optimální úrovni stanoví:

(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší

změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

nebo

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

nebo

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele

energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně hodnota

ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy

uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické

náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

Z hlediska obsahu zadání a podkladech budou navrženy požadované hodnoty součinitele prostupu

tepla navrženy na referenční hodnotě dle přílohy č. 1. Vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Tab.2 – Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy

| Parametr | Označení | Jednotka | Referenční hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla | UR | W/(m2.K) | Doporučení hodnota dle ČSN 730540-2;2011 |

Doporučenou hodnotou pro obvodovou stěnu je hodnota UN,20 = 0,25 W/m2K.

Pro části obálky stavby, které obklopují vnitřní prostory s návrhovou vnitřní teplotou θai = 15°C je

doporučená hodnota U stanovena na základě vzorce UN = UN,20 · e1, kde e1 = 16/( θ im – 4).

Doporučená hodnota pro obvodovou stěnu UN,15 = 0,36 W/m2K.

Z hlediska předpokladu budoucího posouzení celé stavby průkazem energetické náročnosti budovy je

třeba vzít v úvahu

a) vliv konstrukcí na průměrný součinitel prostupu tepla Uem,R < Uem,R,N. Redukční činitel

požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla v případě dokončené

budovy a její změny ∫R = 1,0. Návrhové hodnoty U tak zůstávají na stejné hodnotě.

b) přirážku △U na vliv tepelných vazeb. U staveb s vnitřním zateplením je hodnota přirážky

převzata z ČSN 730540-4, čl. B.3.2, poznámka 3, jako konstrukce s mírnými tepelnými mosty

△U = 0,05 W/m2K. Návrhové hodnoty U se sníží o 0,05 W/m2K.

Tabulka č.1 – Návrh součinitele prostupu tepla

| Stavební prvek | obvodová stěna | obvodová stěna |
| --- | --- | --- |
| Návrhová vnitřní teplota | 20 0C | 15 0C |
| Součinitel prostupu tepla - UN | 0,25 | 0,36 |
| Redukční činitel | 1,0 |  |
| přirážka △U na vliv tepelných vazeb 0,05 | 0,05 |  |
| Navrhovaný součinitel prostupu tepla | 0,2 | 0,31 |

  - osvětlení, oslunění

Pro zaměstnance je dle normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, část 1a 4 navržena denní místnost. Navržené řešení respektuje požadavky norem ČSN 73 0580 část 1 a 4, ČSN EN 12464-1 a požadavky uvedené v paragrafu §45 (Osvětlení pracoviště) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

  - Akustika (hluk, vibrace)

Hluk a akustika

Z hlediska ochrany okolí před hlukem z provozu Domova pro seniory nedojde ke zhoršení akustických limitů vně budovy. V chráněných prostorech mimo objekt bude výsledný hluk nižší, než jsou limity uvedené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Výpis použitých norem

Úvod

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých je stavba navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu jsou v úplném znění a jsou platné k datu zpracování projektové dokumentace.

Architektonicko stavební řešení

Základní předpisy

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.

- Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb.

- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- Vyhláška č. 63/2013 Sb. kterým se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.,  zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb.,  zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb., vyhlášky č. 538/2002 Sb.

- Nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

- ČSN 73 4301 Obytné budovy ; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

Provádění střešních plášťů

- ČSN EN 988	Zinek a slitiny zinku - specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

- ČSN EN 612	Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

- ČSN EN 1179	Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

- ČSN EN 1462	Žlabové háky - požadavky a zkoušení

- ČSN 731901	Navrhování střech - základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN 733610	Navrhování klempířských konstrukcí; + změna Z1

- ČSN P 730600	Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

- Eurocode 5	Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN EN 1990 	Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-1:Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-3:Obecná zatížení – Zatížení sněhem; + změna Z1, změna Z2, změna Z3, změna Z4, změna Z5

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-4:Obecná zatížení – Zatížení větrem; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-5:Obecná zatížení – Zatížení teplotou; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-6:Obecná zatížení – Zatížení během provádění; + změna Z1, změna Z2, změna Z3, změna Z4

- ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 1-7:Obecná zatížení – Mimořádná zatížení; + změna Z1

- ČSN EN 1991-3 Eurokód 1	Zatížení konstrukcí – část 3:Zatížení od jeřábů a strojního vybavení; + změna Z1

Odborná literatura

- RHEINZINK®-„Anwendung in der Architektur“

- RHEINZINK®-„Belüftete Dächer mit Metalldeckung“

- RHEINZINK®-„Pracovní návod, pájení naměkko“

- RHEINZINK®-„Zásady pro zpracování, klempířské práce“

- RHEINZINK®-„Doporučené střešní skladby“

- Produktové informace výrobců strukturních oddělovacích vrstev

BOZP, pracovní prostředí, oslunění a osvětlení a akustika

- Zákon. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007, nálezu ÚS ČR č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákna č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a vyhlášky č. 328/2014 Sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 225/2012 Sb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a nařízení vlády č. 9/2013 Sb.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška 571/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

- Vyhláška 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky; + změna Z1

- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

- ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov; + změna Z1, změna Z2

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Protipožární zabezpečení stavby

- Zákon ČNR 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; + změna Z1

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; + změna Z1

- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; + změna Z1

- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

Výkopy a zakládání stavby

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Bourání

- (viz předpisy o BOZP)

Geometrická přesnost staveb

- ČSN 73 0202 		Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 73 0210-1 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN EN 13670 	provádění betonových konstrukcí, + oprava Opr.1

- ČSN 73 0212-1 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

- ČSN 73 0212-3 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

- ČSN 73 0212-4 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

- ČSN 73 0212-5 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Izolace

Protiradonové izolace

- Vyhláška 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

Hydroizolace

- ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti; + změna Z1

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení

- ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení

Tepelné izolace

- Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb.

- Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

- Vyhláška 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, + změna Z1

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

- ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

- ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

- ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.Měření a kontrola tepelných ztrát budov

- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

Akustická izolace

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ,kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb.

- ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

- ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

- ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost

- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky; + změna Z2

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

- ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce; + změna A1

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

- ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru; + změna A1, změna Z1

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; + změna A1, změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků; + změna Z1, změna Z2, změna Z3

- ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou; + změna Z1, změna Z2

- ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: navrhování ocelových tažených prvků; + změna Z1

- ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy s 700; + změna Z1

- ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; + změna Z1

Příčky

- ČSN EN 1993-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; + změna Z1

Podlahy

- ČSN 74 4505 Podlahy.Společná ustanovení

- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

Schodiště a rampy

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky

Zastřešení

- ČSN EN 490 ed. 2 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

- ČSN EN 13111 Hydroizolační pásy a fólie. Pojistné hydroizolace pod skládané krytiny střech a zdí. Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

- ČSN EN 501 Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Zařízení pro přístup na střechu. Lávky, plošiny a stupně

- ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Bezpečnostní střešní háky

Omítky

- ČSN EN  13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

- ČSN EN  13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

Obklady a dlažby

- ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice - Názvy a definice

- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné; + změna Z1

Výplně otvorů

- ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení; + změna Z1

- ČSN 74 6210 Kovová okna.Základní ustanovení; + změna a, změna Z2, změna Z3

- ČSN 74 6401 Dřevěné dveře.Základní ustanovení; + změna Z1, změna Z2

- ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení; + změna a, změna Z2, změna Z3, změna Z4

Konstrukce zámečnické

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení; + změna a, změna b, změna Z3, změna Z4

Konstrukce klempířské vč.plastových okapů

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí; + změna Z1

- ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U. Definice, požadavky, zkoušení

- ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Natěračské práce

- ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 1: Obecné zásady

- ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

- ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 3: Navrhování

- ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

- ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 5: Ochranné systémy

- ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

- ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry,+ oprava Opr. 1

Zasklívání

- ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

Barevné úpravy povrchů

- ČSN 01 2725 Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí; + změna a, změna b

Úpravy v okolí objektu

- ČSN 73 6131 Stavba vozovek – kryty z dlažeb a dílců

Požadavky na hygienické vybavení místností

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a nařízení vlády č. 9/2013 Sb.

- Vyhláška 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

- Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.