Upřesňující podklady provozovatele – příloha č.1

Upřesňující podklady obsahují komplex informací technické, ekonomické a organizační povahy. Tyto informace mají stanovit základní rámec pro vypracování souboru projektových dokumentací na akci: „Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240  v Hradci Králové“

Architektonické řešení celého areálu Domova U Biřičky je nutné z hlediska zlepšení podmínek odpovídajícím materiálně technickým standardům. Stávající objekty jsou vybudovány ve stavební koncepci 60 – let s hromadnými toaletami a koupelnami a již nevyhovují dnešním požadavkům na bydlení pro seniory. Pokoje neodpovídající současným stavebním parametrům, přístup ke klientovi není umožněn ze tří stran, není možné standardní uložení a používání kompenzačních a zvedacích pomůcek. Nevyhovující je současná kapacita prádelny a také i stravovací provoz, který byl dimenzovaný na kapacitu 60. let, hygienicky neodpovídá současným normám, technologie neumožňuje výrobu dvojího hlavního jídla každý den v týdnu včetně širokého spektra diet.

Cílem zadání je výstavba nového objektu/objektů a modernizace kuchyně a prádelny, zajišťující svým provozem všechny budovy areálu. Cílem je uvedení všech budov do vzájemně funkčního stavu, rekonstrukce inženýrských sítí v celém areálu, aby vše odpovídajícího současným normám a standardům, logické zásobovací trasy, odpočinkové prostory, zelené plochy, využití moderních technologií pro zadržování vody a efektivní hospodaření s energiemi. Uvažovaná kapacita nových objektů je cca 120 lůžek. Celková kapacita areálu cca 400 lůžek. Dosažení tohoto cíle přinese jak kvalitnější a komfortnější podmínky pro klienty, tak vhodné podmínky pro personál.

Provozovatel:      Domov U Biřičky

Místo stavby:       Domov U Biřičky

K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Předmět díla je vypracování souboru projektových dokumentací, dále jen také „PD“ v areálu Domova U Biřičky :

## -  Vypracování souboru projektových dokumentaci „PD“ nová výstavba na zelené louce  - novostavba

Součástí předmětu díla bude žádost o územně plánovací informaci k využití pozemků pro výstavbu v celém areálu Domova U Biřičky.

Předmětem díla je:

- Výstavba nového objektů či více nových objektů za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 120 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb

- Zařízení bude sloužit pro péči zejména o klienty s Alzheimerovou chorobou, dalšími typy demencí nebo zdravotními specifiky.

- Celkový kapacita celého areálu bude cca 400 klientů

- Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory, určit předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby

- Předpokládané investiční náklady na lůžko budou průběžně konzultovány

- Předpokládané provozní náklady

- Rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, délka liniových staveb v m, počet místností, počet lůžek, instalovaný výkon)

- Návrh etapizace s popisem etap (z přihlédnutím k nutnosti zachovat kontinuitu provozu) a vyjádření nákladů na jednotlivé etapy

- Součástí budou zpevněné plochy, pěší komunikace, sadové úpravy zahrady

- Nová stavba (stavby) budou řešeny jako bezbariérové

- Propojit komunikačně a provozně stávající objekt Y s novou výstavbou. Týká se ekonomického využití stávajícího provozu v objektu Y, který bude zajišťovat provoz i v nových objektech a naopak

- Dispoziční návrh nové budovy (budov) řešit s ohledem na rozlišení privátního, společenského, obslužného a technického prostoru.

- Předložit dispoziční řešení typového dvojlůžkového pokoje včetně vybavení nábytkem

- Nově navržené budovy musí tvořit funkční celek se stávající objekty.

- Splnit nové energetické požadavky na novou výstavbu – návrh pasivní budovy včetně ekonomického posouzení

- Tvar a výška objektu bude navržena podle podmínek platného územního plánu

- V nově navrhovaných  objektech bude uvažováno s dvoulůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením

- Možnost vjet do pokoje a do koupelny polohovacím lůžkem

- Kryté propojení se stávajícími budovami

- Využití stávající a doplnění nové zeleně, maximálně dbát o zachování ploch stávající zeleně

- Koncepce péče o osoby s demencí, zajištění volného a zároveň bezpečného pohybu klientů

- Základní koncept je „domácnost“ pro cca 15 – 20 klientů, funkční provozní jednotka se skládá z 2 domácnosti

- Zajištění přístupových cest pro záchranné složky

- Řešení parkovacího stání pro celý areál podle ČSN 736110

- Řešení odpadového hospodářství v celém areálu

- Řešení posílení kapacity stávající trafostanice s možností jejího přemístění

- Řešení oplocení pozemku

- Šířka všech dveří dostatečná pro manipulaci s lůžkem

- Místnost pro rozloučení se zemřelými/chladící místnost (pro 2-3 osoby) pro nové objekty zajištěné tak, aby zemřelí nebyli přepravováni nedůstojně po vnějším prostoru a cesta do chladnice byla co nejkratší

- slaboproudé rozvody – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), internet, senzory pro opuštění lůžka, elektrická požární signalizace (EPS), rozhlas, kamerový systém (CCTV), popřípadě další potřebné rozvody

- vzduchotechnika

- evakuační výtahy s náhradním zdrojem

- asistivní technologie (monitorovací rám a signalizační systém)

- kolejnicový systém pro přepravu klientů v prostoru na vymezených domácnostech

- likvidace dešťových vod v celém areálu, zpětné využití srážkové vody (retenční nádrže), zvážit návrh zelených střech

- řešení funkčnosti a dostatečného návrhu inženýrských sítí v celém areálu

- prostor pro sklady a práci údržby, archiv, centrální sklad prádla

- provést geodetické výškopisné a polohopisné zaměření uvažovaných pozemků

- ve variantním řešení uvažovat s návrhem tepelných čerpadel vzduch/voda na střeše nového objektu

- ve variantním řešení uvažovat s propojením nových objektů se stávající plynovou kotelnou bezkanálovým předizolovaným potrubím, případně návrh nové plynové kotelny.

- prostor pro kantýnu s nutným zázemím

- pracovna pro lékaře

- šatny a zázemí pro personál na každém patře nebo centrálně v kterémkoliv objektu ( např. podkroví Křížová apod.)

- návrh studie bude zpracován ve třech možných variantách, které budou projednány s Magistrátem města Hradce Králové odborem hlavního architekta OHA a výsledný objednatelem vybraný návrh bude podrobněji rozpracován

- v jedné variantě uvažovat s umístěním kuchyně do přízemních prostor jednoho z objektů

-    Vypracování souboru projektových dokumentaci „PD“ řešení stravovacího provozu a prádelny zajišťující provoz pro celý areál

Stávající stravovací provoz zajištuje kapacitu 340 obědů pro klienty a 100 obědů pro zaměstnance, (s možností výběru ze dvou druhů jídel 3x týdně a také variantu dietního jídla), 340 svačin, 340 večeří (z toho 2x týdně teplá večeře) celkově se připravují 4 jídla denně a diety mimo hlavní stravovací plán. Stávající provoz je nevyhovující, co se týče zajištění výše uvedeného počtu jídel (byl dimenzován na 280 jídel bez možnosti výběru) a nesplňuje současné hygienické požadavky.

Stávající provoz prádelny již nevyhovuje požadované kapacitě a potřebě náročného provozu.

Předmět díla:

- Komplexní a moderní řešení stravovacího provozu a provozu prádelny

- Přístavba, modernizace nebo rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu a prádelny

- Zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu

- Uspořádáním jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení zajistit plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné pracovní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu

- Řešení stravovacího provozu s kapacitou 400 snídaní a 400 večeří a 1000 obědů s možností odběru stravy externími osobami a subjekty a zajištění logistiky jídla

- Řešení prádelenského provozu s výrobní kapacitou 1200 Kg denně v jednom z nových objektů a zajištění logistiky prádla

- posoudit umístění stávajícího stravování a stávající prádelny

- návrh řešení rekonstrukcí stávajících prostor stravovacího provozu a prádelenského provozu, přemístění těchto prostor do jiné části budovy nebo do nového objektu.

- prostory kuchyně a jídelny musí být řešeny s ohledem na nemožnost odstavení stravovacího provozu

- dopravní řešení zásobování stravovacího provozu a zásobování nového objektu zdravotnickým materiálem s ohledem na zelené plochy a odpočinkové zóny

- vyřešit rozšíření provozního zázemí, skladů, šaten personálu a kanceláře

- ve stávajícím stravovacím provozu je nedostatek skladovacích prostorů, hygienického zařízení, nedostatek místa pro transportní a skladovací vozíky, jejich nahřívání a chybějící technologie

- modernizace technologie ve stravovacím zařízení, která je částečně zastaralá a nedostačující na takovou kapacitu jídel

- provést celkovou rekonstrukci a rozšíření parkoviště a příjezdové plochy před rampou z důvodu nedostatečného provedení skladby zemních konstrukcí – hrozí propadnutí vozidla do dutiny pod asfaltovým povrchem.

- řešit výhodnější umístění odpadních kontejnerů pro odpad z kuchyně

- Koncipovat kuchyň / varnu jako otevřený prostor, s volným přístupem ze všech stran.

- Nákladní výtah (na paletový vozík) v případě, že bude stravovací provoz se zásobováním rozdělen do pater

- Detailní řešení stravovacího provozu řešit s odborníkem na stravovací provozy

- objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele