Příloha č. 2

Požadavky na obsah, rozsah, předávané formáty jednotlivých etap a podobu digitálních dat.

Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude zpracována na podkladě ZÚR KHK účinných k 16. 11. 2011 a schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014), která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Obsahové náležitosti Aktualizace č. 1 ZÚR KHK budou dále vycházet z § 6 vyhlášky, a z přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). Obsahové náležitosti vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území budou dále vycházet z přílohy č. 5 k vyhlášce.

Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude zpracována, projednána a vydána v rozsahu měněných částí podle § 10 vyhlášky.

Dokumentace bude ve všech pěti etapách předána v tiskových vyhotoveních a v digitální podobě na nosiči CD-ROM nebo DVD.

Požadavky na textovou část díla:

Textová část odůvodnění Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude s ohledem na § 10 vyhlášky obsahovat kromě náležitostí stanovených přílohou č. 4 k vyhlášce, správním řádem a § 40 odst. 2 stavebního zákona srovnávací znění, umožňující jednoznačnou identifikaci měněných částí ZÚR KHK.

Textová část odůvodnění bude kromě konkrétních zákonných nebo věcných důvodů obsahovat následující:

- Uvedení konkrétních podkladů, ze kterých se při vymezování ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo při stanovení úkolu územního plánování vycházelo (územní studie, vyhledávací studie, studie proveditelnosti, dokumentace EIA apod.);

Uvedení konkrétních koncepčních nebo strategických dokumentů, ze kterých se při vymezování ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo stanovení úkolu územního plánování vycházelo (na krajské i republikové úrovni);

- Vyhodnocení vymezení ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo stanovení úkolu územního plánování s ÚAP KHK;

- Vyhodnocení ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo stanovení úkolu územního plánování ve vztahu k požadavkům dotčených orgánů a správců nebo provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, včetně uvedení výsledků všech jednání s nimi v průběhu zpracování dané etapy;

- Úvahy a případné výklady příslušných právních předpisů z nichž se vycházelo při konkrétním návrhu vymezení ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo při stanovení úkolu územního plánování vycházelo;

- Další (číselně vyjádřené) argumenty spojené s vymezením ploch nebo koridorů nadmístního významu nebo stanoveného úkolu územního plánování (např. demografický vývoj, výsledky ze sčítání dopravy, základní technické a kapacitní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, bilance zásob nerostných surovin, energetické statistiky a další statistické údaje).

Požadavky na grafickou část díla:

Grafická část Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude s ohledem na § 10 vyhlášky obsahovat výkresy výrokové části v měřítku 1 : 100 000, výkresy části odůvodnění v měřítku 1 : 50 000 a výkres širších vztahů v měřítku 1 : 500 000.

Podoba a obsah grafické části Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na životní prostředí bude dohodnuta v průběhu zpracování díla na základě konkrétní potřeby a požadavků Ministerstva životního prostředí.

Požadavky na digitální podobu díla:

- textová část bude ve formátech *.doc a *.pdf;

- tabulková část budou ve formátech *.xls a *.pdf;

- u výše uvedených souborů nebude zakázán tiskový výstup;

- grafická část bude ve formátu .*png;

- datová část bude zpracována v programovém prostředí ArcGIS, případně v programovém prostředí kompatibilním s ArcGIS. Výsledný projekt grafické části bude ve formátu *.mxd;

- výstupní data budou zpracována ve formátu ESRI Shapefile a budou zpracována dle následujících zásad.

Datové formáty

Texty: 	Microsoft Word

Tabulky:	Microsoft Excel

Databáze:	Microsoft Access, DBF pro připojení k vektorovým vrstvám

Grafika:	Rastrové vrstvy: nejméně 250 dpi, formát: *.png nebo *. tiff nebo *.gif 
(u georeferencovaných hlavička PGW, TFW, GFW)

Vektorové vrstvy: ESRI Shapefile (SHP),

Měřítko:	odpovídající zadání

Souřadný systém:	S-JTSK (Křovák)

Kódování češtiny:	Windows 1250

Výstupní datové sady budou vytvářeny nad mapovým dílem s ohledem na požadované měřítko grafického výstupu.

Pro výkresy: formát *.mxd včetně všech datových vrstev, ve výkresech použitých. Výkresy budou předány i s relativními cestami k datům a se všemi sadami symbolů nutnými k vykreslení výkresů.

Datová část bude zpracována ve struktuře datového modelu tak, aby byla kompatibilní s DMG ÚAP verze 4.2. a dále tak, aby respektovala následující pravidla:

Názvy souborů

Tvořit podle šablony: NazevSouboru.shp (např. Varianta_A.shp);

Odlišení datového typu a ostatních vlastností datové vrstvy: podtržítkem a příslušným kódem: "p" - polygon, "l" - linie, "b" - bod, "op" - ochranné pásmo;

název bez diakritiky;

délka max. 30 znaků.

Připojení databází

Tabulku (databázi) bude možno připojit k objektům vrstvy pomocí jednoznačných identifikátorů pro připojení (pro místní identifikaci nejčastěji kód katastrálního území, 
pro objekty jednoznačný identifikátor úseku, objektu).

Popis atributů

Názvy polí bez diakritiky, velkými písmeny, maximálně 8 znaků, používat zavedené názvy polí:

• 	ID (pro primární klíč);

•	DATUM (šablona: rrmmdd);

• 	CISLO (číslo prvku);

• 	NAZEV (jména pro popisování);

• 	TYP, STATUS atd.

GIS krajských úřadů je budován v souladu se Standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci, proto je nezbytné k jednotlivým obcím a administrativním částem uvádět katastrální číslo a číslo základní územní jednotky a základní sídelní jednotky:

• 	KOD_OB / NAZ_OB		kód / název obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZUJ / NAZ_ZUJ		kód / název základní územní jednotky,

• 	KOD_CAST / NAZ_CAST	kód / název části obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZSJ / NAZ_ZSJ		kód / název základní sídelní jednotky dle ÚIR.

Kategorické atributy velkými písmeny bez diakritiky (např. STAV: ANO, NE, JINY), u delších hodnot používat kódové označení s doplňující tabulkou.

Návrh hlavičky databáze konzultovat se zadavatelem.

Popis dat

Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstvě i k rastrovým datům bude uvedeno:

• 	název vrstvy	např.: Varianty_koridoru_R11

• 	jméno souboru	např.: Varianta_A_l.shp

• 	obsah vrstvy	např.: zákres variant koridoru R11

• 	souřadný systém	např.: S-JTSK

• 	znaková sada	např.: Win 1250

• 	topologie u vektorových dat	např.: polygon

• 	podklad / měřítko	např.: 1 : 10 000

• 	plošný rozsah	např.: Královéhradecký kraj

• 	datum pořízení	např.: duben 2009

• 	poslední aktualizace	např.: červen 2009

• 	zhotovitel	např.: jméno, adresa, kontakty

• 	klíčová slova	např.: R11, koridor, rychlostní komunikace

• 	klasifikace	např.: doprava

• 	autorská, licenční omezení	např.: bez omezení

• 	zveřejňování na webu	např.: v plném rozsahu možné

• 	poskytování jako WMS	např.: v plném rozsahu možné

Legenda vysvětlující význam jednotlivých položek databáze (zejména identifikace položky 
pro připojení tabulek a databází), bude obsahovat popis příslušných domén ke kategorizačním atributům.

Výše uvedené údaje popisu dat budou vyplněny v XLS tabulce; jméno tabulky bude shodné se jménem souboru, který popisuje.

Veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata, včetně způsobu jejich publikování v prostředí internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) – zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na topologickou čistotu díla:

  - hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu);

  - plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat;

  - vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní;

  - objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí topologicky čistých ohraničujících linií - tj. bez mezer, nedotahů a přetahů; přitom není nutné, aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy;

  - liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.) nebo jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů či přetahů;

- vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny:

- alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (feature), pokud je prostorová složka geodat předávána ve formátu GIS;

- v „topologických“ formátech ESRI musí být vybudována příslušná topologie a provedeno vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.

Požadavky na počet vyhotovení díla:

| Etapa | Tisková podoba vyhotovení díla | Počet vyhotovení | Digitální podoba díla (CD-ROM nebo DVD) |
| --- | --- | --- | --- |
| - etapa Koncept návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK ------- Finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje | Textová a grafická část --- Textová a grafická část | 1 x 1 x | 1 x (bez datové části) 1 x (bez datové části) |
| - etapa Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné jednání ------- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území | Textová a grafická část --- Textová a grafická část | 1 x 1 x | 1 x 1 x |
| - etapa 1. část Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro veřejné projednání ------- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území 2. část Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro opakované veřejné projednání ------- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území | Textová a grafická část --- Textová a grafická část Textová a grafická část --- Textová a grafická část | 1 x 1 x 1 x 1 x | 1 x 1 x 1 x 1 x |
| - etapa Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KHK k předložení Zastupitelstvu KHK ------- Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území | Textová a grafická část --- Textová a grafická část | 1 x 1 x | 1 x 1 x |
| - etapa Právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK | Textová a grafická část (bez odůvodnění) | 2 x | 1 x |

Požadavky na obsah a rozsah I. etapy

Předmětem této etapy bude prověření požadavků obsažených ve schválené Zprávě o uplatňování ZÚR KHK a z nich vzešlých návrhů řešení z hlediska finančních dopadů na rozpočet Královéhradeckého kraje. Na tento koncept bude navazovat finanční odhad konkrétních požadavků na změny územních plánů obcí, vyvolaných návrhy řešení v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR KHK v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona, § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona, jehož obsahem bude rovněž i uvedení pravidla pro stanovení tohoto odhadu.

Koncept návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK bude s ohledem na § 10 vyhlášky obsahovat textovou část (výrokovou) – podle části I., bodu 1 přílohy č. 4 k vyhlášce, bez odůvodnění podle části II., bodu 1 přílohy č. 4 k vyhlášce, § 68 odst. 3 správního řádu a § 40 odst. 2 stavebního zákona, doplněnou tabulkami nebo kartogramy. Dále grafickou část, podle části I., bodu 2 přílohy č. 4 k vyhlášce.

Finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje bude obsahovat textovou část doplněnou tabulkami nebo kartogramy a dále grafickou část v měřítku 1: 100 000 obsahující přehledné znázornění územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje, u kterých by byla vyvolána potřeba jejich aktualizace/změny podle § 5 odst. 6 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014), kapitola E „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR KHK, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových ZÚR KHK, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, obsahuje požadavky na obsah Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, uplatněné Ministerstvem životního prostředí v rámci projednání této zprávy.

Požadavky na obsah, rozsah a předávané formáty této etapy jsou uvedeny pod touto tabulkou.

Druhá část III. etapy bude realizována pouze v případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK.