Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Dodávka učebních veterinárních modelů

- 1 ks Model krávy

- model má alespoň čtvrtinovou velikost v porovnání se skutečným tělem krávy

- je středově rozdělen pro studii vnitřních orgánů

- obsahuje alespoň 13 odnímatelných orgánů a částí těla

- model je na podstavci

- 1 ks Model prasete

- model je v poloviční velikosti v porovnání se skutečným tělem prasete

- středově rozdělen pro studii vnitřních orgánů

- obsahuje alespoň 15 odnímatelných orgánů a částí těla

- model je na podstavci

- 1 ks Model psa

- kompletní veterinární výcvikový model pro nácvik poskytování první pomoci a kritickou péči

- možnost simulace traumatu

- obsahuje cévní přístupy

- realistická průdušnice, jícen a epiglotis vestavěny do dýchacích cest

- možnost ventilace, endotracheální intubace a vnější komprese hrudníku

- součástí jsou funkční plíce a umělý puls

- možnost nácviku obvazování

- součástí je endotracheální rourka, stříkačka, kartáč a minimálně 5 jednorázových plic

- 1 ks Model telete

- vhodný pro nácvik obtížného porodu

- plně pohyblivá ocelová kostra s hrudním košem, obratli, pánví a páteří

- realistický pohyb, pevná a pružná kůže a ocas

- lebka s pohyblivou čelistí, zuby a měkkým patrem

- jícen a hmatatelný anální otvor

- zpevněné uši a nohy s odolnými paznehty

- váha max 25 kg

- ideálně plemeno Holštýn

- 1 ks Model krávy pro inseminaci

- tréninkový model holštýnské krávy v životní velikosti pro nácvik inseminace

- obsahuje kompletní reprodukční trakt, rektum a krček

- možnost nahřát vnitřní orgány na přirozenou teplotu a nafouknout rektum

- napájení 230 V, 50Hz

- tělo ze sklolaminátu a plexiskla

- možnost sledovat práci studenta přes okénka

- reprodukční trakt ze silikonu,

- březí reprodukční trakt, 42 den březosti,

- rozšířený a naplněný děložní roh s embryem a fenoménem dvojité stěny

- vaječník s velkým folikulem vyměnitelný za dělohu

- vaječník se žlutým tělískem, vyměnitelný za dělohu

- ocas pro plemeno Holštýn vyztužený silikonem

- 1 ks Model prasnice pro inseminace

- simulátor zadní části prasnice pro výuku správného postupu inseminace a porodních

technik

- transparentní reprodukční trakt pro výuku technik inseminace

- možnost nácviku měření teploty, techniky oplodnění

- možnost nácviku fyziologického a patologického porodu selat

- min 2 ks modelu selat pro ukázku porodu