Název akce: Hajnice – Barevné domky

Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 01, Trutnov

Objekt (SO)/Provozní soubor (PS): SO-02

Díl/Profese: D.2.2.2 – Prádelna

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

D.2.2.2. Prádelna

##### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Položka č. 1: Bariérová pračka s odstředěním 18 kg

- kapacita náplně: 18 kg suchého prádla

- ohřev:	elektrický

- objem bubnu:	180 litrů

- otáčky	- odstředění:	vysoký stupeň odstředění 939 ot./min. s možností nastavení otáček

- G-faktor: 370

- materiál: celonerezové provedení pláště ocel + vnitřního a vnějšího bubnu

- základy: odpružená konstrukce

- elektronický programátor XControl+

- opožděný start

- frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

- 2 x napouštěcí ventil /TV+SV

- vypouštění vody vyp. ventilem ø 76 mm

- zkrácené programy / antishock systém

- dezinfekční praní / ochlazovací cyklus

- samodiagnostický systém

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

- PowerWash – perforovaná zvedací žebra

- ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

- možnost napojení tek. pracích prostředků – easySOAP

- plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

- vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

- přesné nastavení požadovaných teplot

- velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla

- robustní konstrukce stroje s dlouhou životností

- integrovaný systém spotřeb energií v závislosti na množství náplně v pračce

- Rozměry 1610 x 1010 x 1235 mm brutto

- Rozměry 1455 x 900 x 1145 mm netto

- Váha: 430 kg

Položka č. 2: Bubnový sušič 24 kg

- bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním

- kapacita náplně: 24 kg suchého prádla

- ohřev:	elektrický

- objem bubnu:	 530 litrů

- programátor s mikroprocesorem FCT - Full Control

- snadno čistitelný filtr

- vestavěný ventilátor

- velký Ø vkládacího otvoru 810mm

- Ø odvětracího potrubí 200mm

- tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat

- snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu

- volba teploty, času sušení, ochlazování

- pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez.oceli

- nerez buben

- reverzace bubnu

- axiálního proudění vzduchu POWERDRY

- Rozměry 2075 x 1040 x 1320 mm brutto

- Rozměry 1975 x 965 x 1270 mm netto

- Váha: 275 kg

Položka č. 3: Bubnový sušič 16 kg

- bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním

- kapacita náplně: 16 kg suchého prádla

- ohřev:	elektrický

- objem bubnu:	345 litrů

- programátor s mikroprocesorem FCT - Full Control

- snadno čistitelný filtr

- vestavěný ventilátor

- velký Ø vkládacího otvoru 600mm

- Ø odvětracího potrubí 200mm

- tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat

- snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu

- volba teploty, času sušení, ochlazování

- nerez buben

- reverzace bubnu

- pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez. oceli

- kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu – RADAX

- Rozměry 1785 x 855 x 1310 mm brutto

- Rozměry 1680 x 795 x 1280 mm netto

- Váha: 250 kg

Položka č. 4: Válcový žehlič o délce válce 1600 mm

- sušící válcový žehlič s pásovým systémem žehlení

- průměr válce: 320 mm

- délka válce: 1664 mm

- elektronické ovládání teploty

- elektrický ohřev

- chromovaný válec

- nožní pedál

- automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou

- zpětný chod válce

- centrálstop

- možnost nastavení žehlících programů

- samodiagnostický systém hlášení chyb

- volba teploty 0-200 st.C

- vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu

- plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením

- vysoký žehlicí přítlak

- Nomexové pásy

- přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu

- velký naváděcí stůl s Nomexovými pásy

- velké koryto pro žehlené prádlo

- velké koryto pro vyžehlené prádlo

- možnost obsluhy jednou osobou

- galvanicky pokovený plášť – typ RAL

- v případě výpadku energie je možno manuální vytočení prádla

- Rozměry 1260 x 2190 x 800 mm brutto

- Rozměry 1110 x 2084 x 755 mm netto

- Váha: 435 kg

Položka č. 5: Žehlící prkno

- rozměr desky 110x38/23 cm

- elektrický ohřev 400V

- vyhřívání pracovní plochy

- odsávání

- vestavěný parní boiler (3,3 kW, 5 l),

- žehlička

- osvětlení, vozík + závěs pro žehličku

- hmotnost min. 90 kg

Položka č. 6: Vozík na čisté prádlo

- Rozměry 1830x770x160 mm brutto

- Rozměry 1810x800x720 mm netto

- Váha: 46,5 kg

- Materiál: galvanizovaná ocel

Položka č. 7: Vozík na špinavé prádlo

- Rozměry 1830x770x160 mm brutto

- Rozměry 1810x800x720 mm netto

- Váha: 46,5 kg

- Materiál: galvanizovaná ocel

Položka č. 8: Vozík na sběr špinavého prádla

- Rozměry 1050x950x700 mm brutto

- Rozměry 750x800x600 mm netto

- Váha: 23 kg

- Materiál: lakovaná ocel

Položka č. 9: Vozík na mokré prádlo

- Rozměry 750x800x600 mm brutto

- Rozměry 700x800x600 mm netto

- Váha: 15 kg

- Materiál: polypropylen

Položka č. 10: Regál

- Rozměry 2000x1000x600 mm netto

- Váha: 52 kg

- Materiál: lakovaná ocel