| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Varianta A - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru - Základní deska - podpora externí PCIE 4.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - 2x USB 3.2 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x M.2 socket 32gbit/s - Gigabit LAN - COM port - TPM 2.0 čip - Přímo na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce - RAM - 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) - Minimálně 2400 MHz - SSD - konektor M.2 - NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) - minimální kapacita 480 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 - Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s - TBW >= 700TB - TRIM, SMART - grafická karta - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - PCIE 3.0 - výstup HDMI - ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce - LCD monitor - 24“ širokoúhlý (či 23.8“) - Full HD - IPS - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - HDMI - kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI - CASE - Micro/Mini ATX - max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) - max. výška/šířka 400 mm/180 mm - preferována co nejmenší velikost - bez displejů - s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně - Zdroj minimálně 400 W. - podpora všech úsporných módů procesoru - USB klávesnice - nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) - bez tlačítek uspávání, power, … - USB optická myš - Kabel o délce minimálně 1,5m - Velikost M (desktopová) - Operační systém - Nový, nepoužitý OS. - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. - sestava může být montována - Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 18 |  |
| 2 | PC Varianta A2 - Specifikace PC stejná jako u varianty A, s těmito dodatky/změnami - Navíc je druhý LCD monitor - Stejný monitor jako u varianty A - Včetně kabelu a případně příslušné redukce - HDMI switch 2:2 - Výběr jednoho ze dvou HDMI vstupů, vybraný vstup bude zobrazen na obou výstupech zároveň - Včetně dálkového ovladače - Včetně HDMI kabelu na propojení switch – grafická karta 1,8m - Zapojení monitorů - Grafická karta 1. výstup -> 1. monitor - Grafická karta 2. výstup -> 1. HDMI vstup switche - 1. HDMI výstup switche do 2. monitoru - = 2. vstup HDMI switche nezapojen (rezervován pro notebook), 2. výstup HDMI switche nezapojen (bude připojen projektor) - Vše včetně potřebné kabeláže na připojení obou monitorů včetně switche. - V případě nutnosti možno libovolný kabel pro připojení prvního monitoru do grafické karty (například DP-HDMI, DVI–HDMI, …) | 1 |  |
| 3 | PC Varianta B - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru - Základní deska - podpora externí PCIE 4.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - 2x USB 3.2 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x M.2 socket 32gbit/s - Gigabit LAN - COM port - Sériový COM port - Vyveden ze základní desky na zadní stranu CASE - Možno i pomocí interní PCIe karty - Druhá síťová karta - PCIe x1 - Gigabit - Ovladače funkční v poslední verzi Windows 10 20H2 - TPM 2.0 čip - Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce - RAM - 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) - Minimálně 2400 MHz - SSD - konektor M.2 - NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) - minimální kapacita 480 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 - Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s - TBW >= 700TB - TRIM, SMART - grafická karta - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - PCIE 3.0 - výstup HDMI - ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce - LCD monitor - 24“ širokoúhlý (či 23.8“) - Full HD - IPS - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - HDMI - kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI - CASE - Micro/Mini ATX - max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) - max. výška/šířka 400 mm/180 mm - preferována co nejmenší velikost - bez displejů - s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně - Zdroj minimálně 400 W. - podpora všech úsporných módů procesoru - USB klávesnice - nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) - bez tlačítek uspávání, power, … - USB optická myš - Kabel o délce minimálně 1,5m - Velikost M (desktopová) - Operační systém - Nový, nepoužitý OS. - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. - sestava může být montována - Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | Projektor - DLP - rozlišení nativně FullHD 1920x1080 - jas 3500 ANSI lm - kontrast 10000:1 - vstup HDMI 2x, VGA 1x - reproduktory - dálkové ovládání - možnost montáže na stropní držák | 1 |  |
| 6 | HDMI kabel propojovací - Délka 15m, stíněný - HDMI 1,4 - Konektory MALE typ A (standard) | 6 |  |
| 7 | HDMI rozbočovač - 1 vstup na 2 výstupy - HDMI 1,4 - Konektory FEMALE typ A (standard) - Včetně aktivního zesilovače signálu - Včetně napájecího adaptéru | 2 |  |
| 8 | UPS - 1000VA - Line-interactive - Informační LCD displej - Komunikace s PC přes USB - výstupní zásuvky (na baterii) 4x schuko (nebo FR) - výstupní zásuvky (pouze přepěťová ochrana) 4x - výdrž při 50% zátěži min. 6 min | 1 |  |
| 9 | Multifunkční tiskárna - A4, laserová - Černobílá - Funkce: tisk, kopírování, skenování - Automatický oboustranný tisk (duplex) - Připojení: LAN, USB - Skenování: - 600 x 600 DPI - Jednostranný automatický podavač - Rychlost 10 str./min. - Tisk: - 1200 x 1200 DPI - Rychlost 25 str./min. - Zásobník na 200 listů - Minimální doporučené vytížení 2 500 str./měsíc - Možnost kompatibilních tonerů - Cena tisku A4 max. 0,35 Kč/strana (kompat. toner) - Včetně USB kabelu pro připojení k počítači - Ovladače pro Windows 10 | 2 |  |
| 10 | Monitor - Samsung s27f350fhu - Nutno přesně tento typ | 1 |  |
| 11 | Switch - 5 x gigabit LAN - Možnost montáže na stěnu | 2 |  |
| 12 | SSD - konektor M.2 - NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) - minimální kapacita 480 GB - MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 - Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s - TBW >= 700TB | 2 |  |
| 13 | Procesor - schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru | 2 |  |
| 14 | Základní deska - podpora externí PCIE 4.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - 2x USB 3.2 gen1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x M.2 socket 32gbit/s - Gigabit LAN - COM port - TPM 2.0 čip - Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce | 2 |  |
| 15 | RAM - 8 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) - Minimálně 2400 MHz | 2 |  |