Akce: Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně

číslo akce : ZD/19/421

- vnitřní vodovod , kanalizace  -

stoupačka V101,  V 102,  V 103, V 104, V 105, V 114, V 115,  V 117, V 118

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 , V9,, V10, V11, V12, V13

Investor: Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

TECHNICKÁ ZPRÁVA – dodatek č.1

Zdravotní technika

Nový potrubní rozvod vnitřního vodovodu je navržen z nerezavějící oceli trubka 1.4521 , laserově spojovaná lisovacími spoji ( dvojité lisování ) z ušlechtilé oceli vč. lisovacích tvarovek . Při instalaci je nutné dodržovat návod k použití dodavatele zařízení, aplikační techniku : kovové instalační systémy a všeobecně uznávaná technická pravidla.

Médium : pitná voda , těsnění EPDM.

Nutné zkušenosti z provozu nemocnic , kde je chemicky upravovaná voda.

Lze použít systém například od fa VIEGA Sanpress – trubka 1.4521 ,

Poznámka:

„Označení výrobků konkrétním výrobcem vyjadřuje standard kvality (zák. č. 134/2016 Sb., § 89, odst. 5 a 6).

Dodavatel může nabídnout technicky a kvalitativně  srovnatelné (rovnocenné) nebo lepší výrobky či řešení.

Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech technických parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži dodavatele.“

Vypracoval : Zahradníček J.