| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAS + HDD - Externí box pro 10x 3,5“ HDD - Podpora 2,5“ SATA HDD, 2,5“ SATA SSD, M.2 NVMe - 2 interní pozice pro NVMe M.2 SSD - Podpora SSD cache - Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 0+1, 10, 50 - RAM 8 GB DDR4 - Procesor - 4 jádra - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 1600 (PassMark – CPU Mark) - 2x LAN 10 Gigabit Ethernet - Podpora VLAN - IPv6 - Softwarové vlastnosti - Síťové protokoly SMB 3.0, SSH, iSCSI - Podpora MPIO - Oznámení o HW/SW událostech pomocí e-mailu - Podpora Active Directory - Požadované HDD/SSD - Ověřená kompatibilita s NAS dle výrobce - Osazeno v NAS (SSD v interních pozicích) - 3 ks 6 TB HDD - CMR, SATA III - 2 ks 1 TB SSD - PCIe 3.0 NVMe M.2 - Rychlost čtení/zápisu 3 GB/s - Životnost 600 TBW - Záruka 3 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 2 | SWITCH 10Gb - 8 port 10gigabit RJ45 + 2 SFP - Přepínací kapacita 200 Gb/s - Podpora 5Gb / 2,5Gb Ethernet - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 3 | Multifunkční tiskárna - A4, laserová - Černobílá - Funkce: tisk, kopírování, skenování - Automatický oboustranný tisk (duplex) - Připojení: LAN, USB - Skenování: - 600 x 600 DPI - Jednostranný automatický podavač - Rychlost 10 str./min. - Tisk: - 1200 x 1200 DPI - Rychlost 40 str./min. - Zásobník na 250 listů - Minimální doporučené vytížení 6000 str./měsíc (očekávaný až 60 000) - Možnost kompatibilních tonerů - Cena tisku A4 max. 0,35 Kč/strana (kompat. toner) - Včetně USB kabelu pro připojení k počítači - Ovladače pro Windows 11 - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | SWITCH - 24port gigabit - Provedení bez ventilátoru (Fanless) - Montáž do RACKu - Spravovatelný, web management - Podpora IPv6, včetně managementu - VLAN – 802.1Q, VLAN na základě portů/MAC/protokolu, 4000 skupin + 4000 VID, GVRP - Agregace portů - LACP (802.3ad) - QOS - 802.1p - Řízení toku 802.3x - Odolnost – 802.1D 802.1w - Detekce smyček - Ověřování IEEE 802.1x, radius - 802.1AB LLDP - Podpora jumbo paketů - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 5 | SFTP kabel - patchkabel - CAT6a, SFTP - 2 m | 3 |  |
| 6 | SFTP kabel - patchkabel - CAT6a, SFTP - 5 m | 2 |  |
| 7 | Tablet - Operační systém Android 11.0 (předinstalován) - Procesor - 8 jader konceptu big.LITTLE - RAM - 4 GB - Displej 10“ a vyšší IPS - Úložiště - Interní – kapacita 64 GB - Podpora Micro SDXC karet - Kamera - Přední 8 Mpx - Selfie 5 Mpx - Konektivita - Wifi 802.11ac - Bluetooth 5 - GPS - USB-C - Senzory - Digitální kompas, Gyroskop - Včetně 1,5m (či delší) USB kabelu zakončeného USB-A M pro propojení tabletu s PC - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 7 |  |