B. 1  Popis území stavby:

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stavbu liniovou, podzemní – dešťovou kkanalizaci, uložení nového potrubí prakticky v původní trase. Výměna kanalizace bude probíhat ve stávající trase v místní dlážděné  komunikaci a v zeleném pásu podél komunikace. Komunikace bude v rámci akce „Průtah Lochenicemi“ rekonstruována. Dešťová kanalizace je zaústěna do stávajícího odvodňovacího příkopu, který dále ústí do bezejmenné vodoteče, která se napojuje do Labského náhonu.

Projekt řeší výměnu této kanalizace v havarijním stavu v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace. Při stavbě této části komunikace se  výškové poměry se nemění a odtokové poměry tak zůstanou zachovány.

Do kanalizace zůstanou zachována napojení stávajících přípojek z okolních nemovitostí, pokud jsou funkční a složí k odvádění srážkových vod. Zároveň se do vyměněné kanalizace napojí nové uliční vpusti – součást projektu komunikace.

V dolní části u křižovatky je do kanalizace svedeno zatrubené odvodnění DN 500, které odvádí povrchovou vodu až od státní komunikace a občas způsobuje na soukromé parcele zamokření a přetok vod povrchově.

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní) nedojde k významnému zásahu do charakteru území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimka nebyla vydána / nevyžaduje se.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů projektová dokumentace splňuje, jak v grafické tak v textové části. Jiné požadavky nebyly stanoveny / nejsou požadovány.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro projekt komunikace byly provedeny průzkumy skladby vozovky, pro výměnu kanalizace nejsou prováděny, jedná se o výstavbu v původní trase.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Není, stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výměna stávající kanalizace v původní trase nebude mít významný vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry se nemění.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace nebo kácení nejsou - kácení dřevin nebude prováděno.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá požadavky na zábor ZPF nebo PUPFL.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Přístup na staveniště je možný ze stávajících komunikací. Napojení bude na stávající kanalizaci a dále do bezejmenného toku v obci Lochenice. Napojení na ostatní inženýrské sítě (pro potřeby provádění prací) je možné po dohodě se správci inženýrských vedení v lokalitě.

Vzhledem k poloze a charakteru stavby se nepředpokládá bezbariérové užívání – není řešeno.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude probíhat jako jeden celek a nevyžaduje podmiňující investice. Stavba bude probíhat v souběhu s výstavbou nové komunikace – průtahu obcí.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Stavba bude probíhat jako jeden celek a nevyžaduje podmiňující investice.

Pozemky dotčené stavbou:

k. ú. Lochenice (686417):

191/2	koryto vodního toku umělé, ČR, Úřad pro zast. státu  ve věcech majetkových, 	Rašínovo nábřeží 390/42. 128 00 Praha 2

1212	ostatní komunikace, Královehradecký kraj / 
Správa silnic HKH, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hr. Králové

k. ú. Předměřice nad Labem (734292):

874/1		silnice, Obec Předměřice nad Labem,
			Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem

875/2		ostatní plocha,	Obec Předměřice nad Labem,
			Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem

728		ostatní plocha,	Obec Předměřice nad Labem,
			Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem

727 		Fejfar Vladimír Ing, Obránců míru 145,  503 02 Předměřice nad Labem

Fejfarová Renatar, Obránců míru 145,  503 02 Předměřice nad Labem

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo kanalizace vznikne na výše uvedených dotčených parcelách. Ochranné pásmo kanalizace činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích 1,5 m od líce potrubí na každou stranu.

B. 2  Celkový popis stavby:

B.2.1 – Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Odvodnění komunikace, současně s rekonstrukcí komunikace bude provedena výměna stávající dešťové kanalizace v původní trase, sklonu a dimenzích.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba zůstane trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů projektová dokumentace splňuje, jak v grafické tak v textové části. Jiné požadavky nebyly stanoveny / nejsou požadovány.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo kanalizace činí dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění, 1,5 m od líce potrubí na každou stranu.

Stavba nevyžaduje další ochranu podle jiných právních předpisů.

g) navrhované kapacity stavby

Kanalizace bude provedena z potrubí z trub plastových kanalizačních min. tuhosti SN 10. V ulici budou jednotlivé stoky DN 300, délky činí:

Stoka „A“

2 x DN 500					34,5 m

DN 300					415,- m

Stoka „A1“ DN 300				8,0 m

Kanalizační šachty DN 1000			14 ks

Spojná šachta na DN 500			1 kpl

i) základní bilance stavby

Potřeby energií pro stavbu nejsou, stavba neprodukuje odpady ani emise.

Objem přebytečné zeminy z výkopu cca 350 m3.

j) orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby cca 3,5 mil. Kč bez DPH.

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Vzhledem k umístění a účelu stavby nebylo urbanistické řešení navrhováno a posuzováno.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vzhledem k umístění a účelu stavby nebylo architektonické řešení navrhováno a posuzováno.

B.2.3 – Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí v původní trase, stavba není určena pro výrobu, ani nezajišťuje provoz. Provoz je gravitační bez nároku na el. energii.

B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k poloze a charakteru stavby se nepředpokládá.

B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu a dle platných předpisů a norem. Provoz kanalizace zajišťuje obec, resp. obcí pověřená odborná forma.

B.2.6 – Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavba bude provedena jako nová, jedná se o výměnu stávající dešťové kanalizace v původní trase ve vozovce a v kraji vozovky, která slouží pro odvodnění komunikace. Výměna bude provedena současně s rekonstrukcí komunikace v celé obci, která se v současné době projektově připravuje. Kanalizace bude opět sloužit pro odvodnění nové vozovky a přilehlých chodníků. Projekt rekonstrukce komunikace připravuje pro ÚS Královehradeckého kraje firma DI projekt s.r.o. z Pardubic a projekty jsou zkoordinovány tak, aby bylo zajištěno nové odvodnění komunikace do stávající dešťové kanalizace, která je svedena do stávajících vodotečí v obci.

Součásti projektu komunikace jsou též uliční vpusti a jejich napojení na projektovanou kanalizaci, která prakticky zůstane v původní trase.

Jedná se o stavbu podzemní kanalizace DN 300 a 2 x DN 500 – výměnu v původní trase s typovými kanalizačními šachtami a novou spojnou šachtou v křižovatce komunikace. Výkopy v pažené rýze, zásyp stávající zeminou s provizorním zásypem štěrkem a konečnou úpravou v rámci projektu komunikací.

b) konstrukční a materiálové řešení

Použité materiály (plastové potrubí, typové prefabrikované šachetní dílce a typově šachtové poklopy) mají potřebný atest a jsou navrženy pro použití v daných podmínkách.

Navržené materiály jsou plastové potrubí DN 300 PVC-U nebo PP tuhosti min. SN 10, potrubí DN 500 PEHD. Revizní šachty na kanalizaci budou typové ø1000 mm z betonových prefabrikátů s poklopy litinovými na tř. zatížení D400, v komunikaci jako tzv. plovoucí. Spojná šachta bude z prefabrikované nádrže z železového betonu se stropem pro těžký pojezd.

c) mechanická odolnost a stabilita

Navržené materiály jsou navrženy pro použití v daných podmínkách a mají potřebný atest. Pokládání a použití materiálů a výrobků dle předpisu výrobce.

Stavba neobsahuje technologická ani technická zařízení.

B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení

Stavbu není třeba požárně zabezpečovat.

B.2.9 – Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Nejsou.

b) energetická náročnost stavby

Stavba nemá nároky na energii.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nejsou.

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jedná se podzemní stavbu kanalizace, provoz je prakticky bezobslužný. Kromě krátkodobého dopadu během výstavby (provoz strojů, prašnost, hluk, apod.) nebude stavba představovat zátěž pro okolí.

Stavba nevyžaduje hygienické zabezpečení.

B.2.11 – Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba je navržena v seismicky neaktivní oblasti. Dodržení stavebních postupů a navržených parametrů stavby zajistí stabilitu a ochranu stavby před vlivy vnějšího prostředí.

B. 3  Připojení na technickou infrastrukturu:

a) napojovací místa technické infrastruktury

Jednotlivé úseky měněné dešťové kanalizace se napojí na stávající potrubí se stávajícím odtokem do přilehlých vodotečí.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nemění se velikost odvodňovaných ploch, trasa, sklon ani dimenze kanalizace, kapacita zůstává zachována na původním (návrhovém) stavu. Vzhledem k výměně stávajících poškozených úseků dojde prakticky k obnově původního návrhového stavu.

Kanalizace bude provedena z potrubí z trub plastových kanalizačních min. tuhosti SN 10 DN 300 a DN 500.

Stoka „A“

2 x DN 500					34,5 m

DN 300					415,- m

Stoka „A1“ DN 300				8,0 m

Kanalizační šachty DN 1000			14 ks

Spojná šachta na DN 600			1 kpl

B. 4  Dopravní řešení:

Staveniště je přístupné z místních komunikací.

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní inženýrské sítě) se neřeší.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní inženýrské sítě) se neřeší.

c) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní inženýrské sítě) se neřeší.

d) pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby (podzemní inženýrské sítě) se neřeší.

B. 5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

a) terénní úpravy

¨	Nejsou navrhovány.

Po provedení stavby budou případně poškozené povrchy uvedeny do původního stavu.

Konečné úpravy povrchů budou provedeny v rámci výstavby komunikace.

b) použité vegetační prvky

Nejsou použity.

c) biotechnická opatření

Nejsou použita.

B. 6  Popis vlivů na životní prostředí:

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady a půda

Stavba vzhledem ke svému charakteru (podzemní sítě) bude mít pouze minimální dopad na životní prostředí, a to pouze po dobu provádění, kdy bude krátkodobě zvýšena hladina hluku a snížena kvalita ovzduší vlivem provozu stavební mechanizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba vzhledem ke svému charakteru (podzemní potrubí) nemá vliv na přírodu a krajinu a nenarušuje vazby a funkce v krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezasahuje do oblastí soustavy Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Závazné stanovisko není podkladem – posouzení není vyžadováno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

e) navrhovaná ochranná a bezp. pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo kanalizace činí dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění, 1,5 m od líce potrubí na každou stranu.

Další omezení nejsou navrhována.

B. 7  Ochrana obyvatelstva:

Staveniště bude zabezpečeno a označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů.

B. 8  Zásady organizace výstavby:

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba nemá nároky na média a hmoty. Sklad pohonných hmot a maziv pro stavební stoje není vyžadován.

b) odvodnění staveniště

Po dobu výstavby bude v případě potřeby řešeno ponecháním čerpací jímky na dolním konci výkopu a odvodňovací drenáží ve výkopu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště bude využívána stávající zpevněná cesta. Zhotovitel stavby bude trvale zajišťovat údržbu a čistotu příjezdových tras. Veškeré poškozené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Napojení na sítě technické infrastruktury pro potřeby provádění stavby si projedná zhotovitel stavby, vzešlý z výběrového řízení, se správci příslušné infrastruktury.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Krátkodobý vliv bude pouze zejména příjezdem a provozem stavebních strojů. Příjezdové cesty budou zhotovitelem stavby udržovány v čistotě a veškeré poškozené povrchy budou vyspraveny do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyžaduje se, pro příjezd na staveniště a v jeho okolí není nutné provádět asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba bude probíhat jen na uvedených pozemcích. Požadavky na zábor nejsou.

Po provedení stavebních prací budou zhotovitelem stavby veškeré pozemky a případné poškozené povrchy uvedeny do původního stavu. O tomto budou s vlastníky pozemků a komunikace sepsány písemné protokoly, které zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Případné překopy přes komunikace a zpevněné plochy budou opatřeny přechody pro pěší v provedení pro bezbariérový přístup.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavbě budou vyprodukovány odpady charakteru přebytečné zeminy z výkopu (po obsypu a provedení lože potrubí) v objemu cca 350 m3. Likvidaci zajistí zhotovitel, bude proveden odvoz na skládku nebo může být zemina může být dle kvality použita na drobné terénní úpravy v místě stavby. Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech v platném znění.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při stavbě bude z výkopu stávajícího měrného objektu přebytečná zemina. Tato bude zčásti použita pro domodelování terénu a zčásti odvezena na skládku, resp. zlikvidována v souladu se Zákonem o odpadech.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební mechanizace bude používat pouze ekologicky nezávadná (odbouratelná) maziva a náplně.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel stavby zajistí posouzení potřeby koordinátora BOZP na staveništi a případně zajistí vypracování potřebné dokumentace BOZP.

Staveniště bude zabezpečeno a označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se  stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení veškerých podzemních vedení a inženýrských sítí, za účasti správců sítí a podzemních zařízení.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů ,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Při stavbě je nutné dodržet podmínky správců sítí pro práci v blízkosti podzemních vedení a povinnosti při předání pracoviště.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové používání se nepředpokládá, úpravy nejsou řešeny.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Po určení zhotovitele stavby na základě výběrového řízení bude projednán a dohodnut režim provozu po dotčených komunikacích a pozemcích.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího podzemního vrtu!

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby:		03 / 2022

Předpokládané ukončení stavby:		03 / 2023

Bude záviset na výstavbě průtahu komunikace obcí.