Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Kompletní rekonstrukce výtahu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky |

PŘEDMĚT ZAKÁZKY: provedení demontáže původního trakčního výtahu instalovaného ve stávající zděné šachtě se strojovnou v nejvyšší stanici vedle výtahové šachty a následná instalace nového maximálně zvětšeného úsporného bezstrojovnového trakčního výtahu včetně provedení všech nutných pomocných a stavebních prací na klíč umístěného na adrese Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové.

BOURACÍ PRÁCE: kompletně demontovat stávající technologie výtahu; tj. původní zastaralý převodový pohon, výtahový rozvaděč, stávající elektroinstalace včetně hlavního vypínače umístěného v původních strojovně výtahu, vodítek kabiny, protiváhy, vyvažovacího závaží, kompletního rámu kabiny včetně ostění, elektroinstalace, původních dosedů, kabinových dveří, závaží omezovače rychlosti včetně lanka, nosných lan a ostatních komponentů původní výtahové technologie instalované v šachtě a strojovně. Stávající strojovna bude zrušena a bude využitá pro potřeby majitele objektu. Současně bude provedena demontáž původních stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní s maximálním možným zachováním stávajících dveřních vstupů. Detail stavebních úprav bude zpracován v projektové dokumentaci skutečného provedení s vybraným dodavatelem. Původní větrání šachty bude zachováno.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

ZEMNÍ PRÁCE: rozsah rekonstrukce nepředpokládá zemní práce.

ZÁKLADY: rozsah prací rekonstrukce nepředpokládá zásah do základových konstrukcí.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: do svislé nosné konstrukce výtahové šachty bude minimálně zasahováno. Pro kotvení výtahu budou boční stěny šachty. Nové konzole pro kotvení technologii výtahu budou instalovány maximálně po 2,5 m pro zajištění kvalitního jízdního komfortu.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE: do stropu šachty nebude zasahováno, budou pouze osazené nové montážní háky pro instalaci výtahu dle zpracovaného statického posouzení.

PODLAHY V NÁSTUPIŠTÍCH: detail podlahy po osazení nových šachetních dveří bude překryt podlahovou lištou zakrývající mezeru mezi prahem a stávající podlahou. Podlaha bude opravena a případně doplněna dle původní krytiny cca max. v rozsahu 1 m2 na každém patře.

PODHLEDY: stávající podhledy v jednotlivých patrech nebudou při výměně výtahu dotčeny.

SCHODIŠTĚ: stávající schodiště bude zachováno rekonstrukce nepřepokládá zásah do schodiště.

STŘECHA: nebude při výměně výtahu dotčena.

TEPELNÉ IZOLACE: celková výměna výtahu nezasahuje do stávající konstrukce.

VÝPLNĚ OTVORŮ: původní dveřní otvory budou v maximální možné míře zachovány. Do takto upravených dveřních otvorů budou instalovány nové automatická dveře a bude provedeno stavební začištění. V jednotlivých patrech budou instalovány nové automatické šachetní dveře, které jsou součástí dodávky technologie výtahu.

OMÍTKY A POVRCHY STĚN A STROPŮ: povrch ostění nebude při výměně výtahu dotčen.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ: bude instalována nová bezstrojovnová technologie výtahu. Výtah bude sloužit pro přepravu osob a materiálu, a proto bude provedeno jejich maximální možné zvětšení ve stávajícím prostoru původní šachty. Dodavatel v rámci přípravných prací provede v předstihu prohlídku staveniště a upřesní s provozovatelem detaily postupu prací včetně možného návrhu časového harmonogramu. Realizace výtahu bude provedena dle požadavků Objednatele a možností Zhotovitele tak, aby samotná odstávka výtahu byla co nejkratší a mohla proběhnout v letních měsících. Dodavatel předloží v předstihu podrobný harmonogram provádění prací, který pak upraví na základě požadavků investora a aktuální provozní situace budovy.

VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ: výtahová technologie musí být dodána jako celek s typovým certifikátem. Není přípustné složení technologie výtahu od více dodavatelů (celá technologie musí být od jednoho výrobce). Servisní zázemí musí být v místě plnění tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba nejpozději do 4 hodin po nahlášení. Výtah bude vybaven zařízením, jenž dokáže dálkově monitorovat 24 denně jednotlivé stavy výtahu a předvídat případné poruchy a odstávky. Tento požadavek je s ohledem na zajištění provozu v objektu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU (SIMPLEX):

- CHARAKTERISTIKA: úsporný bezstrojovnový trakční výtah s pohonnou jednotkou umístěnou v prostoru šachty, ekonomický, splňující dle EN 81‐20 a EN 81‐73 v platném znění a dalších harmonizovaných norem.

- POČET JÍZD: 200 000 / rok.

- POHONY: trakční bezpřevodový stroj s regenerativním pohonem a frekvenčním řízením otáček s dorovnáním polohy kabiny ve stanici (± 5 mm).

- NOSNÉ PROSTŘEDKY: upřednostňujeme nosná ocelová se zvýšenou odolností proti únavovému pohybu.

- NOSNOST: požadovaná minimální nosnost výtahu 1 000 kg / 13 osob.

- JMENOVITÁ RYCHLOST: 1 m/s pro zajištění větší obslužnosti.

- ZDVIH: 10 704 mm.

- POČET STANIC: 4 / 4.

- OZNAČENÍ STANIC: 0; 1; 2; 3.

- VÝCHOZÍ STANICE: 0.

- ŘÍZENÍ: obousměrné sběrné řízení FCL SIMPLEX.

- NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE 50 Hz 400 V / TN‐S.

- MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 6 kW.

- JIŠTĚNÍ: 20 A.

- VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: bude dodána kompletní výbava dle platné ČSN (braillovo písmo, hlásič pater, indukční smyčka, zrcadlo na zadní stěně a madlo na zadní stěně mimo invalidní sedačku - OBJEDNATEL POŽADUJE DODÁNÍ TAKOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÁ ZAJISTÍ MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VELKOSTNÍ ROZMĚR KABINY A ŠÍŘE ŠACHTENÍCH DVEŘÍ Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ.

- PODCHOZÍ PROSTORY: NEJSOU.

- EVAKUAČNÍ VÝTAHY: NENÍ POŽADOVÁN.

SPECIFIKACE ŠACHTY:

- VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: šíře 1 800 mm x hloubka 2 000 mm.

- PROHLUBEŇ: 1 460 mm.

- HORNÍ PŘEJEZD: 3 570 mm pod nově instalované montážní háky.

- PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatná zděná šachta.

- PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5oC až +40oC) se stávajícím odvětráním.

- STROJOVNA: pro potřebu nového výtahu nebude využita, stroj bude umístěný v prostoru šachty.

KABINA VÝTAHU:

- NEPRŮCHOZÍ.

- MINIMÁLNÍ ROZMĚRY KABINY: šíře 1 300 mm x hloubka 1 650 mm x výška 2 200 mm.

- ZADNÍ STĚNA (strana C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného broušeného plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) s madlem a děleným zrcadlem.

- BOČNÍ STĚNY (strana B a D): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného nepravidelně strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele)

- ČELNÍ STĚNA (strana A): vertikálně dělené ocelové lamely v provedení odolného broušeného nerezového plechu.

- STROP KABINY: podhledový strop s přímým osvětlením v provedení zrcadlově leštěném nerezovém provedení pro lepší rozptýlení světelného zdroje.

- OSVĚTLENÍ KABINY: úsporné LED osvětlení s vysokou životností.

- PODLAHA: protiskluzová podlahová krytina ALTRO ze vzorníku vybraného Zhotovitele.

- NÁRAZOVÉ LIŠTY: NEJSOU POŽADOVÁNY.

- ZRCADLO: dělené v celé šíři a částečné výšce zadní stěny kabiny.

- MADLO: odolné nerezové se zahnutými konci umístěné na zadní stěně a boční.

- SEDAČKA: invalidní sedačka umístěná naproti ovládací kombinaci v zadní části boční stěny instalovaná na povrchu stěny.

- REPRODUKTOR: příprava pro možnost připojení reproduktoru.

- CCTV, MIKROČIPOVÉ KARTY: kabelová příprava (plochý datový kabel) pro osazení a připojení bezkontaktních čteček nebo čipového systému, které bude zajišťovat Objednatel.

- OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: zapuštěný ovládací panel v celé výšce kabiny v provedení nerezového plechu, tlačítka s reliéfním a braillovým značením, bílý ukazatel polohy a směru, signalizace přetížení, tlačítka prodloužené volby otevírání a zavírání dveří, klíčový přepínač pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu, indukční smyčka, INTERCOM mezi kabinou a rozvaděčem, GSM komunikační zařízení pro nepřetržité spojení při poruše nebo vyproštění s možností připojení výtahu na nepřetržitý monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch;  tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou.

- ROZVADĚČ VÝTAHU: instalovaný v prostoru zrušené strojovny v odolném nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE:

- TYP: automatické teleskopické dveře s celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou.

- MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 850 mm x výška 2 000 mm.

- PROVEDENÍ: odolné dveře s životností při běžném provozu do 3 mil. cyklů.

- MATERIÁL DVEŘÍ: broušený nerezový plech.

- PRÁH: odolný profil s minimální nosností prahu 400 kg.

ŠACHETNÍ DVEŘE:

- TYP: automatické centrální dveře instalované do stávajících dveřních otvorů nástupišť.

- MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 850 mm x výška 2 000 mm.

- PROVEDENÍ: odolné dveře s životností při běžném provozu do 3 mil. cyklů.

- MATERIÁL DVEŘÍ: broušený nerezový plech.

- PRÁH: odolný profil s minimální nosností prahu 400 kg.

- POŽÁRNÍ ODOLNOST: s požární odolností EW 60.

NÁSTUPIŠTĚ:

- VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: vedle rámu šachetních dveří s kovovými tlačítky s býlím prosvětlením pro obousměrné sběrné řízení v provedení broušený nerezový plech s integrovaným digitálním ukazatelem směru jízdy a polohy kabiny

- DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: budou instalovány do všech nástupišť v ovládací kombinaci.

OSTATNÍ PRÁCE:

Kompletní zpracování technické dokumentace dle níže uvedeného soupisu:

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NOVÉHO VÝTAHU:

‐ posouzení stávajících konstrukcí z požárního hlediska dle původních požárních úseků;

‐ stanovení požadavků na konstrukce a požární úseky dle stávajících norem;

‐ zajištění původní PD (výkresy situace stavby) u Objednatele a následné zaměření na místě;

‐ průvodní, souhrnná a technická zpráva dle 499/2006 Sb.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS):

- stavební výkresová a textová část dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb;

- profesní části, které jsou nezbytnou součástí dokumentace pro provedení stavby.

STATICKÝ VÝPOČET REALIZOVATELNOSTI ZÁMĚRU:

- posouzení tvaru stávajícího základu pod šachtou včetně případného návrhu jednotlivých úprav okolního prostoru šachty;

‐ statického posouzení pro rekonstrukci výtahové technologie autorizovaným inženýrem pro statiku staveb sloužící jako nutná příloha k projektové dokumentaci pro získání stavebního ohlášení nebo povolení (každé zpracování obsahuje zajištění původní dokumentace stavby, případně návštěvu a kontrolu daného místa před zpracováním posudku, statický výpočet se provádí ve výpočtovém programu pro statiku stavebních konstrukcí, vždy individuálně na konkrétní případ, v případě nalezení problému, návrh řešení a jeho statický výpočet - pokud bude nutné zpracovat statiku ve větším rozsahu, bude cena za statický posudek a návrh dokalkulována individuálně dle náročnosti).

- statické posouzení konstrukce šachty, posouzení úprav okolního prostoru, výpočet reakce šachty na budovu;

‐ dimenze stávajícího základu dle parametrů nového výtahu.

INŽENÝRING:

‐ projednání záměru s příslušných stavebním úřadem a zajištění rozsahu dokumentace a DOSS pro vydání povolení;

‐ komunikace s dotčenými orgány o rozsahu požadované dokumentace a dokladů pro vydání souhlasných stanovisek;

‐ zajištění všech stanovisek dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem (Hasičský záchranný sbor, Hygienická stanice, Odbor životního prostředí městské části atd.);

‐ komunikace se stavebním úřadem ohledně rozsahu podané dokumentace a případné zapracování jejich požadavků;

‐ vyřízení stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou (dle platného stavebního zákona a požadavku příslušného stavebního úřadu) včetně zajištění termínu kolaudace s úřady nebo zajištění souhlasu s užíváním dotčených orgánů (dle platné legislativy a podmínek stavebního úřadu).

- Demontáž stávajících šachetních dveří a následná úprava stávajících otvorů pro montáž nových šachetních dveří.

- Provedení všech nutných pomocných a stavebních prací bezprostředně související s výměnou výtahu.

- Zabetonování prahů šachetních dveří a následná oprava dlažby, podlahové krytiny v nástupištích u dveří dle nejbližšího odstínu stávajících povrchů jednotlivých nástupišť.

- Finální oprava malířských prací u nástupišť a vyčištění prohlubně včetně provedení bezprašného nátěru prohlubně šachty do výšky 1 metru.

- Zrušení a demontáž původního hlavního vypínače výtahu umístěného v prostoru strojovny a následné zednické začištění otvorů po stávajícím vypínači. Úprava a prodloužení stávajícího hlavního přívodu a následné zapojení do nového rozvaděče včetně provedení konečné revize.

- Odvoz stavební sutě, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

- Kompletní zpracování technické dokumentace.

SHRNUTÍ: původní výtah budou kompletně demontován a vyměněn za nový splňující veškeré požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem uvedených ve zprávě. Konstrukce, výroba a montáž výtahu bude provedena dle výrobní dokumentace, technické zprávy a výkresů dispozičního uspořádání výtahu od vybraného dodavatele, který v dokumentaci doloží minimálně následující doklady:

‐ prohlášení o shodě na výtah jako celek, certifikáty;

‐ prohlášení o shodě použitých bezpečnostních komponent;

‐ atesty bezpečnostních komponent;

‐ technický popis výtahu;

‐ knihu výtahu;

‐ dispoziční výkresy výtahu;

‐ statický výpočet výtahu;

‐ elektrická schémata zapojení výtahu;

‐ zajištění hlukové zkoušky.

REALIZACE (VÝMĚNA VÝTAHU): Objednatel požaduje provést realizaci o prázdninách (srpen, září) s minimální možnou dobou odstávky výtahového zařízení. Zhotovitel provede kompletní výměnu výtahu na klíč včetně vyřízení stanovisek dotčených orgánů, stavebního povolení, případného jednání s úřady a následné kolaudace. Při uvedení výtahu na trh, bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými, shora uvedenými zákony, vyhláškami a normami. Výtah bude označený značkou CE s uvedením příslušné autorizované osoby. Zhotovitel před zahájením výroby technologického zařízení si ověří na stavbě veškeré rozměry a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a montáž zařízení a ta bude Objednatelem odsouhlasena. Součástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná příslušnými předpisy. Součástí dodávky technologie výtahu je rovněž doprava a montáž zařízení, stavební úpravy nutné k montáži zařízení, montážní lešení, pokud bude nutné. Velký důraz je kladen na nízkou hlučnost při provozu výtahu s ohledem na umístění v objektu. Požární bezpečnost bude podrobně popsána v samostatné části projektu pro stavební povolení, které dle předaných podkladů stávajícího stavu zajistí Zhotovitel. Řešení požární bezpečnosti je posuzováno dle ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení a dalších navazujících norem. Provádění stavby se bude důsledně řídit stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR nebo v lokalitě stavby. Dále bude způsob provádění stavby plně respektovat podmínky stavebního povolení. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

SEZNAM POUŽITÝCH HLAVNÍCH TECHNICKÝCH NOREM

NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU).

NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá Směrnici EP a Rady 2006/42/ES)

NV 616/2006 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES)

ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu.

ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

ČSN EN 81-28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů.

ČSN EN 81-58 v platném znění - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří - šachetní dveře s požární odolností.

ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 73, Zvláštní úprava osobních a nákladních výtahů s možností dopravy osob. Část 73, Chování výtahů v případě požáru.

ČSN EN 12015 elektromagnetická kompatibilita - vyzařování.

ČSN EN 12016 elektromagnetická kompatibilita - odolnost.

ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

VYHODNOCENÍ NABÍDEK BUDE PROVEDENO DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITERIÍ:

- Celková navrhovaná koncepce rekonstrukce výtahového systému v objektu s přihlédnutím k hlavním podmínkám zadání, maximálního zvětšení plochy kabiny, užitné nosnosti výtahu, rozšíření dveřních vstupů a stupeň zohlednění splnění legislativně zadaných bezpečnostních kritérií.

- Termín realizace a doba odstávky výtahu z provozu dle potřeb Objednatele a provozu budovy.

- Použitý způsob pohonu z hlediska úspory, přesnosti řízení a komfortu pohybu kabiny.

- Úroveň navrhovaných řešení interiéru kabiny a výtahového systému.

- Celková cena rekonstrukce výtahu prováděná na klíč.

- Záruční podmínky na materiál a práci s přihlédnutím k možnostem servisu výtahových systémů po uplynutí záruční doby.

- Komplexnost nabídky, kvalifikovaný přístup k jejímu zpracování.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA JSOU UVEDENA V POŘADÍ BEZ STANOVANÍ JEJICH VÁHY.

Uchazeči budou o rozhodnutí výběrové komise písemně informováni do 5 dnů po uzavření výběrového řízení. Zhotovitel je výší cenové nabídky vázán do konce roku 2022. Určení rozsahu potřebných prací provede Zhotovitel sám při prohlídce na místě, bezplatně v rámci nabídky. Případné nárůsty ceny díla způsobené chybným určením rozsahu, jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že při určení ceny vzal do úvahy všechny předpokládatelné skutečnosti! Zadavatel nabídky uchazečům nevrací. Budou založeny v dokladové části výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky. Náklady na vypracování nabídek zadavatel v žádném případě nehradí. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně. Zadavatel si vyhrazuje ve smlouvě o dílo sjednat případné upřesňující ustanovení k plnění zakázky a možnosti vyjadřovat se k případným subdodavatelům Zhotovitele. Pokud nabídka uchazeče nebude obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, nebude komisí hodnocena a bude vyloučena z výběrového řízení.