Osobní počítač včetně operačního systému – 41ks

Minimální požadované parametry:

- Výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark minimálně 8700 bodů, aktuální ke dni vyhlášení výzvy (PassMark – www.cpubenchmark.net), TDP max. 65 W.

- Odpovídající základová deska, podpora DDR4 pamětí, integrovaná grafická karta, integrovaná GbLAN karta, integrovaná zvuková karta.

- 16 GB RAM DDR4/2666MHz (celkem minimálně 4sloty, 3volné).

- SSD disk, kapacita 512 GB, NVME rozhraní M.2, možnost osazení až 2 ks M.2 zařízení.

- 1x interní pozice na 5,25“ disk, 1x interní pozice na 3,5“ disk, 1x pozice na interní 2,5“ disk.

- Přední panel: 4x USB Type-A 10Gbps, 1x USB Type-A 5Gbps, 1x USB Type-A 5Gbps s napájením 5V/1,5A, combo audio konektor jack 3,5mm.

- Zadní panel: 1x HDMI 2.0a port, 4x USB Type-A 5Gbps, 2x audio in/out konektor jack 3,5mm, RJ-45 konektor, 1x VGA port, 1x Display port 1.4a, 1x RS232 sériový port (u 17ks).

- 2x sběrnice PCI Express x16, 1x sběrnice PCI Express x4, 1x sběrnice PCI Express x1

- Elektronický bezpečnostní zámek proti vniknutí do skříně se senzorem ovládaný z BIOSu.

- Skříň typu Microtower, rozměr maximálně šířka 157 mm x hloubka 340 mm x výška 310 mm.

- Tiché provedení, zdroj maximálně 260 W s účinností minimálně 90%.

- Klávesnice USB, Optická myš USB.

- TPM čip na základní desce.

- Technika nová, nikoli repasované, všechny kusy dodávky stejného typu a provedení.

- Operační systém ve verzi Home, nebo PRO v nejnovější verzi, plně kompatibilní se stávajícím prostředím (MS Windows).

- Záruka na počítač 5 let v místě instalace odezva následující pracovní den.

- Monitor LCD minimálně 21,5“, rozlišení 1920x1080, 16:9, jas 250 cd/m2, doba odezvy 7ms, 1x VGA port, 1x HDMI port, matný antireflexní, LED podsvícení, podpora VESA držáku 100 x 100 mm, maximální hloubka s podstavcem 190 mm, maximální výška monitoru včetně podstavce 420 mm (pro umístění v nábytku).

- Dodací lhůta celé dodávky max. 21 dnů od podepsání smlouvy.

Odůvodnění jednotlivých položek specifikace:

- Specifikace odpovídá procesoru řady i3 od Intelu nebo srovnatelného. Vzhledem k provozovaným aplikacím je nezbytný dostatečný výkon procesoru.

- Dostatek operační paměti RAM je nezbytný pro provoz moderních operačních systémů MS Windows 10 nebo 11 a minimální doporučovaný pro provoz používaných aplikací (CAD systémy Autodesk – Mechanical AutoCAD, Inventor, Fusion, simulační a výukové programy pro elektrotechniku National Instruments – MultiSIM, LABView, Elvis, pro úpravu grafiky a videa programy Adobe Premiere Pro, pro virtualizaci a provoz více virtuálních počítačů a serverů najednou – program VMWare).

- Pro výše uvedené aplikace nezbytná dostatečná kapacita a rychlost disku s možností rozšíření.

- Dostatečný počet portů s odpovídajícími parametry vpředu i vzadu je nezbytný pro způsoby využití počítačů.

- Pro část počítačů (17 ks) je nezbytný pro používání některých zařízení a programů (simulátorů, programátorů mikročipů a další) port počítače RS232. Toto vybavení je volitelnou součástí výbavy většiny značkových počítačů, ale je nutné dokupovat vyvedení interního konektoru základní desky pro konkrétní typ počítače. Proto jej požadujeme jako součást dodávky. Pokud totiž není tento port vyveden přímo ze základní desky, ale je řešen nějakou redukcí z portu USB, tak jsou v řadě případů problémy s provozem připojených zařízení nebo s ovladači.

- Požadováno pro další rozšíření v případě potřeby, běžná výbava kvalitních PC.

- Požadováno z důvodu zabezpečení vybavení počítačové skříně, kterou nelze v případě zámku neoprávněně otevřít. V minulosti jsme již řešili problémy s odcizením paměťových modulů RAM nebo disku.

- Požadavek na provedení je dán vybavením počítačových učeben a stolů s držáky pro umístění tohoto provedení PC.

- Dáno provozováním většího množství PC v učebnách ICT a případného nadměrného hluku a produkce tepla. Kvalitní zdroj rovněž znamená úspory provozních nákladů (elektrická energie).

- Nezbytné pro plánovaný přechod na novější operační systém MS Windows 11.

- Požadavek na novou techniku je z důvodu dlouhodobějšího provozu techniky a podpory novějších verzí operačního systému (MS Windows 11 a další) a nových verzí ostatního software. U starších PC je dlouhodobý bezproblémový provoz omezen. Požadavek na všechny kusy dodávky stejné je z důvodu jednodušší správy počítačů (pouze 17 ks bude mít navíc vyvedený port RS232).

- Součástí dodávky je i základní verze operačního systému MS Windows, aktuální potřebnou verzi máme zajištěnou v rámci multilicenční smlouvy královéhradeckého kraje s firmou Microsoft (musí ale být základní licence pro počítač).

- Prodloužená záruka je požadována pro zajištění bezproblémového provozu po celých 5 let.

- Monitory požadovaných parametrů jsou běžně dostupné. Pro nás je ale velice důležitá maximální hloubka podstavce do 190 mm pro umístění počítačové sestavy a monitoru do používaných stolů na učebnách (provedení s pevnou vyvýšenou poličkou pro umístění monitoru). Z toho důvodu také omezujeme maximální výšku monitoru z důvodu ergonomie provozu. V našich podmínkách nelze používat na učebnách monitory větších rozměrů, s různými podstavci pro výškové nastavování nebo otáčení monitorů. Monitory podobného provedení provozujeme a jsou na trhu běžně dostupné.

- Danou dodací lhůtu požadujeme z důvodu nutnosti realizace v období prázdnin (červenec až srpen). Ověřena reálnost požadavku (dodatelnost) u zavedeného prodejce počítačů.