Technická specifikace veřejné zakázky na dodávky: Dodávka 2 ks speciálních vozidel pro hromadné neštěstí

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce vozidla |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Typ vozidla |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena za 1 vozidlo v Kč bez DPH |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 2 ks | [vyplní dodavatel] |  |
| Požadavky na vozidlo | - Vozidlo schváleného typu splňující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Ochrana podvozku proti špatně sjízdným cestám. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Karoserie skříňová s pevnou střechou; s min. čtyřmi dveřmi, z toho 2x boční posuvné levé a pravé a zadní dvoukřídlé dveře s možností otevření až 270°. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Maximální celková hmotnost vozidla 3500 kg. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Minimální rozměry nákladového prostoru délka: 3 350 mm, výška: 1 850 mm, šířka 1 780 mm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Pohon všech kol s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, nebo elektronickým systémem jí nahrazující. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Brzdy kotoučové na všech kolech. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Počet míst k sezení min. 2. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Potah sedadel textilní, barva černá, oděru vzdorný materiál. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Motor vznětový, přeplňovaný, výkon min. 130 kW, objem minimálně 1950 cm3; plní emisní normu platnou v době realizace této zakázky. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Převodovka manuální, minimálně šestistupňová. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Přední světla do mlhy. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Světla pro denní svícení s automatickým spínáním. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Klimatizace prostoru kabiny řidiče poloautomatická, či plně automatická. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - sedadla řidiče a spolujezdce s bederní a loketní opěrou, výškově i podélně nastavitelné. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Nastavitelný volant ve dvou osách. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Autorádio včetně reproduktorů s USB vstupem, Bluetooth rozhraním. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Elektrické stahování oken v kabině řidiče. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Multifunkční ukazatel v panelu přístrojů s ukazatelem vnější teploty vzduchu. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Airbag řidiče a spolujezdce. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Imobilizér elektronický. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Elektronický stabilizační systém. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Protiblokovací systém brzd. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Asistent pro rozjezd do kopce. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Asistent pro jízdu z kopce. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Vozidlo bude osazeno letními pneumatikami odpovídajícím celkové hmotnosti vozidla po zástavbě. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - K vozidlu budou dodány 4 ks ocelových disků se zimními pneumatikami odpovídajícími celkové hmotnosti vozidla po zástavbě. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Plnohodnotné rezervní kolo. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Nezávislé topení naftové horkovzdušné o min výkonu 4 KW. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Úplná povinná výbava dle platné právní úpravy. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Záruční doba minimálně 24 měsíců. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Výbava vozidla: | - Autoalarm s centrálním zamykáním. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním autoalarmu a centrálního zamykání. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Měnič napětí 12/230V 1000W standardně; umístěný v pracovním prostoru vozidla; měnič bude v provozu pouze při chodu motoru vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Parkovací senzory pro snímání prostoru vpředu i vzadu. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Autorádio, umístěné v kabině řidiče mimo 2DIN šachtu. Tato je vyhrazena pro navigaci dodanou zadavatelem. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - V kabině řidiče min. 2 ks přidaných reproduktorů pro autorádio; původní příprava pro autorádio bude použita pro navigaci dodanou zadavatelem. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - 2DIN šachta v přístrojové desce pro umístění navigačního zařízení užívaného zadavatelem; dodavatel umožní přístup technikům firmy dodávající technologie k vozidlu za účelem dodání a montáže navigačního zařízení používaného zadavatelem; zařízení bude připojeno na původní přípravu pro autorádio. Zařízení dodá zadavatel. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Zásuvka 12V 5x, přesné umístění určí zadavatel během výroby vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Záznamové zařízení pro snímání dění prostoru před vozidlem s parametry: velikost displeje min. 2.7, Rozlišení videa min. Full HD 1920 x 1080 / 60 fps, Úhel záznamu min. 150°, Vestavěný GPS senzor, Pamět (Doporučená karta microSD™ třídy 10 o kapacitě do 256 GB), Aplikace pro smartphone"; zařízení dodá dodavatel. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Zařízení včetně kabeláže, GPS/GSM antény pro sledování polohy vozidla, pohybu a spotřeby vozidla, které standardně užívá zadavatel; dodavatel umožní montáž tohoto zařízení do vozidla technikům firmy dodávající technologie - zařízení dodá zadavatel. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Gumové podlahové rohože v kabině řidiče. | [vyplní dodavatel] |  |
| Zástavba vozidla: | - Na přístrojové desce v kabině řidiče bude umístěn kit pro ruční terminál (kit s anténou dodá zadavatel). Zapojení bude dodavatelem provedeno tak, aby terminál byl napájen nepřetržitě. Anténa bude dodavatelem umístěna na střeše vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Vozidlový kit pro radiostanici TPH 900 se zesilovačem VF výkonu (kit dodá zadavatel), bude zapojený k přídavnému akumulátoru. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Dělící přepážka mezi kabinou řidiče a nákladovým prostorem ze strany kabiny řidiče a spolujezdce bude obložená. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Protiskluzová, omyvatelná podlaha celého pracovního a zavazadlového prostoru. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Úložný prostor nad kabinou řidiče přístupný z nákladového prostoru. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Obložení stěn a stropu perforovaným AL materiálem. Vyztužení karosérie v místech fixování materiálu, tak aby nedošlo k prohnutí, nebo deformacím. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Výsuvná zásuvka v celé šíři mezi podběhy o minimální hloubce 2150 mm a výšce 160 mm s 2/3 teleskopickými výsuvy o minimálním výsuvu 1200 mm a zatížením 350 kg. Součástí výsuvné zásuvky bude aretace v otevřené i zavřené poloze. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Veškerá zástavba bude provedena z netříštivého a lehkého materiálu. Uchycení prvků zástavby nesmí umožnit jakýkoliv jeho samovolný pohyb ve vozidle během jízdy. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Úložný systém z lehkého materiálu vytvářející tři patra v nákladovém prostoru, pro uložení zdravotnického materiálu o minimální světlé výšce I patro - 600 mm, II patro 560 mm a III patro 400 mm. Zvolený materiál musí umožňovat variabilní řešení pomocí vkládacích kamenů, které je možné posouvat v drážkách. V prostoru pravých posuvných dveří musí být volný prostor od podlahy ke stropu o půdorysném tvaru cca 900x900 mm. V prostoru levých posuvných dveří musí vzniknout prostor pro uložení elektrocentrály dodané zadavatelem. Součástí úložného systému jsou aretační prvky pro zdravotnický materiál dodávaný zadavatelem. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy základní nákres úložného systému, který před zahájením výroby musí být odsouhlasen zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje možnost upřesnění rozmístění a rozměrů jednotlivých částí úložného systému v závislosti na přepravovaném spotřebním zdravotnickém materiálu a dalším vybavení. Dodavatel umožní zadavateli minimálně 3 kontrolní návštěvy během výroby vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Výsuvná plošina pro elektrocentrálu s teleskopickými plno výsuvnými pojezdy o minimální nosnosti 200 kg a délce výsuvu 650 mm. Součástí plošiny musí být dvojité PVC madlo s integrovaným tlačítkem pro ovládání aretace plošiny v otevřené a zavřené poloze. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Umístění tlakových lahví s kyslíkem v počtu 6x 2l a 2x 10l bude zahrnuto jako variantní řešení do základního nákresu úložného systému. Přesné umístění bude stanoveno zadavatelem v průběhu výrobního procesu. | [vyplní dodavatel] | , |
|  | - Externí samo odpojovací zásuvka 230V kompatibilní s již používanou externí samo odpojovací zásuvkou zadavatelem. Připojovací kabel k externí samo odpojovací zásuvce 230V o minimální délce 10 m. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Dobíječka baterií 12 V/20 A s automatickou ochranou proti přebíjení se třemi výstupy. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - 3x Zásuvka 230V umístěny v nákladovém prostoru. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Montáž antény dodané zadavatelem s napájením pro radiostanici, kterou zadavatel používá – tj. Tetrapol sítě Pegas, vyvedení do kabiny řidiče, přesné umístění bude určeno zadavatelem během výroby vozidla + montáž kitu pro TPH 900, který dodá zadavatel | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Dodání a montáž antény s napájením pro radiostanici, radiostanici, kterou zadavatel používá – tj. Motorola, vyvedení do kabiny řidiče, přesné umístění bude určeno zadavatelem během výroby vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Zásuvka 12V 5x přesné umístění bude určeno zadavatelem během výroby vozidla. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Měnič napětí z 12V na 230V o minimálním stálém výkonu 1000W připojen k nástavbové baterii. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Vnitřní osvětlení nákladového prostoru pomocí LED světel zapuštěných v hliníkovém profilu. Každé patro musí být osvětleno minimálně dvěma pásy o minimální délce jednoho pásu 500 mm. Každé patro je možné samostatně ovládat z prostoru pravých posuvných dveří a pravého D sloupku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Boční pracovní osvětlení na levé a pravé straně o minimálním počtu dvou kusů na každé straně, možnost samostatného ovládání levé a pravé strany z kabiny řidiče, LED diodové provedení s minimálně 36 LED body, nízko profilové provedení max. do 50 mm výšky od karosérie vozidla, těleso světla shodně barevné s karosérií vozidla. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Nad rámem zadních dveří dvě LED světla kruhová, automaticky spínaná při zařazení zpětného chodu motoru nebo vypínačem na pravém D sloupku. V případě ovládání světel spínačem na D sloupku zamezit možnost svícení světel během jízdy. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Skrytá instalace sirény o minimálním výkonu 180W se čtyřmi tóny včetně hornu. Horn tón lze spustit při jakékoliv funkci sirény. Ovládání sirény pomocí spínačů nebo klaksonem vozidla. Sirénu lze spustit pouze při zapnuté majákové rampě. Přesné zapojení bude odsouhlaseno zadavatelem před zahájením výroby. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Reproduktor kompatibilní s dodávanou sirénou v počtu pro dosažení celkového výkonu celého výkonu min. 180W. Instalace musí být v přední části vozidla (před chladičem) tak, aby konstrukce vozidla netlumila zvuk. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Světelná rampa v LED diodovém provedení v lineární technologii s modrým svitem, nízko profilová max. 80 mm výšky a min. 1 130 mm délky. Čiré provedení krytů, nebo v kombinaci s modrou barvou. Plně osazené rohy světelné rampy. Světelná rampa doplněna v přední části minimálně třemi páry modrých modulů, s možností vypnutí současně s přídavnými předními světly v nárazníku a na bocích nárazníku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Jeden světelný modul v rampě musí obsahovat min. tři světelné body, může být nabídnuta světelná rampa s větším celkovým počtem světelných bodů. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - LED maják v lineární technologii s modro-červeným svitem, minimálně 30-ti LED body, dvouřadý, umístěn na zádi vozidla. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Doplňkový pár zvláštních výstražných světel modré a červené barvy v lineární technologii v LED diodovém provedení instalován v přední části vozidla (maska vozidla nebo nárazník), vyzařující světlo vpřed s minimálně 6 světelnými body. Nízko profilové provedení maximálně do 10 mm hloubky. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
|  | - Přídavný pár zvláštních výstražných světel modré a červené barvy v lineární technologii v LED diodovém provedení instalován na boku v přední části vozidla (přední nárazník), vyzařující světlo do boku s minimálně 6 světelnými body. Nízko profilové provedení maximálně do 10 mm hloubky. Tato světla svítí společně se světelnou rampou s možností samostatného vypnutí současně s párem světel v přední části vozidla. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Vnější provedení vozidla: | - Barva vozu žlutá RAL 1016, nepožaduje se lakování nárazníků a vnějších zrcátek. | [vyplní dodavatel] |  |
|  | - Označení vozidla dle vizuálního stylu vozidel ZZS KHK v příloze. | [vyplní dodavatel] |  |