B.1.	Popis území stavby	5

a)	charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	5

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	6

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	6

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.	6

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů	7

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území	7

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	8

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	8

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	9

l)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	9

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	10

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba prování	10

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	11

B.2.	Celkový popis stavby	12

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	12

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	12

b)	účel užívání stavby	12

c)	trvalá nebo dočasná stavba	13

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	13

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	13

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů	13

g)	navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.	13

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	14

i)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	17

j)	orientační náklady stavby	17

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	17

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	17

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	17

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby	18

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	20

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	21

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	22

a)	stavební řešení	22

b)	konstrukční a materiálové řešení	22

c)	mechanická odolnost a stabilita	24

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	24

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	28

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	28

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	29

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	31

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží	31

b)	ochrana před bludnými proudy	31

c)	ochrana před technickou seizmicitou	31

d)	ochrana před hlukem	31

e)	protipovodňová opatření	31

f)	ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.	32

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	32

a)	napojovací místa technické infrastruktury	32

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	34

B.4.	Dopravní řešení	35

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace	35

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	36

c)	doprava v klidu	36

d)	pěší a cyklistické stezky	37

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	37

a)	terénní úpravy	37

b)	použité vegetační prvky	37

c)	biotechnická opatření	38

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	38

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	38

b)	vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	38

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	38

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	38

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	39

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	39

B.7.	Ochrana obyvatelstva	39

B.8.	Zásady organizace výstavby	39

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	39

b)	odvodnění staveniště	39

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	39

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	40

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	41

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	42

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy	42

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	42

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	45

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě	45

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	46

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	47

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	47

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	48

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	49

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	49

PŘÍLOHA č. 1 k bodu B.1.d)

PŘÍLOHA č. 2 k bodu B.2.e)

- Popis území stavby

    - charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek se nachází v centru města. Pozemek je rovinatý, v zastavěném území. Vlastní rekonstrukcí objektu bude obnovena využitelnost území a architektonická obnova památkového objektu. Přístavba dotváří přilehlé prostranství vnitřního areálu kasáren.

Vrbenského kasárna:

Stávající objekt se nachází na pozemcích k. ú. Hradec Králové parc. č. st. 291/2, 240/1. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové.

Přístavba:

Nově navržený objekt se nachází na pozemcích k. ú. Hradec Králové parc. č. 240/1 a 1487. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové.

Na pozemcích parc. č. 239/4, 239/127, 239/87 a 239/126 vznikne dočasný zábor vlivem budování nové přípojky horkovodu.

    - údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Pro stavební záměr je vydáno územní rozhodnutí magistrátem města Hradec Králové - odbor stavební, jako příslušný správní orgán, zn: SZ MMHK/130205/2018 ST2/Ža, č. j.: MMHK/152267/2018 ze dne 17. 9. 2018. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 10. 2018.

Podmínky územního rozhodnutí jsou zapracovány do projektové dokumentace.

Podmínky stanoviska odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové ze dne 24. 10. 2016, zn.: SZ MMHK/188073/2016 OD1/Pac jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je v souladu s platnými právními předpisy, zejména:

- ČSN 75 9010 vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 hospodaření se srážkovými vodami a TP 83 odvodnění pozemních komunikací – srážkové vody jsou z důvodu nevyhovujícího podloží řešeny svedením do retenční nádrže v části dokumentace D.2.1. Přeložka areálové kanalizace;

- TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací – je řešeno v části dokumentace D.1.4.10.1. Pozemní komunikace a zpevněné plochy;

- vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb - je řešeno v této části dokumentace odst. B.2.4. bezbariérové užívání stavby a v části dokumentace D.1.1. Architektonicko-stavební řešení.

    - údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Dle územního plánu města Hradec Králové schváleného Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 21. 1. 2000 se řešená oblast nachází v plochách OV – plochy občanského vybavení městského a regionálního významu. Navrhované úpravy stávajícího objektu a nová přístavba splňují přípustné využití území.

    - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly požadovány.

    - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti pro stavební povolení je zpracovaná v souladu s požadavky dotčených orgánů a organizací.

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – Příloha č. 1.

    - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.

-	polohopisné a výškopisné zaměření stavby;

- 	stanovení radonového indexu, zpracovatel Mgr. Michal Sochor, 2018 - nízký radonový index – na pozemku se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v I. Kategorii těsnosti;

- dendrologický průzkum, zpracovatel Green Art, s.r.o., Ing. David Nechanický, červen 2019 - zpracován jako podklad pro další plánování v lokalitě a případné kácení dřevin. Na území se nachází jak mladší stromy tak i starší. Stejně tak jsou některé hodnotnější a jiné méně. Dále jsou zde mladší náletové porosty keřů a semenáčů;

- geologický a hydrogeologický průzkum – byly použity údaje z databáze geologicky dokumentovaných objektů České geologické služby, útvar geofond, - vrt J110, ID: 732281 a vrt JV-1, ID: 730978;

- archeologická sondáž – odhalení části bastionu – kopané sondy, fotodokumentace;

- posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem (mykologie) – analyzován stav krovu a dřevěných stropů pod půdou a dřevěné konstrukce v 1.PP. Bylo nalezeno napadení dřevokaznými houbami, hmyzem a dřevomorkou, na základě kterého byl navržen rozsah sanace, výměny prvků, chemické a mikrovlnné ošetření. Celkový zdravotní stav krovu nasvědčuje ekonomické vhodnosti tesařských výměn poškozených částí a celkové ochrany dřeva.

    - ochrana území podle jiných právních předpisů

Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde nenacházejí.

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné prvky, CHKO, NATURA 2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, přírodní parky.

Nicméně objekt je hnízdištěm Rorýse obecného, který je chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK), a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce se musí přizpůsobit hnízdnímu období (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna).

Pozemek určený pro výstavbu záměru není součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné biocentrum nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčená oblast neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Řešená oblast se nachází v Městské památkové zóně Hradec Králové, v ochranném pásmu městské památkové rezervace v Hradci Králové a na území s Plánem ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové. Objekt bývalých kasáren na pozemku par. č. st. 291/2 však památkově chráněný není. Dispoziční úpravy jsou tedy možné a vnitřní materiálové provedení je zaměnitelné. Chráněn je pouze vnější vzhled objektu a to fasáda včetně jejího členění, charakter a detail špaletových oken, vnějších dveří, tvar a materiál zastřešení. V rámci celkové obnovy je připuštěna dostavba objektu.

Stavební práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Povinnosti stavebníka a dodavatele stavby jsou uvedeny v odst. B.8. n) - (REVIZE ch – podmínky OPP).

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území.

V dané oblasti nehrozí žádné sesuvy půdy. Objekt nebude nutné navrhovat a posuzovat na možná přetvoření terénu od sesuvů půdy ani proti možným sesuvům půdy.

Dle dostupných informací se objekty nenachází na poddolovaném území. Objekt nebude nutné navrhovat na účinky poddolování.

S ohledem na polohu objektu není nutné se seizmickým zatížením při návrhu a posouzení uvažovat.

    - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na okolí.

Stavba nenaruší současné odtokové poměry v okolní krajině.

Při provádění stavby může dojít k dočasnému negativnímu ovlivnění hlukem a prachem. Při realizaci budou aplikována účinná opatření ke snížení prašnosti – kropení vodou, zaplachtování, postup práce apod.

    - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice nejsou požadovány.

Kácení stávajících dřevin je navrhováno v místě budoucí přístavby, kde se nachází zelená plocha s křovinami a se třemi vzrostlými lípami s obvodem kmene větším než 0,8 m. Pro kácení těchto dřevin bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení zn.: MMHK/193926/2020 zp2 /mrk, SZ MMHK/128023/2019, ze dne 10. 12. 2020, které bylo změněno rozhodnutím v rámci autoremedury zn.: MMHK/004804/2021 zp2 /mrk, SZ MMHK/128023/2019, ze dne 14. 1. 2021. (Revize ch)

Na pozemku parc. č. 270/7 k. ú. Hradec Králové v majetku ministerstva obrany budou v souladu s vyjádřením Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, č. j.: MO 215487/2019-6440, ze dne 23. 7. 2019 vykáceny dvě skupiny náletových dřevin rostoucích v bezprostřední blízkosti objektu Vrbenského kasáren. Dřevní hmota bude zlikvidována jako odpad.

Kácení dřevin a ochrana stávajících dřevin rostoucích v blízkosti stavby bude v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, zejm. s její prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., ve znění platných změn, zejm. č. 222/2014 Sb. Dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromu, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích bude kácení dřevin prováděno s maximálním ohledem na stávající dřeviny. Dřeviny, které budou stavbou zachovány, ale mohly by být během výstavby ohrožené, budou chráněny, např. dřevěným bedněním (do výšky cca 3 m) a postupováno bude v souladu s ČSN 83 9061. Je zakázáno neodborně upravovat nadzemní část stromů a ořezávat keře. Stromy na veřejných prostranstvích v majetku Statutárního města odborně ošetřuje pouze správce zeleně nebo jím schválená jiná organizace. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, zařízení staveniště, pojíždění a parkování stavebních strojů, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén, atd.

Výkopy v ochranném pásmu dřevin v okapové linii koruny stromu, lze nejblíže provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s nutností ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Práce zde budou probíhat ručně, s předností nezasahovat do kořenového systému. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24°C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.). U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude zajištěna zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu.

Odstranění dřevin bude provedeno po nabytí právní moci stavebního povolení, po skutečném zahájením stavby. Proběhne v období vegetačního klidu mezi 15. 10. a 15. 03., mimo dobu hnízdění ptáků.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činnosti při kácení zeleně. Zvláště upozorňujeme na bezpečnost práce v prostoru kabelových vedení a ostatních inženýrských sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézající se v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí.

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky.

    - požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedochází k záborům lesního ani zemědělského půdního fondu.

    - územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající z ulice Opletalové.

Navržený objekt bude napojen na dostupné sítě technického vybavení.

Dojde k  výměně vodovodní přípojky ve stávající trase, bude zrušena plynovodní přípojka, vybudovaná nová přípojka horkovodu a umístěna nová retenční nádrž. Stávající jednotná kanalizace bude oddělena samostatnými trasami dešťové a splaškové kanalizace. Splašková kanalizace bude v prostoru areálu vyměněna za novou ve stávajících trasách jednotné kanalizace. Šachty budou vyměněny za nové se zachováním napojení sousedního objektu Boni Pueri. Dešťová kanalizace bude v prostoru areálu vyměněna za novou v nových trasách. Podél budovy z uliční strany a ze strany od parkovacího domu bude provedena výměna kanalizace v prostoru odkopu pro sanace podél objektu. Bude prověřen stav a funkčnost navazující kanalizace.

Upraveny budou areálové komunikace a zpevněné plochy. Stávající vzrostlá zeleň (stromy a keře) bude vykácena dle vydaného povolení ke kácení.

    - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Související a podmiňujícími investicemi jsou přeložky inženýrských sítí, které jsou v kolizi s novou přístavbou. Jedná se o přeložku splaškové a dešťové kanalizace.

Před započetím prací na přístavbě bude proveden záchranný archeologický průzkum a provedení předstihového archeologického výzkumu k ověření a doplnění dalších částí pevnostní hradby (kurtina, nároží, atd.) v řešeném území, včetně výkresu návrhu postupu sondáže.

Před započetím výkopových prací bude podél klenebné části pevnostní hradby provedeno zajištění bastionu záporovou stěnou v prostoru budoucí přístavby a pilotovou stěnou v prostoru areálu stavby.

Pro výkop podél objektu pro sanace zdiva a následně výstavby lešení, bude ze strany ulic Šimkova parc. č. 239/4 a Divišova parc. č. 239/105 a na parc. č. 240/7, a 240/26 (REVIZE f – rozdělení parcely 240/7) vše v k. ú. Hradec Králové, proveden dočasný zábor veřejného prostranství.

Ve výkopu nalezené neznámé dešťové kanalizace budou ohlášeny pověřenému pracovníkovi vodohospodáře TS HK.

Chodník podél objektu v majetku Statutárního města Hradec Králové dotčený stavbou, bude po ukončení stavebních úprav předlážděn v celé své šířce.

Nezpevněné plochy podél objektu v majetku Statutárního města Hradec Králové a v majetku České republiky, Ministerstva obrany budou uvedeny do původního stavu ohumusováním a zatravněním.

Podmínky viz odstavec B.5.a)

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba prování

| Parc. č. | Katastrální území | Vlastník pozemku | Způsob využití Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 291/2 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 239/4 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/87 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/105 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/126 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Zeleň Ostatní plocha |
| 239/127 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Zeleň Ostatní plocha |
| 240/1 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Manipulační plocha Ostatní plocha |
| 240/7 | Hradec Králové (646873) | Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 | Manipulační plocha Ostatní plocha |
| 240/26 REVIZE f Rozdělení parc. č. 240/7 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Manipulační plocha Ostatní plocha |
| 1487 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Jiná plocha Ostatní plocha |
| 1496 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Jiná plocha Ostatní plocha |

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nové ochranné pásmo vznikne podél nového horkovodu.

| Parc. č. | Katastrální území | Vlastník pozemku | Způsob využití Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 239/4 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/87 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| 239/126 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Zeleň Ostatní plocha |
| 239/127 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Zeleň Ostatní plocha |

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

    - nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Vrbenského kasáren a novostavbu přístavby, která je propojena s objektem proskleným krčkem.

Byl proveden stavebně technický průzkum ohledáním stropní konstrukce v budoucí místnosti č. 0,33. Z údajů o hloubce krytí výztuže a karbonatace betonu je zřejmé, že beton ještě chrání výztuž stropní konstrukce před škodlivými vlivy ovzduší. Koroze je pouze povrchová. Pevnost betonu stropní konstrukce lze označit značkou C 20/25.

Z posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem vyplývá, že konstrukce krovu je celkově v takovém zdravotním stavu, že sanace metodou tesařských výměn poškozených částí a celkové chemické ochrany dřeva je proveditelná a ekonomicky výhodná. Celková výměna krovu je zde zbytečná a nevhodná jak ekonomicky, tak z hlediska zachování historických hodnot stavebního fondu města, byť se přímo nejedná o chráněnou kulturní památku. S ohledem na zjištěné napadení krovu a orientačního posouzení stavu stropů lokálními sondami, je třeba předpokládat i napadení dřevěného stropu pod půdou. Kromě velkého ohniska napadení stropu nad 4. NP středního traktu dřevokaznými houbami, kde je strop celkově havarijní, je pravděpodobné, že poškozena houbami i hmyzem budou především zhlaví stropních trámů, plně zazděná do obvodového zdiva. Součástí prací musí být i sanace dřevěných konstrukcí v podzemním podlaží. Jedná se hlavně o dřevěné dveřní zárubně a palubové podlahy, silně poškozené většinou dřevomorkou domácí a konioforou sklepní.

    - účel užívání stavby

Ze stávajícího objektu bývalých kasáren se nyní stanou muzejní prostory. K tomuto stávajícímu objektu bude přistavěna nová přístavba, jejíž záměrem je vybudování moderního prostorného vstupu se setkávací funkcí a s propojením do výstavní plochy a vytvořit tak nové kulturní, společenské a vzdělávací zázemí pro návštěvníky muzea. Součástí stavby je i přípojka horkovodu, výměna splaškové areálové kanalizace, zřízení nové dešťové areálové kanalizace, úprava vodovodní přípojky, zrušení plynovodní přípojky, umístění retenční nádrže, areálové komunikace a zpevněné plochy.

    - trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

    - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány.

    - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti pro stavební povolení je zpracovaná v souladu s požadavky dotčených orgánů a organizací.

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – Příloha č. 2.

    - ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu.

    - navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Zastavěná plocha – Stávající objekt	1 803 m²

Zastavěná plocha – Přístavba	573 m²

Obestavěný prostor – Stávající objekt	 32 607 m3

Obestavěný prostor – Přístavba	 4 600 m3

Užitná plocha	6552 m2

z toho přístavba	400 m2

Počet pracovníků – Stávající objekt	18 osob

(01.03c velín – 1 os. 7/24; 01.04 pracovna – 2 os.; 01.10 truhlárna – 1os.; 01.12 zámečnická dílna – 1 os.; 1.05 pracovna edukátorů – 1 os.; 1.06 pracovna edukátorů – 1 os.; 2.05 laboratoř – 2 os.; 4.02 pracovna – 1 os.; 4.03 pracovna personalisty – 1os.; 4.04 pracovna ředitele – 1 os.; 4.05 pracovna sekretariát – 2 os.; 4.06 pracovna EO – 2 os.; 4.07 pracovna EO – 2 os.; 4.15 pracovna – 2 os.;

Počet pracovníků – Přístavba	4 osoby

(P1.02 vstupní hala / muzejní obchod – 2 os.; P1.11 kavárna – 2 os.)

Zpevněné plochy:

Účelová komunikace (kamenná dlažba)                                  997 m2

Chodníky (kamenná dlažba)                                                       283 m2

    - základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance potřeby energií na vytápění objektu

| VRBENSKÉHO KASÁRNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita |  |  |  | Hradec Králové |  |
| Venkovní výpočtová teplota |  |  |  | -12 | °C |
| Délka topného období |  |  |  | 242 | dny |
| Průměrná tep. během otopného období |  |  |  | 3,9 | °C |
| Tepelná ztráta objektu |  |  |  | 600 | kW |
| Průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 20 | °C |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 5680,66 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 1577,961 | MWh/rok |
| Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla |  |  |  | 600,00 | kW |

Bilance potřeby energií na chlazení objektu

| 498 - VRBENSKÉHO KASÁRNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková bilance použitých systému |  |  |  |  |  |  |
| Název systému | počet |  |  |  | Elektrický příkon |  |
| VRV systém vnitřní jednotky | 15 |  | 0,3 | kW | 4,5 | kW |
| VRV systém 1NP | 1 |  | 14,2 | kW | 14,2 | kW |
| VRV systém 1NP | 1 |  | 9,8 | kW | 9,8 | kW |
| Chlazení - server | 1 |  | 7,7 | kW | 7,7 | kW |
| Chlazení - UPS | 1 |  | 7,7 | kW | 7,7 | kW |
| CELKEM |  |  |  |  | 43,9 | kW |

Ing. Radim ČERNOCH

Bilance potřeby větrání:

Potřeba elektro:		 			75 kW

Potřeba elektro – el. ohřev: 			5 kW

Potřeba elektro: ventilátory pro CHÚC:  		11 kW

Potřeba tepla:					50 kW

Ing. Tereza CILEČKOVÁ

Bilance potřeby pitné vody:

Bilance potřeby vody je stanovena dle směrných čísel roční potřeby vody vyhlášky 120/2011 Sb. a podkladů dodaných investorem. Účel objektu muzeum, provoz budovy se předpokládá celoroční. Pro úklid se předpokládá 20 litrů na 100 m2.

| Druh odběru | Počet jedn. | Směrné číslo roční potřeby vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/rok) | (l/den) | (l/den) |
| Zaměstnanci | 19 | 14,00 | 38,36 | 728,77 |
| Úklid - expozice (1x denně) | 46 |  | 20,00 | 920,00 |
| Úklid - ostatní (1x týdně) | 24 |  | 20,00 | 480,00 |
| Kavárna | 3 | 50,00 | 136,99 | 410,96 |
| Návštěvnící | 400 | 2,00 | 5,48 | 2191,78 |

Průměrná denní potřeba vody	Qd= 4,73 m3/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti	kd= 1,5

Maximální denní potřeba vody	Qh= 7,10 m3/den

Součinitel hodinové rovnoměrnosti	kh= 1,5

Maximální hodinová potřeba vody 	Qm= 0,37 l/s

Předpokládaná roční potřeba vody 	Qr= 1087,84 m3/rok

Bilance množství splaškových vod

Množství splaškových vod bude odpovídat spotřebě vody.

Průměrný denní průtok splaškových vod				Qd= 4,73 m3/den

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 				kh = 1,5

Maximální hodinový průtok splaškových vod			Qh  = 0,37 l/s

Bilance množství dešťových vod:

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056. Pro výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Hradec Králové i= 143 l/s.ha. Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%.

| Povrch | Plocha | Plocha | Odtokový součinitel | Množství vod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | ha | - | l/s |
| Střechy-stávající b. | 1815 | 0,1815 | 1 | 25,9545 |
| Střechy-přístavba | 435 | 0,0435 | 1 | 6,2205 |
| Obyčejné dlažby | 1280 | 0,128 | 0,6 | 10,9824 |

Odtok dešťových vod z objektu je 43,16 l/s.

Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ

Odpady:

Pro celý areál bude vytvořeno jedno sběrné místo, které se nachází u parkovacího domu a počítá s umístěním nádob na směsný komunální i tříděny odpad. Bude se jednat o kontejnery na kolečkách. Vlastní odvoz odpadu na určené místo (skládka, spalovna, recyklační středisko, atd.) musí provádět smluvně zajištěna oprávněná právnická nebo fyzická osoba k nakládání s odpady.

Svoz směsného komunálního odpadu je pravidelně prováděn v týdenních intervalech, je možno nasmlouvat vyšší četnost.

V areálu bude vzniklý odpad tříděn na komunální, papír, plasty a sklo. Na chodbách a v kancelářích budou umístěny koše na tříděny odpad. V celém areálu dále budou osazeny odpadkové koše. Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je podle ustanoveni §15 odst. 1 každý původce odpadů povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit jejich přednostní využití. Vzniklé odpady budou tříděny a odpadní nádoby náležitě popsané dle druhu odpadu, katalogovým číslem a názvem odpadu, jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu. V její blízkosti budou umístěny identifikační listy shromažďovaného odpadu.

    - základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. Termín zahájení je odvislý od výběrového řízení na dodavatele stavby.

Stavba bude realizovaná v jedné etapě.

    - orientační náklady stavby

Cena stavby bude určena na základě výběrového řízení.

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

    - urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Řešená Vrbenského kasárna s přístavbou, jsou umístěna v západní části uceleného areálu bývalých kasáren, který je charakteristický symetrickým umístěním jednotlivých budov, sevřeností kolem centrálního nádvoří a uzavřením jednotným oplocením.

Přístavba navazuje na stávající objekt Vrbenského kasáren, se kterými je propojena proskleným krčkem. Hmotu přístavby tvoří kvádr. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Hlavní vstup do areálu k objektu je z areálové komunikace, která je napojená severně na ulici Šimkovou a východně na ulici Opletalovu. Západně od ulice Divišova je možný pouze pěší vstup, přes bránu, která navazuje na stávající oplocení.

Rekonstrukce oplocení je řešena v rámci jiné investiční akce.

Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany. U vstupu je navržen vyrovnávací chodník, pro zajištění bezbariérového přístupu.

    - architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Charakteristickým prvkem Vrbenského kasáren je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Veškeré poškozené rovné plochy i řada zdobných prvků profilovaných ve zdivu i v omítce budou obnoveny a provedeny v monochromatické barevnosti. Cílem rekonstrukce je obnova těchto prvků a přiblížení se původnímu stavu objektu. Dispoziční ani technické řešení nebude mít dopad na řešení střešních rovin. Stávající keramická střešní krytina bude nahrazena novou keramickou střešní krytinou. Komínová tělesa budou opravena, rozvolněné zděné části komínového tělesa budou vyzděny cihelným materiálem stejných rozměrů a barevnosti. Bude provedeno nové spárování lícového zdiva. Osinkocementové vložky budou odstraněny a průduchy budou vyfrézovány a nově vyvložkovány pro potřeby odtahu chlazení. Na střechu nebudou vyvedena žádná technologická zařízení. – (Revize ch – podmínky OPP). Při rekonstrukci budou zachovány proporce špaletových oken.

Hmotu přístavby tvoří kvádr, před který předstupují sloupy vytvářející kryté podloubí při vstupu do objektu. Tyto sloupy mají čtvercový průřez o rozměru 300 × 400 mm a svírají po dvou pět podpor ve tvaru A. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, doplněný o průvlaky.

Fasáda přístavby je navržena jako samonosný prosklený plášť s vertikálním rastrováním. Předstupující sloupy spolu s atikou budou vytvořeny z tmavého pohledového železobetonu.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vrbenského kasárna mají tři nadzemní podlaží v bočních křídlech, čtyři nadzemní podlaží v centrální části, jedno podzemní podlaží a v jižní části dvě podzemní podlaží. Zaměstnanci vstupují do objektu přes přístavbu hlavním vstupem, vstupy v připojovacím krčku nebo vstupem v nově budovaném dřevěném přístavku z terénu pomocí zastřešeného vyrovnávacího schodiště do 1.PP z jihovýchodní strany. Z tohoto přístavku bude také umožněn únik ven na terén. Zásobování stávajícího objektu je zajištěno taktéž z této strany pomocí zdvižné plošiny, která je umístěná v nově budovaném dřevěném přístavku. Oba přístavky budou vybudovány po vzoru historického pravého přístavku sousedních Gayerových kasáren. Pomocí této plošiny se objekty dostanou do 1.PP, odkud budou dále rozváženy pomocí rozměrného osobního výtahu. V 1.PP se dále nachází zázemí pro zaměstnance s hygienickým zázemím, technické místnosti, v levé části se nacházejí depozitáře a technická místnost VZT, v pravé části zámečnická dílna se skladem materiálu, truhlářská dílna, depozitář, technická místnost ÚT a VZT. V prvním, druhém a v levé části třetího nadzemního podlaží se nachází výstavní prostory muzea. V pravé části třetího podlaží se nacházejí depozitáře a ve čtvrtém podlaží kanceláře. V levém křídle objektu bude vybourán strop mezi prvním a druhým, druhým a třetím podlažím, který bude nahrazen stropem novým, ve kterém budou umístěny kruhové otvory se zábradlím po obvodu. Tyto otvory budou v každém podlaží jinak osazeny. Okolo kruhového otvoru ve 2.NP bude umístěno schodiště do 3.NP. V tomto otvoru pak bude osazen tubus s expozicí uvnitř. Vznikne zajímavá expozice ,,Diorama space“ skrz všechna podlaží. V pravém křídle objektu bude částečně vybourán strop mezi prvním a druhým podlažím čímž vznikne interaktivní expozice skrz tyto podlaží.

Podkroví objektu bude využito pro umístění jednotek VZT a chlazení. Na střechu nebudou vyvedeny žádná technologická zařízení.

Stávající centrální schodiště bude vybouráno a nahrazeno schodištěm novým, které bude mít rameno, stoupající z podesty do podlaží, široké přes stávající otvor schodiště. Po stranách pak budou nově budovaná ramena schodiště vedoucí na podestu.

Přístavba má jedno nadzemní podlaží a je ukončena plochou střechou.

Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany. Do objektu je umožněn vstup pomocí vyrovnávacího chodníku z kamenné dlažby. Do haly s recepcí je umožněn vstup přes prosklené zádveří, které slouží také jako čistící zóna. V levé části přístavby je navržena recepce, spolu s muzejním obchodem a odpočinkovým prostorem s posezením pro návštěvníky. V pravé části se nachází kavárna s vlastním zázemím.

Přístavba je přisazená ke stávajícímu objektu pomocí proskleného krčku a je napojená výškově na původní vstup.

Provoz dílen, laboratoře a kavárny:

Truhlářská dílna v 1.PP bude vybavena pásovou bruskou, pásovou pilou, formátovacím strojem, protahovačkou, dlabačkou a frézou.  Budou zde vykonávány práce řezání, broušení, frézování a hoblování. Vzniklé škodliviny: hluk a dřevní prach. Dřevní prach bude odsáván mobilní odsávačkou dřevního prachu (není předmětem této dokumentace). V dílně bude pracovat stabilně jeden zaměstnanec.

V zámečnické dílně v 1.PP bude umístěna stojanová vrtačka a elektrická svářečka.  Budou zde vykonávány práce vrtání, broušení, řezání, el. sváření. Vzniklé škodliviny při řezání a sváření prach a kouř, při ojedinělém řezání a broušení kovů hluk. V dílně bude pracovat stabilně jeden zaměstnanec.

V laboratoři 2.NP budou stabilně 1-2 zaměstnanci (muzejní pedagogové) + cca jedna třída dětí do 25 osob. Bude se zde pracovat s mikroskopy a biologickým materiálem (rostliny a živočichové). V malé míře zde bude práce s lihem pro výrobu preparátů.

Kavárna s posezením v 1.NP přístavby bude součástí provozu muzea, otevírací doba kavárny se může lišit od otevírací doby muzea. Kavárna bude vybavena barovým pultem s pracovními plochami, chladicími zařízeními, myčkou pro mytí stolního nádobí, dřezem na mytí provozního nádobí a umyvadlem na mytí rukou. Zázemí personálu bude členěno na šatnu, záchodovou předsíň s umyvadlem a záchodovou kabinu. Dále je navržen sklad a úklidová místnost s výlevkou a WC pro zákazníky rozdělená pro muže a ženy. Budou zde podávány teplé a studené nápoje, balené pochutiny, dovážené pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky. Příprava vlastních pokrmů zde nebude prováděna. V kavárně budou pracovat dva zaměstnanci pravděpodobně na směny.

Práva provozu a přístupu k technologiím Ministerstva obrany ČR (dále MO):

REVIZE f – vyjmutí odstavce „Zajištění práv vyplývajících z věcného břemene Ministerstva obrany ČR“ z důvodu ukončení smlouvy, věcného břemene vyplývajícího ze smlouvy a užívání prostor.

Stožár na střeše je určen k demontáži.

Splnění podmínek VUSS, tj. přístup k zařízení MO, vjezd a výjezd servisní techniky MO, vymezení dvou parkovacích míst pro MO (REVIZE f):

Na pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec králové v areálu Vrbenského kasáren se nadále nacházejí zařízení ve vlastnictví MO ČR. Pro řádný provoz a servis je nutný trvalý přístup k daným technologiím, možnost krátkodobého parkování osobních vozidel techniků MO ČR. Projektové řešení předpokládá, že areál Vrbenského kasáren bude volně přístupný veřejnosti a tedy i pro potřeby opravy a servisu zařízení MO.  Pokud nastane požadavek majitele areál uzavřít, např. v nočních hodinách, bude možno kontaktovat ostrahu z vedlejšího objektu Gayerových kasárnách, ve kterých je depozitář Muzea s trvalou ostrahou (24/7).

Příjezd do areálu je po veřejných komunikacích ve vlastnictví Města Hradec Králové, stávající branou z ulice Opletalova, která umožňuje vjezd do areálu i kamionové dopravě. Celá příjezdová trasa od vjezdové brány až po předprostor před novostavbou vstupního objektu Vrbenského kasáren bude navržena a zhotovena pro pojíždění těžkou nákladní dopravou. Parkování vozidel techniků MO ČR je zajištěno na zpevněných plochých v pravé části mezi stávajícím křídlem Vrbenského kasáren a novým vstupním objektem viz C.3_d. Koordinační situace, C.4_d. Celkový situační výkres stavby, C.5_c. Situace ZOV. Celé prostranství před novou přístavbou vstupního objektu Vrbenského kasáren a nově vzniklé dvorky budou dlážděny, umožňující pojezd, krátkodobé parkování i chůzi.

  - Bezbariérové užívání stavby

Objekt je řešen bezbariérově dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která stanoví technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

V objektu jsou v každém podlaží a v kavárně navrženy záchodové kabiny s upravenými rozměry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto WC budou vybaveny speciálně určenou záchodovou mísou, umyvadlem, madly, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Dveře budou opatřeny zevnitř vodorovným madlem ve výšce 900 mm. Zámek bude odjistitelný zvenku. Kabina bude vybavena ovladači signalizačního systému nouzového volání. Po stranách záchodové mísy budou umístěna madla.

Vstup pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace do přístavby je umístěn v 1.NP. Přistup do stávající budovy je do 1.PP pomocí výtahové plošiny umístěné v dřevěném přístavku a dále v objektu do dalších podlaží je zajištěn výtahem, s min. rozměrem kabiny 1,1×1,4 m s příslušným vybavením, který je umístěn v centrální části stávajícího objektu vedle schodiště.

Vnitřní schodiště jsou navržena s maximální výškou stupně 160 mm.

Do objektu je umožněn vstup pomocí vyrovnávacích chodníků s maximálním sklonem 1:16 a šířkou 1,5 m. Chodníky jsou souběžné s areálovou komunikací.

Skleněné plochy budou ve výšce 1000 a 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek dle vyhlášky.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívaní, který je definovaní směrnici rady 89/106EHS o stavebních výrobcích a také oběma českými nařízeními vlády č. 163/2002 Sb. a č. 100/2013 Sb.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívaní nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití těmito osobami.“

Provozovatel areálu je povinen v souladu s požadavky Nařízeni vlády č. 101/2005 Sb. udržovat veškerá pracoviště (prostory) po dobu provozu potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožující uživatele, jeho zaměstnance či návštěvníky, jakož i jiná nebezpečí, např. požárního nebo hygienického charakteru.

Objekt musí byt během provozu udržován tak, aby:

- nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení škodlivých vlivů prostředí, např. klimatickými podmínkami, jenž působí na vnější konstrukce – vykonávat pravidelnou obnovu venkovních nátěrů, jakož i očistu nánosů na střešním plášti;

- komunikace pro pěší (vnitřní či vnější) nebo na jiná zařízení technického vybavení nesmí být poškozená, provozovatel je musí pravidelně, alespoň 1× ročně kontrolovat, je povinen udržovat podlahy, (schodiště, ochranná zábradlí) v bezpečném stavu;

- pravidelně udržovat bezzávadný stav vnitřní elektroinstalace – zabezpečovat denní vizuální prohlídky (dle četnosti provozu), což je důležité zejména v prostorách mokrých a vlhkých;

- technická zařízení v objektu je nutno min. 1× ročně odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky (např. elektrického zařízení – osvětlení, vytápění, aj.) - nejpozději 1× za 5 let;

- pro přistup k osvětlení uvnitř objektu a k jeho čištění či údržbě používat vhodné pracovní prostředky (např. žebříky, žebříkové schůdky) - čištění těles osvětlení vykonávat min. 1× za rok nebo podle potřeby;

- pro výstup – přistup k venkovnímu technickému vybavení objektu používat, zejména při krátkodobých zásazích, např. při čištění nebo kontrole žlabů (provádět min. 1× za rok, popř. dle potřeby), při údržbě či drobných opravách svislých stavebních konstrukcí, jsou-li konané ve výškách, pojízdné pracovní plošiny s kvalifikovanou obsluhou, atd.

- platí totiž, že provozní budovy musí byt udržovaný ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob – viz ustanovení § 10 vyhl. č. 48/1982 Sb.

  - Základní charakteristika objektů

    - stavební řešení

Stavební řešení je popsáno v části dokumentace D.1.1.a.

    - konstrukční a materiálové řešení

Zakládání

V dané lokalitě bylo provedeno v roce 1960 a 2015 několik geologických sond. Výsledky obou skupin sond si odpovídají. Pro zhodnocení území z geologického hlediska byly použity archivní výsledky sond JV-1 a J110, provedených v roce 2015 firmou Josef Skala (Geovrty PEMa) Dolany a Geo Krtek s.r.o., v souvislosti s předpokládanou výstavbou parkovacího domu. Z nich vyplynulo zařazení základových poměrů do 3. geotechnické kategorie. Z průzkumu vyplývá, že pod vrstvou humózní vrstvy (v místě zatravněné plochy) se nachází proměnlivé vrstvy navážek tvořené převážně jílovitými písky a jílovitými zeminami. V těchto historických navážkách se nachází úlomky cihel, příměsi štěrků a organických zbytků. Mocnost těchto navážek se pohybuje mezi 3,5-4,6 m. Pod nimi se již nachází úroveň sedimentů, převážně jílů do hloubky přecházejících do písčitých jílů, resp. jílovitých písků. Konzistence těchto vrstev je různá od měkké po tuhou. Pod těmito soudržnými sedimenty se nachází tenká vrstva středně ulehlého štěrku s příměsí jemnozrnných zemin. Pod tímto se již nachází podloží tvořené slínovci. S hloubkou klesá zvětrání od zcela zvětralých vrchních vrstev (zařazeno do třídy F8) přes silně až středně zvětralé (R5) až po mírně zvětralé (R5-R4). Zatřídění slínovců odpovídá třídě R5, velmi měkké. Spodní voda se vyskytuje v několika horizontech, kolektory jsou vrstvy štěrkopísčitých zemin (ustálená hladina cca 3,7 m p. t.) a intenzivně rozpukaných slínovců (hl. cca 9,9-12,9 m p. t.). Z laboratorní zkoušky je zřejmé, že spodní voda vůči betonovým konstrukcím podle ČSN EN 206 vykazuje agresivitu oxidu uhličitého (XA1). Vůči ocelovým konstrukcím vykazuje agresivitu pH velmi nízkou I., agresivitu chloridy+sírany střední II. a konduktivitu, CO2 velmi vysokou IV.

Nosné sloupy nových konstrukcí budou vetknuty přes betonové patky do velkoprůměrových pilot, vetknutých do slínovcového podloží. Obvodové stěny budou osazeny na prazích uložených na hlavicích pilot. Podloží pod podlahami, tvořené jílovými navážkami je zcela nevhodné. Bude proto upraveno mechanickou sanací pomocí hrubozrnných sypanin, případně hydraulickým pojivem do hloubky min. 1,0 m. Další možností je výměna podloží za násyp z únosného a dobře hutnitelného materiálu (štěrk, betonový recyklát).

Vrbenského kasárna:

Stávající objekt hlavní budovy je budova postavená klasickou zděnou technologií s podélným nosným systémem. Hlavní budova má střední zvýšenou částí a na krajích příčná křídla. Objekt má jedno polozapuštěné (podzemní), tři nadzemní podlaží, v centrální části čtyři nadzemní podlaží a podkroví. To v současné době není využíváno. Všechny stěny jsou zděné dle doby výstavby z plných pálených cihel na pravděpodobně vápennou maltu. Stropní konstrukce jsou kromě posledního podlaží řešeny jako nízké valené cihelné klenby do ocelových I nosníků. Nad třetím podlažím je provedený strop z dřevěných trámů, pouze v centrální zvýšené části jsou opět valené klenby. Nad nejvyšším čtvrtým podlažím jsou stropní konstrukce řešeny dřevěnými trámy. Zastřešení je provedeno sedlovou, resp. valbovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Založení objektu nebylo zjištěno, předpokládá se založení na zděných, případně kamenných pasech.

V rámci rekonstrukce budou doplněny nové komunikační prostory – výtahové šachty. Pro depozitní účely bude nutné provést zesílení stávajících nosných stropních konstrukcí. Budou odstraněny nenosné příčky (tl. do 150 mm). U příček větších tlouštěk budou nejdříve podchyceny stropní konstrukce, pak dojde k jejich odstranění, případně k vybourání otvorů. V nosných stěnách se předpokládá vybourání otvorů. Vždy dojde k podchycení stropní konstrukce a osazení nosných překladů. U nově budovaných otvorů v nejnižším podlaží dojde k podchycení prahu otvoru. V západním křídle dojde k vybourání střední nosné stěn a tím i k vybourání všech stropních konstrukcí nad 1.np. Stropní konstrukce budou nově řešeny jako monolitické betonové podepírané ocelovými stojkami a betonovým válcovým tubusem.

Střešní krovová konstrukce je napadená dřevokaznými škůdci, bude navržena jejich výměna, buď jednotlivých prvků, nebo celého krovu. V západním křídle bude nově vystavěna konstrukce krovu.

Přístavba:

Nově navržený objekt je pravidelného obdélného půdorysu vnějšího rozměru cca 11,05 × 45,5 m. Je jednopodlažní, s plochou nepochůzí střechou. Přístavba je od hlavní budovy odsazena, prostor je zastřešen střešní deskou nad 1. NP přístavby.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický skelet. Osový rastr vnějších nosných sloupů nesoucí konstrukci střechy je 10x 5x10,55 m. V příčném i podélném směru jsou ve stropních deskách průvlaky. Mezi průvlaky jsou pnuté desky. Nosné sloupy budou vetknuty přes betonové patky do velkoprůměrových pilot, vetknutých do slínovcového podloží. Obvodové stěny budou osazeny na prazích uložených na hlavicích pilot. Podloží pod podlahami, tvořené jílovými navážkami je zcela nevhodné. Bude proto upraveno mechanickou sanací pomocí hrubozrnných sypanin, případně hydraulickým pojivem do hloubky min. 1,0 m. Další možností je výměna podloží za násyp z únosného a dobře hutnitelného materiálu (štěrk, betonový recyklát).

    - mechanická odolnost a stabilita

Nosné konstrukce jsou navrženy na základě statického výpočtu a specifikace jednotlivých prvků. Dimenze jsou dostatečné pro daný druh stavby, provoz a zatížení. Všechny staticky namáhané díly konstrukce jsou podrobně posouzeny dle platných norem ČSN a jsou navrženy tak, že nehrozí zřícení objektu nebo jeho části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození v důsledku, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Veškeré konstrukce a použité materiály jsou v souladu s platnými českými normami, právními předpisy a hygienickými předpisy a nařízeními.

Ing. Martin KORÁB

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Ve stávajícím objektu jsou navrženy dva výtahy. Osobní výtah, který bude sloužit i pro imobilní osoby, jelikož splňuje min. rozměry kabiny 1,15×1,4 m a rozměrný osobní výtah s rozměry kabiny 1,8×2,73 m.

Hydraulická zvedací plošina rozměru 2500×1500 mm, nosnost 5000 kg.

V objektu se předpokládají tato technická a technologická zařízení:

Větrací zařízení výstavních prostor, depozitářů a přístavby.

Chlazení místností serveru, výstavních prostor, depozitářů a přístavby.

Větrací zařízení specializovaných prostor.

Větrání hygienických zařízení.

Předávací stanice

V prostorách 1.PP bude nově instalovaná předávací stanice která bude sloužit k zásobování tepla celého objektu. Pro toto zařízení bude v 1.PP vyhrazena místnost. Zařízení budou sloužit k přerozdělení tepla pro účely vytápění objektu. Součástí zařízení bude expanzní automat, který bude hlídat kolísání tlaku v soustavě. Automatické dopouštění topné vody bude součástí stanice.

Systém chlazení VRV:

Chlazení budovy přístavby je navrženo systémem VRV pomocí výparníkových jednotek. Vnitřní jednotky budou v provedení kazetové podstropní jednotky. Jednotka je opatřena čerpadlem pro odvod kondenzátu. Vnitřní jednotka bude řízena pomocí vnitřního panelu ovládání v každé místnosti.

Přenosné oběhové medium bude chladivo R-410-A (musí být schváleno pro ČR) popřípadě nemrznoucí kapalina na bázi propylen-glykolu. Venkovní jednotky budou vzduchem chlazené. Tyto jednotky budou osazeny v 5.NP.  Potrubí bude vedeno v 5.NP 300 mm nad podlahou a bude dodatečně izolováno tepelnou izolací z kaučuku tl.  mm a bude následně opatřeno kruhovým nerezovým oplechováním z plechu min 1 mm jako ochrana proti nepříznivým vlivům.

Venkovní jednotky budou opatřeny adaptérem pro řízení přepínání režimů chlazení dle výběru a potřeby uživatele. Z adaptéru bude veden signál do mechanického přepínače režimů, který bude následně osazen v podomítkové krabici. Tento přepínač bude osazen na patře kde je osazen daný VRV systém.

Vnitřní nástěnné jednotky umístěné v serverovně a dalších místnostech vyžadující celoroční chlazení budou systémového řešení. Tento systém bude umožňovat celoroční chlazení a bude kompatibilní s VRV systémem pro správu a ovládání.

Ing. Radim ČERNOCH

Vnitřní vodovod

V budově je navržen rozvod studené a požární vody. Rozvod vodovodu bude zásobovat pitnou studenou vodou odběrová místa v jednotlivých místech a podlažích objektu.

Budova je zásobovaná pitnou vodou pomocí stávající vodovodní přípojky z ulice ČSA Dimenze přípojky je DN80 materiál litina. Vodoměrná sestava je umístěna ve stávající vodoměrné šachtě. Vodovod dále pomocí areálového rozvodu pokračuje do budovy. Před budovu bude osazen nový hlavní uzávěr vody.

Za obvodovou zdí se bude nacházet uzávěr vody. Dále bude voda v objektu rozváděna pomocí stoupacích potrubí v předstěnách a horizontálních rozvodech v podlaze a pod stropem.

Ohřev vody bude zajištěn pomocí průtokových ohřívačů u jednotlivých zařizovacích předmětů.

Stávající přípojka kapacitně vyhoví.

Splašková kanalizace

Odpadní splaškové vody řešeného objektu budou svedeny svislým potrubím pod úroveň 1.PP, kde budou pod podlahou napojeny na vnitřní ležaté svodné potrubí. Svodné potrubí je vyvedeno z budovy na jihozápadní straně a napojeno do areálového rozvodu splaškové kanalizace, které bude obnoveno ve stávající trase, včetně výměny šachet a zachování napojení objektu Boni Pueri. Odvod kondenzátu od vzduchotechnických zařízení bude napojen přes sifon do splaškové kanalizace.  Na odpadních potrubích budou osazeny čistící tvarovky ve výšce cca 1,0 m nad podlahou. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn pomocí revizních dvířek.

Dešťová kanalizace

Srážkové vody ze střech vedené vnějšími svody po fasádě na severní straně nejsou odvedeny odděleně a jsou zaústěny přes šachty do přípojek umístěných v ulici Šimkova. Toto napojení zůstane zachováno. Při odkopu podél základů pro sanace zdiva bude provedena výměna odhaleného potrubí a šachet a doplnění chybějícího potrubí. Dále bude zjištěn stav potrubí pod komunikacemi. Množství dešťových vod odváděných ze stávajícího objektu stávajícími svody na severní straně bude odpovídat stávajícímu stavu. Na jižní straně budou dešťové svody svedeny novou trasou potrubí do retenční nádrže a následně s regulovaným odtokem do areálové jednotné kanalizace a odtud do městské páteřní stoky v ulici ČSA. Regulovaný odtok bude v množství 3 l/s/ha.

Dešťové svody budou vedeny v trase stávajících dešťových rozvodů.

Retenční nádrž

Retenční nádrž sestává z plastových (polypropylen)bloků o rozměrech 1200 × 600 × 600 mm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému spojeny do svazků, čímž systém získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění nádrže je řešeno pomocí systémových click bočních stěn. Celá retenční nádrž je obalena geotextilií o hustotě 200 g/m2. Navržený systém umožňuje díky své sloupkové konstrukci revizi a čištění ve všech směrech, což značně prodlužuje životnost systému. Retenční nádrž obsahuje integrované šachty pro kontrolu/čištění nádrže. Tyto zároveň fungují jako odvětrání systému.

Kanalizační potrubí bude na systém napojeno skrz boční stěny retence, pomocí systémového adaptéru. Bloky budou skládány na vyrovnávací pláň tl. minimálně 50 mm (štěrkopísek max. 4/8). Celá retenční nádrž bude obalena hydroizolací a ochrannou geotextilií.

Základní parametry retenční nádrže:

Retenční objem 							V = 68,95 m3

Rozměry (Š×D×V):							8,4×7,2×1,2 m

Zastavěná plocha RN: 						61 m2

Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ

Vzduchotechnika:

Účelem větrání je zajistit hygienické požadavky na minimální výměnu vzduchu. VZT systém bude rozdělen dle jednotlivých provozů či dispozičního uspořádání.

S ohledem na minimalizaci provozních nákladů budou systémy vybaveny úspornými ventilátory s proměnnými otáčkami. Umístění distribučních elementů bude navrženo tak, aby došlo k rovnoměrnému provětrání celého prostoru.

Množství vzduchu v prostorech s nárazovou a nepravidelnou obsazeností budou regulována dle aktuální obsazenosti. Dále budou odvětrávány prostory pomocí ventilátorů a odvodní vzduch odveden mimo objekt.

Rozvody vzduchu budou ze vzduchovodů z ocelového pozinkovaného plechu s příslušným druhem izolace. Do tohoto potrubí budou umístěny, regulační prvky a tlumící vložky. Vně objektu a uvnitř objektu bude potrubí opatřeno izolací. Proti vnějším vlivům bude venkovní izolované potrubí ochráněno hliníkovým plechem. V místech větvení budou do potrubí vsazeny zpětné klapky. CHÚC bude větrána dle PBŘ.

Ing. Tereza CILEČKOVÁ

Elektroinstalace - silnoproud

Stávající přípojka NN zůstane zachována.

V přístavbě bude provedena elektroinstalace dle platných norem a předpisů. Bude zde umístěn patrový rozvaděč napájený z hlavního rozvaděče budovy.

Zbudované osvětlení v přístavbě bude splňovat normu ČSN EN 12464-1, dle užívání jednotlivých místností. Osvětlení bude navrženo dle účelu místnosti a dle expozic.

Elektroinstalace – slaboproud

V objektu bude instalován systém PZTS (poplachový zabezpečovací tísňový systém, EPS (elektrická požární signalizace), ERO (evakuační rozhlas) a také strukturovaná kabeláž.

Ing. Antonín PAVELKA

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v části dokumentace D.1.3.1.a.

Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení

Jednotlivé konstrukce stavebních objektů jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné ustanovení ČSN, EN a ICS týkající se tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí způsob využití.

| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |
| P1 | PODLAHA NA ZEMINĚ |  |  |  |  | 3,315 | W/mK2 |
| P2 | PODLAHA NA ZEMINĚ - PŘÍSTAVBA |  |  |  |  | 0,173 | W/mK2 |
| S1 | STROP NA PUDU |  |  |  |  | 0,285 | W/mK2 |
| S2 | STŘECHA JEDNOPLŠŤOVÁ |  |  |  |  | 0,121 | W/mK2 |
| F1 | OBVODOVÁ STĚNA 1PP |  |  |  |  | 0,881 | W/mK2 |
| F2 | OBVODOVÁ STĚNA 1NP |  |  |  |  | 0,908 | W/mK2 |
| F3 | OBVODOVÁ STĚNA 2NP |  |  |  |  | 1,046 | W/mK2 |
| F4 | OBVODOVÁ STĚNA 3+4NP |  |  |  |  | 1,046 | W/mK2 |
| F5 | SLOUPKOPŘÍČKA |  |  |  |  | 0,702 | W/mK2 |
| F6 | ZTUŽUJÍCÍ STĚNA |  |  |  |  | 0,233 | W/mK2 |
| G1 | SUTERENNÍ SĚNA |  |  |  |  | 0,912 | W/mK2 |
| O1 | OKNO |  |  |  |  | 1,100 | W/mK2 |
| D1 | DVEŘE |  |  |  |  | 1,200 | W/mK2 |

Ing. Radim ČERNOCH

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vytápění:

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s požadavky vyhlášky č. 194/2007 a dále požadavky investora:

M.č.						Teplota/Zima

Společné prostory					20 °C

Komunikace a chodby				20 °C

Laboratoře, pracovny, dílny				20 °C

Hygienické zázemí					20 °C

Koupelna, sprcha					24 °C

Kuchyňka						20 °C

Sklady							20 °C

Denní místnost						20 °C

Ing. Radim ČERNOCH

Větrání:

Počty osob pro jednotlivé prostory jsou dány investorem.

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět:

WC, bidet				50 m3/h

umyvadlo				30 m3/h

výlevka				50 m3/h

sprcha					150 m3/h

pisoár					25 m3/h

Minimální množství přiváděného čerstvého vzduchu na pracoviště: 50m3/h/ osobu.

Minimální množství vzduchu do šaten je 20m3/h/šatní skříňku.

Požadavky hygienických směrnic, které projekt respektuje, jsou uvedeny níže.

maximální hladina hluku ve vnitřním prostoru:

Společné místnosti, servis klientů:			50 dB(A)

Strojovny, technické prostory:			75 dB(A)

maximální hladina hluku ve venkovním prostoru:

ve dne                50 dB(A)

v noci                40 dB(A)

Ing. Tereza CILEČKOVÁ

Vytápění:

Stávající ústřední vytápění objektu je navrženo uzavřenou dvoutrubkovou soustavou teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem topné vody.

Budou provedeny zcela nové rozvody po budově a osazena koncová tělesa s termostatickými hlavicemi. Distribuce tepla bude zajištěna otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Pro otopná tělesa a podlahové vytápění bude připravována otopná voda v závislosti na venkovní teplotě.

Zdrojem tepla pro vytápění budovy je nová výměníková stanice umístěna v suterénu budovy. Z této stanice se napojí rozdělovač sběrač, na kterém budou osazeny jednotlivé větve vytápění, rozděleny podle účelu. Ohřev vzduchu není vyžadováno. Ohřev TV není vyžadováno. Na rozdělovači sběrači budou ponechány rezervní místa pro napojení dodatečných technologií. Otopná soustava bude s hlavními horizontálními rozvody v 1PP dělena na 3 části objektu levá, střed a pravá. V každé z části bude vedena stoupačka, na kterou budou napojeny horizontálními rozvody z plastového potrubí jednotlivých otopných těles. Na každé odbočce bude osazen regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem a údržbovou sekcí kulových kohout a vypouštěcích armatur.

Ing. Radim ČERNOCH

Osvětlení:

Osvětlení bude zpracováno dle ČSN EN 12464-1. Navržení intenzity osvětlení bude dle navrženého účelu a pracovní činnosti jednotlivých místností. Také bude instalováno nouzové osvětlení. Na některých místech bude osvětlení řízeno čidly a snímači, aby se dosáhlo ekonomického provozu.

Ing. Antonín PAVELKA

Pitná voda:

Pitná voda bude odebírána ze stávající přípojky vody z veřejného vodovodního řadu. Potrubí vnitřního vodovodu bude v materiálovém provedení vhodném pro pitnou vodu.

Splaškové odpadní vody:

Provozem budovy budou vznikat běžné splaškové a dešťové odpadní vody. Vnitřní rozvody kanalizace a vody budou nové, jejich vedení se bude odvíjet od navržené stavební dispozice objektu. Odpadní splaškové vody budou napojeny na areálovou kanalizaci, která bude vyměněna ve stávající trase včetně šachet a zachování napojení objektu Boni Pueri a ústí do stávající přípojky kanalizace.

Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

    - ochrana před pronikáním radonu z podloží

Na základě radonového průzkumu byl stanoven nízký radonový index. Proti účinkům radonu bylo zvoleno vhodné konstrukční a materiálové řešení, které bude ochranným opatřením proti pronikání radonu do objektu. Izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce.

    - ochrana před bludnými proudy

Korozní průzkum nebude proveden, stavební záměr není vystaven ohrožení bludnými proudy.

    - ochrana před technickou seizmicitou

Není posuzováno. V okolí stavby se nenachází zdroj technické seizmicity.

    - ochrana před hlukem

Proti účinkům hluku bude vnitřní prostředí chráněno konstrukčním řešením svislých a vodorovných konstrukcí a vhodně zvolenými výplněmi otvorů.

Novým provozem by nemělo dojít ke zvýšení stávající hlukové úrovně exteriéru.

Schodišťové ramena budou osazované přes akustické podložky na ozub v monolitických podestách a mezipodestách.

Do vzduchotechnického potrubí jsou navrženy tlumiče hluku.

    - protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nebudou provedena, objekt se nenachází v záplavové oblasti.

    - ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Řešené území se nenachází v poddolovaném území ani zde není výskyt metanu.

- Připojení na technickou infrastrukturu

    - napojovací místa technické infrastruktury

Elektro:

Stávající přípojka je vedena v zemi k severovýchodní straně fasády objektu, kde je napojena na přípojkovou skříň.

Přípojka horkovodu:

Nová přípojka je navržena v trase P1. Zásobování objektu teplem bude zajištěno nově projektovanou přípojkou. Tato přípojka bude napojena na předávací stanici v objektu v 1.PP.  Trasa P1 začíná uprostřed délky kompenzátoru trasy primárního horkovodu od společnosti Elektrárny Opatovice a.s., který je veden na parc. č.: 239/126. Trasa přípojky dále pokračuje pod silniční komunikací, pásmem zeleně a dále probíhá v komunikaci až k místu vstupu do objektu. Celá trasa bude z ocelového předizolovaného potrubí DN 50. Délka přípojky je 62,36 m.  Trasa vede přes tyto parc. č.: 239/126, 239/87, 239/4, 239/127 až k objektu. Hloubka uložení trasy je od 1,6-1,8 metrů pod úrovní původního terénu. Trasa je spádována směrem k místu bodu napojen v min spádu 0,3%.

Ing. Radim ČERNOCH

Přípojka vodovodu:

Nová přípojka vodovodu není navržena. Zásobování objektu vodou je zajištěno stávající přípojkou, jejíž potrubí bude vyměněno ve stávající trase až k vodoměrné sestavě umístěné ve vodoměrné šachtě v areálu poblíž oplocení z ulice Československé armády. V rámci stavebních úprav se nepředpokládá navýšení potřeby vody. Z důvodu přístavby bude na areálovém vodovodu před vstupem do budovy osazen uzávěr vody. A dále bude už vnitřní vodovod veden v betonovém žlabu do stávající budovy, kde bude rozveden k zařizovacím předmětům.

Přípojka plynu:

Nová přípojka plynu není navržena. Stávající objekt je napojen na stávající areálový plynovod. Vzhledem k tomu, že plyn v objektu nebude využíván, bude stávající areálový plynovod zrušen a zaslepen za odbočkou sloužící pro jiný objekt (bráno ve směru od napojení přípojky na veřejný plynovod).

Kanalizace splašková:

Nová přípojka kanalizace není navržena. Odpadní splaškové vody z objektu budou napojeny na stávající areálovou kanalizaci a stávající přípojky kanalizace. Stávající napojení na splaškovou kanalizaci je jednou přípojkou ze severní strany z ulice Šimkova, a jednou z jižní z ulice ČSA. Dále bude využíváno napojení pouze do ulice ČSA. Jižní připojení je částečně v kolizi s dostavbou přístavby a trasa bude upravena. Areálová kanalizace bude vyměněna včetně šachet a bude zachováno napojení objektu Boni Pueri.

Přeložka areálové splaškové kanalizace:

Je navržena z důvodu kolize s budoucí přístavbou. Účel a funkce stávajícího potrubí kanalizace nebude změněn. Potrubí přeložky bude umístěno na pozemcích parcel č. 240/1 na k.ú. Hradec Králové. Přeložka bude ukončena v nové šachtě v místě napojení na potrubí stávající areálové splaškové kanalizace.

Kanalizace dešťová:

Srážkové vody ze střech vedené vnějšími svody po fasádě na severní straně nejsou odvedeny odděleně a jsou zaústěny přes šachty do přípojek umístěných v ulici Šimkova. Toto napojení zůstane zachováno. Množství dešťových vod odváděných ze stávajícího objektu stávajícími svody na severní straně bude odpovídat stávajícímu stavu. Na jižní straně budou dešťové svody svedeny do retenční nádrže a následně s regulovaným odtokem do areálové jednotné kanalizace a následně do městské páteřní stoky v ulici ČSA. Na jihovýchodním nároží je částečná kolize dešťové kanalizace s přístavbou, trasa bude upravena. Při provádění odkopu podél objektu pro sanace zdiva bude nalezené potrubí vyměněno včetně šachet a doplněno chybějící potrubí. Dále bude zrevidován stav trasy pod komunikacemi.

Přeložka areálové dešťové kanalizace:

Je navržena z důvodu kolize s budoucí přístavbou. Účel a funkce stávajícího potrubí kanalizace nebude změněn. Potrubí přeložky bude umístěno na pozemcích parcely č. 240/1 a 1487 na k.ú. Hradec Králové. Přeložka bude ukončena ve stávající šachtě v místě napojení na potrubí stávající areálové jednotné kanalizace.

Retenční nádrž

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a zpevněných ploch. Budou použity plastové akumulační bloky z polypropylenu. Retenční nádrž je umístěna na parcele č. 1487 na k. ú. Hradec Králové

Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ

    - připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka elektro:

Nová přípojka elektro není navržena. Bude použita stávající přípojka NN.

Přípojka horkovodu

Nová přípojka je navržena v trase P1. Zásobování objektu teplem bude zajištěno nově projektovanou přípojkou. Tato přípojka bude napojena na předávací stanici v objektu v 1.PP.  Celá trasa bude z ocelového předizolovaného potrubí DN 50. Délka přípojky je 62,36 m.  Trasa vede přes tyto parc.č.: 239/126, 239/87, 239/4, 239/127 až k objektu.

Ing. Radim ČERNOCH

Přípojka vodovodu:

Nová přípojka vodovodu není navržena. Zásobování objektu vodou je zajištěno stávající přípojkou. Stávající přípojka z ulice ČSA litina DN80.

Přípojka plynu:

Nová přípojka plynu není navržena. Stávající objekt je napojen na stávající areálový plynovod. Vzhledem k tomu, že plyn v objektu nebude využíván, bude stávající areálový plynovod zrušen a zaslepen za odbočkou sloužící pro jiný objekt (bráno ve směru od napojení přípojky na veřejný plynovod)

Přípojka kanalizace:

Nová přípojka kanalizace není navržena. Odpadní splaškové a dešťové vody z objektu budou napojeny na stávající areálovou kanalizaci a stávající přípojky kanalizace. Dojde pouze k přeložení splaškové kanalizace v místě budoucí přístavby, která je v kolizi se stávající přípojkou.

Přeložka areálové splaškové kanalizace:

Celková délka přeložky 	15,0 m

Přeložka kanalizace je navržena z potrubí DN 160 z materiálu PP SN10.

Přeložka areálové dešťové kanalizace:

Celková délka přeložky 	155,4 m

Přeložka kanalizace je navržena z potrubí DN 250 z materiálu PP SN10.

Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ

- Dopravní řešení

    - popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Prostor kolem přístavby bude tvořit neprůjezdná areálová komunikace sloužící zejména k zásobování objektu a chodník pro přístup do objektu. Areálová komunikace bude vydlážděna štípanou žulovou dlažbou v tl. 100 mm, chodník bude vydlážděn štípanou žulovou dlažbou v tl. 60 mm. Tím se opticky odliší komunikace s chodníkem, obě plochy budou disponovat konstrukcí pro pojezd osobními i nákladní automobily. Komunikace s chodníkem bude spádovaná směrem od objektu s návazností na okolní plochy řešené v samostatné dokumentaci parteru kasáren.

Parkovací stání před objektem ani uvnitř objektu nejsou navržena, parkování pro potřeby návštěv a uživatelů objektu je řešeno v nedalekém parkovacím domě Jana Gayera. Vzhledem k charakteru stavby nebyla řešena podzemní garážová stání uvnitř objektu kasáren.

Nový kryt areálové komunikace a zpevněné plochy mezi budovou kasáren a přístavbou bude ze štípané žulové dlažby tl. 100 mm, konstrukce je navržena pro pojezd nákladních vozidel. Zatížení vozidel nad klenbami bastionu bude přenášeno železobetonovou monolitickou deskou v rozsahu dle situace. Na desku bude uložena do štěrkového lože dlažba ze žulové kostky dle okolních ploch. V případě nízké mocnosti vrstvy upraveného terénu nad deskou, bude železobetonová deska řešena viditelně v povrchu dlažby s pohledovou povrchovou úpravou dle požadavku architekta.

Konstrukce areálové komunikace:			      	                       Míra hutnění:

Štípaná žulová dlažba, tl. 100 mm, ČSN 73 6131 			  tl. 100 mm

Kladecí vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285                  	  tl. 30 mm

Podklad ze ŠDA fr. 8/16 mm ; GE; ČSN EN 13 285      		tl. 50 mm       ↓90MPa

Podklad ze ŠDB fr. 0/63 mm ; GE; ČSN EN 13 285        		 tl. 350 mm

Podsyp ze štěrkopísku fr. 0/8 mm; ČSN EN 13 285        	 tl. 100 mm

Zhutněná zemina                                                                                              ↓45MPa (Pláň)

Konstrukce celkem 	                                                                     tl. 630 mm

Konstrukce chodníku kolem přístavby: 					Míra hutnění:

Štípaná žulová dlažba, tl. 60 mm, ČSN 73 6131 		   	tl. 60 mm

Ložná vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285	  	   	 tl. 40 mm

Vrstva ze směsi stmelené

cementem SC 0/32, C8/10 ; ČSN EN 14227-1 až 5, 			tl. 190 mm ↓60MPa

Podklad ze ŠDA fr. 0/32 mm ; GN; ČSN EN 13 242      		 tl. 200 mm   ↓45MPa (Pláň)

Konstrukce celkem 	                                                                     tl. 490 mm

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží bude u účelové komunikace, zpevněných ploch a chodníku Edef,2 = 45 MPa. V případě, že nebude splněna tato podmínka po provedení zatěžovacích zkoušek, je nutno provést sanaci pláně vrstvou tl. 300 mm ze štěrkodrti 32-63 mm. Pokud dle ČSN 73 6133 nebude možné zeminy použít v aktivní zóně, je nutno je nahradit konstrukčními materiály, které je potřeba oddělit od zastižených hlín netkanou separační geotextilií 400 g/m2. Rozsah úpravy podloží upřesní investor na základě provedených zkoušek tak, aby byla dosažena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti. Při výstavbě komunikací a zpevněných ploch je nutno dodržet konstrukční požadavky uvedené v TP 170.

    - napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd k objektu je možný po areálové komunikaci napojené vjezdem z východní strany areálu z ulice Opletalova. Na západní straně bude do areálu zachován vstup pro pěší.

    - doprava v klidu

Návrh parkování pro potřeby řešeného objektu počítá s umístěním parkovacích stání v nedalekém parkovacím domě Jana Gayera.

Výpočet požadovaného počtu odstavných a parkovacích stání:

- dle ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací, tabulka 30-34.

Charakter území byl dle tab. 31 zařazen do skupiny C jako stavba v centru města nad 50 000 obyvatel. Dle tab. 32 byl určen stupeň dostupnosti území 3 v dobré kvalitě a součinitel redukce počtu stání byl poté určen z tabulky 30 v hodnotě kp 0,25. Součinitel vlivu stupně automobilizace stanoven v hodnotě 1:1,67 (ka 1,5).

Tab. 34 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání:

| Druh stavby | Účelová jednotka | Počet účelových jednotek na 1 stání | Základní počet parkovacích stání |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultura – muzeum | Plocha pro veřejnost (m2) |  |  |
| Kasárna vč.přístavby | 4059,72 | 50 | 81,19 |
| Celkem: | 4059,72 | - | 82 |

Celkový počet stání:

N = O0*ka+P0*ka*kp

kde 	O0 	základní počet odstavných stání

P0	základní počet parkovacích stání

ka	součinitel vlivu automobilizace – 1,5

kp	součinitel redukce počtu stání 0,25 (Tab. 30)

Celkový počet parkovacích stání pro prodejní plochy:

N = 81,19*1,5*0,25

N = 30,45 = 31 parkovacích stání

Dle §4 odst. 2 vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou v parkovacím domě pro potřeby kasáren zajištěna 2 vyhrazená stání pro ZTP.

    - pěší a cyklistické stezky

Součástí návrhu je chodník kolem přístavby sloužící k přístupu do objektu. Přístup do areálu pro pěší bude zajištěn z chodníku podél ulice Divišovy ze západní strany. Cyklistické stezky zde nejsou navrženy.

Jakub SGLUNDA

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

    - terénní úpravy

V rámci stavebních prací dojde k úpravám terénu v bezprostředním okolí objektu, v návaznosti na okolní plochy. Po dokončení stavebních úprav bude bezprostřední okolí upraveno, budou odstraněny veškeré pozůstatky stavební suti apod.

Okolo objektu budou vytvořeny zpevněné plochy. Komunikace okolo staveniště budou stavebně opraveny.

Zásahy do stávajících chodníků v majetku města budou prováděny dle zásad platně směrnice Statutárního města Hradec Králové pro nakládání s majetkem města HK. Dotčené plochy budou uvedeny do stavu dle vzorových řezů správce komunikací (Technické služby Hradec Králové). Povrch bude předlážděn v celé šířce. Dotčené plochy budou protokolárně předány zpět do zprávy TS HK.

Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby zbaveny stavebních zbytků a kamenů, ohumusovány vrstvou humusu min. 100 mm, vyrovnány v kyprém stavu, u obrubníků urovnána zároveň s obrubou, osety parkovou travní směsí a zaválcovány. Poté bude předáno správě městské zeleně TS HK zpět do péče.

Přesun hmot bude proveden v rámci staveniště.

    - použité vegetační prvky

Nová výsadba bude řešena v rámci jiné investiční akce s názvem Rekonstrukce areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové – zpevněné plochy, inženýrské sítě a ostatní objekty – DUR, zpracované Architekti Chmelík & partneři, s.r.o., a Atelier architektury, Šuda – Horský, a.s.. Výsadba je součástí celkového řešení parteru. Termín náhradní výsadby je určen rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí do 10. 12. 2023. Termín výsadby bude tomuto odboru oznámen. Následná povýsadbová péče o nové dřeviny bude po dobu pěti let.

    - biotechnická opatření

Stavební záměr nevyžaduje.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

    - vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provedením stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v těsném okolí a na sousedních pozemcích. V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště, zvýšení nákladní dopravy apod. Po ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí k současnému stavu.

Veškeré bourací a stavební práce na stavbě budou prováděny a časově přizpůsobovány tak, aby nedocházelo k překračování hladin hygienických limitů pro stavební práce. Stavební práce budou prováděny pouze stavebními zařízeními a mechanizmy, které splňují příslušné normy, budou v bezporuchovém stavu a jejich provozem nebude působen hluk vyšší, než je pro daný typ zařízení běžné. Dovoz stavebních materiálu bude probíhat postupně nákladními vozidly. Tyto zdroje hluku se budou vyskytovat nárazově v době od 7:00 maximálně do 21:00 hod a nepřekročí nejvyšší povolený hygienický limit pro stavební práce v denní době LAeq,14h = 65 dB (NV č. 272/2011 Sb.). Ostatní práce budou prováděny převážně ručním nářadím. Práce v nočních hodinách se nepředpokládá.

    - vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební záměr se nachází v zastavěném území. Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny a přírody

    - vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neovlivní tyto oblasti ani dálkově. Záměr tedy nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

    - způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

    - v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

    - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Objekt nevyžaduje zřízení ochranných ani bezpečnostních pásem.

- Ochrana obyvatelstva

Pro objekt nejsou stanoveny žádné podmínky civilní obrany. Z hlediska civilní obrany nejsou ze strany investora, uživatele a dotčených orgánů a organizací specifikovány žádné požadavky, a tudíž s žádnými opatřeními není uvažováno.

- Zásady organizace výstavby

    - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby stavby bude zajištěn přívod vody a NN. Přívod NN bude zajištěn ze stávajícího případně sousedního objektu Boni Pueri. Zásobování staveniště vodou bude během výstavby řešeno pomocí prodloužení stávajícího areálového rozvodu vody. Staveništní přípojka bude ukončena vodoměrem s podružným čtením.

S napojením na přípojku kanalizace není uvažováno. Předpokládá se využití sanitárních kontejnerů. Splaškové vody budou pravidelně vyváženy a likvidovány odpovědnou firmou.

Pro potřeby staveniště je navrženo také zázemí pro pracovníky. Toto zázemí sloužící, jako šatny, kanceláře, sklady drobného materiálu a hygienické zázemí - bude tvořeno soustavou staveništních buněk sloužících danému účelu. Dodavatel stavby zajistí, aby po dokončení stavby byla plocha určená pro staveništní buňkoviště upravena do stavu před výstavbou.

    - odvodnění staveniště

Staveniště bude v době výstavby možno odvodnit do stávajících vpustí. Odvod dešťové vody ze stavební jámy bude řešen drenáží provedenou po obvodu stavební jámy. Tato drenáž bude během stavby vyústěna do stávající areálové jednotné kanalizace. Napojení bude provedeno přes stávající revizní šachtu.

V případě přívalových dešťů dojde k odčerpání vody z výkopů pomocí čerpadel.

    - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající areálovou komunikaci. Příjezd vozidel stavby bude z východního směru hlavním vjezdem do areálu od ulice Opletalové. Po dobu výstavby bude staveniště napojeno na stávající areálový rozvod vody, NN a kanalizace.

    - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržená stavba bude probíhat na pozemcích zadavatele a dále budou v průběhu výstavby zřízeny dočasné zábory na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 a 240/26 (REVIZE f – rozdělení parcely 240/7) v k. ú. Hradec Králové (pozemky bezprostředně sousedící s objektem na parc. č. 291/2), pro pažený odkop podél fasády šířky 1,2 m, hloubky 1,6 m pro provedení sanačních a izolačních prací spodní stavby objektu (viz bod 1) a 2) níže), položení okapového chodníku š. 400 mm (viz bod 3) níže) a dočasný zábor pro lešení podél objektu (viz bod 5) níže). Na parc. č. 240/7 k. ú. Hradec Králové budou navíc provedeny stavební práce na stávající konstrukci venkovního schodiště se stříškou nacházející se na tomto pozemku (viz bod 4) níže). (REVIZE f – aktualizace odstavce)

Popis postupu prací na výše uvedených pozemcích:

Na pozemcích budou prováděny udržovací práce a obnova:

1) kontrola stávajícího hydroizolačního systému podzemního zdiva stávajícího objektu, nahrazení nefunkční hydroizolace novým sanačním systémem aplikací stěrkových hmot a infuzních clon. Práce budou probíhat ve stahovaném výkopu na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 a 240/26 podél fasády objektu (dle výkresu č. D.1.1.b.2.12._c. REZ B-B - NS).

2) obnova stávající ochrany hydroizolace podzemního zdiva tvořená nopovou fólií s velikostí nopu 40 mm (dle výkresu č. D.1.1.b.2.12._c. REZ B-B - NS).

3) obnova okapového chodníku v nezpevněných plochách podél objektu do původního stavu (dle výkresu č. D.1.1.b.2.12._c. REZ B-B - NS).

4) obnova stávajícího venkovního schodiště se stříškou spočívající v opravě a sanaci stávajících betonových stupňů, zděných omítaných schodnicových zídek a sloupků, výměna ocelových prvků zastřešení dle původního tvarového řešení a střešní krytiny.

5) obnova omítky a zdobných prvků fasády všech nadzemních podlaží. Výstavba dočasného lešení po dobu provádění prací.

Práce budou začínat spodní stavbou provedením bodu 1) a 2). Dále bude provedena nadzemní část body 4) a 5). Bod 3) je součástí závěrečných prací, po demontáži lešení, spojených s úpravou terénu do původního stavu, ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch.

Všechny navrhované práce jsou udržovací a nevyžadují trvalé zábory ani rozšíření stávajícího objektu do sousedních pozemků na parc. č. 239/4, 239/105, 240/1, 240/7 a 240/26, k. ú. Hradec Králové.

(REVIZE f – rozdělení parcely 240/7, požadavky VUSS)

V případě provádění prací majících za následek zvýšenou prašnost, hlučnost apod. bude dodavatel stavebních prací dodržovat základní zásady výstavby (kropení, zaplachtování lešení, vhodné technologické postupy atd.).

Před výjezdem vozidel stavby na areálovou komunikaci bude docházet k čištění vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění těchto areálových a následně veřejných komunikací. Tímto bude docházet k minimalizaci negativních vlivů na okolní stavby a pozemky.

    - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostory staveniště budou chráněny proti vstupu nepovolaných osob mobilním staveništním oplocením, uzamykatelnou vjezdovou bránou a cedulemi, popř. dočasným dopravním značením.

Okolí staveniště bude chráněno proti hluku vhodně zvolenými technologiemi. Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Při pracích respektovat způsob ochrany stávajících prvků a hodnot životního prostředí.

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, zaplachtování, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.

Před provedením výkopů je nutné vytýčit, odkrýt, identifikovat a dále přeložit, ochránit nebo odborně přerušit veškeré kolizní vedení a inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení předpokládaného průběhu bastionu.

Výkopy pro přípojky inženýrských sítí a nové základové konstrukce budou chráněny ohrazením. Při obnažení stávajících inženýrských sítí musí být vedení chráněno před poškozením, chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt v celé délce výkopu betonovou deskou nebo bedněním. Podzemní vedení chránit před vstupem nepovolaných osob. V případě poškození hlásit okamžitě příslušnému správci sítě. Zemní práce v kolizním prostoru se stávajícími sítěmi budou prováděny ručně pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.  Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s elektronickým zpracováním nového stavu a bude provedena kontrola stávajících sítí příslušnými správci se zpracováním výsledku kontroly v zápisu. Tyto zápisy budou předloženy stavebníkem u závěrečné prohlídky stavby.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) sítí technického vybavení a odsouhlaseny investorem.

Při stavebních pracích bude potřeba ochránit stávající vzrostlou zeleň, která není určená ke kácení. Práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Na plochách veřejné zeleně a v prostoru kořenové zóny dřevin je nepřípustné deponování stavebních materiálů, umísťování kontejnerů a zřizování staveniště. Rovněž nebudou plochy zeleně pojížděny vozidly ani jinou technikou.

Kácení dřevin a ochrana stávající zeleně viz odst. B.1. j).

Při výkopových pracích v prostoru bastionu a historické kanalizace (REVIZE ch – podmínky OPP), budou tyto prováděny ručně s odborností vzhledem k této historické památce určené k zachování in situ. Odkrytý relikt boku bastionu, nároží, kurtiny a historická kanalizace (REVIZE ch – podmínky OPP) v půdorysu přístavby budou po provedené dokumentaci ponechány v původním místě a zajištěny proti poškození stavebními pracemi.

    - maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Předpoklad dočasných záborů pro staveniště je na parc. č. 239/105 (ul. Divišova), parc. č. 239/4 (ul. Šimkova), parc. č. 240/1 a 240/26 (REVIZE f – rozdělení parcely 240/7) v majetku Statutárního města Hradec Králové a na pozemku 240/7 ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit Ministerstvo obrany, vše v k. ú. Hradec Králové.

    - požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Po dobu výstavby bude pěší provoz z chodníku přiléhajícímu k pozemku určenému k zástavbě sveden na protější chodník.

    - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů.

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací.

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalog odpadů).

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě:

| Kód odpadu | Název odpadu | Označení pro účely evidence | Předpokládané množství | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 50 kg | 2 |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | 50 kg | 2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 500 kg | 1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1 t | 1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 500 kg | 1 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 500 kg | 1 |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | 300 kg | 1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 500 kg | 2 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 | O | 300 kg | 2 |
| 17 01 01 | Beton | O | 40 t | 2 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 300 t | 1 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |  | 1 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 5 t | 2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 130 t | 1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 5 t | 1 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 1 t | 1 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 500 kg | 2 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 5 t | 2 |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | 500 kg | 1 |
| 17 04 02 | Hliník | O | 500 kg | 1 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 40 t | 1 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 300 t | 1 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 1 t | 2 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 200 t | 2 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 | O | 2 t | 2 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O | 3 t | 2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 5 t | 2 |

Poznámka: 	N - nebezpečný odpad

O - ostatní odpad

Způsob odstranění:

1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování)

3 - biologická úprava.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití,

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 15 č. 541/2020 Sb., vést průběžnou evidenci odpadů a dle hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.

Třídění a shromažďování odpadů bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. V areálu jsou určené vhodné prostory pro odpadové hospodářství.

    - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná zemina bude odvezena na trvalou skládku. Odvoz zeminy - místo určí investor, předpokládá se do 20 km.

    - ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy apod. Při dodržování základních zásad výstavby se tyto negativní účinky minimalizují. Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.  Po dobu výstavby / bouracích prací budou realizována dodatečná opatření k omezování prašnosti v místě stavby (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění, apod).

Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku a vibrací ze stavební činnosti ve venkovním a vnitřním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Před započetím prací budou ochráněny dřeviny určené k zachování. Postupovat v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

    - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy, práci ve výškách a zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména: Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, v platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238;

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění;

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu;

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vypracovat plán BOZP v souladu se skutečně prováděnými pracemi a zajistí koordinátora BOZP.

    - úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na způsob bezbariérového užívání okolních staveb.

    - zásady pro dopravní inženýrská opatření

Hlavní vjezd ke staveništi bude zajištěn před hlavní vjezd do celého areálu kasáren, tj. z ul. Opletalova. Samotný vjezd na staveniště bude situován na východní straně řešeného území přes uzamykatelnou vjezdovou bránu a bude opatřen svislým dopravním značením upozorňujícím na výskyt staveniště a zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným osobám.

Návrh přechodné úpravy provozu na PK bude řešen v režii zhotovitele stavy před samotnou realizací. Návrh přechodné úpravy provozu bude zpracován v souladu se zákony č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb., vyhláškami č. 294/2015 Sb., 104/1997 Sb. a technických podmínek ministerstva dopravy TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK a bude odsouhlasen Dopravním inspektorátem Policie ČR. Orientační zákres staveniště a přechodného značení je v situaci POV.

    - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební materiál ani parkovat a pojíždět stavebními stroji a vysazovat zeleň.

Stavba bude prováděna za provozu areálu muzea. Příjezd vozidel stavby bude vjezdem do areálu a po stávající areálové komunikaci stejné jako pro obsluhu a návštěvníky muzea.

Na pozemku parc. č. 240/7, k. ú. Hradec Králové, se nachází zařízení Ministerstva obrany, pro které jsou přijata zvláštní opatření. V průběhu výstavby bude k zařízení umožněn přístup pro vjezd techniky MO pro účel údržby a oprav zařízení.  Vjezd/výjezd ze staveniště a staveništní oplocení budou po dohodě s dodavatelem stavby po dobu údržby a oprav zařízení MO v potřebném rozsahu demontován. Pro přístup mimo pracovní dobu stavby, bude možno kontaktovat ostrahu z vedlejšího objektu Gayerových kasárnách, ve kterých je depozitář Muzea s trvalou ostrahou (24/7). Dodavatel stavby zajistí koordinaci přístupu s ostrahou z Gayerových kasáren.

(REVIZE g – požadavky DOSS)

Před započetím výkopových a stavebních prací je požadováno postupovat dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2 a § 23, odst. 2. - (REVIZE ch – podmínky OPP). Stavebník má povinnost podat oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a písemně oznámit min. 10 pracovních dnů před zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeum východních Čech, archeologické oddělení). Je požadováno provedení předstihového archeologického výzkumu k ověření a doplnění dalších částí pevnostní hradby (kurtina, nároží, kanalizace, atd.) v řešeném území, včetně výkresu návrhu postupu sondáže.

V průběhu zemních prací jsou povinnosti stavebníka vázány rovněž zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, §176, odst.1) - (REVIZE ch – podmínky OPP).

    - postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována jako celek, bez dělení na etapy.

Termín zahájení výstavby bude upřesněn investorem po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Časový harmonogram stavebních prací bude předložen dodavatelem stavebních prací před vlastní realizací. Max. doba výstavby je odhadována na 24 měsíců.

Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení vyhlášeného investorem.

- Celkové vodohospodářské řešení

Napojení na vodovodní a kanalizační přípojku zůstane stávající. V areálu bude vybudovaná nová retenční nádrž na dešťovou vodu s postupným vypouštěním do areálové jednotné kanalizace.

Vypracoval:                                                   		Ing. Eva Macáková

Ing. arch. Nikola Martiníková