# Technická specifikace

- Specifikace požadovaných malířských a natěračských prací:

| Malířské práce: |  |
| --- | --- |
| Číslo položky | Název položky |
| 1. | odstranění maleb oškrábáním a obroušením |
| 2. | vyhlazení sádrovou stěrkou - opravy povrchových vad |
| 3. | vyhlazení latexovým tmelem - opravy povrchových vad |
| 4. | opravy spár přetíratelným tmelem |
| 5. | opravy SDK konstrukcí |
| 6. | opravy otlučených omítek |
| 7. | izolační nátěr proteklin |
| 8. | penetrační nátěr |
| 9. | malba otěruvzdorná bílá včetně penetrace |
| 10. | malba otěruvzdorná tónovaná včetně penetrace (tlumený odstín – vyjma odstínů uvedených níže) |
| 11. | malba otěruvzdorná tónovaná včetně penetrace (sytý odstín – vyjma odstínů uvedených níže) |
| 12. až 28. | RAL 2001, 3012, 1034, 1015, 1021, 1018, 6021, 6019, 5019, 5024, 6033, 6034, 4001, 4009, 3022, 3012, 9003 – malba otěruvzdorná tónovaná včetně penetrace |
| 29. | nátěr omyvatelný akrylátový bílý - sokle |
| 30. | nátěr omyvatelný akrylátový tónovaný - sokle (tlumený odstín) |
| 31. | nátěr omyvatelný akrylátový tónovaný - sokle (sytý odstín) |
| 32. | čirý lak matný omyvatelný - sokle |

| Natěračské práce: |  |
| --- | --- |
| Číslo položky | Název položky |
| 33. | nátěr těles ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý |
| 34. | nátěr rozvodů ÚT(obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý |
| 35. | nátěr klempířských prvků antikorozní barvou (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý |
| 36. | nátěr zárubní (obnova stávajícího) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný |
| 37. | nátěry ocel. konstrucí (obnova stávající) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný |
| 38. | nátěr dveřní křídlo (obnova stávajícího) přebroušení, očištění, přetmelení, 1x vrchní krycí barevný |
| 39. | nátěr dřevo (obnova stávajícího) přebroušení, očištění, přetmelení, 1x vrchní krycí barevný |

- Požadavky na aplikační postup vztažený na měrnou jednotku 1 m2

  - Odstranění staré malby (pol. 1.)

Cena za odstranění staré malby před výmalbou škrábáním za 1 m2 zahrnuje:

- oškrábání malby - mechanické odstranění,

- rozmývání podkladu po škrábání k rozpuštění zbytků malířských hmot, plošné sjednocení,

- přebroušení opravovaných lokálních míst,

- oprášení stěny,

- úklid a likvidace oškrabaného materiálu a odvoz mimo areál nemocnice.

  - Vyrovnání (vyhlazení) podkladu (pol. 2.- 3.)

- Vyrovnání lokálních nerovností

- Vyrovnání míst po broušení starých nátěrů, maleb nebo v místě lokálních děr po hmoždinkách, apod.

  - Opravy spár (pol. 4.)

- Očištění a odstranění stávajících nevzhledných spár

- Tmelení spár akrylátovým nebo silikonovým tmelem

  - Opravy SDK konstrukcí (pol. 5.)

- Vyříznutí poškozené části SDK kce

- Doplnění hliníkových profilů, zaklopení SDK deskou

- Tmelení a broušení ve třech fázích

  - 1. vyplnění spár tmelem

  - 2. nanesení tmelu + výztužné pásky, přebroušení

  - 3. finální tmelení + přebroušení

  - Opravy otlučených omítek (pol. 6.)

- Odstranění a očištění nesoudržných a otlučených částí omítky

- Penetrace očištěných částí

- 1. nahazování jádrové omítky s hrubou strukturou

- 2. nahazování jádrové omítky s jemnou strukturou

- Štukování a vyhlazení finálního povrchu

  - Izolování proteklin (pol. 7.)

- Úprava (izolování) nevzhledných lokálních skvrn vzniklých po zatečení

  - Penetrování podkladu (pol. 8.)

- Sjednocení nasákavosti a soudržnosti podkladních vrstev plochy pod nátěr nebo malbu

  - Malby a nátěry (pol. 9. - 32.):

Cena malířské práce za 1 m2 malované plochy zahrnuje:

- čištění stěn a stropů (odstranění špíny, pavučin, skvrn po zatečení, kreseb, biologického materiálu z povrchu stěn, stropů, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem),

- odstranění plísní kombinací chemického a mechanického způsobu,

- lokálního vyspravení a vyrovnání podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách, zatlučení nebo vytažení hmoždinek) vhodným stěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce použité barvy

- olepování vnitřních ploch, které nemají být opatřeny malbou, nebo omalování štětcem

- zakrytí nemalovaných ploch (foliemi, netkanou textilii, kartonem) - nábytku, podlah, obkladů a ostatního vybavení malovaného prostoru,

- čištění vnitřních ploch hrubý úklid po nátěrech (odstranění nečistot z oškrábání maleb z radiátorů, parapetů, vypínačů, dveří a jiných ploch znečištěných malbou a prachem z odstraňování maleb a nátěrů a lepidel, odstranění ochranných pásek a zakrývacího materiálu, umytí oken, likvidace odpadu a odvoz mimo areál nemocnice, (použitý materiál, zbytky oškrábané malby),

- použitý materiál (barvy, sádru, apod.),

- případné náklady na opakování malířských prací až do dosažení zadavatelem požadované kvality v rámci reklamace, zjištěných vad či nedodělků

- dopravu do místa plnění.

  - Nátěry omyvatelných povrchů (pol. 33. – 39.)

- čištění natíraného předmětu (odstranění špíny, pavučin, skvrn po zatečení, kreseb, biologického materiálu z povrchu stěn, stropů, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem),

- lokálního vyspravení a vyrovnání podkladu (přetmelení lokálních trhlin a děr, přebroušení, odstranění starého nátěru přebroušením)

- olepování vnitřních ploch, které nemají být opatřeny nátěrem, nebo omalování štětcem

- zakrytí nenatíraných ploch (foliemi, netkanou textilii, kartonem) - nábytku, podlah, obkladů a ostatního vybavení malovaného prostoru,

- čištění vnitřních ploch - hrubý úklid po nátěrech (odstranění nečistot z oškrábání maleb z radiátorů, parapetů, vypínačů, dveří a jiných ploch znečištěných malbou a prachem z odstraňování maleb a nátěrů a lepidel, odstranění ochranných pásek a zakrývacího materiálu, umytí oken, likvidace odpadu a odvoz mimo areál nemocnice, (použitý materiál, zbytky oškrábané malby),

- použitý materiál (nátěr, sádru, apod.),

- případné náklady na opakování natěračských prací až do dosažení zadavatelem požadované kvality v rámci reklamace, zjištěných vad či nedodělků

- dopravu do místa plnění.

- Požadavky na použitý materiál pro jednotlivé druhy použití

Pro jednotlivé účely použití uvede dodavatel do nabídky obchodní název použité barvy (barev) a prokáže vlastnosti použité barvy doložením technického listu, bezpečnostního listu a prohlášením o shodě. Použité barvy a ostatní materiály musí být nezávadné a odpovídat platným předpisům.

  - Výmalba bílá:

- vysoká bělost (min. 85%), matný,

- vysoká otěruvzdornost,

- vysoká kryvost

(např. Primalex Plus Bílý, Primalex Polar, Remal Profi. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, dodavatel může nabídnout a využít jinou kvalitativně obdobnou interiérovou barvu a prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)

  - Výmalba tónovanými barvami

- matný,

- vysoká otěruvzdornost, barevná stálost,

- vysoká kryvost,

- barevné odstíny podle výběru personálu  zadavatele z katalogu výrobce nebo dle vzorníku RAL

- sytost nižší až střední.

(např. Primalex Plus Bílý, Primalex Polar, Remal Profi. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, dodavatel může nabídnout a využít jinou kvalitativně obdobnou interiérovou barvu a prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)

Tónované malby a nátěry pro světlé a tmavé odstíny v tlumených a sytých odstínech, vyjma odstínů vymezených pod položkami č. 12 až č. 28, jsou oceněny bez ohledu na intenzitu odstínu a složení barevnosti místností nebo schodišťového podlaží, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku tónované malby a nátěru zahrnují veškeré náklady na aplikaci tónované malby a nátěru s různou intenzitou světlého nebo tmavého odstínu, v různém složení barevnosti místností anebo schodišťového podlaží.

  - Nátěry omyvatelných povrchů

- nátěr vhodný do zdravotnických prostor,

- vysoká kryvost a paropropustnost,

- odolná zvýšené hygieně - časté omývání běžnými čistícími i agresivními dezinfekčními prostředky,

- odolná oděru za mokra,

- odolná proti mechanickému poškození,

- barevné odstíny podle výběru personálu z katalogu výrobce.

(např. JUPOL LATEX. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, dodavatel může nabídnout a využít jinou kvalitativně obdobnou interiérovou barvu a prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)

- Požadavky na provádění výmalby, natěračských prací a ostatních souvisejících činností

- Veškeré práce související s výmalbou a natěračskými pracemi budou provedeny v nejvyšší kvalitě s dodržením všech technologických předpisů.

- Dodavatel

  - musí při provádění prací dodržovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy včetně zajištění proškolení všech pracovníků podílejících se na realizaci prací z BOZP a PO;

  - musí respektovat specifické podmínky zdravotnického zařízení a je povinen dodržet všechna opatření, která zabrání šíření prachu, hluku apod.;

  - bude zajišťovat permanentní čistotu a budou se chránit komunikační trasy, po kterých bude přepravován materiál proti poškození a znečištění. Při veškerých pracích produkujících prach bude použit vysavač, který zabrání šíření prachu do okolí. Veškerý použitý materiál či zbytky oškrábané malby či omítky budou odvezeny mimo areál nemocnice a zlikvidovány na náklady dodavatele;

- Malířské a natěračské práce

  - budou probíhat při běžném provozu ostatních zdravotnických a provozních prostor zadavatele;

  - práce budou probíhat v prostorách zadavatele dle požadavků a dohody, možno i odpoledne, v noci, či o víkendech a svátcích, a to bez nároku na příplatek;

- Pokud během malování dojde k odloupnutí omítky či k jiným škodám v důsledku nevhodného chování dodavatele, bude toto opraveno na náklady dodavatele.

- Pro jednotlivé povrchy mohou být po dohodě určeny specifické požadavky (omyvatelnost, protiplísňové přísady, fungicidní úprava apod.).

- Všechna čidla EPS musí být v provozu. V místě malování s čidly EPS bude určenému pracovníkovi zadavatele nahlášeno zakrytí čidel EPS. Po skončení malování stropu v každé místnosti budou čidla ihned odkryta.

- Zadavatel vytvoří podmínky dodavateli pro řádné provedení díla, včetně umožnění vjezdu vozidla dodavatele a bezplatné parkování v něm na místě určeném zadavatelem, po dobu provádění díla.

- Natěračské práce zahrnují základní přebroušení a odmaštění natírané plochy.

- Ostatní požadavky

- Kvalita provádění malířských a natěračských prací

  - malířské a natěračské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy stanovenými výrobcem,

  - výmalba a natřené plochy musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti malovaných prostor a natíraných ploch.

- Dodavatel:

  - bude provádět malování určených prostor v barevném provedení a v materiálu dle konkrétních požadavků zadavatele na základě dílčích objednávek zadavatelem určených počtů m2, termínu plnění, v souladu se smlouvou o dílo při dodržování pracovních postupů. Malířské a natěračské práce budou zahájeny nejpozději do 10 dnů od zadání dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak. Na základě skutečně provedených zadavatelem odsouhlasených malířských prací bude následně fakturováno.

  - provede kontrolní vzorek nátěru před realizací dílčí části objednávky.

  - určí barvy k realizaci dílčí objednávky dle vzorníku RAL.

  - musí dodržet určený termín dokončení, je nutné zaručit nepřekročení této lhůty (zajistit dostatečný počet pracovníků),

  - si nechá předem schválit rozsah oprav podkladů, odstraňování starých maleb, provedení výmalby,

  - bude respektovat časové požadavky zadavatele na realizaci každé dílčí objednávky,

  - se zavazuje operativně zajišťovat požadavky zadavatele v případě odstraňování následků provozních havárií na pracovištích zadavatele. Zadavatel požaduje od dodavatele operativnost v době nástupu na výmalbu v případě havárie. Zadavatel v případě řešení havarijního stavu požaduje dostupnost dodavatele do 24 hodin od objednání nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.

  - Dodavatel do nabídky ocení

    - hodinovou sazbu v případě odstraňování následků havárie malířskými pracemi bez materiálu. Použitý materiál bude fakturován dle sjednaných cen ve smlouvě o dílo zvlášť.

    - hodinovou sazbu za předem neurčené práce (např. stěhování nábytku, drobné zednické práce), maximální předpokládaný počet hodin je max. 100 hodin za 1 rok.

  - zajistí náhradu v případě absence dodavatele za stejných smluvních podmínek,

  - poskytne záruku na provedené služby a použitý materiál v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí příslušného díla,

  - neodpovídá za závady, způsobené neodborným mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany zadavatele nebo třetí osoby.

- Předpokládaný roční plán malování

Zadavatel předpokládá následující procentuální zastoupení malířských prací v jednotlivých měsících roku:

| Měsíc | Předpokládané rozložení celkového objemu malířských prací v procentech (%) |
| --- | --- |
| Leden | 2 |
| Únor | 3 |
| Březen | 5 |
| Duben | 7 |
| Květen | 10 |
| Červen | 20 |
| Červenec | 20 |
| Srpen | 15 |
| Září | 10 |
| Říjen | 3 |
| Listopad | 2 |
| Prosinec | 3 |

- Předpokládaný rozsah malířských prací ve všech lokalitách

| Malířské práce | Předpokládaný počet m2 za 4 roky |
| --- | --- |
| Výmalba (bílá a barevná barva) | 272 000 |
| Výmalba „soklů“ | 172 000 |

Uvedený rozsah malířských prací je předpokládaný. Zadavatel je oprávněn neobjednat předpokládaný rozsah malířských prací, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní rozsah plnění malířských prací a natěračských prací  podle svých potřeb s ohledem na předpokládaný roční plán a ostatní provozní podmínky, a to bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele, přičemž dodavatel není oprávněn nabídnuté jednotkové ceny z důvodu nedodržení nebo překročení předpokládaného rozsahu malířských nebo natěračských prací jakkoli měnit.

V ……………..dne……………………….

……………………………………………….

za zhotovitele:

(podpis osoby oprávněné jednat za účastníka)