Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova

INVESTOR	:	Královéhradecký kraj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	001/2020

B.    SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Stávající objekt v zastavěném území obce. Objekt je umístěn na rovinaté části pozemku. V místě přístavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Pro přístavbu nebylo dosud vydáno územní rozhodnutí.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby.

Způsob užívání stavby se nemění.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stávající stavba se stávajícím napojení na inženýrské sítě a komunikace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Nebyly provedeny.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů.

Není chráněno.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba leží mimo záplavové území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Stavba nemá negativní vliv na okolí. Odtokové poměry v území se nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Nejsou..

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Stávající objekt napojený na kanalizaci, vodovod, plynovod a rozvody nn. Vnitřní rozvody přístavby budou napojeny na rozvody stávajícího objektu.

Napojení pozemku na komunikaci je zajištěno stávajícím vjezdem. Vstup do objektu je stávající. Přistavěné části jsou přístupné zevnitř objektu.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí.

Katastrální číslo pozemku stavby je 692, katastrální území Kostelec nad Orlicí.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Přístavba stávajícího objektu beze změny způsobu užívání. Stavebně technickým průzkumem nebylo zjištěno žádné vážnější narušení upravované části stavby.

b) účel užívání stavby

Školní tělocvična Obchodní akademie TGM Kostelec nad Orlicí. Přístavbou budou vybudovány nyní nedostačující šatny a bude rozšířeno sociální zařízení.

c) trvalá nebo dočasná stavba.

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Nebyly stanoveny.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není chráněna.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

Zastavěná plocha - původní			752,86 m2

- po úpravě			815,55 m2

Obestavěný prostor - původní			5 899,50 m3

- po úpravě			6 121,20 m3

Přistavěná užitná plocha				48,25 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Informace jsou uvedeny v jednotlivých dílech dokumentace.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Zahájení stavby	2020

Dokončení stavby                  prosinec	2021

Stavba není členěna.

j) orientační náklady stavby.

Odhad nákladů	2 546 tis. Kč

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Přístavba navazující na nízkou vstupní část haly. Vstup do přistavěného sociálního zařízení a šaten je z vnitřku stávající vstupní části.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Přístavba navazuje na stávající nízkou vstupní část před západním štítem haly. Přístavba je zastřešena pultovou střechou s mírným sklonem. Obvodové stěny jsou zděné Porotherm s povrchovou úpravou tepelně izolační omítkou. Barevná úprava bude shodná se stávajícím objektem. Okna budou plastová bílá.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přistavěné části jsou přístupné zevnitř objektu bezbariérově.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. Každý stavební výrobek, určený pro trvalé zabudování do stavby, musí být v souladu se zákonem 22/97 Sb., v platném znění (NV č. 178/97 Sb.) a ověřen podle § 5 certifikace výrobků, § 6 posouzení systému jakosti, § 7 ověření shody výrobků či § 8 posouzení shody.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Přístavba před západním štítem navazující na nízkou vstupní část haly. Stavba je zastřešena pultovou střechou s mírným sklonem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Přístavba je provedena z cihel Porotherm. Zastropení je provedeno keramickými stropy Porotherm. Střechy jsou pultové s mírným sklonem s krytinou z fólie PVC.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Objekty jsou navrženy v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN

731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny použité stavební díly vyhovují v dané

expozici:

- nadmořská výška: 302 m.n.m.

- sněhová oblast: II.

- zatížení sněhem 1,0 kN/m2

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitných,

klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení.

V přístavbě budou provedeny nové rozvody vnitřní elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Místnosti WC a sprch budou vybaveny nuceným podtlakovým odvětráním.

Nové prostory budou vytápěny teplovodním systémem s deskovými radiátory napojenými na stávající rozvody teplovodního vytápění s plynovými kotli.

b) výčet technických a technologických zařízení.

- vnitřní kanalizace

- vnitřní vodovod

- teplovodní vytápění

- vzduchotechnické zařízení větrání hygienických prostor

- vnitřní elektroinstalace

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stavba tvoří jeden požární úsek.

b) výčet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Nedochází ke změně požárního zatížení.

SPB			I. stupeň

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na   zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Stávající a navržené stavební konstrukce splňují požadované odolnosti a vyhovují požadovanému stupni požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Z požárního úseku vedou dvě nechráněné únikové cesty. Není požadováno vybavení nouzovým osvětlením.Únikové cesty budou značeny tabulkami směru úniku osob.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Veškeré odstupové vzdálenosti vyhovují.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Je řešeno v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je samostatnou částí této projektové dokumentace. Voda je zajištěna z hydrantu veřejného vodovodu.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřizovány. Vnější zásahové cesty nemusí být rovněž zřízeny. Přístup k objektu je zajištěn z veřejné komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od vstupů do objektu.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí a vzduchotechnická zařízení)

Správnost provedení elektroinstalace bude doložena revizní zprávou. Instalace tepelných zařízení musí být v souladu s ČSN 06 1008 a vyhl. MV č. 23/2008. Objekt je vybaven hromosvodnou soustavou. Bude provedena revize zařízení.

V objektu se nevyskytují požárně dělící konstrukce, není nutno řešit prostupy.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba bude vybavena čtyřmi hasícími přístroji - PHP práškový P6T.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních  značek a tabulek

V objektu budou označeny el. rozvaděče a rozvaděče s hlavním vypínačem el. proudu a hlavní uzávěr vody a plynu. Únikové cesty budou značeny tabulkami směru úniku osob.

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Úspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s ČSN 730540. Dle jednoduchého

výpočtu koeficientu prostupu tepla jsou hodnoty stavebních konstrukcí a výplňových otvorů

horní stavby následující:

- obvodová stěna tl. 380 mm – Porotherm 38 T Profi U= 0,16 W/m2K

- podlaha U= 0,30 W/m2K

- střecha U= 0,196 W/m2K

- okna (dvojsklo) Ug= 1,10 W/m2K

b) energetická náročnost stavby

Nové obvodové konstrukce jsou navrženy pro dosažení doporučených normových hodnot.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není provedeno.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví

osob ani životního prostředí.

Zrekonstruovaná stavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce hlukové a zdravotní, na základě navržených stavebních materiálů.

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. Odpadní vody jsou odváděny stávající přípojkou do veřejné kanalizace.

Nové prostory budou napojeny na stávající teplovodní rozvody vytápění s plynovými kotli.

Nové části sociálního zařízení a sprchy budou odvětrány podtlakovým systémem s elektrickými ventilátory. Šatny jsou větrány přirozeně okny. Všechny místnosti mají denní osvětlení okny.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

V přístavbě je navržena izolační vrstva asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral určená jako bariéra proti pronikání radonu z podloží při středním riziku. V přístavbě nejsou žádné pobytové místnosti.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem

V objektu nejsou umístěny žádné obytné místnosti. Největším zdrojem hluku je přilehlá komunikace. Není třeba provádět žádná ochranná opatření.

e) protipovodňová opatření

Objekt je umístěn mimo záplavové území.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající objekt napojený na kanalizaci, vodovod, plynovod a rozvody nn. Napojení pozemku na komunikaci je zajištěno stávajícím vjezdem. Vstup do přistavěných prostor je zevnitř stávajícího objektu bezbariérově.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající objekt se stávajícími přípojkami..

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Stavba a pozemek jsou přístupné z veřejné komunikace. Přistavované části nemají samostatný vstup z venkovního prostoru.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající napojení beze změn.

c) doprava v klidu

Charakter přístavby neklade požadavky na řešení dopravy v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Nejsou navrženy terénní úpravy v okolí přístavby.

b) použité vegetační prvky

Není nutno řešit.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tím způsobem, že neznečišťuje a nepoškozuje životní

prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Přístavba nemá vliv na řešení nakládání s odpady. Nové prostory hygienických zařízení a šaten budou vytápěny stávajícími plynovými kotli napojenými na rozvody teplovodního vytápění s deskovými radiátory.

Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Nemá vliv.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.

Není řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou stanovena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude vybaveno staveništním rozvaděčem s vývodem 3x380V/16A a s vývody 220V/16A. Rozvaděč bude napojen na stávající rozvody objektu. Voda bude odebírána ze stávajícího vnitřního vodovodu.

Stavební materiál bude dovážen po místní komunikaci podle potřeby stavby. Skladování je možné na vlastním pozemku.

b) odvodnění staveniště

Není nutno řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je přístupný z místní komunikace. Staveništní rozvaděč bude napojen na stávající rozvody objektu. Voda bude odebírána ze stávajícího vnitřního vodovodu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 21:00 hod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Je třeba chránit komunikaci a stávající inženýrské sítě před poškozením těžkými vozidly. Nedojde ke kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště bude umístěno na pozemku investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Nejsou zřizovány.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpad bude tříděn a odvážen na řízenou skládku.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

Není nutno řešit.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Dodavatel stavby bude dbát, aby nedocházelo ke znečišťování okolních pozemků a ke znečišťování a poškozování užívaných komunikací. Odpady nebudou páleny na staveništi a budou odváženy na skládku.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná

organizace. Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu

staveniště i v době své nepřítomnosti dle vyhlášky č.324/1990Sb. a používat doporučené

pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií.

Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Investor bude poučen dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy v celé trase a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není stanoven.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není třeba řešit.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není třeba řešit.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Po dobu výstavby bude umožněn vstup do haly pouze zadním vchodem. Příchod k zadnímu vstupu bude veden mimo staveniště, které bude ohraničeno.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

zahájení stavby		2020

ukončení stavby	prosinec	2021

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba je napojena na veřejný vodovod stávající vodovodní přípojkou. Přistavěné části budou napojeny na stávající vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace. Při návrhu vodovodu a kanalizace stávající části objektu bylo počítáno s budoucí přístavbou šaten. Potrubí jsou vedena až do obvodových stěn.

Odvod dešťových vod je beze změn. V severní části jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací. V jižní části jsou dešťové vody svedeny na zpevněnou plochu a odvedeny ke stávající dvorní vpusti.

Kostelec nad Orlicí, březen 2020