Ing. Josef Čermák  projektování a realizace staveb, IČO 11075775

STAVBA	:	Přístavba šaten tělocvičny Jungmannova

INVESTOR	:	Královéhradecký kraj

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	001/2020

1.4.1   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

#### Zdravotně technické instalace

D.1.4.1.1.1  Kanalizace

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou odváděny novou domovní kanalizací napojenou na stávající kanalizaci odvádějící splaškové vody do veřejné kanalizace DN 300. Veřejná kanalizace odvádí vody do městské čistírny odpadních vod. Při návrhu vodovodu a kanalizace stávající části objektu bylo počítáno s budoucí přístavbou šaten. Potrubí jsou vedena až do obvodových stěn.

Připojovací potrubí a odpadní potrubí z trubek HT - Pipe Life bude vedeno v drážce ve zdivu a bude odvětráno přivětrací hlavicí HL900. Hlavice bude umístěna ve stěně pod strop WC a bude přístupná dvířky. K hlavici bude proveden skrz stěnu přívod vzduchu z venkovního prostředí krytý mřížkou se sítí proti hmyzu. Na odpadním potrubí zakončeném přivětrací hlavicí bude osazena čistící tvarovka krytá dvířky.  Zazděné potrubí bude omotáno plstěnými pásy z důvodu dilatace potrubí. Vnitřní ležatá kanalizace z PVC - Pipe Life (KG) je uložena pod podlahou přízemí.  Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760. Po hrubé montáži rozvodů kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 73 6760.

Materiál  :

Ležatá kanalizace  -  trubky z tvrdého PVC pro pokládku do země, s naformovanými                                                                              	                           nástrčnými hrdly - Pipe Life (KG)

Odpadní potrubí  -    odpadní trubky z polypropylenu, s nástrčnými hrdly,

systém HT - Pipe Life

Připojovací potrubí  -  odpadní trubky z polypropylenu, s nástrčnými hrdly,

systém HT - Pipe Life

D.1.4.1.2.1 Vnitřní vodovod

Objekt je napojen na veřejný vodovod stávající vodovodní přípojkou. Vodoměr je umístěn v nice nad podlahou WC. Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody. Rozvody v objektu budou vedeny v drážkách ve zdivu. Vnitřní rozvody budou provedeny z vícevrstvého plastohliníkového potrubí (Gabotherm apod.),  izolovaného trubkami Accotube, Tubex apod. Potrubí budou vyspádována k vypouštěcímu ventilu. Teplá voda je připravována ve stávajícím stacionárním zásobníkovém ohřívači. Zásobník je ohříván plynovým kotlem.

Armatury budou použity typu Giacomini.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška, proplach potrubí a dezinfekce potrubí.

Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660.

Izolace  :

- provedena po tlakových zkouškách, proplachu a dezinfekci potrubí izolačními trubkami Accotube, Tubex a pod.

Zařizovací předměty  :

WC – závěsné Geberit Kombifix

WC Jika Kombi MIO pro invalidní osoby se zadním vývodem

Pisoár – JIKA LIVO Antivandal s radarovým senzorem

ostatní zařizovací předměty podle vlastního výběru investora

Dešťová kanalizace

Ze severní části přístavby budou dešťové vody odvedeny potrubím PVC KG DN 100 do stávající dešťové kanalizace haly na severozápadním rohu. Jihozápadní část přístavby bude odvodněna na přilehlou asfaltovou zpevněnou plochu, která je vyspádována ke dvorní vpusti. Stávající dešťové odpadní potrubí haly odvádějící dešťové vody na asfaltovou plochu bude zkráceno a vyústěno kolenem na střechu přístavby.

Kostelec nad Orlicí, březen 2020