- Celkové dispoziční řešení je navrženo s ohledem na nařízení Evropského parlamentu č. 852/2004 o Hygieně potravin a Nařízení vlády č. 361/2007, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Dispoziční a technologické řešení vychází z požadavků současné moderní gastronomie, respektuje provozní a kapacitní požadavky uživatele, technologický tok surovin a zamezuje nežádoucímu křížení čistých a špinavých cest.

Nedílnou součástí této Technické zprávy je výkres dispozičního a technologického řešení a  specifikace technologie .

Základní údaje o provozu :

Popis provozu :

Centrum odborného vzdělávání ve Volanovské ulici v Trutnově zahrnující výukové

prostory oborů Kuchař – číšník, Pekař a  Cukrář.

Předmětem tohoto projektu je nové dispoziční a technologické řešení výukové /

restaurační kuchyně a jejího provozního zázemí a výukové Cukrárny, která bude

umístěna v přístavbě objektu.

Provoz pekárny zůstává ve stávající dispozici a provozním řešení podchyceném

v systému HACCP a proto není předmětem řešení tohoto projektu.

COV v rámci výuky provozuje vlastní školní restauraci, která zajišťuje stravování

žáků a personálu učiliště a zároveň nabízí své služby pasantním hostům.

Součástí provozu je Prodejna výrobků studentů s vlastním příručním skladem , která

umožňuje prodej studentům a zaměstnancům školy i vnějším zákazníkům.

Prodejna bude fungovat ve stávajícím režimu a proto není předmětem řešení tohoto

projektu.

Kapacita kuchyně restaurace :

- do 100  obědů v restauraci pro žáky , personál a pasant

- do 40 porcí teplých i studených večeří pro ubytované studenty dozorující personál

vydávané v jídelně personálu . Způsob výdeje a dodržení teplotního řetězce je popsán

níže .

- do  50  obědů vyvážených do výdejny COV v Trutnově  Pražské ulici .

Expedice pokrmů bude fungovat ve stávajícím režimu podchyceném v systému

HACCP a proto není předmětem řešení tohoto projektu.

Mytí přepravních nádob je zajištěno v externí výdejně COV v Pražské ulici .

Produkce ostatních středisek  :

Výrobky zhotovené v rámci odborné přípravy oborů Pekař a Cukrář jsou spotřebovány:

-  uvnitř školy prodejem v restauraci a v Prodejně výrobků

-  expedicí do výdejny COV v Pražské ulici

-  jako předmět drobné ekonomické aktivity COV

Provozní charakter - sortiment :

- restaurace = obslužný provoz zajišťovaný studenty

- jídelna zaměstnanců = obslužný provoz zajišťovaný studenty s možností

příležitostného samoobslužného uspořádání formou samoobslužné linky vybavené

technologií pro udržení teplotního řetězce pokrmů .

- 3 druhy teplých jídel, saláty

- Teplé a studené nápoje

Provozní doba kuchyně  :

1 směnná provozní doba zajišťující pouze obědy .

Zásobování :

Provoz bude denně zásobován v souladu s aktuální 	potřebou provozu a v souladu s

kapacitou a členěním dostupných skladovacích prostor

Personálu stravovací části :

Personál stravovací části tvoří učni pod vedením odborných pedagogů .

Energie pro technologii  :

Elektrický proud, zemní plyn.

POPIS DISPOZIČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ :

1. ŠKOLNÍ  RESTAURACE - kuchyně

Provoz školní restaurace vč. provozního zázemí je navržen ve stávajících prostorách v 1PP a

1. NP objektu.

V rámci rekonstrukce dochází  k dílčím změnám dispozice ,  které mají za cíl více

přiblížit výukové prostory skutečnému profesionálnímu restauračnímu provozu při zachování

dostatečného prostoru pro praktickou výuku .

Jedním z nezanedbatelných cílů je vybavit výukovou kuchyni moderními technologiemi, se

kterými se žáci setkají ve svých budoucích působištích a budou tak dobře připraveni pro

uplatnění na trhu práce a pro svůj profesní rozvoj.

Zásobování kuchyně probíhá přes venkovní zásobovací rampu, vyčleněným gastro výtahem

jsou potraviny dopraveny do 1. PP .

1. PP

Sklady pro skladování chlazených potravin vybavený chladícím boxem, chladícími skříněmi  a samostatnými mrazícími truhlami umožňujícími oddělené skladování potravin různého charakteru ( maso, uzeniny, zelenina, mléčné výrobky, polotovary apod. ) při teplotách stanovených výrobcem  a provozními a hygienickými normami .

Suché sklady potravin jsou vybavené úložnými regály

Sklad DKP bude zřízen v místnosti A.23.01 a bude vybaven úložnými regály .

Sociální zázemí pro žáky a odborné pedagogy je předmětem stavebního projektu .

Sdružená denní místnost zaměstnanců gastro provozů je v místnosti 1D.11.17 v 1. NP .

Úklid :

Pro úklid gastro úseků v 1. PP  bude využita úklidová komora 1C.23.16 v 1. NP, když

úklidové prostředky, pomůcky a vybavení budou převáženy do 1. PP výtahem pomocí

speciálních úklidových vozíků .

1. NP

Vytloukárna vajec – samostatný provozní úsek v části manipulačního prostoru vybavený pracovním stolem s dřezem a chladící skříní na vejce .

Hrubá přípravna zeleniny – stavebně oddělený prostor s odděleným vstupem vybavený

pracovním stolem s dřezem, škrabkou na brambory, podlahovým roštem pro umístění

přepravky se zeleninou  pod pracovním stolem a umývadlem rukou .

Provozovatel přepokládá využití převážně kuchyňsky opracované a očištěné zeleniny .

Hrubá přípravna masa – stavebně oddělený prostor vybavený pracovním stolem s

dřezem, krájecím špalkem, umývadlem ruko a chladící skříní k uskladnění zpracovávaného

masa .

Hlavní kuchyně rozčleněná na jednotlivé samostatné provozní úseky :

Čistá přípravna zeleniny vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, odpadkovým

košem a umývadlem rukou .

Studená kuchyně vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, strojky na zpracování

potravin, odpadkovým košem a umývadlem rukou v přímém dosahu.

Přípravna těsta vybavená velkoplošným pracovním stolem s granitovou deskou, strojem na

zpracování těsta a umývadlem rukou v přímém dosahu .

Čistá přípravna masa vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, odpadkovým

košem a umývadlem rukou .

Úsek šokového zchlazování a balení navazuje na varný blok  a je vybaven šokovým

zchlazovačem a vakuovou baličkou .

Varný blok je umístěn centrálně a je v přímém dosahu jednotlivých přípravných úseků.

Kompaktní blok je vybaven technologiemi pro tepelné zpracování potravin , multifunkční

pánví a je doplněn konvektomaty .

Úsek kompletace je vložen mezi varný blok a výdej , slouží pro manipulaci s tepelně

opracovanými surovinami a je vybaven chladícím pracovním stolem pro uskladnění

studených komponentů pokrmů.

Výdej jídel slouží k expedici hotových pokrmů obsluze a je vybaven ohřívací lázní a režonem

pro skladování stolního nádobí v teplém stavu. Výdej je krytý výdejní nástavbou

s infraohřevným mostem.

Office pro obsluhu navazuje na vstup do restaurace a je vybaven uzavíratelnými skříněmi na

stolní nádobí a umývadlem rukou.

Umývárna stolního nádobí je přístupná z  office , je stavebně oddělena a je vybavena

třídícím úsekem a myčkou stolního nádobí.

Umývárna provozního nádobí je stavebně oddělený prostor navazující na umývárnu

Stolního nádobí. Je vybaven dvoudřezem plochou pro odkap nádobí a úložnými regály.

Bar a výčep v prostoru restaurace slouží k přípravě a servírování teplých a studených nápojů

a zůstává ve stávajícím řešení .

Jídelna personálu a žáků navazuje na kuchyni. Předpokládá se obslužný způsob výdeje

Stravy v rámci obědů s variantou uspořádání samoobslužné bufetové sestavy ( ohřevný a

chlazený výdejní vozík  ) využívané především pro výdej večeří pro ubytované studenty a

dozorující personál v  max. počtu 40 porcí.

Použité nádobí odkládají strávníci na vozíky, kterými je obsluha odváží chodbou mimo

kuchyni do prostoru umývárny stolního nádobí.

Skladování obalů :

Je zajištěno v prostoru kryté rampy .

Úklid :

Pro úklid gastroprovozů je vyčleněna úklidová místnost 1C.23.16 s tím, že bude doplněna 2

skříněmi pro možnost odděleného uložení označených úklidových prostředků pro kuchyňské

prostory a ostatní provozní prostory. Úklidové skříně budou odvětrány .

Sklad odpadu :

Bio odpad bude skladován v nerezové popelnici se systémem chlazení. Popelnice bude

umístěna v prostoru pro odpadky (umístění i dalších kontejnerů na komunální odpad, plasty,

papír a sklo).

Sanitace chlazeného boxu na odpad bude zajištěna s využitím nezámrzného vývodu studené

vody v sousedícím zázemí zedníků a v případě potřeby teplou vodou z úklidové místnosti

1C.23.16.

Tento prostor se nachází v západní části areálu,  před objektem SO-02. Prostor je vymezen

stěnami a nerezová popelnice bude zakrytována přístřeškem. Bio odpad bude denně odvážen

certifikovanou firmou.

Skladování komunálního odpadu řeší stavební projekt.

2.  PEKÁRNA :

Provoz pekárny zůstává ve stávající podobě.

Projekt řeší pouze úpravu dispozice úseku tepelné úpravy spočívající v posunutí pekařské

pece od okna a oddělení  úseku od nově budovaného provozu Cukrárny stavební příčkou .

3. CUKRÁRNA :

Provoz cukrárny se do objektu přesunuje z objektu COV , který dnes sídlí v ulici Pražská.

Za účelem integrace oboru Cukrář dojde k adaptaci a přístavbě stávajících prostor a vytvoření

provozně vyhovujících nových prostor pro výuku oboru .

Do adaptovaného objektu vstupují žáci samostatným vchodem, na který navazují šatny a

sociální zázemí ( šatny, WC a sprchy) oddělené pro chlapce dívky.

Sociální zázemí je doplněno samostatnou Denní místností pro odpočinek žáků.

Pro oborné pedagogy slouží samostatná kancelář / kabinet .

Pro úklid je zřízena stavebně oddělená úklidová komora .

Provoz cukrárny zahrnuje následující samostatné povozní úseky :

Centrálně umístěné mobilní stolové uspořádání pro výuku výroby cukrářských výrobků.

Provozně oddělená umývárna provozního nádobí .

Stavebně oddělený mycí kout pro sanitaci přepravních vozíků vybavený podlahovým roštem a

sprchovou hadicí s vývodem teplé a studené vody .

Provozně oddělený úsek přípravy těsta vybavený roboty a strojky pro zpracován těsta.

Stavebně oddělený úsek tepelného opracování vybavený pekařskými pecemi a

konvektomatem pro pečení a stolními indukčními sporáky pro tepelnou přípravu krémů, polev

apod …

Provozně oddělený úsek zdobení upečených korpusů vybavený chladícími skříněmi a

pracovním chladícím stolem s dřezem .

Pro skladování ovoce používaného při výrobě slouží chladící skříň v příručním skladu.

Oplach a zpracování ovoce bude prováděno v úseku zdobení, který je vybaven chladícím

pracovním stolem s provozním dřezem .

Provozně oddělené úseky dokončení a kompletace výrobků .

Stavebně oddělený úsek expedice vybavený chladící skříní a regálem.

Provozně oddělený úsek mytí přepravních nádob integrovaný v prostoru expedice.

Expedice výrobků probíhá samostatným výstupem z budovy.

Pro uskladnění surovin slouží stavebně oddělený příruční sklad vybavený regály a chladící

skříní. Zásobování bude probíhat v četnosti dle potřeby a kapacitní možnosti skladu.

Údaje o spotřebě energií :

Instalovaný příkon el. energie a plynu pro gastronomické zařízení je uveden ve  výkazu výměr . Současnost provozu je vyjádřena koeficientem  0,6 .

Celkové stavební a instalační řešení je součástí stavební dokumentace.

Následně uvádíme hlavní požadavky:

Požadavky na stavbu vycházejí z všeobecných požadavků na pracovní prostředí upřesněných vyhláškou 602/2006 Sb. a nařízením 852/2004 EU.

Stavební konstrukce – použité stavební materiály,stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti budou zabezpečeny proti vnikání škůdců a kontaminantů z okolí a budou umožňovat účinné čištění, provádění deratizace,dezinsekce a dezinfekce.

Průchozí vzdálenost ve všech gastro úsecích je minimálně 1m , jak je možné ověřit z výkresové dokumentace, které je nedílnou součástí této Technické zprávy .

V provozovně, která bude udržována v čistotě a řádném stavebně technickém stavu, nebude docházet k hromadění nečistot,  styku s toxickými materiály,odlučování částeček do potravin nebo produktů,ke kondenzaci par, nadměrnému usazování prachu nebo tvorbě plísní. Pro hygienické zpracování a skladování výrobků musí být v provozovně zajištěny vhodné teplotní podmínky. Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin – trvalá práce – musí být při ploše do 50 m2  nejméně 2,5m, při době kratší než 4 hodiny nesmí být nižší než 2,1m.

Stěny všech provozních místností vč. baru budou opatřeny hygienickým omyvatelným povrchem . Podlaha bude lehce omyvatelná a nesmekavá.

Stěny, stropy, podhledy i případná závěsná zařízení budou konstruovány a provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní, opadávání omítky, odlučování částic a budou dobře čistitelné.

Dveře musí mít odolný nenasáklivý hladký povrch. Dveře do skladů potravin a vstupní zásobovací dveře oplechovat do výšky 300 mm.

Okna musí minimalizovat průnik a usazování nečistot a prachu. Velikost okna dle účelu místnosti a požadovaného činitele denního osvětlení, v případě situování na osluněnou stranu musí být opatřena clonícím zařízením. Okna, která zajišťují přímé větrání budou ve výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a skladech potravin zabezpečena proti vnikání hmyzu a dostupně obsluhou ovladatelná.

Technologie produkující pachy, páry a teplo budou kryty odsávacími digestořemi napojenými na centrální systém VZT.

Větrání kuchyně a odbytové části bude řešeno samostatným projektem VZT v souladu s platnými normami.

Od varných a mycích zařízení odtékají mastné odpadní vody. Napojení do splaškové kanalizace musí být projednáno s  místní vodohospodářskou správou - zajišťuje GP. prostory. U  konvektomatu bude odpadové potrubí odolné 1000 C.

Spotřebu pitné vody z veřejného vodovodního řadu řeší ZT výpočtem na základě údajů o denní produkci jídel. Výtokové armatury jsou předpokládány v běžných standardech – pákové stojánkové, nástěnné s připojením pomocí kulových roháčků. Připojení myček  a jiných vybraných zařízení pomocí kulových roháčků se zpětnou klapkou.

Elektrické rozvody musí splňovat požadavky stanovených norem a předpisů. Spotřebiče musí být chráněny nulováním a pospojením viz projekt elektro.

Osvětlení ve výrobních prostorech se doporučuje převážně zářivkové. V prostorech s občasným pobytem pracovníků může být i žárovkovými svítidly. Osvětlení pracovních míst se zvláštními nároky na optickou kontrolu musí umožňovat barevnou ostrost a rozlišovací podrobnosti do 1 mm,s intenzitou 500 luxů.

Provozní zásady,ochrana životního a pracovního prostředí :

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, obslužný personál musí být řádně poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení jak z hlediska obsluhy tak z hlediska bezpečnosti. Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít předepsaných postupů  a doporučených čistících prostředků. V žádném případě není možno k čištění použít stříkající vodu z hadice. Nedílnou součástí stravovacího provozu bude zpracovaný systém kritických bodů HACCP kde jsou obsaženy všechny provozní podmínky včetně sanitace, bezpečnosti a proti epidemiologických požadavků.

Zpracoval: Václav Flandera, GAST-PRO s.r.o.						    01/ 2022