# Příloha č.2

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

Stavba:       III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí - Svinary

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| současná činnost jednotlivých zhotovitelů | povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů | ### O 001 | Zákon č.262/2006 Sb. + Rizika zhotovitelů |
|  | seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů a dodržování jejich plnění | O 002 | Zákon č.262/2006 Sb. + Rizika zhotovitelů |
|  | povinnost používání základních OOPP – ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta nebo oděv s výstražnými prvky /zřetelná identifikace pracovníků/ | O 003 | Nařízení vlády č.495/2001 Sb. |
|  | řádné označení stavby a vybavení zařízení staveniště | O 004 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., §2 |
| vstup nepovolaných osob | “Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ vymezit bezpečnostní značkou u všech vstupů na staveniště | O 005 | Nařízení vlády č.11/2002 Sb. + Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst.I |
|  | staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně1,8 m | O 006 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. I, 1a |
| vjezd cizích vozidel | “Zákaz vjezdu“ vymezit dopravní značkou u všech vjezdů na staveniště | O 007 | Nařízení vlády č.11/2002 Sb. + Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst.I |
| pády osob na komunikacích staveniště | stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob | O 008 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. I |
|  | nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány | O009 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. I, 1d |
| zasažení osob vozidlem nebo strojem | stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů | O 010 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. I |
|  | zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce materiálu | O 011 | Nařízení vlády č.168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | používání výstražné vesty (oděvu s výstražnými prvky) pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel | O 012 | Nařízení vlády č.168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
| střet vozidel a strojů | dodržování max. rychlosti 20km/h na komunikacích staveniště | O 013 | Nařízení vlády č.168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu | O 014 | Nařízení vlády č.168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachovávána taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů | O 015 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.2, odst. II, 3 |
|  | dodržování dalších požadavků stanovených dopravním řádem stavby | O 016 | Nařízení vlády č.168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| zasažení osob při montážních pracích | zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště – vyhotovení písemného záznamu | O 017 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | zhotovitel zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí | O 018 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu | O 019 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce | O 020 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny | O 021 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | další podmínky montážního pracoviště a zdvihání a přemísťování dílců stanoví technologický postup montáže | O 022 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.XI |
|  | používat označené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití | O 023 | Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Příloha č.1 |
|  | Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího zařízení | O 024 | Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Příloha č.2 |
| pád osob z výšky 1,5 – 10 m a nad 10 m! | zajištění organizace práce a pracovních postupů | O 025 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., §4 |
|  | zajištění prostředků kolektivní ochrany nebo osobní ochrany (OOPP) proti pádu | O 026 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., §3, odst. 2, 3, Příloha odst. I, II |
|  | zajistit přerušení práce při nepříznivých povětrnostních situacích | O 027 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. IX |
|  | zajistit v dostatečném rozsahu školení zaměstnancům o BOZP | O 028 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. IX |
|  | bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce | O 029 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. V |
|  | bezpečné zajištění ohrožených prostorů, které musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m | O 030 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. IX |
|  | používat žebříky po provedení prohlídek v souladu s návodem k používání | O 031 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. III |
| pád /shazování/ materiálů a předmětů z výšky 1,5 – 10 m a nad 10 m! | místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob | O 032 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |
|  | materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení | O 033 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |
|  | je provedeno opatření k zamezení nadměrné hlučnosti, prašnosti | O 034 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| pád dočasné stavební konstrukce /lešení/ | používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodu na montáž | ### O 035 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VII |
|  | montáž a demontáž mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny | O 036 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VII |
|  | užívat po předání odborně způsobilou osobou za montáž /zápis o předání a převzetí/ | O 037 | Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Příloha odst. VII |
| zasažení osob při manipulaci s břemenem | zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu | O 038 | Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | se systémem bezpečné práce musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty | O 039 | Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu | O 040 | Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | vyloučení vjezdu dopravních prostředků jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi | O 041 | Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
| zásah stroje do podzemního vedení technické infrastruktury | vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických komunikačních vedení, vodovodní sítě | O 042 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. II |
|  | určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů | O 043 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. II |
|  | prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury | O 044 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. II |
| pády osob do výkopů | na veřejných prostranství ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění výkopu provést vhodnou zábranou | O 045 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. III |
|  | na staveništích, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám musí být zajištěny okraje výkopu, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje na vzdálenost menší než 1,5 m | O 046 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. III |
|  | Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu | O 047 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. III |
| sesutí stěn výkopů | stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí, ručně kopané výkopy pažením pří hloubce výkopu větší než 1,5 m v nezastavěném území /1,3 m v zastavěném území/ | O 048 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.V |
|  | do strojem vyhloubených nazapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou technickou konstrukcí | O 049 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst.V |
|  | nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, činí 0,8 m | O 050 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. III |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| úÚráz elektrickým proudem | vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrických zařízení dostal do styku s živými částmi, pod napětím | O 051 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. V |
|  | dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech | O 052 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. II |
|  | nadzemní elektrická vedení odpojit od zdroje elektrického proudu, nebo zabránit vjezdu a dosahu dopravních prostředků a strojů do ochranného pásma | O 053 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.1, odst. II |
| zasažení osob stromem ohrožení veřejného provozu stromem | před zahájením kácení stromů musí být pracovníci seznámeni s pracovními postupy a organizací prací | O 054 | Nařízení vlády č.28/2002 Sb., § 2, odst. 2 |
|  | při kácení stromů předem vymezit ohrožený prostor a zajistit zákaz vstupu osob do ohroženého prostoru | O 055 | Nařízení vlády č.28/2002 Sb., Příloha odst.II - 12 |
|  | kácení stromů u staveniště a veřejných komunikací jen podle zvlášť vypracovaného pracovního postupu | O 056 | Nařízení vlády č.28/2002 Sb., § 2, odst. 1 |
|  | pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc | O 057 | Nařízení vlády č.28/2002 Sb., § 2, odst. 3 |
| pády strojů a mechanismů | při provozu a údržbě stroje a mechanismu obsluha zajistí stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činnostech | O 058 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.2, odst. I |
|  | údržbu a opravy dopravních prostředků a strojů provádět na předem určených místech, kde je vyloučen pohyb ostatních osob | O 059 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.2, odst. I |
|  | zabezpečit stroje a mechanismy proti samovolnému pohybu po ukončení práce v souladu s návodem k používání | O 060 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.2, odst. XIV |
|  | stroj a mechanismus musí být odstaven na stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, není ohrožena stabilita stroje, není stroj ohrožen padajícími předměty ani jinou činností prováděnou v jeho okolí | O 061 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.2, odst. XIV |
| ražení protlačováním | při ražení protlačováním musí být zpracován technologický postup | O 062 | Vyhláška č.22/1989 Sb., §43 |
|  | v blízkosti hydraulických částí stroje se nesmí zdržovat nepovolané osoby, při posunu se nesmějí v jámě vykonávat jiné práce | O 063 | Vyhláška č.22/1989 Sb., §46 |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| popálení osob při svařování a požár požár a výbuch | zhotovitelé zajistí, aby svařování prováděly pouze fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé | O 064 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIII + Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku | O 065 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIII |
|  | vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování | O 066 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí a přilehlého prostoru před odlétnutím žhavých částí | O 067 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIII + Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | svářečské pracoviště se zabezpečují tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a výbuchu | O 068 | Vyhláška č.87/2000 Sb., část třetí |
|  | tlakové láhve se umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky nebo případným pohybem | O 069 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | živice lze nahřívat pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem | O 070 | Vyhláška č.87/2000 Sb., část pátá |
| ohrožení osob při lepení krytin | dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel a dalšího použitého materiálu | O 071 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIV |
|  | v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem | O 072 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIV + NV č.406/2004 Sb. |
| ohrožení osob při zednických pracích | stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob | O 073 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. X |
|  | zajištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce do doby než jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí | O 074 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. X |
| ohrožení osob při manipulaci s materiálem a skladování | materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození | O 075 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. I |
|  | materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození | O 076 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. I |
|  | NCHLP musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s předpisy | O 077 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. I + Zákon č.356/2003 Sb. |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| zasažení osob při betonářských pracích | o předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam | O 078 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. IX |
|  | ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob | O 079 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. IX |
|  | zhotovitel zajistí ochranu fyzických osob stanovenými prostředky určenými v technologickém postupu | O 080 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. IX |
| zasažení osob při vrtných pracích hluk | je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob | O 081 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XII |
|  | používání předepsaných OOPP a dodržování bezpečnostních přestávek | O 082 | Nařízení vlády č.495/2001 Sb. + Zákon č.262/2006 Sb. |
| zasažení osob při bouracích pracích | je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob | O 082 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XII |
|  | bourací práce se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu | O 083 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XII |
|  | bourání staveb smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou | O 084 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XII |
| exponování osob azbestem | činnost, při které mohou být pracovníci exponováni azbestem musí být předem ohlášena krajské hygienické stanici | O 085 | Vyhláška č.432/2003 Sb., § 5 |
|  | řádné označení prostoru v němž se provádí práce s azbestem a musí do něho být zamezen přístup nepovolaným osobám | O 086 | Nařízení vlády č.178/2001 Sb., § 19 |
|  | při odstraňování staveb a částí, které obsahují azbest musí být technologické postupy upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší | O 087 | Nařízení vlády č.178/2001 Sb., § 21, odst. 6 |
|  | pro práci s azbestem se zřizují kontrolovaná pásma | O 088 | Nařízení vlády č.178/2001 Sb., § 21, odst. 3 a § 20, odst. 2 |
| ohrožení osob při udržovacích pracích | provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů | O 089 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XVII |
|  | provádění prací fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze | O 090 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XVII |
|  | při malířských a natěračských pracích se stanoví způsob ochrany osob před škodlivinami vznikajících při provádění těchto prací | O 091 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XV |
|  | při sklenářských prací dodržovat všechny stanovené podmínky a shromažďovat skleněný odpad do nádob výhradně k tomu určených | O 092 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XVI |

# PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registr nebezpečí a opatření

| ## Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Řídící právní a ostatní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| utonutí osob | fyzické osoby musí být vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu před utonutím | O 093 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIX |
|  | na pracovišti musí být zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování první pomoci prokazatelně proškolena | O 094 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIX |
|  | na pracovišti musí být zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování první pomoci prokazatelně proškolena | O 095 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3, odst. XIX |
| živice – nadýchání chemických výparů | v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické škodliviny, okamžité poskytnutí předlékařské první pomoci | O 096 | Zákon č.356/2003 Sb. |
| živice – popálení horkým materiálem | zajištění organizace práce podle technologických a pracovních postupů | O 097 | Nařízení vlády č.591/2006 Sb. |