Technická zpráva

Obsah

a) identifikační údaje objektu	2

b) návrh řešení	3

c) podklady použité pro dokumentaci	4

d)  hydrotechnické výpočty	5

e) popis navrženého řešení	12

# a) identifikační údaje objektu

| název objektu: | Úprava Bohdašínského potoka |
| --- | --- |
| zpracovatel: | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové zastupuje: Ing. Miloš Burianec inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 e-mail: burianec@dik-hk.cz IČ: 27466868 DIČ: CZ 27466868 |
| vypracoval: | Ing. Eva Netopilová |

# b) návrh řešení

- předmět

Úprava potoka z důvodu rekonstrukce přilehlé komunikace.

- umístění

Královéhradecký kraj, Teplice nad Metují

- rozsah

Celková délka úpravy potoka 76,5m.

- stávající stav

V současné době je potok přírodního charakteru bez opevnění.

- koncepce řešení

Úprava Bohdašínského potoka spočívá v opevnění koryta toku v souběhu s opěrnou zdí, která je součástí tělesa rekonstruované komunikace. Úprava je řešena ve třech úsecích, tyto jsou od sebe odděleny zavazovacími prahy a v každém úseku je dosaženo jednotného sklonu nivelety dna.

situační řešení stavby

Osa koryta toku se nemění.

V části dojde k nahrazení levého břehu opěrnou zdí.

Šířka koryta se pohybuje od 3,15m do 7m.

- výškové řešení

Podélný sklon koryta je rozdělen na tři části 0.9%, 0% a 1.28%.

Niveleta dna koryta bude o 0,10m niže oproti původní.

- vegetační úpravy

Ohumusování a zatravnění ploch k tomu určených. K zatravnění bude užita parková směs.

# c) podklady použité pro dokumentaci

Pro hydrotechnické výpočty byly použity aktualizovaná hydrologická data od ČHMÚ.

# d)  hydrotechnické výpočty

V tomto oddíle se jedná o aktualizované hydrotechnické výpočty původních stupňů dokumentace se zapracováním nových hydrologických dat.

Dále doložené hydrotechnické výpočty byly provedeny s cílem zjistit hydraulické parametry současného koryta a jeho objektů a navrhnout tak vhodnou úpravu Bohdašínského potoka. Vlastní výpočty byly prováděny výpočtovým programem HEC-RAS, který řeší průběh ustáleného nerovnoměrného proudění v korytech a průtoky pod objekty na toku.

Čáry opakování průtoků Bohdašínského potoka

Výpočet průběhu hladiny ustálený nerovnoměrným prouděním v korytě Bohdašínského potoka

-  výpočet průběhu nerovnoměrného proudění  pro současnost QN

-  výpočet průběhu nerovnoměrného proudění  pro návrhový stav QN

-  výška hladiny v profilu mostu pro návrhový stav

-  porovnání stávajícího a návrhového stavu

Z výše doložených výpočtů vyplývá, že při nemožnosti zahloubit niveletu nově navrhovaného koryta Bohdašínského potoka v profilu železničního mostu, bude kapacita koryta potoka právě v tomto úseku pod mostem pouze cca necelých Q5.

Dále z výše uvedených výpočtů vyplývá, že úroveň hladiny Q100 se v profilu železničního mostu nijak zásadním způsobem nesníží ani po úpravě koryta potoka, neboť negativní dopad na průtočnost má stávající nevhodné zatrubnění pod bývalou skládkou, které způsobuje nežádoucí zpětné vzdutí, které zasahuje až pod železniční most. K výraznějšímu poklesu hladin cca 0,5m dojde při 1letých a 2letých průtocích.

# e) popis navrženého řešení

SO - 301  ÚPRAVA BOHDAŠÍNSKÉHO POTOKA  je součástí stavby Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023, proto v tomto stavebním objektu není obsažena dokladová část, která je uložena u generálního projektanta stavby.

Úprava Bohdašínského potoka spočívá v opevnění koryta toku v souběhu s opěrnou zdí, která je součástí tělesa rekonstruované komunikace. Úprava je řešena ve třech úsecích, tyto jsou od sebe odděleny zavazovacími prahy a v každém úseku je dosaženo jednotného sklonu nivelety dna.

V úseku 0,563 – 0,6105  o sklonu dna 9,00 %o  je tvar koryta tvořen lichoběžníkem o šířce dna 1,4 m a břehy ve sklonu 1:1,5. Do výšky 1,5m  je koryto opevněno kamennou pískovcovou dlažbou v betonovém loži z betonu B20 V4 T50 o celkové tloušťce 300mm. Na řkm 0,565 dochází k přiblížení trasy koryta ke komunikaci natolik, že u levého břehu dochází k postupnému nahrazení opevněného svahu opěrnou zdí tvořící hranu komunikace. K úplnému nahrazení dojde na řkm 0,6105, kde vstupuje trasa toku do železničního mostu. Pravý břeh je v celé délce úseku řešen ve sklonu 1:1,5. Začátek úseku je stabilizován zavazovacím prahem, tento je vytvořen z kamenného zdiva zděného z pískovce do betonu B20 V4 T50. Práh je založen v hloubce 1m pod upraveným dnem, šířka prahu je 7,66 m, práh má tloušku 300mm. Směrem do stávajícího koryta je tento práh zajištěn proti erozním účinkům vody kamenným záhozem do 80kg. Navázání tohoto úseku na stávající koryto je dosaženo přechodem v šířce dna koryta a sklonu svahů na profil v ř.km 0,555.

V prostoru mostu tzn. mezi ř.km 0,6105 – 0,617 je dno vodorovné, taktéž opevněné kamennou pískovcovou dlažbou v betonovém loži z  betonu B20 V4 T50 o celkové tloušťce 300mm. Levý břeh tvoří opěrná zeď, která je součástí tělesa komunikace. Pravý břeh je tvořen mostním pilířem. Začátek i konec tohoto úseku je tvořen kamennými prahy zděnými z pískovce do betonu B20 V4 T50. Na ř.km 0,6105 je to práh šířce 3,15 m tloušťce 0,3 m a hloubce založení 1 m.  Na ř.km 0,617 pak práh o šířce 3,15 m hloubce uložení 1m od dna koryta a tloušťce 0,3m.

V úseku mezi řkm 0,617 – 0,6295 přechází dno ze šířky 3,15 m na šířku původní v ř.km 0,6295. Stejně tak břehy které ze sklonu 1:1,5 v ř.km 0,617 přecházejí do sklonů stávajících na řezu v konci upravovaného úseku. Levý břeh je pak částečně tvořen opěrnou zdí u komunikace. Dno i břehy jsou opevněny kamennou pískovcovou dlažbou v betonovém loži z  betonu B20 V4 T50 o celkové tloušťce 300mm. Úsek je ukončen kamenným prahem  zděným z pískovce do betonu B20 V4 T50 o šířce 5,936m tl. 0,3m a hloubce založení 1m od dna koryta. Celková výška prahu je 2,31m. Za tímto prahem je koryto opevněno kamenným záhozem do 80kg.

Ve dně kamenné dlažby jsou usazeny kameny vystupující nad niveletu dna, tyto zajišťují provzdušnění vodního sloupce a zaručují jeho minimální výšku i za minimálních průtoků.

Pískovec použitý na dláždění koryta a zdění zavazovacích prahů je předepsáno použít z vhodných lokalit, tedy z lomu v Božanově, Libné nebo v Kocbeřích.

Při opevňováni koryta bude voda převáděna pomocí přečerpávání.