Technická specifikace

Dodavatel vyplní podbarvená pole.

| Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | požadovaná hodnota | nabízená hodnota |
| Max. broušená délka (mm) | Min. 450 |  |
| Výška hrotů (mm) | Min. 130 |  |
| Vnější průměr broušení (mm) | Min. 8 ÷ 200 |  |
| Max. hmotnost obrobku (Kg) | Min. 55 |  |
| Vnitřní průměr broušení (mm) | 13 ÷ 100 |  |
| Max. hloubka broušení (mm) | Min. 120 |  |
| Max. rozsah naklápění stolu (°) | +3/-9 |  |
| Max. podélný pohyb stolu (mm) | Min. 550 |  |
| Plynulý posuv stolu (m/min) | 0,1 ÷ 4 |  |
| Max. rychlost posuvu ručním kolečkem (mm/ot) | Min. 6 |  |
| Vřeteník |  |  |
| Otáčky pracovního vřetene (ot/min) | Min. 20 ÷ 200 |  |
| Plynulá regulace otáček ANO/NE | ANO |  |
| Kužel pracovního vřetene | Min. MK4 |  |
| Rozsah naklápění pracovního vřeteníku (°) | Min. 90° |  |
| Vřeteník brusky |  |  |
| Průměr brusného kotouče (mm) | Min. 350 |  |
| Otáčky vřetene (ot/min) | Min. 1 650 |  |
| Otáčky vřetene pro vnitřní broušení (ot./min) | Min. 20 000 |  |
| Rozsah naklápění brusného vřeteníku (°) | Min. ±30 |  |
| Délka pojezdu brusné hlavy (mm) | Min. 180 |  |
| Dělení stupnice – nonius (mm) | Min. 0,005 |  |
| Koník |  |  |
| Kužel koníku | Min. MK4 |  |
| Zdvih pinoly koníku (mm) | Min. 30 |  |
| Rozměry, hmotnost, příkon |  |  |
| Požadované rozměry stroje max. (mm) | Délka: 2 200 mm, hloubka: 1 500mm, výška: 1 700 mm |  |
| Požadovaná váha stroje max. (Kg) | 2 250 Kg |  |
| Příkon motoru brusného vřetene (W) | Max. 4 500 W |  |
| Požadované příslušenství stroje |  |  |
|  |  | splňuje ANO / NE |
| Sada upínacích kleštin 3 – 25mm po 0,5mm |  |  |
| Kleštinový upínač |  |  |
| Mezipříruba pro sklíčidla ø125mm |  |  |
| Monoblokové měkké čelisti |  |  |