Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

| Název učební pomůcky: 1ks Virtuální veterinární pitevní stůl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Rozměry: délka – 150 -160 cm, šířka – max. 100 cm |  |  |
| Nastavitelný pojízdný stojan (minimálně v rozpětí 130 – 175 cm) s naklápěcím širokoúhlým displejem (úhel náklonu minimálně v rozpětí 0°-90°) |  |  |
| Sklopná širokoúhlá obrazovka s ochranným sklem - rozlišení: 4K a vyšší |  |  |
| Hmotnost: do 250 kg |  |  |
| Procesor: CPU o výkonu min. 19 000 (Výkon CPU posuzován dle stránky: www.passmark.com) |  |  |
| Operační paměť: RAM: min 16 GB |  |  |
| Pevný disk: HDD min 6 TB a SSD: min 1 TB |  |  |
| Grafická karta: Grafická karta o výkonu min. 22 000 (Výkon Grafické karty posuzován dle stránky: www.passmark.com) |  |  |
| Porty: HDMI, min 4x USB |  |  |
| Velikost dotykové obrazovky: min 65 palců |  |  |
| Hmotnost: do 250 kg |  |  |
| Software: min. 10 kompletních modelů zvířecích těl. Soubor musí obsahovat minimálně druhy zvířat: kůň, býk, pes, kočka, prase, ryba, kuře, myš |  |  |
| Software: Min. 20 kosterních modelů zvířecích těl: Soubor musí obsahovat minimálně druhy králičí kostra, kostra psovité šelmy, kostra šimpanze, kostra kočkovité šelmy, hadí kostra, ovčí kostra, kostra ještěra, kostra zástupce z čeledi koňovitých, kostra zástupce z čeledi turovitých |  |  |
| možnost postupného prohlížení po vrstvách a soustavách |  |  |
| možnost současného zobrazení 3D modelu struktury a řezů ve 3 rovinách |  |  |
| možnost zoom a manipulace s vybranými strukturami |  |  |
| možnost vedení řezů ve zvolených rovinách |  |  |
| 3D digitální modely jsou vytvořeny v reálném měřítku |  |  |
| organizační struktura virtuálních těl zvířat je stejná jako u skutečného zvířete. |  |  |
| popis jednotlivých struktur |  |  |
| obsahuje všechny informace o každém jednotlivém anatomickém systému, jako v anatomické encyklopedii |  |  |
| uživatel může vidět vztah a interakce mezi různými systémy a jejich vzájemné propojení |  |  |
| možnost importu CT/MRI snímků formátu DICOM |  |  |
| možnosti prohlížení CT/MRI snímků i 3D dat bez nutnosti připojení k internetu |  |  |
| možnost vkládání poznámek a ukládání vytvořených projektů |  |  |
| možnost zobrazení a porovnávání dvou zvířat na jedné obrazovce |  |  |
| možnost importovat vlastní DICOM data a rozšířit tak stávající anatomickou knihovnu |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………