Technická specifikace – soustruh, 2 ks

Dodavatel vyplní podbarvená pole.

| Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |  |
|  | v Kč bez DPH | DPH |  | v Kč s DPH |
| cena za 1 ks soustruhu |  |  |  |  |
| cena za 2 ks soustruhu |  |  |  |  |
| Parametr | požadovaná hodnota |  | nabízená hodnota |  |
| Kalené litinové lože | ANO |  |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem (mm) | min. 300, max.350 |  |  |  |
| Oběžný průměr nad suportem (mm) | min. 160 |  |  |  |
| Oběžný průměr v prolomení (mm) | min. 500 |  |  |  |
| Šířka lože (mm) | min. 340 |  |  |  |
| Vzdálenost mezi hroty (mm) | min. 700, max. 800 |  |  |  |
| Max. hmotnost obrobku upnutého v hrotech (kg) | min. 130 |  |  |  |
| Vrtání vřetene (mm) | min. 52 |  |  |  |
| Vnitřní kužel vřetene | Morse 6 |  |  |  |
| Počet stupňů posuvu | min. 38 |  |  |  |
| Maximální průřez nože (mm) | 20 x 20 |  |  |  |
| Chlazení stroje | ANO |  |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru stroje | ANO |  |  |  |
| Vana na třísky | ANO |  |  |  |
| Stoupání závitů (minimální rozsah) v mm |  |  |  |  |
| Metrický | 0,5 až 18 |  |  |  |
| Whitworth 1/“ | 4 až 150 |  |  |  |
| Modulový | 0,25 až 10 |  |  |  |
| Diametral Pitch | 4 až 150 |  |  |  |
| Koník |  |  |  |  |
| Kužel koníku | min. MK5 |  |  |  |
| Průměr hrotové objímky (mm) | min. 60 |  |  |  |
| Zdvih pinoly koníku (mm) | min. 160 |  |  |  |
| Příčné nastavení (°) | min. +/- 10 |  |  |  |
| Rozměry, hmotnost, příkon |  |  |  |  |
| Požadované rozměry stroje max. (mm) | Délka: 2 400 mm, hloubka: 1 100 mm, výška: 1 500 mm |  |  |  |
| Požadovaná váha stroje max. (Kg) | 1 700 Kg |  |  |  |
| Příkon stroje (kVA) | max. 5,5 |  |  |  |
| Výkon hlavního elektromotoru (kW) | min. 3,5 |  |  |  |
| Požadované příslušenství stroje |  |  |  |  |
|  |  |  | splňuje ANO / NE |  |
| Digitální tříosé odměřování |  |  |  |  |
| 3-čelisťové sklíčidlo ø200mm s přírubou |  |  |  |  |
| Příruba ke sklíčidlu o ø200mm |  |  |  |  |
| Mikrometrická narážka podélná |  |  |  |  |