# 25/2014

Oblastní nemocnice Jičín

Snížení energetické náročnosti budovy dopravní zdravotní služby

# Silnoproudé elektrotechnické zařízení

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího venkovního osvětlení.

Stávající svítidla (5ks) budou demontovány a ekologicky zlikvidovány.

Svítidlo umístěné na zábradlí bude nahrazeno novým na stávající výložník.

Soustava napětí		3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C.

Elektrický příkon		- Ps = 575 W.

Spotřeba elektrické energie	- Ar = 12,5 MWh/rok.

Místo napojení			- stávající.

Místo ukončení			- svorkovnice nových svítidel.

Základní ochrana		- automatickým odpojením od zdroje.

Svítidla		- 1VV-100H-PMMA, 1x100W, IP43,

upevnění na zední konzolu s prodlouženými šrouby.

Svítidla budou umístěna na stejném místě jako stávající, výška zavěšení rovněž stávající.

Pro napojení svítidel budou využity napájecí kabely pro stávající svítidla.

Pro 6ks anténních svodů bude pod zateplení vložena 6x trubka MONOFLEX 1416ED.

Vývody na povrch u střechy, ukončení uvnitř, do trubek budou zataženy anténní svody.

Kabely svodů nejsou součástí této PD.

Umístění trubek určí provozovatel před zahájením prací na zateplení.

Průchod římsou nad vchody se provede vrtáním.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku o odborné způsobilosti v elektrotechnice, normy a předpisy včetně norem souvisejících.